显示器闪烁响应时间测量仪

校准规范编写说明

一  任务来源

本规范的制定工作是依据市场监管总局办公厅下达的《2021年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》而开展的。中国电子科技集团公司第四十一研究所主起草单位，苏州市计量测试院、中国计量科学研究院、厦门市计量检定测试院、陕西省计量科学研究院为参加起草单位。

二  制订的目的和意义

随着现代通信与网络技术的快速发展，电脑、手机、电视等显示终端在日常生活中占据人眼的时间比例不断提高，人们对观看舒适度、显示器光生物安全等方面的关注也逐渐增多。在IEEE Standard P1789的报告中指出人眼可感知70Hz以下的闪烁可能会有头痛、眼花、心神不安等反应。甚至会导致视觉疲劳从而影响视力。而显示器响应时间的长短与显示器动态显示效果有着直接的关系，因此闪烁（Fliker）、闪烁频率和响应时间（包括灰阶响应时间）是评价显示器件观看舒适度和图像显示效果的重要参数。

显示器闪烁响应时间测量仪是显示器件研制、生产以及检测检验过程中应用最为广泛的测量设备之一，其对闪烁、闪烁频率、响应时间的测量都是通过测量分析显示器件的亮度变化而得到。显示器相关的国际国家标准都对显示器件闪烁量值的计算给出明确的定义，主要分为时域法和频域法，这与光源闪烁测量仪的工作原理有着显著区别，因此对于显示器闪烁响应时间测量仪的校准必须根据显示器件的性能和特点去制定相应的校准规范，才能满足显示器件研制生产厂家对该设备的计量需求。

因此，为了促进我国平板显示产业的发展、保证显示器闪烁响应时间测量仪量值准确一致、校准有法可依，制定国家校准规范迫在眉睫。

三  编写原则

本规范的制定是为显示器闪烁响应时间测量仪校准提提供依据文件。由于显示器用闪烁响应时间测量仪型号多、功能也不完全一致，因此在编写时，在参考光源的计量特性、标准闪烁、闪烁频率以及响应时间的分析计算方法上都尽可能的考虑充分考虑各厂家不同型号设备的特点以及显示器件自身的特点，制定思路清晰、合理科学的校准方法和数据处理方法，并符合国家及行业有关法律法规的规定。在规范适用的范围内，具有可操作性及实施、经济性和方便性。

四  起草过程

4.1 相关标准和文献查阅

在编写过程中，编写人员查阅了标准和技术文献如下：

（1）JJF1329-2011 瞬态光谱仪校准规范；

（2）JJF（军工）275-2020 标准光电探测器响应时间校准规范；

（3）JJF1205-2008 谐波和闪烁分析仪校准规范;

（4）GB/T 18910.61 液晶显示器件测试方法 光电参数 ；

（5）SJT 11348-2017 数字电视平板显示器测量方法；

（6）IEC 61747-30-1 液晶显示设备 第30-1部分：液晶显示模块测试方法 透射型 (Liquid crystal display devices - Part 30-1: Measuring methods for liquid crystal display modules - Transmissive type)；

（7）ICDM-SID  显示测量标准（Information Display Measurements Standard）；

（8）VESA 2.0  平板显示器测量标准（Flat Panel Display Measurement Standard）。

（9）褚 楚、刘文德、樊其明、陈 赤，显示器闪烁度测量方法的研究，计量技术 2017. No 3。

（10）慕建伟，液晶显示器响应时间测量方法和系统的研究［D］． 浙江大学，2007。

（11）唐进，液晶显示器显示闪烁研究［D］，上海交通大学，2008。

4.2  计量机构技术能力调研

主要对国家、国防计量技术机构的示波器、光电探测器计量能力进行了调研。

4.3  显示器闪烁响应时间测量仪调研

针对国内外不同厂家，如柯尼卡美能达、Klein、杭州远方光电、苏州弗士达等企业的显示器闪烁响应时间测量仪及测量装置的工作原理、技术性能和指标进行了调研和分析。

4.4  校准规范初稿研讨

组织起草单位的专家对该规范参考标准、术语定义、计量特性、校准条件、校准方法、步骤等进行了研讨，确定了规范的框架、完成了规范初稿的编写。

4.5  征求意见稿编写

组织起草单位的专家对该规范的初稿进行了讨论，并根据大家的意见对初稿进行了完善，形成了征求意见稿。并对测量不确定度给出了评估实例，完成了校准试验，给出了实验报告。

五  规范的主要内容及情况说明

《显示器闪烁响应时间测量仪校准规范》的编写如下：

（1）范围

给出了该规范的适用范围；

（2）引用文献

该规范编写所引用的国际、国家以及行业标准。

（3）术语和定义

给出了闪烁、闪烁频率、响应时间的定义。

（4）概述

描述了显示器闪烁响应时间测量仪的组成原理、闪烁的测量方法等。

（5）计量特性

（6）校准条件

（7）校准项目和方法

首先描述了校准原理，然后针对需要校准的参数给出了下详细的校准步骤。

（8）校准结果表述

（9）复校时间间隔

（10）附录

给出了校准证书、原始记录参考模板、测量不确定度评定实例以及闪烁量值的计算方法。