- 《分辨力板》校准规范修订说明

- 任务来源

根据国家质检总局质检办函文件和全国光学计量技术委员会光计委文件，受全国光学计量技术委员会的委托，由中国计量科学研究院负责修订《分辨力板》校准规范。

- 修订《分辨力板》校准规范的目的和意义

光学系统的分辨率是指光学系统能分辨的物面上两目标的距离（或角距离）的能力。用分辨率（力）值作为光学系统成像质量的评价指标，一直是评价光学系统成像质量的重要手段。不同的光学系统，常采用不同的分辨率评价方法。对于人眼和望远镜系统，以物面上刚能被分辨的两点(或两线)对入瞳中心的张角来度量；对于显微镜系统，以物面上两点刚能被分辨开的距离来度量；对于照相物镜，则以像面上一毫米内能被分辨开的线对数来度量。分辨率的测量应使用分辨力板。

JJG827-93《分辨力板》检定规程中规定了A型和B型两种常用的分辨力板，主要用于光学零件、望远系统、望远物镜、体视显微镜与投影物镜等的分辨率测量。随着技术的发展，以及应用需求的不同，一些特殊的分辨力板不断出现，如美军标USAF 1951分辨力板分辨力板，如缩微系统ISO 2号分辨力测试板，如用于照相物镜照相分辨率测量的SH-01型分辨力板低对比目标成像质量的低对比分辨率板等，如用于高倍显微镜分辨力测量的分辨力板等等。这些分辨力板尺寸、对比度、应用要求、以及遵循的标准都各有不同，JJG827-93《分辨力板》检定规程无法满足上述分辨力板的检定。

中国计量科学研究院一直从事光学行业分辨率板的校准与检测。随着技术的提升，原有计量检定规程越来越不适应当下技术发展要求。1）对于分辨力板计量器具使用不合理，尤其是传统工具显微镜很难满足实际计量需求，随着新型计量器具出现，检测工具、方法和步骤都有必要进一步完善。2）随着计量发展的需求，更多的计量检定规程不再满足检定条件，有必要转化为计量校准规范。而分辨力板实际主要用来表达校准能力，调整为计量校准规范更为合理。3）部分参数实际应用中并无太多应用需求，可以删掉或者调整为校准规范作为可选参数。基于以上理由，分辨力板计量检定规程亟待修订，转为分辨力板校准规范。

- 三、修订依据

- JJF1001通用计量术语及定义

JJF 1071国家计量校准规范编写规则

GB/T 13962—2005光学仪器术语

GB/T 19953-2005 数码照相机 分辨率的测量

GB/T 6161-2008 缩微摄影技术 ISO 2号解像力测试图的描述及其应用

JJF 1059.1测量不确定度评定与表示

JJG827 分辨力板检定规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 主要修订内容

- JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1032《光学辐射计量名词术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范修订工作的基础性系列规范。

2、修订的主要内容及情况说明

本校准规范为JJG 827-1993 《分辨力板检定规程》的修订版。与 827-1993相比，除编辑性修改外，本规范主要技术变化如下：

- 原检定规程修改为校准规范

- 分辨力板主要用于测量光学零部件、望远系统、显微镜、投影物镜、照相机及数码相机、缩微系统等的分辨能力。由于各类系统的应用不同，工作条件不同，要求不同，所以分辨力图案形式也不一样，实际上原JJG 827-1993 《分辨力板检定规程》规定的分辨力板只是分辨力板中的一部分，随着技术的发展，新的分辨力板不断涌现。而且即使本校准规范描述的分辨力板也必不能穷尽目前市面上的分辨力板。因此除了在文本格式调整外，本校准规范修订的思路是：关注关键计量技术指标，在校准项目上并不作太多严苛规定和过多意义不大的参数，而以求能囊括更多分辨力板，给校准检测人员提供一个依据。

- 调整了概述，删除了A型分辨力板宽度、长度及基线间距的描述及允差要求，增加了两种更为常见的分辨力板的说明，增加了分辨力板的对比度、空间频率的描述。

- 该部分的调整是因为，首先A型分辨力板的重要性逐渐降低，每一个分辨力板都按照此种方式做过多描述，则该规范将过于冗长。删除宽度、长度及基线间距的描述并不影响文本的完整度。

3）删除A型分辨力板两对基线间距相互偏差的允差要求；删除了基线的允许对称偏差及对毛坯中心的允许对中误差；

该部分的调整是因为基线间距是分辨力板的工艺要求，实际应用中很少用到该参数，尤其是互差，基线的允许对称偏差及对毛坯中心的允许对中误差等，新型分辨力板都没有这些参数了。

- 4）减少了线条宽度允差所要校准的板号和单元号，调整了其校准方法；增加了线条中心间距允差所要校准的板号和单元号，调整了其校准方法；

对于分辨力板而言，最值得关注的是两个计量参数的准确性，一个是线条中心间距，另外一个是对比度。线条中心间距和线条宽度在明暗线条宽度相同的情况下，其实本质上是一回事。在明暗线不能确定相同的情况下，线条宽度的测量只能单个明线或者暗线进行测量，这是校准方法调整的基础原因。如果测量中心间距，如果明暗线条相同，多组测量则能有效保证测量准确性。“减少了线条宽度允差所要校准的板号和单元号，增加了线条中心间距允差所要校准的板号和单元号”的逻辑是因为线条中心距更容易校准的情况下，且明暗线条中心间距更能代表分辨力板的基本参数特性（而不是单个明线或者暗线），应该多关注中心间距允差。

- 增加了测微亮度计法校准分辨力板明暗线条对比度的方法

- 对比度是分辨力板最为重要的参数，对比度可以通过直接测量对比度的方法，也可以通过测量密度的方法得到。实际上现在的测微密度计很少能找到，而通用的密度计又无法测量高频分辨力板的密度，因此测微亮度计的方法显得更为重要。测微亮度计是在传统亮度计的基础上增加显微镜系统能够有效校准对比度。

《分辨力》校准规范修订起草小组

日期：2021.10.18