《电子式湿度密度测量仪》编制说明

1  任务来源

国家市场监督管理总局办公厅文件《市场监管总局办公厅关于印发<国家计量技术规范集中复审工作方案>的通知》（市监计量[2020]73号），由山东省计量科学研究院、中国计量科学研究院和山东省计量检测中心主要承担《电子式湿度密度测量仪》的修订工作。

2  规程修订的必要性

电子式湿度密度测量仪主要用于公路路基、路面等土建工程碾压施工质量、快速检测土石材料密度与含水率、混凝土以及沥青路面的密度。因此，密度测量是否准确可靠直接关系到工程质量。

2007年5月实施的JJG 1023-2007 《核子密度及含水量测量仪》对于该仪器的量值的正确和统一起到了积极的规范作用。但是核子密度及含水量测量仪中有放射源，尽管该测量仪可以保证其核辐射量在安全范围内，但是该种测量仪存在一些辐射隐患，生产、销售和使用该种测量仪均需办理辐射安全许可证，并接受环保监管。

随着科学技术的发展，市场出现了无核密度仪，该种测量仪采用电磁感应技术替代了核子源放射，安全性高，无需办理环评手续，无需环保监管。针对这一情况，修订该检定规程，满足新型测量仪的溯源要求，对保证测量仪的量值准确可靠和产品质量有着重要意义。

3 《电子式湿度密度测量仪》修订过程

（1）2020年根据国家市场监督管理总局办公厅文件（市监计量[2020]73号）列入修订计划，成立了规程起草小组，拟定了工作计划，2020年底起草小组进行充分调研，就规程包含的内容、主要技术指标等问题进行了讨论，确定了规程的主要技术内容。

（2）2021年初开始由规程起草小组组织进行试验，获取试验数据，对检测方法进行验证。

（3）2021年6月底由起草小组组织讨论，在此基础上形成《电子式湿度密度测量仪（初稿）》。

（4）2021年9月规程起草小组成员和有关专家在北京进行讨论，在此基础上形成《电子式湿度密度测量仪（修改稿）》。

（5）2021年11月规程起草小组和有关专家成员进行讨论，根据专家提出的建议进行认真分析修改，在此基础上形成《电子式湿度密度测量仪（征求意见稿）》。

4  规程修订的主要技术依据及原则

4.1  依据

《电子式湿度密度测量仪》的修订依据JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》进行编写，参考了JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》、JJG（铁道）128 《核子湿度、密度测试仪》、JJG（交通） 141 《沥青路面无核密度仪》、JTG E40《公路土工试验规程》和JTG 3450《公路路基路面现场测试规程》等规范和标准。

4.2  原则

电子式湿度密度测量仪广泛应用于公路路基、路面等土建工程碾压施工质量、快速检测土石材料密度与含水率、混凝土以及沥青路面的密度。在编制的过程中，起草小组掌握以下原则：体现目前技术的先进性，实际工作中的可操作性和可行性。

根据JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求，本规程包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制以及附录几个部分。

5  修订要点说明

本规程结合我国电子式湿度密度测量仪的行业状况和实际需求，对JJG 1023-2007 《核子密度及含水量测量仪》进行了修订。格式上按照JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》进行编写，本规程与JJG 1023-2007相比，除了编辑性修改外，本规程主要技术变化如下：

——规程适用范围增加了沥青路面密度测量仪；

——增加了沥青路面密度测量仪的计量性能要求、检定项目和检定方法；

——完善了数据处理的表述；

——增加了附录C 核子密度及含水率测量仪检定证书内页参考格式；

——增加了附录D 沥青路面密度测量仪检定证书内页参考格式。

希望委员和专家们提出宝贵意见，使规程更加科学、合理和适用。

《电子式湿度密度测量仪》起草小组

2021年11月