采用游标卡尺测量客车通道引道测量装置厚度测量不确定度的评估

1、概述

1.1、计量标准：主要计量标准设备为游标卡尺，测量范围（0～300）mm (见表1)。

表1  实验室的计量标准器

| 序号 | 设备名称 | 技术性能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量范围 | 技术指标 |
| 1 | 游标卡尺 | （0～300）mm | MPE：±0.04 mm |

1.2、测量方法：采用游标卡尺可以直接测量客车通道引道测量装置的厚度。测量时，在不同的位置测量2次，取2次的平均值作为测量结果。

2、数学模型

L=r

式中：L──客车通道引道测量装置实际厚度，mm ；

r──游标卡尺的显示值，mm 。

3、不确定度传播率

依据：

有：·

灵敏系数=1

故：

4、标准不确定度评定

4.1、游标卡尺示值误差引入的不确定度分量

(0～300)mm游标卡尺示值允差为±0.04 mm，由于服从均匀分布，故估算为：= =0.02 mm

4.2、由测量重复性引入的不确定度分量：

测量重复性是用游标卡尺测量厚度，重复测量10次，得到的标准差s=0.06 mm。实际测量时，取2次的平均值作为测量结果。故有：

= =0.04 mm

4.3、由均匀性估算引入的不确定度分量：

测量同一尺寸时，在不同的位置数据不同，其最大与最小的差值达0.10 mm，由均匀性引起的误差服从半宽为0.05 mm的均匀分布，得：

0.03 mm

5、合成标准不确定度

5.1、主要标准不确定度汇总表（见表2）

表2

| 标准不确定 度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 u(xi) (mm) |  | ci×u(xi) (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 游标卡尺示值误差 | =0.02 | 1 | 0.02 |
|  | 测量重复性 | =0.06 | 1 | 0.04 |
|  | 均匀性 |  | 1 | 0.03 |
| =0.0029 mm2 u c(y)=0.054 mm k=2 U≈0.1 mm |  |  |  |  |

5.2、合成标准不确定度计算

=u2(r1) + u2(r2) + u2(r3)

=0.022+0.042+0.032

=0.0029 mm2

uc(y)=0.054 mm

5.3、扩展标准不确定度计算

取包含概率p=95%，包含因子k=2，则：

U=2·uc(y)=2×0.054≈0.1 mm

6、对使用游标卡尺测量客车通道引道测量装置厚度的测量不确定度评估

用数显卡尺校准客车通道引道测量装置厚度不会超过150 mm，由上述分析可知，测量不确定度不因厚度大小而变，故厚度的测量不确定度为: U=0.1 mm（k=2）。

采用π尺测量客车通道引道测量装置（圆柱体）直径测量不确定度的评估

1、概述

1.1、计量标准：主要计量标准设备为π尺，测量范围φ(50～600)mm (见表1)。

表1  实验室的计量标准器

| 序号 | 设备名称 | 技术性能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量范围 | 技术指标 |
| 1 | π尺 | φ(50～300)mm | MPE: ±0.05mm |
| 2 | π尺 | φ(300～600)mm | MPE：±0.06 mm |

1.3、采用π尺可以直接测量客车通道测量装置（圆柱体）的直径。测量时，在不同的位置测量2次，取2次的平均值作为测量结果。

2、数学模型

L=r

式中：L──客车通道引道测量装置实际直径，mm ；

r──π尺的读数值，mm 。

3、不确定度传播率

依据：

有：·

灵敏系数=1

故：

4、标准不确定度评定

4.1、π尺示值误差引入的不确定度分量

φ(50～600)mmπ尺示值允差不超过±0.06 mm，由于服从均匀分布，故估算为：= =0.03 mm

4.2、由测量重复性引入的不确定度分量：

测量重复性是用π尺测量直径，重复测量10次，得到的标准差s=0.13 mm。实际测量时，取2次的平均值作为测量结果。故有：

= =0.09 mm

4.3、由均匀性估算引入的不确定度分量：

测量同一尺寸时，在不同的位置数据不同，其最大与最小的差值达0.30 mm，由均匀性引起的误差服从半宽为0.15 mm的均匀分布，得：

0.09 mm

5、合成标准不确定度

5.1、主要标准不确定度汇总表（见表2）

表2

| 标准不确定 度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 u(xi) (mm) |  | ci×u(xi) (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | π尺示值误差 | =0.03 | 1 | 0.03 |
|  | 测量重复性 | =0.09 | 1 | 0.09 |
|  | 均匀性 |  | 1 | 0.09 |
| =0.0171 mm2 u c(y)=0.13 mm k=2 U≈0.3 mm |  |  |  |  |

5.2、合成标准不确定度计算

=u2(r1) + u2(r2) + u2(r3)

=0.032+0.092+0.092

=0.0171 mm2

uc(y)=0.13 mm

5.3、扩展标准不确定度计算

取包含概率p=95%，包含因子k=2，则：

U=2·uc(y)=2×0.13≈0.3 mm

6、对使用π尺测量客车通道引道测量装置（圆柱体）直径的测量不确定度评估

用π尺校准客车通道引道测量装置（圆柱体）直径不会超过600 mm，由上述分析可知，测量不确定度不因直径大小而变，故直径的测量不确定度为: U=0.3 mm（k=2）。

采用钢卷尺测量客车通道引道测量装置高度和宽度测量不确定度的评估

1、概述

1.1、计量标准：主要计量标准设备为钢卷尺，测量范围（0～5）m (见表1)。

表1  实验室的计量标准器

| 序号 | 设备名称 | 技术性能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量范围 | 技术指标 |
| 1 | 钢卷尺 | （0～5）m | II级 |

1.2、采用钢卷尺可以直接测量客车通道引道测量装置的高度和宽度。测量时，在不同的位置测量2次，取2次的平均值作为测量结果。

2、数学模型

L=r

式中：L──客车通道引道测量装置实际高度或宽度，mm ；

r──钢卷尺的读数值，mm 。

3、不确定度传播率

依据：

有：·

灵敏系数=1

故：

4、标准不确定度评定

4.1、钢卷尺示值误差引入的不确定度分量

钢卷尺示值允差为±(0.2 mm+2×10-4L)，客车通道引道测量装置的高度和宽度不超过

2 m，即示值允差为±0.6 mm，由于服从均匀分布，故估算为：

= =0.35 mm

4.2、由测量重复性引入的不确定度分量：

测量重复性是用钢卷尺测量高度或宽度，重复测量10次，得到的标准差s=0.5 mm。实际测量时，取2次的平均值作为测量结果。故有：

= =0.4 mm

4.3、由均匀性估算引入的不确定度分量：

测量同一尺寸时，在不同的位置数据不同，其最大与最小的差值达1.0 mm，由均匀性引起的误差服从半宽为0.5 mm的均匀分布，得：

0.3 mm

5、合成标准不确定度

5.1、主要标准不确定度汇总表（见表2）

表2

| 标准不确定 度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 u(xi) (mm) |  | ci×u(xi) (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢卷尺示值误差 | =0.35 | 1 | 0.35 |
|  | 测量重复性 | =0.4 | 1 | 0.4 |
|  | 均匀性 |  | 1 | 0.3 |
| =0.3725 mm2 u c(y)=0.6 mm k=2 U≈1 mm |  |  |  |  |

5.2、合成标准不确定度计算

=u2(r1) + u2(r2) + u2(r3)

=0.352+0.42+0.32

=0.3725 mm2

uc(y)=0.6 mm

5.3、扩展标准不确定度计算

取包含概率p=95%，包含因子k=2，则：

U=2·uc(y)=2×0.6≈1 mm

6、对使用钢卷尺测量客车通道引道测量装置高度和宽度的测量不确定度评估

用钢卷尺校准客车通道引道测量装置高度和宽度不会超过2 m，测量不确定度为: U=1 mm（k=2）。