国家计量技术法规

《电容计量器具检定系统表》

编 制 说 明

JJG 2075-1990修订起草工作组

编写说明

- 任务来源

根据《市场监管总局办公厅关于追加<计量器具型式评价通用规范>等102项国家计量技术规范制修订项目立项的通知》（市监计量函[2021]237号）要求，作为归口单位，全国电磁计量技术委员会成立了《电容计量器具检定系统表》起草工作组，技术规范的修订起草由中国计量科学研究院牵头负责，要求在2022年12月底前完成报批。本项技术规范修订后将代替《JJG 2075-1990》。

- 采纳国际建议说明

本检定系统表编制过程中未涉及到国际建议，也没有国际建议采纳情况。

三、编写说明

1、 主要参加单位和工作组成员

参加本检定系统表修订工作的主要参加单位为中国计量科学研究院。

主要起草人有：黄璐、杨雁、戴冬雪、王维。

2、编写工作简要过程

——2021年04月，中国计量科学研究院牵头召开《电容计量器具检定系统表》（以下或简称“检定系统表”）修订项目启动会暨起草工作组首次会议，会议对项目初稿材料进行了研讨，明确了工作计划、任务分工以及进度要求。

——2021年05月，“检定系统表”起草工作组根据启动会讨论意见修改完善初稿材料，并完成征求意见材料（征求意见稿、编制说明、会议纪要及技术指导专家意见书等）的编制工作，并上报全国电磁计量技术委员会进入意见征求环节。

——2021年6月，征求意见单位25家，返回15家共计80条意见，拟采纳意见68条。

——2021年9月，起草工作组召开了第三次工作会议暨送审稿集中编制会，对征求意见稿反馈意见初步处理意见进行研讨，经修改完善后形成预审稿。

——2021年10月，完成送审材料（预审稿、编制说明、会议纪要及技术指导专家意见书等）的编制工作，并上报全国电磁计量技术委员会进入审查工作环节。

——2021年12月，全国电磁计量技术委员会组织专家对“检定系统表”预审稿进行审查，“检定系统表”起草工作组根据预审会审查意见进行修改完善，形成最终的送审材料，并上报全国电磁计量技术委员会进入下一步审查环节。

3、编写原则及编写目的

本检定系统表是对《JJG 2082—1990 电容计量器具检定系统》进行的修订。本检定系统表依据《JJF 1104—2003 国家计量检定系统表编写规则》的编写要求，结合《JJF 1001—2011 通用计量术语及定义》及《JJF 1059.1—2012 测量不确定度评定与表示》的相关要求进行编制，并与相关标准协调统一。

制定检定系统表的目的在于把实际用于测量工作的计量器具的量值和计量基准所复现的量值联系起来，以保证工作计量器具应具备的准确性和溯源性。《JJG 2075—1990》已实施近三十年，原规范中很多具体内容已发生较大变化，主要包括技术规范结构形式的编排、条款内容（包括技术指标）的表述方式、电容基准装置更替、电容工作基准及相应辅助设备的技术要求、计量标准器具和工作计量器具的技术指标及相关要求等，检定系统表框图也应作相应更新。本次修订主要基于以下几个方面考虑：

1）《JJG 2075—1990》使用年限较长，为保持技术规范与时俱进的先进性，提高技术规范的可操作性， 有必要开展对该技术规范的修订；

2）《JJF 1104—2003 国家计量检定系统表编写规则》已发布近二十年，为保持技术规范的规范性，并与相适应的技术标准保持协调一致，有必要按照JJF 1104—2003的规范要求对《JJG 2075—1990》进行修订；

3）原电容基准建立于上世纪七十年代，采用卧式静止型计算电容复现电容单位，其测量不确定度仅为2.0◊10-7(k=2)，相比其他主要发达国家计量院立式可动屏蔽型计算电容的10-8量级要低很多。而我国最新建立完成的以电补偿为标志的新一代立式计算电容装置则可复现电容水平达到2.0◊10-8(k=2)。该装置代表我国参加了2017年由BIPM主导的CCEM-K4电容国际关键比对。比对结果表明我国复现电容不确定度水平处于国际领先水平，并取得国际等效。因此，十分有必要将新一代立式计算电容装置替换原有的卧式计算电容装置，成为我国新的电容基准装置。

4）随着电磁计量技术的发展，计量产品也在新材料、新工艺方面持续性创新发展，电容计量器具准确度等级愈来愈多，检定条件及测量能力不断提升，“电容计量器具检定系统表框图”及“标准电容器准确度等级表”必须进行相应的修改完善。

本技术规范与《JJG 2075—1990》相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——电容基准变更为立式可动屏蔽型计算电容基准，复现电容单位的测量不确定度Urel=(2.0～4.0)×10-8(k=2)；

——卧式静止型计算电容基准由电容基准变更为立式可动屏蔽型计算电容基准的附属设备；

——取消以四只标称值为10 pF的石英电容器组成的电容副基准；

——电容工作基准增加0.1 pf，0.01 F，0.1 F和1 F；

——电容计量标准重新划分了准确度等级；

——不确定度表述统一变更为k=2。

《电容计量器具检定系统表》起草工作组

2022/11/3