《汽车追尾碰撞试验用人形试验装置

（BioRID II）校准规范》

编制说明

校准规范起草小组

2024年07月

一、任务来源

依据市场监管总局“2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划（市监计量发［2022］70号）”中制定任务智能网联汽车追尾试验用人形实验室装置（BioRID II）校准规范，由上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、中国航空工业集团公司第三〇四研究所、湖南大学和南京海关纺织工业产品检测中心等技术机构共同承担规范的起草工作，规范归口单位为全国智能网联汽车专用计量测试技术委员会。

二、编制目的

- 编制背景

BioRID II是一个第50百分位的男性假人，旨在模拟轻度汽车追尾碰撞中的乘员行为。BioRID II具有完全铰接的脊柱，在碰撞中提供了更拟人化的反应，同时仍保持了先前汽车碰撞测试中使用的假人的可重复性和可再现性等性能。BioRID II配备可记录众多测量参数的设备和传感器，包括胸部负载、颈部和头部的加速度和旋转，测量数据可以表征颈部扭伤或其他部位伤害风险程度。

- 编制汽车追尾碰撞试验用人形试验装置（BioRID II）校准规范的可行性

以ECE/TRANS/WP.29/1101 Amend.3技术要求作为主要依据，参考《Euro NCAP-Whiplash Testing Protocol 欧洲新车评价程序—乘用车座椅颈部伤害保护试验规程动态评价》及原厂操作手册，并结合ISO6487标准进行编写，将在规范中统一技术指标以及测试参数。

BioRID-II假人是第50百分位的男性假人升级版，其脊骨枢轴都是全铰链构造，躯干部位包括了充满水的腹部和柔性脊骨装置以及一个成形体（Jacket）。在每个脊骨枢轴结合点处使用扭力杆来控制假人的动作。颈椎骨装置的运动由一个减震器上的一根电缆和代替颈部肌肉的弹簧上两根电缆来控制，由人造橡胶缓冲器来控制末端运行的响应。头、手臂、骨盆和腿是混合III第50百分位假人组件。汽车在低速撞击后，碰撞期间BioRID II所采集的数据可以很有效的评估汽车座椅系统设计的性能。

现在行业内已经有较成熟的整套设备用于标定BioRID II，采用冲击法分别对人形装置进行校准标定，各部位在某一特定冲击能量下所反映出的特性，其参数既有加速度、位移、冲击力等单一参量，也包括一些特定冲击条件相关的时间点等复合参数，这些参量可以确保该BioRID II假人是否可以在汽车座椅系统评估等试验中作为满足要求的计量器具。

三、编制依据

本规范根据汽车座椅系统评估等试验对BioRID II假人性能的要求，以《ECE/TRANS/WP.29/1101 Amend.3附件3  Certification Procedures第50百分位男性生物模拟（BioRID II UN）试验装置的构造、制备和认证规范附件3标定过程》作为主要依据，参考《Euro NCAP-Whiplash Testing Protocol 欧洲新车评价程序—乘用车座椅颈部伤害保护试验规程动态评价》、JJF1230《汽车正面碰撞试验用人形试验装置校准规范》、ISO 6487 道路车辆 碰撞试验测量技术 仪器设备制定了本规范。

四、内容说明

- 适应范围的规定

本规范适用于汽车追尾碰撞试验的BioRID II人形试验装置的校准（以下简称BioRID II假人）校准。

- 规范主要内容的说明

包含引言，1范围，2引用文献，3术语，4概述，5计量特性，6校准条件，7校准项目和方法，8校准结果表达，9复校时间间隔，10附录。

校准项目包括静态标定、动态标定（颈椎、脊椎冲击特性标定）、主躯干标定(躯干材料特性标定)、下躯干标定（骨盆材料特性标定）。四个种标定项目通过对这些校准项目进行计量校准，可以确定BioRID II假人的性能。

3. 环境条件的确定

BioRID II假人为实验室内校准，参考了《ECE/TRANS/WP.29/1101 Amend.3》的环境温度与湿度。具体环境条件规定如下：

1) 环境温度：（20.6～22.2）℃；

2) 相对湿度：10%~70%；

3) 周围无影响正常工作的机械振动和电磁干扰。

4 校准用设备

校准用设备包括数据通道记录仪、加速度传感器、角度传感器、颈部载荷传感器、肩部/腹部/骨盆/胸部冲击装置、滑台导轨装置、能量转换装置、数显倾角仪、钢直角尺、台秤，并具有足够高的分辨力、准确度和稳定性。

5. 校准周期的规定

复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定，为了确保装置在其规定的技术性能下使用，建议最长为1年。

五、编制过程

任务下达后，编制小组进行的各阶段主要工作有：

- 2022年7月：全国智能网联汽车计量技术委员会提出编制《汽车追尾碰撞试验用人形试验装置（BioRID II）校准规范》的提案。

- 2022年7月～2023年6月：起草小组研究相关标准，调研、走访或线上沟通生产厂家、用户等，就技术指标、校准需求与现状进行沟通了解，并进行相关论证和试验验证。

- 2023年7月～2023年12月：完成校准规范草稿的起草。

- 2024年1月～2024年7月：起草小组根据积累试验结果对规范进行了进一步修改形成了征求意见稿。