《听力计量器具检定系统表》

编制说明

（征求意见稿）

《听力计量器具检定系统表》编制组

2024年7月22日

《听力计量器具检定系统表》编制说明

- 一、任务来源及计划要求

《听力计量器具检定系统表》由中国计量科学研究院起草。项目列入2023年计划，应于2024年完成。

- 二、项目意义

为了保证听力计量器具量值的准确和统一，我国很早就建立了听力计量器具的量值溯源体系，并于1989年颁布了第一版听力计量器具检定系统表JJG 2038-1989 《听力计量器具检定系统》。之后，随着技术进步，听力计检定装置和听力计量器具的测量范围和测量不确定随之提高，检定系统表也做了相应的改变，并于2004年颁布了第二版听力计量器具检定系统表JJG 2038-2004 《听力计量器具检定系统表》，这一版本的检定系统表一直沿用至今。

近年来，随着测听技术的进步，涌现了许多新的测量设备（或听力计量工作器具），如听觉诱发电位仪、耳声发射测量仪、手持式或固定式声场测听仪等等。同时，针对这些设备也制定了相应的校准规范：JJF 1579-2016 《测听设备 听觉诱发电位仪校准规范》、JJF 1289-2020 《测听设备 耳声发射测量仪校准规范》、JJF 1842-2020 《固定式声场测听仪校准规范》、JJF1581-2016《手持式声场型听力筛查仪校准规范》等等。

为了保证听力量值溯源体系的完备性，应将上述新型听力计量工作器具纳入检定系统表，并修订《听力计量器具检定系统表》。

- 三、主要技术内容的说明

3.1 本检定系统表制定的主要技术依据

JJG 388—2012 测听设备 纯音听力计

JJG 389—2003 仿真耳

JJG 798—2017 骨振器测量用力耦合器

JJG 991—2017 测听设备 耳声阻抗导纳测量仪器

JJF 1001—2011 通用计量术语及定义

JJF 1034—2020 声学计量名词术语及定义

JJF 1289—2020 测听设备 耳声发射测量仪校准规范

JJF 1579—2016_测听设备 听觉诱发电位仪校准规范

JJF 1581—2016 手持式声场型听力筛查仪校准规范

JJF 1842—2020 固定式声场测听仪校准规范

GB/T 3102.7声学的量和单位

GB/T 3947　声学名词术语

本规范是按照JJF 1104—2003《国家计量检定系统表编写规则》所要求的内容与格式来编写。

3.2 本次修订的主要内容

与JJG 2038-2004 《听力计量器具检定系统表》相比，本检定系统表作了如下调整：

（1）对计量标准器具中的标准器——标准仿真耳和力耦合器的指标作为修改；

（2）将高频听力校准（10kHz – 16kHz）纳入传递体系，这其中使用了声压型工作标准传声器，并增加了对应传递路径；

（3）将声场测听设备纳入传递体系，这其中使用了自由场型工作标准传声器，并增加了对应的传递路径；

（4）修改了阻抗听力计检定装置的参数名称和指标；

（5）增加了耳声发射测量仪的量值传递路径；

（6）增加了听觉诱发电位仪的量值传递路径；

（7）其它文字性修改。

- 四、验证情况说明

本次修订，均有相关的计量检定规程或校准规范作为支撑：

计量标准器具中的标准器——力耦合器的检定规程JJG 798—2017《骨振器测量用力耦合器》于2017年完成修订；

耳声阻抗导纳测量仪器（又称阻抗听力计）的检定规程JJG 991—2017《测听设备 耳声阻抗导纳测量仪器》于2017年完成修订；

耳声发射测量仪的校准规范有过两个版本JJF 1289—2011和JJF 1289—2020，其中现行有效版本是JJF 1289—2020《测听设备 耳声发射测量仪校准规范》。

听觉诱发电位仪的校准规范JJF 1579—2016《测听设备 听觉诱发电位仪校准规范》于2016年第一次发布。

手持式声场型测听仪的校准规范JJF 1581—2016 《手持式声场型听力筛查仪校准规范》于2016年第一次发布。

固定式声场测听仪的校准规范JJF 1842—2020《固定式声场测听仪校准规范》于2020年第一次发布。

此外，高频测听的听力零级，GB/T4854.5—2008《声学　校准测听设备的基准零级　第5部分：8 kHz～16 kHz频率范围纯音基准等效阈声压级》于2008年发布。使用的计量标准器是纯音听力计检定装置中的标准仿真耳，与纯音听力计不同的是，它使用10kHz-16kHz的传声器声压灵敏度级的数据，该部分通过工作标准传声器检定装置进行了溯源。因此，传递路径是可行的。

通过上述分析，本次修订的听力计量器具检定系统表是切实可行的，可实现绝大部分听力计量器具的量值溯源和传递。

- 五、其它问题

整个起草过程经历如下几个阶段：

- 起草组成立之后，在第一稿出来后，起草组内进行了充分讨论，并形成了起草组内的意见汇总表；

- 2024年7月召开规范预审会，请行业内相关专家，先对规范进行了初审，形成了预审阶段的意见汇总表；

- 7月底秘书处将会把送审稿发给委员会专家和相关行业专家进行审查，根据专家返回意见，形成送审稿的意见汇总表。

《听力计量器具检定系统表》起草工作组

2024-7-22