# 《电感工作基准检定规程》

# 编写说明

《电感工作基准检定规程》修订小组

2024年08月

# 《电感工作基准检定规程》

# 编写说明

一、任务来源

依据国质检量函【2022】79号，全国电磁计量技术委员会2022年批准立项，由中国计量科学研究院负责修订。

二、检定规程修订的必要性

随着材料科学的迅速发展，大大地促进了国内外高准确度标准电感器的测量水平，但是现行的JJG 218-1991《电感工作基准检定规程》，自1991年以来一直没有修订过，不利于国内量值传递和标准电感器研制的需求。其中随着电感工作基准的设备和测量能力不断更新，现有规程覆盖的检定范围需进行调整。因此，为了加强标准电感器生产或检定的质量控制与管理，实现国内电感量值的准确可靠，迫切需要修订《电感工作基准检定规程》。

三、规程修订的主要技术依据及原则

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1002-2010 国家计量检定规程编写规则

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1023-1991 常用电学计量名词术语

JJG 726-2017 标准电感器检定规程

- 规程修订过程

1、2022年 10 月至2023年03月，调研工作和试验工作；

2、2022年 04 月至2022年09月，完成规程修订的初稿；

3、2023年10月31日下午14:00-15:00并召开规程的启动会，网络视频会议(腾讯会议号：675 591 006）；

4、2023年 11月至2024年04月完成讨论稿，并提交委员会审查；

5、2024年06月根据委员会审查意见，完成征求意见稿；

6、2024年08月根据征求意见，完成预审会送审稿；

7、2024年08月27日-29日，在山东济南召开预审会

- 规程修订的重点

1. 调整电感工作基准的测量范围为：电感范围1 μH～100 H、频率范围20 Hz～10 MHz；

2. 增加电感工作基准电桥装置检定项目。

- 主要内容

1.范围

本规程适用于电感范围1 μH～100 H、频率范围100 Hz～10 kHz的电感工作基准的首次检定、后续检定和使用中检查。

2.概述

电感工作基准由电感工作基准电桥装置或标准电感器组成。电感工作基准用标准电感器（以下简称工作基准电感器）稳定性极高，用于保存电感量值。电感工作基准电桥装置（以下简称电感工作基准装置）可在频率100 Hz、1 kHz或10 kHz下开展电感量值传递。电感工作基准可采用10:1比例比较法进行量程的扩展，也可基于麦克斯韦维恩电桥原理进行量程和频率范围的扩展。

3.计量性能要求

新增相对示值误差、年稳定性、品质因数，测量不确定度极限计量性能要求。

4.计量器具控制

a) 电感工作基准应置于温度为(20±1)℃、相对湿度为(50±10)% 的恒温室内24小时以上。如有控温标准器，需要开启恒温箱电源连续恒温24小时以上方可进行检定。

b)检定电感工作基准所用的计量标准。

c)检定方法。

5.检定周期

检定周期一般为一年。

- 替代说明

本检定规程代替JJG 218-1991《电感工作基准检定规程》。

以上是本规程的编制说明，请各位专家提出宝贵意见。

《电感工作基准检定规程》修订小组

2024年8月