卡套预装机校准规范

编写说明

主要起草人：万祎 朱长刚 贾春晓 李伟健

规范起草组：中车长春轨道客车股份有限公司

2024年07月

《卡套预装机校准规范》编写说明

- 任务来源

任务来源于2024年度吉林省地方规程规范制修订计划。

二、立项必要性

1、目前国家尚无卡套预装机的相关技术规范发布，现根据使用轨道车辆制造行业的需求，中车长春轨道客车股份有限公司拟起草《卡套预装机》地方计量技术规范，确定其计量性能相关要求，保证卡套预装机的有效溯源与量值的准确可靠。本技术规范完成后，可广泛应用于全省范围内的计量检定技术机构及相关行业，为全面开展此项量传工作提供技术保障，为使用此类仪器的用户解决溯源难题，为客户提供有力的技术支持。

2、卡套式接头具有装拆方便。不需焊接和扩管、结构先进、性能良好、重量轻、体积小、使用方便等优点。在轨道车辆空气制动系统中应用非常广泛，制动系统作为轨道车辆的重要功能系统，其可靠性直接影响客运列车的运输安全和经济效益。

3、卡套预装机是卡套式接头在预装工序中最重要的工艺设备。预装力值的大小直接影响到管路的密封效果。预装压力值偏小，预装卡套在钢管上的切口太浅，不仅容易出现泄露，还有可能在较大振动冲击下发生崩脱，存在很大的安全隐患；预装力值过大，卡套在钢管上刃口切入太深，卡套锥面被过度挤压，导致塑性变形，无法与接头锥面形成密封面。因此卡套预装机输出力值的准确度，直接影响卡套预装的工艺质量。

4、产业计量发展：该校准规范完成后，可广泛应用于全省范围内的计量检定技术机构及轨道车辆制造行业，对我省范围内使用卡套预装机进行制动管路装配的主机厂和产业链相关配套企业开展校准工作，为全面开展此项量值溯源工作提供技术保障，有效解决卡套预装机输出力值无法溯源的难题，对提高我省轨道车辆产业链量值溯源体系具有重要意义。

经济效益：近年来轨道车辆制造行业对于此类设备有逐年递增的校准需求，建立我省相应的技术规范可为我公司增加经济效益。

中车长春轨道客车股份有限公司作为我省轨道车辆装配制造业的龙头企业，有责任和义务承担此项工作，所以建立此项技术规范已是迫在眉睫。

三、规范制定计划

2024年7月～8月  收集资料与调研、配备校准计量器具及控制条件、研究确定主要起草内容、不确定度评定、形成征求意见稿；

2024年8月～9月汇总征求意见并修改，形成送审稿；

2024年9月～11月完成校准规范送审稿及征求意见汇总组织评审，形成报批稿；

2024年11月～12月上报校准规范报批稿。

四、编制原则及技术依据

（一）、依据

本次制订中校准规范文本结构按照JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》的要求完成。其中不确定度评定部分按照JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》要求完成。

（二）、原则

1、架构

架构结构根据封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达复校间隔时间几个部分制定《卡套预装机校准规范》

2、术语的选择

术语的选择遵照JJF1001-2011《通用计量术语及定义》选择使用。

3、计量特性确定原则

根据卡套预装机的结构及特点，确定卡套预装机的计量特性。计量特性主要参考了JJG 621-2012《液压千斤顶检定规程》中有关标准。

五、主要技术内容

《卡套预装机校准规范》共分为13个部分，即范围、引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔和附录 A、附录B、附录C等。

1、范围

本规范适用于电动液压卡套预装机和手动液压卡套预装机的校准。

2、引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 621-2012 液压千斤顶检定规程

GB/T 3764-2008 卡套

GB/T 3765-2008 卡套式管接头技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3、术语

这一部分对规范中使用的名词术语进行了定义，包括负载效率和校准方程。

4、概述

这部分主要介绍该设备的用途、功能以及各组成部分等。

5、计量性能

这部分规定了卡套预装机的示值重复性、负载效率、内插误差的计量特性指标。根据JJG 621-2012《液压千斤顶检定规程》确定了有关指标。

6、校准条件

这部分主要规定了卡套预装机校准时需要满足的环境条件，以及使用的测量标准及其他工装、设备。校准环境，温度应控制在（5~35）℃，相对湿度不大于 85%。

7、校准项目和校准方法

这部分根据计量性能特点将计量特性指标主要分为3部分，分别为：示值重复性、内插误差、负载效率。并对各项指标的具体校准方法进行了具体说明。

8、校准结果表达

经校准的卡套预装机性能参数，出具校准证书，校准证书应符合JJF1071-2010中5.12的要求，校准记录格式见附录A，校准报告内容见附录B，测量不确定度按 JJF 1059.1-2012的要求评定，测量不确定度评定示例见附录C。

9、复测时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年。复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定的，送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。如果仪器经维修、更换重要部件或对仪器性能有怀疑时，应重新校准。

10、附录

附录A  校准记录格式（推荐）

附录B  校准证书内页格式（推荐）

附录C  内插误差的不确定度评定示例

六、规范内容要点说明

本规范主要研究卡套预装机进行卡套装配作业时输出力值的计量性能指标。即卡套预装机重复性、负载效率和内插误差，并对各指标的校准方法进行了具体说明。