中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××—××××

ISO/IEC 17025 在OIML证书指定实验室评审中的应用指南

Guide for the application of ISO/IEC 17025 to the assessment of OIML Test Laboratories

（OIML D 30:2020, IDT）

（征求意见稿）

ISO/IEC 17025 在OIML证书指定实验室评审中的应用指南

Guide for the application of ISO/IEC 17025 to the assessment of OIML Test Laboratories

JJF XXXX─XXXX

归  口 单 位：全国法制计量管理计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

国家市场监督管理总局计量司

中国计量协会

参加起草单位：上海市计量测试技术研究院

浙江省计量科学研究院

广东省计量科学研究院

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引    言	6

解释性说明	7

引言	8

1 范围	8

2 规范性引用文件	8

3 术语和定义	9

4 通用要求	11

4.1 公正性	11

4.2 保密性	11

5 结构要求	11

6 资源要求	12

6.1 总则	12

6.2 人员	12

6.3 设施和环境条件	13

6.4 设备	13

6.5 计量溯源性	14

6.6 外部提供的产品和服务	14

7 过程要求	15

7.1 要求、标书和合同评审	15

7.2 方法的选择、验证和确认	16

7.3 抽样	17

7.4 检测或校准物品的处置	17

7.5 技术记录	17

7.6 测量不确定度的评定	17

7.7 确保结果有效性	18

7.8 报告结果	18

7.9 投诉	21

7.10 不符合工作	21

7.11 数据控制和信息管理	21

8 管理体系要求	21

8.1 方式	22

8.2 管理体系文件（方式A）	22

8.3 管理体系文件的控制（方式A）	23

8.4 记录控制（方式A）	23

8.5 应对风险和机遇的措施（方式A）	23

8.6 改进（方式A）	23

8.7 纠正措施（方式A）	23

8.8 内部审核（方式A）	24

8.9 管理评审（方式A）	24

# 引    言

本规范使用翻译法等同采用OIML D 30《ISO/IEC 17025 在法制计量实验室评审中的应用指南》（英文版）。

作为国际标准，ISO/IEC 17025规定了检测和校准实验室的能力认可准则。本规范所对应的ISO/IEC 17025版本为2017版。本规范提供了有关ISO/IEC 17025在涉及OIML实验室评审中的应用指南和解释。本规范还可用于其他涉及法制计量试验的实验室的评审。

本规范可被用于以下目的：

- 由同行评审或认可的评审员用来解释ISO/IEC 17025在与OIML-CS证书互认制度相关的法制计量方面的应用；

- 由认可机构（如签署了ILAC 互认协议的ILAC正式成员）在对检测实验室进行法制计量领域方面的评审时使用；

- 由国家（本国）发证机构或OIML发证机构在自愿的基础上，对第三方实验室实施ISO/IEC 17025时使用。

本规范不包含ISO/IEC 17025的正文内容。ISO/IEC 17025的条款和子条款编号及标题与本规范的条款编号相关联。本规范条款编号由字母“G”（Guidance）及ISO/IEC 17025的相关子条款编号组成。另外，本规范条款编号还包含一个按顺序排列的编号。例如G.1.1-1，表示“针对ISO/IEC 17025条款1.1的第一条OIML指南”。有关ISO/IEC 17025引言的OIML指南条款号为G.0-x。

本规范做了如下编辑性修改：

——为与现有规范一致，将规范名称修改为《ISO/IEC 17025 在OIML证书指定实验室评审中的应用指南》

——用“本规范”代替“本文件”；

——将引用文件OIML B18:2018更新为OIML B18:2022，并在G.3-2部分纳入OIML B18:2022的更新内容；

——因纳入OIML-CS PD-05 Edition 6 Processing an application for an OIML Type Evaluation Report and OIML certificate的最新修正要求，删除G.7.8.2.1-2的内容；

——改正排版错误。

本规范系首次发布。

# 解释性说明

注 1 （实验室的指定和批准）

在OIML-CS证书互认制度下，相关的实验室是经OIML发证机构指定并被OIML-CS管理委员会批准的实验室。

注 2 （适用性）

当在OIML-CS证书互认制度下使用本规范，本规范指南适用于所有被批准进行OIML试验和检查的实验室，包括OIML发证机构的内部实验室、第三方实验室和制造商实验室。

此外，本规范指南适用于任何希望申请成为OIML-CS证书互认制度下的OIML证书指定实验室（以下简称“OIML实验室”）的检测实验室

注 3 （出具部分试验报告）

当多个实验室进行试验和检查时，实验室可出具部分试验报告。在此种情况下，每个实验室负责出具包含其各自所做试验和检查结果的试验报告。

当在OIML-CS证书互认制度下依据OIML国际建议进行相关试验和检查时，试验报告将依据相关OIML国际建议中规定的格式及实验室执行的试验和检查项目起草。

ISO/IEC 17025:2017章节解释

检测和校准实验室能力的通用要求

# 引言

对于引言部分的OIML指南（G.0-1 和 G.0-2）

G.0-1 	第三章给出的相关术语和定义适用于本规范。

G.0-2 	当在OIML-CS下使用时，本规范主要涉及OIML国际建议中要求的试验和检查。国家之间对试验结果的接受情况，是通过OIML发证机构和OIML用证机构签署声明来正式明确的。

- 范围

对于第一章的OIML指南（G.1-1）

G.1-1	本规范适用于所有涉及法制计量的检测实验室，尤其是那些涉及型式评价和检查的实验室

- 规范性引用文件

对于第二章的OIML指南(G.2-1)

G.2-1	附加：

- OIML V 1:2013 国际法制计量学词汇(International vocabulary of terms in legal metrology (VIML))

- OIML V 2-200:2012 国际计量学基本词汇与通用术语(International Vocabulary of Metrology - Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM), 3rd Edition)

- OIML G 1-100:2008 测量数据的评估-测量不确定度表示指南（Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement)

- OIML G 1-101:2008 测量数据的评估-测量不确定度表示指南 附件1 用蒙特卡罗方法传播概率分布(Evaluation of measurement data – Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” Propagation of distributions using a Monte Carlo method)

- OIML G 1-102:2011 测量数据的评估-测量不确定度表示指南 附件2扩展到任意数量的输出量 (Evaluation of measurement data - Supplement 2 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” Extension to any number of output quantities)

- OIML G 1-104: 2009 测量数据的评估-测量不确定度表示指南介绍及相关文件 (Evaluation of measurement data – An introduction to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” and related documents)

- OIML G 1-106: 2012 测量数据的评估-测量不确定度在合格评定中的作用(Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity assessment)

- OIML B 18:2022  OIML证书互认制度（OIML-CS）框架(Framework for the OIML Certification System (OIML-CS) )

- OIML D 14:2004 法制计量人员的培训和资格认定(Training and qualification of legal metrology personnel)

- OIML D 19:1988 型式评价和型式批准(Pattern evaluation and pattern approval)

- 术语和定义

对于第三章的OIML指南(G.3-1和G.3-2)

G.3-1	本规范适用ISO/IEC 17000:2004、VIM和VIML中给出的相关定义。ISO 9000:2015中给出了与质量相关的通用定义。如果 ISO 9000:2015中给出了不同的定义，则优先使用ISO/IEC 17000:2004、VIM和VIML中的定义。

G.3-2	附加：

附加试验报告additional test report

实验室出具的包含附加试验和检查结果的报告。这些试验和检查是在声明范围内被接受的，除OIML国际建议之外的其他试验和检查。

注1：附加试验报告是OIML-CS下针对本国附加要求出具的试验和检查结果。

注2：在附加试验和检查涉及多个实验室的情况下，每个实验室负责出具与其进行的试验和检查相对应的附加试验报告。

声明 Declaration

由OIML发证机构和用证机构或通讯成员用证机构签署的，借以表示其接受并遵守OIML-CS规定的文件。

[来源:OIML B 18:2022 3.10]

OIML证书 OIML Certificate

由OIML 发证机构颁发的型式检查证书，通过试验和评价证明某种计量器具或模块的型式符合OIML 国际建议的相关要求。

[来源:OIML B 18:2022 3.26]

OIML证书互认制度OIML Certification System（OIML-CS）

颁发、注册和使用计量器具(包括计量器具的族、模块或模块的族)OIML证书和相关 OIML 型式评价报告的制度。该型式评价报告依据相关 OIML 国际建议的要求出具。

[来源:OIML B 18:2022 3.27]

OIML发证机构 OIML Issuing Authority

OIML-CS管理委员会批准的 OIML成员的认证机构或检验机构，负责颁发A类或B类的 OIML证书和相应的 OIML 型式评价报告。

[来源:OIML B 18:2022 3.28]

OIML试验报告 OIML test report

由OIML证书指定实验室出具的报告，包含了根据相关OIML国际建议对某种计量器具或模块的某一样机进行试验和检查的结果。

注：如果OIML国际建议中没有明确写明不允许，则可由几个实验室出具数份试验报告以保证覆盖相关OIML国际建议要求的所有试验和检查项目。

[来源:OIML B 18:2022 3.30]

OIML型式评价 OIML type evaluation

根据相关OIML国际建议进行的型式评价。

[来源:OIML B 18:2022 3.31]

OIML型式评价报告 OIML type evaluation report

由加入OIML-CS的OIML发证机构所颁发的报告。该报告证明某种计量器具或模块符合相关国际建议要求，以及声明中列出的本国附加要求（如适用）。

[来源:OIML B 18:2022 3.32]

实验室 Test Laboratory

对某种计量器具进行部分或全部试验的实验室。

注1：实验室可以是OIML发证机构的内部实验室，也可以是第三方实验室或制造商实验室。

注2：OIML型式评价报告由OIML发证机构负责颁发，不由实验室颁发。

注3：在OIML-CS中，使用“实验室”（Test Laboratory）代替了术语“检测实验室”（Testing Laboratory）。

[来源:OIML B 18:2022 3.40]

型式评价 type (pattern) evaluation

根据文件要求对计量器具指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查和试验，并将其结果写入型式评价报告中，以确定是否可对该型式予以批准。

注1：:在法制计量中，英文“Pattern”与“type”的含义相同。

注2：在OIML-CS中，“评价报告（evaluation report）”应理解为“OIML型式评价报告（OIML type evaluation report）”

[来源: VIML 2.04]

- 通用要求

  - 公正性

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

对于条款4.1.5的OIML指南(G.4.1.5-1)

### G.4.1.5-1 在OIML-CS下，当发现任何可能影响OIML证书的过程存在公正性风险时，实验室应通知OIML发证机构。

  - 保密性

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

- 结构要求

  - 没有对应的OIML指南

  - 没有对应的OIML指南

  - 没有对应的OIML指南

  - 没有对应的OIML指南

对于条款5.5的OIML指南(G.5.5-1)

G.5.5-1	如果实验室为计量器具的设提供咨询服务，则实验室为计量器具的设提供咨询服务，则负责提供咨询的人员不应管理负责型式试验的人员。如果同时负责型式试验和计量器具设的咨询服务 ，则他们不得参与其提供咨询的计量器具试验活动。

  - 没有对应的OIML指南

  - 没有对应的OIML指南

- 资源要求

  - 总则

没有对应的OIML指南

  - 人员

    - 没有对应的OIML指南

对于条款6.2.2的OIML指南(G.6.2.2-1)

G.6.2.2-1 人员的技术知识，技能和经验可包括参与法制计量领域的国际工作（例如，参与编写OIML出版物），还可包括参与支持OIML出版物编写的本国计量技术委员会。

对于条款6.2.3的OIML指南(G.6.2.3-1和G.6.2.3-2)

G.6.2.3-1 负责型式评价试验和检查的人员应了解以下内容：

- 相关的OIML出版物；

- 相关指南文件；

- 适用的OIML-CS程序文件（仅适用于与OIML-CS相关的活动）。

G.6.2.3-2 OIML D 14提供了法制计量人员的培训指南。

    - 没有对应的OIML指南

对于条款6.2.5的OIML指南(G.6.2.5-1)

G.6.2.5-1 本指南与 6.2.5 e) 相关。验室的技术管理层应对负责型式试验和检查人员的能力进行评价和确认。

对于条款6.2.6的OIML指南(G.6.2.6-1和G.6.2.6-2)

G.6.2.6-1 实验室应为每一类计量器具提供以下成文信息：

- 授权实施型式试验和/或检查的人员；

- 授权根据要求给出结果符合性声明的人员；

- 负责培训的人员；

- 负责确认技术工作的管理人员。

G.6.2.6-2在培人员只能负责简单或描述清晰的活动。他们可以参与但不能负责试验活动。

  - 设施和环境条件

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

对于条款6.3.3的OIML指南(G.6.3.3-1)

G.6.3.3-1在室外进行试验时，应记录与雨、风等有关的环境信息。

    - 没有对应的OIML指南

对于条款6.3.5的OIML指南(G.6.3.5-1)

### G.6.3.5-1此要求也适用于实验室在客户（制造商）或其他设施内进行试验的情况。

  - 设备

    - 没有对应的OIML指南

对于条款6.4.2的OIML指南(G.6.4.2-1)

G.6.4.2-1 此要求也适用于实验室使用客户（制造商）设备进行试验的情况。

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

对于条款6.4.5的OIML指南(G.6.4.5-1和G.6.4.5-2)

G.6.4.5-1 见7.6.3

G.6.4.5-2适用时，标准和试验设备应在与其校准相同的环境条件下使用。否则，应进行适当的修正或重新计算测量不确定度。如果实验室无法做到这一点，则试验结果无效。实验室应将与此相关的政策制定成文件。

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

  - 计量溯源性

    - 没有对应的OIML指南

对于条款6.5.2的OIML指南(G.6.5.2-1至G.6.5.2-3)

G.6.5.2-1 任何的外部校准均应由认可的校准实验室或国家计量机构进行。当在OIML-CS中使用时，校准实验室应获得签署ILAC互认协议或 ILAC承认的区域互认协议的认可机构认可。

G.6.5.2-2 如果实验室采用稳定性或故障判定作为接受准则，则不必对所有相关量进行溯源。 在这种情况下，由于要求是基于误差间的差异，因此试验设备的测量重复性比示值的准确度更重要。此时，可不需要由认可的校准实验室或国家计量机构颁发的校准证书。

G.6.5.2-3 在测量不确定度计算表明某些分量的贡献不显著的情况下，也可不需要由认可实验室或国家计量机构进行外部校准。

    - 没有对应的OIML指南

  - 外部提供的产品和服务

对于条款6.6.1的OIML指南(G.6.6.1-1)

G.6.6.1-1 在OIML-CS中，未经OIML发证机构事先批准，实验室不得使用外部提供的试验服务。

对于条款6.6.2的OIML指南(G.6.6.2-1)

G.6.6.2-1 不适用（见6.6.1）。

对于条款6.6.3的OIML指南(G.6.6.3-1)

G.6.6.3-1 不适用（见6.6.1）。

- 过程要求

  - 要求、标书和合同评审

对于条款7.1.1的OIML指南(G.7.1.1-1至G.7.1.1-4)

G.7.1.1-1 如果实验室和制造商之间的需要签订合同，则与拟开展试验有关的合同应由OIML发证机构审查并批准，以确保合同能支撑计量器具的型式评价。建议实验室在OIML发证机构批准了合同约定的试验之后再开始试验

G.7.1.1-2 本指南与7.1.1 a) 相关。在 OIML型式评价的情况下，实验室应使用并理解相关OIML国际建议中规定的试验和检查程序，理解适用的所有国家的本国附加要求。

G.7.1.1-3 本指南与 7.1.1 b) 相关。此要求也适用于实验室使用制造商的试验设施开展的试验。

G.7.1.1-4 本指南与 7.1.1 d) 相关。在 OIML型式评价的情况下，实验室采用的方法或程序应满足相关OIML国际建议中的规定。当在OIML-CS中使用时，还需要满足那些根据声明范围制定的本国附加要求。

    - 没有对应的OIML指南

对于条款7.1.3的OIML指南(G.7.1.3-1)

G.7.1.3-1 不适用（见7.8.3.1）。

    - 没有对应的OIML指南

对于条款7.1.5的OIML指南(G.7.1.5-1)

G.7.1.5-1 与合同的任何偏离均应获得OIML发证机构的批准。

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

  - 方法的选择、验证和确认

    - 方法的选择和验证

      - 没有对应的OIML指南

      - 没有对应的OIML指南

对于条款7.2.1.3的OIML指南(G.7.2.1.3-1)

G.7.2.1.3-1 在 OIML型式评价的情况下，试验和检查程序应符合适用的OIML国际建议的要求。同时，如适用，还应符合用证机构和通讯成员用证机构在其声明中规定的本国附加要求程序。

对于条款7.2.1.4的OIML指南(G.7.2.1.4-1)

G.7.2.1.4-1 见7.2.1.3

      - 没有对应的OIML指南

对于条款7.2.1.6的OIML指南(G.7.2.1.6-1)

G.7.2.1.6-1 不适用（见7.2.1.3）。

对于条款7.2.1.7的OIML指南(G.7.2.1.7-1)

G.7.2.1.7-1 不适用（见7.2.1.3）。

    - 方法确认

      - 没有对应的OIML指南

对于条款7.2.2.2的OIML指南(G.7.2.2.2-1)

G.7.2.2.2-1 不适用（见7.2.1.3和7.2.2.1）。

对于条款7.2.2.3的OIML指南(G.7.2.2.3-1)

G.7.2.2.3-1 不适用（见7.2.1.3和7.2.2.1）。

对于条款7.2.2.4的OIML指南(G.7.2.2.4-1)

G.7.2.2.4-1 不适用（见7.2.1.3和7.2.2.1）。

  - 抽样

对于条款7.3.1的OIML指南(G.7.3.1-1和G.7.3.1-2)

G.7.3.1-1在法制计量领域的型式评价过程中通常没有ISO/IEC 17025所述的抽样。

但是，OIML国际建议可能需要从计量器具的族中选择出样品。

这种选择由 OIML 发证机构负责。

G.7.3.1-2 OIML发证机构也负责为了法制计量控制而进行的抽样。

对于条款7.3.2的OIML指南(G.7.3.2-1)

G.7.3.2-1 不适用（见7.3.1）。

对于条款7.3.3的OIML指南(G.7.3.3-1)

G.7.3.3-1 不适用（见7.3.1）。

  - 检测或校准物品的处置

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

对于条款7.4.3的OIML指南(G.7.4.3-1)

G.7.4.3-1实验室的程序应指明这种偏离情况需询问OIML发证机构。

对于条款7.4.4的OIML指南(G.7.4.4-1)

G.7.4.4-1 用于型式试验的运输、维护、处置和安装规定应经过OIML发证机构同意。

  - 技术记录

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

  - 测量不确定度的评定

    - 没有对应的OIML指南

对于条款7.6.2的OIML指南(G.7.6.2-1)

G.7.6.2-1 如果相关OIML国际建议未规定评定测量不确定度的方法，实验室应参考适用的国际标准（如 ISO和IEC标准）或其他国际公认的方法和实践进行评定。例如可参考OIML G 19:2017的附录C《测量不确定度在法制计量领域合格评定判定中的作用》。

对于条款7.6.3的OIML指南(G.7.6.3-1至G.7.6.3-3)

G.7.6.3-1实验室的程序中应包括满足相关OIML国际建议要求的可接受的测量不确定度的确认。

G.7.6.3-2 如果实验室由满足要求的认可机构认可，且认可范围包括了依据适当方法开展的型式批准试验，则认为不确定度计算的充分性已经过证明。这意味着实验室有能力进行不确定度计算，并能确保测量不确定度与最大允许误差之间的适当比率得到满足。

G.7.6.3-3 见7.6.2-1。

  - 确保结果有效性

    - 没有对应的OIML指南

对于条款7.7.2的OIML指南(G.7.7.2-1)

G.7.7.2-1本条款也可包括参加国际法制计量局（BIML）组织的实验室间比对。

    - 没有对应的OIML指南

  - 报告结果

    - 总则

      - 没有对应的OIML指南

对于条款7.8.1.2的OIML指南(G.7.8.1.2-1至G.7.8.1.2-3)

G.7.8.1.2-1 每个实验室出具对应于其实施的试验和检查的部分试验报告和/或附加试验报告。

在适用的情况下，实验室应使用对应的OIML国际建议中给出的试验报告模板的相关部分来出具试验报告。

G.7.8.1.2-2 试验报告（包括部分试验报告和附加试验报告）应指明：

- 试验是否在两个或多个样本之间实施；

- 试验期间是否有调整和/或修改，以及；

- 未实施某些试验的原因，特别是在兼容且相互关联的型式批准过程中。

G.7.8.1.2-3 在OIML-CS中，应使用用证机构或通讯成员用证机构声明中规定的试验报告格式出具附加试验报告。

      - 没有对应的OIML指南

    - （检测、校准或抽样）报告的通用要求

对于条款7.8.2.1的OIML指南(G.7.8.2.1-1和G.7.8.2.1-2)

G.7.8.2.1-1 本指南与 7.8.2.1 g) 相关。报告应包括在多个样本之间实施试验的物品的描述。

      - 没有对应的OIML指南

    - 检测报告的特定要求

对于条款7.8.3.1的OIML指南(G.7.8.3.1-1和G.7.8.3.1-2)

G.7.8.3.1-1 本指南与 7.8.3.1 b) 相关。见G.7.8.6.1-1.

G.7.8.3.1-2 本指南与 7.8.3.1 d) 相关。OIML试验报告中不得包含计量器具与相关OIML国际建议符合性的意见和解释。OIML发证机构全权负责给出计量器具与相关要求（如 OIML国际建议）的符合性结论。

对于条款7.8.3.2的OIML指南(G.7.8.3.2-1)

G.7.8.3.2-1 在OIML-CS下，由OIML发证机构负责提供或批准样品。

    - 校准证书的特定要求

对于条款7.8.4.1的OIML指南(G.7.8.4.1-1)

G.7.8.4.1-1 不适用

对于条款7.8.4.2的OIML指南(G.7.8.4.2-1)

G.7.8.4.2-1 不适用

对于条款7.8.4.3的OIML指南(G.7.8.4.3-1)

G.7.8.4.3-1 不适用

    - 报告抽样——特定要求

对于条款7.8.5的OIML指南(G.7.8.5-1)

G.7.8.5-1 不适用

    - 报告符合性声明

对于条款7.8.6.1的OIML指南(G.7.8.6.1-1)

G.7.8.6.1-1实验室应根据相关OIML国际建议中对单项试验指定的判定规则报告该项试验的符合性声明（如通过/未通过）。

注：OIML G 1-106:2012和 G 19:2017考虑了测量不确定度带来的风险，为使用判定规则提供了通用指南。

对于条款7.8.6.2的OIML指南(G.7.8.6.2-1)

G.7.8.6.2-1实验室应根据相关OIML国际建议中的试验报告格式报告符合性声明。

    - 报告意见和解释

对于条款7.8.7.1的OIML指南(G.7.8.7.1-1)

G.7.8.7.1-1 见G.7.8.3.1-2

对于条款7.8.7.2的OIML指南(G.7.8.7.2-1)

G.7.8.7.2-1 见G.7.8.3.1-2

对于条款7.8.7.3的OIML指南(G.7.8.7.3-1)

G.7.8.7.3-1 见G.7.8.3.1-2

    - 修改报告

      - 没有对应的OIML指南

      - 没有对应的OIML指南

      - 没有对应的OIML指南

  - 投诉

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

对于条款7.9.5的OIML指南(G.7.9.5-1)

G.7.9.5-1 如果实验室收到与OIML-CS框架下技术活动有关的投诉，应通知 OIML发证机构。处理方式应符合ISO/IEC 17025:2017中第4.2.1条的规定。

    - 没有对应的OIML指南

对于条款7.9.7的OIML指南(G.7.9.7-1)

G.7.9.7-1 对于与 OIML-CS 框架下技术活动有关的投诉，实验室处理完毕后应通知OIML 发证机构。处理方式应符合ISO/IEC 17025:2017中第4.2.1条的规定。

  - 不符合工作

对于条款7.10.1的OIML指南(G.7.10.1-1)

G.7.10.1-1对于拟做出的决定，实验室应将试验和检查结果不符合相关要求的情况以及试验和检查程序实施过程中的任何不符合情况告知OIML发证机构。

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

  - 数据控制和信息管理

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

- 管理体系要求

  - 方式

    - 总则

没有对应的OIML指南

    - 方式A

没有对应的OIML指南

    - 方式B

对于条款8.1.3的OIML指南(G.8.1.3-1和G.8.1.3-2)

G.8.1.3-1 如果实验室按照方式B实施管理体系，下述针对方式A给出的OIML指南同样适用。

G.8.1.3-2 如果实验室采用方式B，应提交其满足ISO 9001的证据，如ISO 9001证书的副本，作为申请OIML-CS实验室的支撑材料。该证据要能证明ISO 9001认证的范围覆盖了实验室所有相关活动。

  - 管理体系文件（方式A）

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

对于条款8.2.4的OIML指南(G.8.2.4-1和G.8.2.4-2)

G.8.2.4-1 过程和体系特别包括：

- 待试验和检查的计量器具及相关文件的识别和存储程序；

- 试验设备和设施的描述及其维护和溯源程序；

- 确定和计划试验和检查的程序；

- 试验程序；

- 待试验和检查物品的不符合处理准则和程序，包括任何例外情况的处理程序。

G.8.2.4-2过程和程序应符合相关法规、OIML出版物和标准的要求。

    - 没有对应的OIML指南

  - 管理体系文件的控制（方式A）

对于条款8.3.1的OIML指南(G.8.3.1-1)

G.8.3.1-1 实验室应保存以下文件的最新版本：

- 实验室作为OIML发证机构下的OIML实验室开展活动的法制和合同要求；

- 适用于实施计量器具试验和检查的要求（如OIML国际建议R xxx，国家计量技术规范 JJF yyy）；

- 与实验室试验活动有关的通用或技术标准，以及

- 8.2.4中提到的程序文件。

    - 没有对应的OIML指南

  - 记录控制（方式A）

    - 没有对应的OIML指南

对于条款8.4.2的OIML指南(G.8.4.2-1)

G.8.4.2-1 在OIML证书保持注册期间，实验室应保存与OIML试验报告有关的各项记录，包括原始数据的观察结果，数据和计算。

  - 应对风险和机遇的措施（方式A）

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

  - 改进（方式A）

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

  - 纠正措施（方式A）

对于条款8.7.1的OIML指南(G.8.7.1-1和G.8.7.1-2)

G.8.7.1-1 此条适用于管理体系和程序在运行中的不符合（如处理实验过程中意外情况的程序），不适用于待试验和检查计量器具的不符合。

G.8.7.1-2 当不符合项对于已发布 OIML证书的试验结果产生影响时，实验室的纠正措施应包括通知发证机构。

    - 没有对应的OIML指南

    - 没有对应的OIML指南

  - 内部审核（方式A）

    - 没有对应的OIML指南

对于条款8.8.2的OIML指南(G.8.8.2-1)

G.8.8.2-1 OIML实验室的内部审核方案应考虑相关OIML发证机构每年向OIML-CS管理委员会报告的要求。

  - 管理评审（方式A）

对于条款8.9.1的OIML指南(G.8.9.1-1)

G.8.9.1-1 OIML实验室的管理评审应考虑相关OIML发证机构每年向OIML-CS管理委员会报告的要求。

    - 没有对应的OIML指南

对于条款8.9.3的OIML指南(G.8.9.3-1)

G.8.9.3-1 就OIML活动而言，管理评审输出中如有与OIML活动有关的管理要求和计量技术要求，实验室应提交OIML发证机构。