静态包裹计重系统校准规范

编 制 说 明

起草小组

2024年9月

编制说明

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局办公厅文件-市监计量发〔2023〕56 号“市场监管总局办公厅关于印发2023年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知”，以及全国衡器计量技术委员会关于制订国家计量校准规范的要求，江苏省计量科学研究院作为主要起草单位，承担了《静态包裹计重系统》国家计量校准规范的起草工作，归口为全国衡器计量技术委员会。

二、规范制定的必要性

静态包裹计重系统广泛应用于电商、商超、仓储、航空货栈等物流领域，是非自动衡器的一种特殊型式，能准确、高效的同时测量货物的实际质量和外廓体积。其结构主要由承载器、称重单元、体积单元、扫码单元、指示装置、终端和主显示器等组成。其原理是将货物放置于承载器，称重单元产生的电信号通过数据处理装置转换并计算,由指示装置显示出实际质量，并由体积测量单元对被测物进行扫描，获取被测物体的外廓长宽高数据，根据计泡比计算出体积质量，并在主显示器上显示。用户根据体积质量和实际质量大小，判断货物属于重货或者泡货，并计算费用。

国内目前没有适用于对静态包裹计重系统进行校准的国家计量技术规范。部分技术机构参照数字指示秤的计量技术规范仅对实际质量进行校准，使用实际被测物对外廓体积进行校准。校准过程中存在方法不规范、标准不统一等问题，不能准确反映静态包裹计重系统的计量性能，给静态包裹计重系统的量值溯源造成困难。制定静态包裹计重系统国家校准规范，统一校准方法、规范校准过程，能够更好满足使用单位溯源需求，有效保证物流行业计量量值的准确可靠，有较大的社会意义。

三、编制的依据、参考资料和原则

1、编制的依据

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》

JJG1059.1-2012《测定不确定度评定与表示》

2、参考资料

- JJG 99 砝码

- JJG 539数字指示秤

- JJF 1181衡器计量名词术语及定义

- JJF 2005多维尺寸测量仪校准规范

3、编写原则

静态包裹计重系统广泛应用于电商、商超、仓储、航空货栈等物流领域，其量值的准确性、不确定度的评定正确与否直接关系到测量结果的可靠和贸易结算的公平性。在编写过程中，起草小组遵循以下原则：

(1) 参考现有的国家技术规范、结合国内现状；

(2) 体现目前校准方法的先进性和科学性；

(3) 实际工作中的规范性和适用性。

四、编制过程说明

2022年起草小组就开始对静态包裹计重系统生产企业进行实地调研，2023年纳入国家计量技术规范制定计划后，起草小组在前期调研工作的基础上，对目前市场上静态包裹计重系统的技术指标进行了充分的研讨，同时在2023年底和2024年初深入梅特勒-托利多和磐石电器两家生产企业进行了大量现场测试，同时也与国内从事非自动衡器制造、检定和几何测量工作的专家、学者们进行了广泛的交流探讨，并得到了他们的大力支持和帮助，为静态包裹校准规范的起草工作奠定了坚实的基础。

在上述工作的基础上，规范起草小组于2024年7月完成了《静态包裹计重系统》的征求意见稿。

希望委员和专家们提出宝贵意见，使制订工作更加科学、合理和适用。

规范起草小组

2024年9月