汽车虚拟测试平台几何量参数测评方法实验报告

之江实验室

中国计量科学研究院

浙江省计量科学研究院

北京五一视界数字孪生科技股份有限公司

- 实验目的

本次试验的目的主要为验证国家计量技术规范《汽车虚拟测试平台几何量参数测评方法》测试方法的可行性以及测试结果的可靠性。

- 实验方法

为验证测评方法的可行性，对该领域主流的汽车虚拟测试平台SimOne、Simcenter Prescan等软件系统进行了性能测试实验。

被测平台信息如下：

- 智能驾驶与机器人仿真平台 – SimOne cloud 2.2.1

- Simcenter Prescan 8.5.0

所用的数字量具信息如下：

- 距离数字量具

距离数字量具的具体技术指标见表1。

表1 距离数字量具技术指标

| 测评项目 | 测评用数字量具 | 参数 | 标称值 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵向长度 误差 | 距离数字量具 | 距离 | 1 m | 9.2 mm |
|  |  |  | 50 m | 15 mm |
|  |  |  | 200 m | 19 mm |
|  |  | 尺寸 | 500 mm | 10 mm |
|  |  | 角度 | 0° | 0.16° |

- 尺寸数字量具

尺寸数字量具的具体技术指标见表2。

表2 尺寸数字量具技术指标

| 测评项目 | 测评用数字量具 | 参数 | 标称值 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向长度 误差 | 尺寸数字量具 | 尺寸 | 100 mm | 10 mm |
|  |  |  | 500 mm | 10 mm |
|  |  |  | 1200 mm | 10 mm |
|  |  | 距离 | 5 m | 10 mm |
|  |  | 角度 | 0° | 0.16° |

- 角度数字量具

角度数字量具的具体技术指标见表3。

表3 角度数字量具技术指标

| 测评项目 | 测评用数字量具 | 参数 | 标称值 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 角度 误差 | 角度数字量具 | 角度 | 0° | 0.16° |
|  |  |  | 90° | 0.16° |
|  |  |  | 180° | 0.16° |
|  |  |  | 270° | 0.16° |
|  |  | 距离 | 5 m | 10 mm |
|  |  | 尺寸 | 500 mm | 10 mm |

- 测试结果

两个汽车虚拟测评平台的测试结果如下：

表4  SimOne测试结果

| 测评项目 |  | 测量值/mm |  |  |  |  | 平均值/mm | 不确定度/mm （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵向长度误差 | 1 m | -8.671 | -8.795 | -8.797 | -8.769 | -8.779 | -8.8 | 11 |
|  |  | -8.796 | -8.794 | -8.792 | -8.784 | -8.776 |  |  |
|  | 50 m | -30.767 | -47.038 | -19.210 | -29.157 | -16.091 | -31 | 60 |
|  |  | -31.759 | -19.210 | -20.443 | -42.798 | -48.513 |  |  |
|  | 200 m | -71.413 | -68.451 | -93.372 | -69.175 | -69.175 | -69 | 1.7×102 |
|  |  | -52.954 | -76.407 | -43.465 | -68.718 | -72.128 |  |  |
| 横向长度误差 | 100 mm | 0.986 | 0.087 | 0.741 | 2.254 | 1.119 | 1.3 | 13 |
|  |  | 1.438 | 1.367 | 1.106 | 1.372 | 2.283 |  |  |
|  | 500 mm | 7.409 | 13.841 | 13.365 | 12.438 | 11.845 | 9.9 | 17 |
|  |  | 5.311 | 8.343 | 20.869 | 5.56 | 0.413 |  |  |
|  | 1200 mm | 35.010 | 27.795 | 35.525 | 28.260 | 32.745 | 31 | 19 |
|  |  | 31.365 | 27.830 | 34.815 | 28.605 | 25.675 |  |  |
| 测评项目 |  | 测量值/° |  |  |  |  | 平均值/° | 不确定度/° （k=2） |
| 角度误差 | 0° | -0.351 | -0.379 | -0.356 | -0.291 | -0.423 | -0.36 | 0.22 |
|  |  | -0.346 | -0.348 | -0.301 | -0.427 | -0.356 |  |  |
|  | 90° | 0.025 | -0.001 | 0.066 | 0.104 | 0.021 | 0.05 | 0.20 |
|  |  | -0.004 | 0.046 | 0.091 | 0.019 | 0.084 |  |  |
|  | 180° | -0.557 | -0.549 | -0.579 | -0.548 | -0.498 | -0.54 | 0.20 |
|  |  | -0.471 | -0.579 | -0.543 | -0.569 | -0.533 |  |  |
|  | 270° | 0.049 | -0.001 | -0.020 | 0.099 | -0.010 | -0.05 | 0.22 |
|  |  | 0.095 | 0.101 | 0.102 | 0.035 | 0.050 |  |  |

表5  Prescan测试结果

| 测评项目 |  | 测量值/mm |  |  |  |  | 平均值/mm | 不确定度/mm （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵向长度误差 | 1 m | -9.629 | -9.725 | -9.697 | -9.681 | -9.639 | -9.7 | 11 |
|  |  | -9.653 | -9.756 | -9.696 | -9.671 | -9.703 |  |  |
|  | 50 m | -20.107 | -34.046 | -28.201 | -31.97 | -19.173 | -31 | 58 |
|  |  | -26.875 | -21.146 | -40.729 | -49.318 | -32.596 |  |  |
|  | 200 m | -80.132 | -78.629 | -85.297 | -81.347 | -97.42 | -80 | 1.7×102 |
|  |  | -60.785 | -89.054 | -57.105 | -88.927 | -75.428 |  |  |
| 横向长度误差 | 100 mm | 1.615 | 0.358 | 0.936 | 2.304 | 1.095 | 1.3 | 13 |
|  |  | 2.786 | 0.632 | 0.125 | 1.081 | 1.982 |  |  |
|  | 500 mm | 3.54 | 7.154 | 14.136 | 16.027 | 11.725 | 11 | 19 |
|  |  | 2.903 | 10.456 | 17.518 | 21.056 | 1.875 |  |  |
|  | 1200 mm | 17.01 | 20.305 | 10.826 | 30.945 | 35.134 | 27 | 26 |
|  |  | 25.976 | 41.08 | 27.178 | 19.255 | 36.884 |  |  |
| 测评项目 |  | 测量值/° |  |  |  |  | 平均值/° | 不确定度/° （k=2） |
| 角度误差 | 0° | -0.381 | -0.319 | -0.327 | -0.301 | -0.284 | -0.34 | 0.22 |
|  |  | -0.352 | -0.408 | -0.295 | -0.316 | -0.438 |  |  |
|  | 90° | 0.011 | -0.051 | 0.036 | 0.093 | 0.121 | 0.05 | 0.22 |
|  |  | -0.016 | 0.035 | 0.121 | 0.025 | 0.143 |  |  |
|  | 180° | -0.534 | -0.561 | -0.583 | -0.597 | -0.556 | -0.55 | 0.20 |
|  |  | -0.484 | -0.588 | -0.598 | -0.475 | -0.502 |  |  |
|  | 270° | 0.008 | -0.015 | -0.032 | 0.108 | -0.005 | -0.04 | 0.22 |
|  |  | 0.096 | 0.067 | 0.112 | 0.028 | 0.04 |  |  |

- 实验结论

本实验先是通过搭建实际物理场景、采用高精度三维激光扫描仪进行数据采集、3D建模等步骤形成距离、尺寸及角度数字量具，确保整个过程具有可追溯的数据链条。其次在汽车虚拟仿真平台SimOne与Prescan中，对不间断溯源至SI国际单位制的数字量具进行精确测量，将测量结果与标准量值进行对比分析，以量化评估其误差。通过对SimOne与Prescan平台上获得的实测数据的分析，可得两平台的纵向长度测量误差均小于1.0%，横向长度测量误差均小于2.6%，角度测量误差均小于0.6°。通过以上的实验及数据分析证明了本测试方法的溯源性和测试结果的可靠性，为未来相关领域的研究提供了有力的技术支持和理论依据。