汽车虚拟测试平台的测量不确定度评定示例

1 纵向/横向长度误差的测量不确定度评定

1.1 测量模型

对距离/尺寸数字量具进行测量，得到的长度误差ΦV的标准不确定度为：

u2ΦV=u2εdata+u2εsim+u2εalg+u2εrep

其中：εdata——数字量具引入的测量误差；

εsim——汽车虚拟测试平台中感知系统测量时引入的误差；

εalg——计算纵向/横向长度时算法引入的误差；

εrep——计算纵向/横向长度时重复性引入的误差。

1.2 不确定度因素分析

1.2.1 u(εdata)为数字量具引入的标准不确定度

uεdata=Udatak

其中：Udata——数字量具注明的扩展不确定度；

k——数字量具注明扩展不确定度的包含因子。

1.2.2 u(εsim)为汽车虚拟测试平台中感知系统测量结果存在误差引入的标准不确定度。

平台中仿真传感器在测量距其不同位置目标物的点云坐标的最大误差不同。

纵向坐标在长距模式（l≥60 m）最大误差MPE为±100mm，中距模式（5m＜l＜60 m）最大误差MPE为±20mm，短距模式（l≤5 m）最大误差MPE为±5mm，按均匀分布处理，包含因子k=3。

uzεsim=MPE3

横向坐标由角度分辨率R影响，则在测量距其不同位置的目标物的横向坐标误差不同，按均匀分布处理，包含因子k=3。

uxyεsim=l×tan⁡(R)(2*3)

纵向/横向长度基于点到拟合平面的距离，计算公式为：
d=Ax-x0+By-y0+C(z-z0)A2+B2+C2

综上，感知系统测量结果存在误差引入的标准不确定度uεsim为：

uεsim=AuxyεsimA2+B2+C22+BuxyεsimA2+B2+C22+CuzεsimA2+B2+C22

1.2.3 u(εalg)为计算长度时算法引入的标准不确定度。

目标物四周边缘的识别是平面拟合测量不确定度的主要来源。目标物因支撑物等因素干扰边界准确识别，导致目标物拟合平面基于的点云数据存在差异，通过分析不同截取范围内点云数据拟合平面的变动，可知最大误差为目标物尺寸Ti'的1%，按均匀分布处理，包含因子k=3。

uεalg=(Ti'×0.01)3

1.2.4 u(εrep)为计算长度时多次测量引入的标准不确定度。

u(εrep)=i=1nxi-x2n-1

1.2 计算示例

1.2.1 纵向长度误差的测量不确定度计算示例。

本示例中采用的距离数字量具距离为50.03050 m，其中目标物的尺寸为507.03 mm。

1.2.1.1 距离数字量具的标准不确定度为7.6 mm。

1.2.1.2 汽车虚拟测试平台中激光传感器仿真模型测量长度时在中距模式（5m≤l≤60 m）下MPE=±20mm，拟合平面的法向量为（-0.21 0.98 -0.033）,因此引入的标准不确定度为：

uεsim=AuxyεsimA2+B2+C22+BuxyεsimA2+B2+C22+CuzεsimA2+B2+C22≈-0.21×252+0.98×252+-0.033×122=26mm

1.2.1.3 本示例中目标物的尺寸为507.03 mm，因此在计算长度时算法引入的标准不确定度为3.0 mm。

1.2.1.4 多次测量引入的不确定度为12mm。

1.2.1.5 测评结果的合成不确定度

u(ΦV)=u2εdata+u2εsim+u2εalg+u2εrep=30  mm

扩展不确定度U=uΦV∙k=60 mm，k=2。

1.2.2 横向长度误差的测量不确定度计算示例。

本示例中采用的距离数字量具距离为5.00840 m，其中目标物的尺寸为507.03 mm。

1.2.2.1 尺寸数字量具的标准不确定度为5.0 mm。

1.2.2.2 汽车虚拟测试平台中激光传感器仿真模型测量长度时在短距模式（l≤5 m）最大误差MPE为±5mm，拟合平面的法向量为（-0.27 0.96 0.00038）,因此引入的标准不确定度为:

uεsim=AuxyεsimA2+B2+C22+BuxyεsimA2+B2+C22+CuzεsimA2+B2+C22≈-0.27×2.52+0.96×2.52+-0.00038×2.92=2.5mm

1.2.2.3 本示例中目标物的尺寸为507.03 mm，因此在计算长度时算法引入的标准不确定度为3.0 mm。

1.2.2.4 多次测量引入的不确定度为5.8mm。

1.2.2.5 测评结果的合成不确定度

u(ΦV)=u2εdata+u2εsim+u2εalg+u2εrep=8.6  mm

扩展不确定度U=uΦV∙k=17 mm，k=2。

2 角度测量误差的测量不确定度评定

2.1 测量模型

对角度数字量具进行测量，得到的横向长度误差ΦV的标准不确定度为：

u2ΦV=u2εdata+u2εsim+u2εalg+u2εrep

其中：εdata——数字量具引入的测量误差；

εsim——汽车虚拟测试平台中感知系统测量时引入的误差；

εalg——计算角度时算法引入的误差。

εrep——计算角度时重复性引入的误差。

2.2 不确定度因素分析

2.2.1 u(εdata)为角度数字量具引入的标准不确定度

uεdata=Udatak

其中：Udata——数字量具注明的扩展不确定度；

k——数字量具注明扩展不确定度的包含因子。

2.2.2 u(εsim)为汽车虚拟测试平台中感知系统测量时存在误差引入的标准不确定度。

平台中仿真传感器的角度分辨率为0.1°， u(εsim)按均匀分布处理，包含因子k=3。

uεsim=0.1°(2*3)

2.2.3 u(εalg)为计算角度时算法引入的标准不确定度。

目标物四周边缘的识别是平面拟合测量不确定度的主要来源。目标物由于支撑物干扰了四周边缘的准确识别，导致目标物拟合平面计算其法线所基于的点云数据有所差异，从而引入角度误差，经简化分析，可知最大误差为角度测量误差θi'的5.0%。角度误差引入的标准不确定度，按均匀分布处理，包含因子k=3。

uεalg=θi'×0.053

1.2.4 u(εrep)计算角度时多次测量引入的标准不确定度。

u(εrep)=i=1nxi-x2n-1

2.3 计算示例

本示例中采用的角度数字量具角度为0°，其中目标物的尺寸为507.03 mm。

2.3.1 角度数字量具的标准不确定度为0.08°。

2.3.2 汽车虚拟测试平台中激光传感器仿真模型测量角度时引入的标准不确定度为0.03°。

2.3.3 本示例中角度测量误差为0.36°，因此在计算角度时算法引入的标准不确定度为0.02°。

2.3.4 多次测量引入的不确定度为0.05°。

2.3.5 测评结果的合成不确定度

uΦV=u2εdata+u2εsim+u2εalg+u2εrep=0.11°

扩展不确定度U=uΦV∙k=0.22° ，k=2。