《电阻应变传感器动态性能校准规范》编制说明

编制组

2024年12月

《电阻应变传感器动态性能》校准规范编制说明

- 任务来源

“电阻应变传感器动态性能校准规范”制定项目来源于国振计委[2021]23号“关于下发2021年国家计量技术规范制定、修订计划的通知”。

XXXXX技术研究院为该项目的主起草单位，参加起草单位有XXXX研究所、XXXX研究院、XXX。

电阻应变传感器工作原理为：在结构上施加一个动态力，结构产生微小形变，敏感元件将机械运动转换为电阻变化，再利用电桥电路将这种变化转换成与被测物理量成比例的电信号输出，从而进行结构动态变形、疲劳状况的监测。

电阻应变传感器广泛应用于多个领域，包括工业自动化、航空航天、智能建筑、生产自控等。在工业自动化中，电阻应变传感器常用于测量力、压力、扭矩、位移、加速度和温度等多种物理量。例如，在桥梁健康监测、机械设备的状态监测、汽车称重系统、飞机结构载荷测试等场合，电阻应变传感器都发挥着重要作用。在桥梁动态应变的监测中，电阻应变传感器及其测试分析系统因具有可靠性高等特点较其他测试系统应用更多、更广。在航空航天领域，电阻应变传感器可用于监测结构的应力分布，确保安全。

电阻应变传感器正朝着数字化和智能化的方向发展。新型数字传感器具备输出信号大、抗干扰能力强、传输距离远等优点，能够满足物联网发展下的多点测量、远距离控制等需求。

截至目前仅《JJG 623-2005 电阻应变仪》中对电阻应变传感器配套的测试分析系统计量性能予以规定；《GB/T 3408.1-2008大坝监测仪器应变计第1部分：差动电阻式应变计》对电阻应变传感器的静态计量性能予以规定；并无公开发布的规范对电阻应变传感器动态性能予以规定。

为了规范和统一对该类设备的校准，确保其量值的统一、准确与可靠，制定切实可行的电阻应变传感器动态性能校准方法是非常必要的。湖北省有多家检测设备生产企业，大量采用应变传感器进行桩基测量，湖北省计量测试技术研究院对应变传感器的校准进行了大量的研究与试验，对于编制国家校准规范奠定了可靠的技术基础。

综上，为适应新技术的发展需求，尽快填补电阻应变传感器动态性能校准的空白，2021年国家市场监督管理总局下达了由XXXX技术研究院负责牵头，交XXX研究所、XXXX研究院参与，共同完成《电阻应变传感器动态性能校准规范》的制定工作。

- 编制依据和原则

1.编制依据

电阻应变传感器动态性能校准规范的制定，依据JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的相关规定，参考了JJG 233《压电加速度计检定规程》、JJG 930《基桩动态测量仪》、GB/T 15478 《压力传感器性能试验方法》、GB/T 20485.21-2007《振动与冲击传感器校准方法第21部分：振动比较法》、GB/T 7665 《传感器通用术语》、GB/T 18806  《电阻应变式压力传感器总规范》等并结合电阻应变传感器的工作原理进行撰写。

2.编写原则

符合国家相关法律、法规的规定，技术要求客观合理，对规范的可操作性和经济性进行了充分的考虑。

3．编写过程

经过多年对电阻应变传感器动态性能校准方法的试验与研究，经申报批准由湖北省计量测试技术研究院作为主要起草单位编制《电阻应变传感器动态性能》校准规范，以确定对全国的电阻应变传感器动态性能开展校准工作。

从2021年11月起至2022年6月，对电阻应变传感器动态性能进行校准计量技术研究，对不同类型的电阻应变传感器动态性能进行分析与试验。

从2022年7月至12月，与各应用厂家对照仪器说明书及企业提供的相关资料探讨电阻应变传感器使用条件与方法。对电阻应变传感器应用企业充分进行调研，广泛征求相关技术机构及企业意见，形成校准规范中的计量性能指标等要求。

从2023年4月至9月，对电阻应变传感器应用企业充分进行调研，广泛征求相关技术机构及企业意见，形成校准规范中的计量性能指标等要求。

2023年12月，起草《电阻应变传感器动态性能校准规范》(初稿)，编制了不确定度报告。

2023年1月至今一直开展电阻应变传感器动态性能校准试验。

2024年10月全国振动冲击转速计量技术委员会召开了本规范的首次初审会，规范起草人针对专家的相关意见对规范内容进行了修改。

- 编制主要技术内容

1、关于范围

本规范适用于桩基、桥梁等土木检测用的电阻应变传感器动态性能的校准。

2、关于引用文件

规范中引用的相关标准和规范均为现行最新版本。

3、关于术语

本规范定义了电阻应变传感器。

4、关于概述

电阻应变传感器常用于测量力、压力、扭矩、位移、加速度和温度等多种物理量，是一种将力或位移等物理量转换为电信号的传感器。工作原理为，在结构上施加一定荷载，结构产生微小形变，敏感元件将机械运动转换为电阻变化，再利用电桥电路将这种变化转换成与被测物理量成比例的电信号输出。电阻应变传感器由弹性体、多个电阻应变片和壳体组成。

5、关于计量特性

根据电阻应变传感器在实际工作的特点，确定了频率响应、幅值线性度等计量特性。计量特性指标不用于合格性判别，校准结果仅给出测量数据，不做合格判定。

6、关于校准条件

按照对测量不确定度的影响和实验室环境条件，综合给出了校准条件。

7、关于校准项目和校准方法

本规范根据电阻应变传感器动态性能的特点确定了校准项目，并在校准方法上做了具体规定和说明，通过对电阻应变传感器动态性能校准项目试验、验证，确立并验证了规范所定项目和方法的可行性和合理性。对灵敏度、频率响应、幅值线性度等校准项目给出了对应可行的校准方法。

8、关于校准结果表达

根据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，校准结果应以测量平均值和相应的不确定度来表示。为简化计算在不确定度的评估中包含因子k取2，也与国际惯例相一致。

9、关于附录

附录A给出了校准原始记录推荐格式，附录B给出了校准证书内容及内页格式，附录C给出了不确定度评定示例。

- 有关专利的说明

本规范不涉及知识产权问题。

- 预期达到的社会效益

该规范的制定本着科学合理，便于操作的原则，根据现行有效的相关国家规程、规范和专家意见、建议，以现有的生产技术、检测技术为前提，以完善电阻应变传感器动态性能的校准为目的。该校准规范完成后，可保证全国电阻应变传感器量值溯源的准确可靠，一方面有利于推动电阻应变传感器的规范生产，促进生产与研发产业的又好又快发展，同时也有利于全国各计量单位开展此类仪器的校准工作，产生巨大的经济效益。

- 废止现行相关规范的建议

本校准规范是首次发布。

《电阻应变传感器动态性能》校准规范

制定起草小组

2024年12月