JJF XXXX-202X国家计量技术规范

《水表制造企业生产条件必备要求》

编 写 说 明

规范起草组

2025年5月28日

国家计量技术规范《水表制造企业生产条件必备要求》

编写说明

- 任务来源

根据国家市场监督管理总局办公厅文件（市监计量发〔2025〕45 号）关于印发有关《2025 年国家计量技术规范制定、修订计划》的内容，《水表制造企业生产条件必备要求》列入本年度国家计量技术规范制定任务，由全国法制计量管理技术委员会归口管理。

- 规范制定的必要性

起草组通过行业会议（包括行业片区会议）广泛了解了自2018年停止制造计量器具许可考核以来对水表行业正反两方面影响的意见，在浙江、上海、山东、河南、广东深圳、湖北、湖南等实地调研了水表行业产品、检测设备现状、变化和发展趋势,与水务公司、水表检定站单位进行了工作交流沟通，并参考了中国计量协会水表工作委员会对入会新会员现场考核的要求及方法，使新制定的生产必备要求适应大部分企业正常的管理情况和实际条件，力争保质、按时完成规范编写任务。

自2018年起计量法修订稿取消了许可证管理，水表管理开始缺少了工厂现场检查或考核这一环，虽然初衷良好，也减轻了企业的一点负担，但新公司注册条件的简化和型式评价停征收费政策的实施，非生产式的贸易型水表公司大量增加，同时资本市场介入水表生产行业加速，头部企业发展很快，也有从电能表、燃气表、供水等行业转入水表制造行业的，供大于求情况加重。截止2022年，据不完全统计，目前全国有水表厂超过1000家，正常经营活跃企业有600家左右，山东和浙江的企业占据了总数的一半，龙头企业逐渐加强，上市企业逐渐增多，带辅助功能的水表新产品更新频率加快。但贴牌贸易型企业、开关式短期企业增多，招投标的实际效果加重了整个市场内卷和低价竞争现象。

制定本规范的目的是响应国家市场监督管理总局2024年10月关于恢复设立制造许可制度的要求，弥补监管工作中缺少对水表生产企业条件的检查核实，与同时新制定的《制造计量器具许可证考核规范》配套使用，检查水表企业有无达到正常生产在生产设备、检验条件、人员素质的必备要求，核实现场生产产品与型评样机的一致性，现场检查水表成品的质量情况，尝试完善企业在产品变更和软件升级的类型区别和现场管理，减少技术机构与生产企业在执行《计量器具新产品管理办法》中对水表产品变更在认知的差异。

本规范的制定和使用希望至少能达到二个目的：（1）必备要求规范的内容能辅助许可考核工作，把好水表生产计量保障条件，对所生产水表产品做好型式批准控制、产品质量控制和测量软件控制（适用时），便于相关条款在考核时的可操作性和一致性；（2）设立相对合适的门槛，既能对短期开关型公司、异地无设备设点水表公司、计量保障条件缺失的公司、规模极小无实际市场交易的公司等企业，考核时认为不符合必备要求的，考核总结论为不符合计量许可规范，不予许可进入水表行业。

制定必备要求时也确立考核内容的边界和考核员的能力及职责。从管理职责来说，由市场监督管理部门组织和发证的计量许可证主要是考核和证实企业具备生产水表的计量性能保障条件，水表辅助功能的要求可以不在考核范围内，其它涉水卫生材料、通讯功能和（与水表计量不相关的）测量软件功能也不在计量许可证考核所需要负责的范围，但做到提示企业按标准要求对产品进行检验或验证，或由具备资质条件的检验单位出具质量符合的证明。

- 规范制定技术依据

JJG 162-2019        饮用冷水水表

JJG 164-2000        液体流量标准装置

JJG 686-2015        热水水表

JJF 1016-2014       型式评价大纲编写导则

JJG 1113-2015       水表检定装置

JJF 1522-2015       热水水表型式评价大纲

JJF 1777-2019       饮用冷水水表型式评价大纲

JJF XXXX-202X     制造计量器具许可考核通用规范

GB/T 778.1-2018     饮用冷水水表和热水水表 第1部分 计量要求和技术要求

GB/T 778.2-2018     饮用冷水水表和热水水表 第2部分 试验方法

CJ/T 133-2012        IC卡冷水水表

CJ/T 224-2012       电子远传水表

CJ/T 535-2018       物联网水表

- 规范制定工作进展概述

《水表制造企业生产条件必备要求》具体的制定过程如下：

- 2024年7月31号，中国计量协会水表工作委员会秘书长会议在银川讨论《水表生产计量保障要求》的起草原则，以弥补解决取消制造计量器具许可考核之后出现的问题。

- 2024年10月11号，中国计量协会水表工作委员会委员会议讨论并建议秘书处按欧盟MID的D模式认证的原则和就去，来起草《水表生产计量保障要求》（当时的规范名称），与国际接轨，弥补目前缺失的工厂检查环节。

- 2024年10～11月，中国计量协会水工委与宁波市计量测试研究院在浙江几个做过D模式认证的企业里进行调研，12月4日与上海水表强制检定站进行了交流。期间得知国家市场监督管理总局的《国务院关于设立制造、修理计量器具行政许可的决定》意见函。

- 2024年12月，中国计量协会水表工作委员会组织相关单位和人员组成起草组，起草了并向全国法制计量管理技术委员会提交了《水表生产计量保障要求》初稿和规范制定申报表，12月31日在全国法制计量管理技术委员会组织的线上会议上做了申报说明，并接受了委员们和计量司领导的质询和指点。

- 2025年4月3日，起草组主要人员参加了全国法制计量管理委员会的线上会议，了解了计量司对总的考核规范和各项目必备条件的规范征求意见和完成时间要求，确定陈兴（原天津市计量院副院长，已退休）为规范起草工作跟踪人和主审人，起草组根据会议要求将规范名称改名为《水表制造企业生产条件必备要求》，重新做了申报。总局市监计量发〔2025〕45 号公布了《2025年国家计量技术规范制定、修订计划》，将制定《水表制造企业生产条件必备要求》列入其中，计划编号为MTC1－2025－04。

- 2025年3月21~26日，中国计量协会水表工作委员会秘书处有关人员与湖北省水司进行了交流，考察了深圳6家水表生产企业，了解水表产品现状和市场情况。4月9日，在与《制造计量器具计量许可考核规范》起草人进行了沟通，协调拟定一些起草原则，讨论了合理性和可操作性问题。

- 2025年4月18日，起草组组织了第一次线上工作会议，事前主起草人综合收集到的水表型式评价报告和已了解到的的一些情况，列出工作会议考虑点，并提交了讨论稿和编写的考虑原则。起草组进行了讨论，并初步分工去了解核查一些企业水表生产形式、生产条件和产品质量情况，汇总后在必备要求规范中设定合适的门槛条件，并在考核中对企业和考核员具备内容理解的一致性和考核时的可操作性。

- 2025年5月27日，举办了第二次线上会议，起草组对整理修改后的规范讨论稿和编写说明进行了讨论，会后又有成员书面反馈了一些意见。5月28日修改后形成《水表制造企业生产条件必备要求》征求意见稿和编写说明，连同征求意见表格式，在5月29日提交给全国法制计量管理计量技术委员会，相关行业和部门征求意见，时间一个月。

- 规范制定内容说明

在编制过程中起草小组考虑按照以下几个原则：

- 必备要求边界和适用范围

按制造计量器具许可考核为本意，不论机械式水表、远传水表和智能水表，以法制计量管理的主示值为准考核计量保障质量，有远传功能的水表检查到有机电转化元件安装在水表本体内部的产品，对水表外部机电转换装置和通讯装置等辅助设备不做重点考核。这点在引言中做了说明。

必备要求的适用范围只限于强制管理目录中的DN15～DN50的民用水表品种上。引入了行业里俗称的智能水表，对该术语做了范围说明。

- 生产依据（产品标准）

生产依据考核时查看所申请的水表产品生产时所依据的产品标准与对应型式评价报告上明确的产品标准是否相符，并与现行计量检定规程协调一致；非标出厂检验方法应评估和确认。

- 出厂检验人员

考虑到计量检定员资质已被注册计量师替代，同时智能水表校表台的使用也降低了水表出厂校验人员的要求，所以必备要求中对企业的出厂检验人员要求培训上岗，并要求企业至少有1人取得注册计量师，可与熟悉水表检定规程的检定人员一起，具备水表示值误差的测量不确定度分析能力和计量比对的要求；检验人员的数量至少4人，应经过有效培训，考核要求体现到培训老师资质（从事过水表检验的高级职称计量检验人员或相应资质的注册计量师）和培训内容记录（包括基础知识、专业知识和操作技能），如果检验采用智能校表台，操作技能的培训老师可以为设备供应商工程师。行业协会进行的培训和培训合格证书也予以认可。

- 技术人员和检测软件

技术人员暂定为大专以上学历5人以上，对一般水表企业来说是不困难的，随着产品更新和管理升级，家族式企业和小规模企业也应逐步升级，不然不适应行业发展规律就会被淘汰。部分智能水表涉及检测软件，考虑到目前水表型评大纲中尚无检测软件的试验要求，型式报告中也不会有相应内容，此类情况要求水表制造企业具备检测软件的评价报告，满足水表计量性能的检验和使用要求，并满足法制计量管理的电子封印要求，企业应有相应资质的软件技术人员，需要配合提供学历、职称证书或专业认证，或有过参与过拥有原始取得软件著作权的项目的经历。

- 生产型式和生产设施

随着水资源管理和用水的数字化管理和智慧型城市的发展，电子化水表生产和使用比例越来越高，新技术和AI的应用也加快融入这个行业，因此对生产设备和工装设备的要求不宜规定太死、为企业技术发展留下空间。水表的这些变化相当一部分是使用了辅助装置解决自动抄表问题和数据通讯问题。就我们的制造计量许可考核而言，有些不是计量管理的重点，也不是市场监督管理部门的管辖权限。因此，我们还是以水表主示值为目标，管好计量准确这一根本问题，其它功能由企业和水司客户自主管理比较合适。

水表虽然品种很多，但因为行业里搞过机械式水表的统一设计，基本的材料、结构、工艺等成型成熟，部件生产厂很多，供应链完善方便，包括后起带电子装置水表的机电转换装置、超声水表等电子类水表的换能器等也是如此，因此行业里外协加工、组装式企业众多，包括一些大型水表制造企业也对一些型号的水表产品的部件全是采用外协加工拿来组装的。目前情况在水表行业，对企业零部件全部外协比较普遍，总体对保证水表整机质量是有帮助的，所以必备要求对以外协件验收+自行装配+出厂检验的生产形式不作否定。

部件检验如果没有通用检验仪器的允许用装配成整机后的计量测试形式来检验验收。但要求制造企业至少要自己把好出厂检验最后这道关。对全部外包生产、只贴牌的生产方式不予认可。

生产设施中检测设施对水表部分零件的材质缺少合适的快速检测仪器，难以判断，需要行业和技术机构做进一步的努力，考虑到原必备条件中检测设备所列的耐久性试验装置是做长时间整机的寿命试验，一般不作部件检测仪器，本次规范不作强制要求，检测设备表中也未列耐久性试验装置。

对水表部件检测设备来说还存在一些情况，就是民用水表制造企业对水表的一些单个关键零部件无检测设备或无法检验，型评大纲和报告上对部件材料或电子无器件也未列出量化的指标，只凭图样和简单描述也很难对比，规范根据一些企业的做法，提出可以对部件抽样安装成整机后进行相关项目的检测，来判断部件质量的合格与否，金属部件、工程塑料的材质以及电子元器件的质量也可采纳供应商企业提供部件各批次的有资质检验机构的合格检验报告或质量保证书。

- 最小生产规模、出厂检验能力和核算方法考虑

水表制造企业的规模以DN15～DN50水表的年生产30万台为最小生产规模，不论产品是纯机械式水表，还是远传水表或电子式智能水表。

出厂检验能力主要体现在水表检定装置的数量上，要求是反映水表计量性能的重要体现，也是映证是否达到生产规模的检查方法。

水表生产用的校表台（水表检定装置）有多种形式，必备要求规范不宜按水表校表台整机的数量来考核要求，而应以检验水表的计算表位数来表达相对合理。智能校表台检验水表应考虑其工作效率比普通传统水表校表台要高，其实际的表位数能力要远高于表面的表位数（按普通校表台）。智能校表台有优势体现在：1、用抄表工具代替人工对被检水表和标准器读数的技术和仪器上；2、检定时的信号采样、数据换算、误差计算与结果判定、结果存储与导出；3、可能的检定流量的快速调整和稳定功能；4、可能的机械手臂在校验台试验段对被检水表的快速安装或移出。现在对有些动态法校表台（如标准表法、流量时间法水表检定装置），方法与标准值与传统装置有很大的区别，生产时减少检定用水量，这对目前民用水表Q1、Q2流量值较小的检定能极大地减少时间、提高效率，但相应的国家标准规范依据尚不充分，需要进行必要的测量结果不确定度分析和比对验证。

规范按现有整机检验设备的形式，相对合理核算各检验装置检验能力的核算，简洁处理智能校表台与普通校表台检验能力的换算。考虑到串联校表已是目前水表生产企业普遍的检验方式，也考虑到核算的方便和合理性，规范统一用可串联的计算表位数来计算：比如，普通校表台单台位的为1表位，可串联6块表的按6表位计算，可同时串联N台表进行试验就按N个表位计算。智能校表台每台按表面表位数的3倍计算，即计算表位数3N。考核时能属于智能校表台的至少具备两项功能：一是校表台具备标准器、被检表的检定初始值和终止值的自动读数或人工操作专用设备，可实施快速读数，二是电脑检测软件自动采样、换算水量、计算误差和判定结果、检定结果数据记录存储和必要时的导出、上传和打印。其它能做到流量点快速切换、减少稳流时间，减少标准器放水、换水时间、机械手臂安装或移出被检水表等也是一些智能校表台的功能，但不一定全部具备。对与现行水表国家计量检定规程和产品标准检定方法不一致（主要是检定用水表或时间）的情况，企业应做测量结果不确定度评定和计量比对，来判定新的检定方法是否合理可靠。

对只生产民用热水表和DN32、DN40、DN50民用水表，考虑其总量生产较少，只要求有与申请项目相适应的标准装置，单表位和串联表位形式均可，未提表位数量要求，1个表位就可以，也就是说至少需要一台校表台。

对直管段不满足水表直管段参数的串联台装置，要求企业提供各台位的水表与单台装置的对比报告，比对结论应该满意。

规范还对企业的一些不同用途性质的校表台是否计入出厂检验能力作出了明确规定：1、调试用的校表台可以计入；一些企业正试行“二检合一”，实际是取得计量专项授权证书的实验室，其设备不能计入出厂检验能力，因为这是企业内的一个得到授权实验室对已本企业已出厂检定合格的水表产品进行强制检定，实验室的设备性质与出厂检验是不一样的。

- 场地面积

《制造计量器具许可考核规范》会对场地属性提出要求。场地大小与整机生产能力没有必然联系，正规生产单位不难做到。初步考虑，用于水表生产和检验区域、配件和整机存放和流转面积应不少于800 m2（不含办公区域）；只进行装配和检验调试的生产企业应不少于500 m2（不含办公区域）；对只生产热水水表的企业，一般不少于300 m2（不含办公区域），并规定自有厂房应具备产权证或土地使用权证等厂房所有权的合法证明，租赁厂房应提供期限不短于1个许可证周期（5年）时间的租赁合同。

- 总结

本规范是在原2013年发布实施《水表制造计量许可必备条件》基础的一次更新，本规范的起草内容尽量与现行计量器具管理政策取向一致，充分考虑水表行业的现状和发展导向，设立合适的门槛，杜绝开关式企业、纯贴牌企业等进入该行业扰乱市场，引导水表企业做好产品质量和服务质量，减少内卷和低价竞争，按照国家建立全国统一大市场的指引，抵制部分地区划地为牢搞形式招投标、违反市场经济的行为，帮助行业健康发展。规范一直关注同时制定的新《制造计量器具许可考核通用规范》，与起草人员沟通协调，保持理解一致，加强合并使用的效果。

鉴于当前制造计量器具行业的技术特点和管理能力，本规范未在一些智能水表产品的生产条件以及产品辅助装置的功能检测条件做更多的规定要求。本规范在规模和技术人员上与原必备条件相比设定了更高的要求，鼓励我国的水表企业朝大而强的方向发展，适应占比越来越大的智能水表的发展。规范也对现在水表企业中生产依据和产品标准乱象提出适当的质疑，引导制造企业理顺和型评实验室合理把关。

本规范暂未细化描述水表产品型式控制的考核问题，这项内容应是在《制造计量器具许可考核通用规范》规定的，预计考核时会遇到一些问题，主要是对是否为改进型产品和是否需要重做试验理解掌握不一，企业与技术机构之间、各省技术机构之间都可能产生这种情况，部分与型评大纲内容规定不清晰也有关联。目前我国水表企业在实际生产时部件改动甚至型式改动情况还是较多的，造成这种情况有多种主客观原因，最终导致产品与型式批准型式上不一致。在缺少细节规定情况下，产品型式控制的考核会存在难度或各组考核结论不一致，除了缺少一些能快速确认材质和电子元件的仪器外，零部件材质的性能技术参数也有空白之处，缺少判定依据。已型式批准水表产品的变化不一定都是改进，有些只是换了供应商的部件，有些是电子元件升级（原元件淘汰了）而被动改动，是否需要重新申请型式批准各省掌握不一致，有些型式评价技术机构内部制定了作业指导书，先不论其科学性合理性如何，在本单位内能直到统一的效果也是一个进步，但尚无法做到全国的技术机构统一掌握。起草组拟了一个经型式批准后水表发生改动或改进的细节描述和处理方法，按照现在的必备条件起草框架要求尚未放入规范中，一旦需要可以补充到本规范的必备要求中去，共同讨论，如果能得出大多数企业和技术机构认可的结果，就便于全国考核组和型式评价技术机构统一掌握和处理。

规范起草组

2025年5月28日（第二稿）