中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××-202×

燃油加油机软件欺骗性使用特征

测试规范

Specification For Testing Deceptive Usage Characteristics Of

Fuel Dispenser Software

（征求意见稿）

202×－××－××发布                        202×－××－××实施

国家市场监督管理总局发 布

燃油加油机软件欺骗性使用特征

测试规范

Specification For Testing Deceptive Usage Characteristics Of Fuel Dispenser Software

JJF ××××-202×

______________________________________________________

归口单位 ：全国数字计量技术委员会

主要起草单位：内蒙古自治区产品质量检验研究院

参加起草单位：

本规范委托全国数字计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 术语	1

3.2 计量单位	2

4 概述	3

5 测试要求	3

5.1 测试文档集要求	3

5.2 燃油加油机软件及其组件的要求描述	3

5.3 测试工具	4

5.4 测试环境	5

6 测试方法	6

6.1 概述	6

6.2 测试前准备	6

6.3 燃油加油机软件的功能测试	6

6.4 测试结果判定	8

7 测试结果表达	8

附录A	9

附录A续 	10

附录B	11

附录C	12

# 引  言

燃油加油机作为贸易结算的关键计量器具，其计量准确性直接关乎消费者权益、市场公平及国家税收安全。近年来，随着技术手段升级，不法分子通过篡改计量程序、更换作弊部件、预留软件后门等高科技手段实施加油机作弊，行为隐蔽性强、技术链条复杂，造成“偷油又偷税”的双重危害。

本规范的编制严格遵循JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》的框架要求，术语定义依据JJF 1001《通用计量术语及定义》。技术内容以现行燃油加油机核心规范——JJF 1521《燃油加油机计量检定规程》、JJG 443《燃油加油机检定规程》及强制性国家标准《机动车燃油加油机》为直接依据，同时结合GB/T 25000.51《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的软件质量体系要求，以及JJF 1182《计量器具软件测评指南》的专项测评方法，系统构建燃油加油机软件欺骗性特征测试的技术体系。

本规范为首次发布。

燃油加油机软件欺骗性使用特征测试规范

- 范围

本规范规定了燃油加油机软件及其组件欺骗性使用特征的测试要求与方法，适用于：

- 燃油加油机本体软件系统：包括计量控制程序、交易数据处理模块、税控功能单元等嵌入式软件；

- 与加油机直接连接的设备：如通讯集线器、上位机、附加控制板卡等交互设备中的软件组件；

- 与加油机通信的远程设备：包括通过有线/无线网络（如4G/5G、Wi-Fi、蓝牙）接入的移动终端、云端控制平台及后台管理系统。

其他形式能源加注机软件欺骗性使用特征测试也可参照本规范进行测试。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 443     燃油加油机检定规程

JJF 1001    通用计量术语及定义

JJF 1004    流量计量名词术语及定义

JJF 1182    计量器具软件测评指南

JJF 1521    燃油加油机型式评价大纲

GB/T 9081  机动车燃油加油机

GB/T 25000.51   系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则
    GB/T 29362   法庭科学视频资料真实性检验技术规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和计量单位

  - 术语

以下术语适用于本测试规范。

    - 燃油加油机 fuel dispenser（以下简称加油机）

用来给车辆加注燃油的一种液体体积动态测量系统。它可以具有贸易结算、语音播报、IC卡加油、油气回收、校验功能和自锁功能等。

    - 编码器 coding device

将流量测量变换器的机械转动量转换为数字信号并传递给计控主板的部件。

    - 计控主板 measurement controlling board

接收编码器传递的数字信号，并按法制计量控制要求生成加油数据，经监控微处理器传递给指示装置显示，具有数据通信、处理、存储、控制等其他相关功能的部件。

    - 指示装置 indicating device

能连续显示加油数据的部件。

    - 输入装置 input device

安装在燃油加油机机身上的输入键盘，用于调整油价或调整燃油加油机设置的相关信息输入设备。

    - 自锁功能 self-locking function

加油机加油量异常或校验功能异常时，加油机自动锁定不能加油的功能。

注：自锁功能由监控微处理器控制实施。

    - 加油机通信接口 Communication software interface

指燃油加油机本体与外部设备进行数据交互的物理或逻辑通道。

    - 加油机欺骗性使用 Fraudulent use of fuel dispensers

操作者主动对加油机进行干预，影响计量器准确度的，造成单次或累计计量数据偏离真实结果，以达到欺骗目的的活动，通常称之为“作弊活动”。

    - 加油机欺骗性使用特征 Characteristics of fraudulent fuel dispenser usage

指燃油加油机在实施欺骗性使用过程中，由软硬件系统主动或被动生成的、可被技术手段识别的异常状态或行为痕迹。

  - 计量单位

计量单位应采用法定计量单位，名称和符号应符合表 1计量单位的规定。

表 1 计量单位

| ### 基本量 | ### 基本单位 |  |
| --- | --- | --- |
| ### 名称 | ### 名称 | ### 符号 |
| ### 累积流量 | ### 升 | ### L |

表 1 计量单位（续）

| ### 基本量 | ### 基本单位 |  |
| --- | --- | --- |
| ### 瞬时流量 | ### 升每分钟 | ### L/min |
| ### 压力 | ### 帕[斯卡] | ### Pa |
|  | ### 千帕 | ### kPa |
| ### 温度 | ### 摄氏度 | ### ℃ |
| ### 时间 | ### 分钟 | ### min |
|  | ### 秒 | ### s |

注：用于贸易结算的体积单位为升（L）,付费金额单位为元（人民币）。

- 概述

燃油加油机软件及其组件部分的算法、参数、逻辑和功能的正确性应符合国家相关法律、法规和技术规范的要求，不得影响加油机的计量特性，不允许隐藏、不明示的功能或者参数存在，所使用到的软件功能不应具有欺骗性使用的特性。测试可采用按照软件测试（黑盒、白盒）的方式或使用欺骗性使用特征测试仪（预置非法命令发生器）开展测试，确定其是否具有欺骗性使用特征。

- 测试要求

  - 测试文档集要求

开展测试前要根据被测加油机品牌、类型编制软件测试用例，测试用例的设计应具有针对性。

测试文档集一般应包含：

a） 测试计划；

b） 测试说明；

c） 测试用例；

d） 测试结果（报告）。

e） 委托方提供的其他资料（如有）。

  - 燃油加油机软件及其组件的要求描述

    - 燃油加油机软件及其组件

燃油加油机软件及其组件应满足国家相关法律、法规和技术规范的要求对于被测试的燃油加油机软件及其组件的算法和功能应适当和正确。禁止存在可导致计量失准、数据异常或非法操作的隐蔽功能或逻辑。

    - 干预证据

软件应受到保护，任何干预(例如软件更新、参数改变、非法命令)应留下证据日志，详细记录功能触发时间及功能命令执行情况。

  - 测试工具

表 2 测试工具

| ### 序号 | ### 设备名称 | ### 设备技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 欺骗性使用特征测试仪 | ### 检测加油机控制软件/硬件是否存在非法篡改、数据造假或隐蔽作弊功能。支持对脉冲信号、通信协议、传感器输入、计量逻辑的全面动态监控与逆向分析。覆盖计量数据完整性验证、硬件防篡改检查及隐蔽触发条件的自动化探测。 ### 技术指标： ### （1）支持脉冲信号仿真与采集功能，可模拟异常脉冲（抖动、丢波、频率突变），同步采集加油机编码器输出脉冲，实时比对流量偏差。 ### （2）支持通信协议分析功能，支持CAN、RS485、RS232、Modbus协议监听与逆向，支持协议重放攻击（篡改指令注入）。 ### （3）支持固件逆向分析功能， 支持ARM Cortex-M、DSP等常见MCU架构的反编译，校验和绕过工具（CRC32/MD5/SHA1破解）。 ### （4）自动化按键序列模糊测试功能，自动化按键序列模糊测试（支持100+组合/秒），远程指令模拟。 ### （5）支持断点触发、变量篡改（如累计量和累计金额） ### （6）支持数据分析功能，预装作弊特征库及定期更新功能，支持作弊特征库比对（如已知作弊模式特征码）。 |
| ### 2 | ### 视频记录设备 | ### 符合GB/T 29362 法庭科学视频资料真实性检验技术规范。 |
| ### 3 | ### 标准金属量器/温度计/秒表/加油机检定专用手持终端 | ### 符合JJG-443 主标准器和配套设备技术要求。 |
| ### 4 | ### 其他辅助测试设备 | ### 模拟编码器：模拟燃油加油机编码器的脉冲信号输出，支持模拟流量计量测试、异常信号注入及校验功能验证。 ### （1）支持协议交互，模拟编码器与主控板的通信协议（如发送编码器ID、校验和） ### （2）支持外部触发输入（支持光电隔离，同步启动/停止脉冲） ### （3）支持预置流量模型（如线性/非线性流量曲线），支持固定值脉冲信号发生。 |

  - 测试环境

测试环境根据测试场景分为：现场测试与实验室模拟环境测试。

应明确燃油加油机软件及其组件运行时的最低配置要求、条件与限制及实际工作状态的环境影响。

    - 环境条件

现场测试的环境条件需满足JJG 443《燃油加油机检定规程》中关于环境条件的要求，现场测试过程应全程视频记录。

实验室测试环境应搭建完善的加油机模拟环境，燃油加油机模拟环境应包含：加油机计控主板、编码器、指示装置、安全校验装置（适用时）、智能控制阀（适用时）等加油机关键电子部件。实验室所在的物理环境不应影响加油机模拟环境的正常运行，测试过程应全程视频记录。

    - 安全防护

开展现场测试过程中，测试人员应穿防静电工作服、导静电工作鞋，遵守安全操作规范。

- 测试方法

  - 概述

测试方法及测试用例设计须以揭露欺骗性使用特征为最终目标，可自由选择直接或间接手段。只要测试结果能够通过数据链、逻辑链证明燃油加油机软件是否具有欺骗性使用特征，该方法即视为有效，无需局限于特定技术路径。测试方法的选择需满足以下原则：

1）目标一致性：无论采用直接或间接方法，测试结果必须能有效证明燃油加油机软件及其组件部分是否存在欺骗性使用特征。

2）欺骗特征可证性：测试应建立靶向验证机制，即发现一种可稳定复现的欺骗性特征，完整记录触发路径并保障可复现性。

3）结果可解释性：即使测试对象非燃油加油机软件本身，其输出数据应能间接反映软件模块的合规性（例如：通过计量误差超标反推算法被篡改、通过自锁功能失效推断防作弊逻辑被绕过、单次或累计计量数据偏离真实结果的）。

  - 测试前准备

    - 测试前，现场测试或实验室模拟环境测试时加油机软件环境应得到充分隔离和保护，避免非测试人员调整、误操作或改变等，必要时应通过拍照、视频监控等方式加以记录。检查被测加油机软件及其组件的运行状态是否达到测试条件。

    - 测试过程中如果发现欺骗性使用特征，复现过程应该进行拍照或影像记录。

    - 测试人员可充分利用已掌握存在欺骗性的使用特征的测试用例、欺骗性使用特征测试仪或现场执法取得的影像资料，提高测试效率。

  - 燃油加油机软件的功能测试

    - 适用部分

- 测试验证燃油加油机关键电子部件、软件或相关组件部分是否具有欺骗性使用特征。

    - 测试条件

- 计量标准器、加油机检定专用手持终端、欺骗性使用特征测试仪、加油机功能性说明书（必要时）、其他辅助测试设备。

    - 测试执行

- 针对加油机软件的功能性测试，应尽可能的设计全功能覆盖的测试用例，也可通过非法命令发生器、功能路径遍历、模拟非法操作等技术手段验证软件是否存在隐蔽功能或非授权参数篡改。测试需聚焦于计量核心逻辑（如油量计算、自锁机制、参数校准）的异常触发条件，结合计量标准器数据对比和可稳定复现的欺骗性特征，判定软件欺骗性使用特征的符合性，测试方法包含但不限于以下几种。

      - 通过外部遥控装置尝试进行预设方式的测试，使用计量标准器比对加油机示值与实际出油量，查看可能存在的欺骗性使用特征。

      - 燃油加油机软件不允许隐藏、不明示的功能或者参数存在。可通过检查所有的开关或按键组合,验证其是否具有欺骗性使用特征。

      - 通过非授权途径执行计量相关参数修改（如监控微处理器序列号、编码器序列号、累计加油量、累计加油金额等）、校准等敏感操作，检查法制计量相关参数是否被篡改或删除。

      - 通过欺骗性使用特征测试仪模拟非法信号，使用计量标准器比对加油机示值与实际出油量，误差需符合国家相关要求的允许范围（≤±0.3%）。

      - 通过黑盒测试、白盒测试、错误推测法等软件测试方法，测试可能存在未声明的隐蔽功能或与声明不一致的功能，测试该功能对加油机的影响。

      - 通过功能遍历测试，逐级激活图形用户界面所有菜单项、按钮及图标，验证其功能与软件文档描述的一致性。观察是否弹出未声明的菜单或功能。

      - 通过逆向工程分析或反编译工具提取软件代码，分析识别异常跳转逻辑和可疑按键响应逻辑，定位潜在后门代码段。

      - 收集不同权限角色的用户名及密码，登录后检查可见功能菜单是否与文档声明一致。

      - 手动编辑加油机软件分离部分的软件配置文件中的参数，重启系统后检查是否加载异常值。

      - 扫描软件载体电脑或装置存储器中是否存在未备案或可疑的应用软件，测试是否可直接控制或影响加油机计量准确度的。

      - 使用流量分析工具分析局域网/互联网通信流量，检测是否存在远端控制影响加油机计量准确度的。

      - 如果测试人员掌握源代码，可以通过源代码走查的方式定位异常代码,对代码相应的部分进行测试，以确定软件功能和特性，测试是否存在欺骗性使用特征。

  - 测试结果判定

1）经测试，被测软件可影响计量器准确度的，造成单次或累计计量数据偏离真实结果，则判定本次测试检出欺骗性使用特征。
    2）经测试，被测软件未影响计量器准确度的，未造成单次或累计计量数据偏离真实结果，则判定本次测试未检出欺骗性使用特征。

出现以下情况需启动复测，不直接判定具有欺骗性特征：

1）因环境干扰（如强电磁场）导致的瞬时数据异常；

2）设备硬件故障（非人为破坏）引发的计量偏差。

- 测试结果表达

测试后出具测试报告，报告至少包含以下信息：

a) 标题：测试报告；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行测试的地点；

d) 测试报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户（委托方）的名称和地址；

f) 被测试对象的描述和明确标识；

g) 进行测试的日期；

h) 测试所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次测试所用设备，及其溯源性及有效性说明（如存在）；

j) 测试结果，测试结果的格式可参照附录B完成；

k) 报告签发人的签名或等效标识；

l) 测试结果仅是对被测对象有效的声明；

m) 未经测试实验室书面批准，不得部分复制测试报告的声明。

# 附录A

测试记录参考格式

1、基本信息

| ### 委托单位 |  | ### 样品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 制造单位 |  | ### 型号、规格 |  |
| ### 软件名称 |  | ### 软件状态 |  |
| ### 软件版本 |  | ### 抽/送样人 |  |
| ### 测试起止日期 |  |  |  |
| ### 测试项目 |  |  |  |
| ### 测试依据 |  |  |  |

2、测试用例

| ### 序号 | ### 测试功能名称 | ### 测试步骤 | ### 预期测试结果 | ### 实际结果 | ### 是否 ### 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 |  |  |  |  |  |
| ### 2 |  |  |  |  |  |
| ### 3 |  |  |  |  |  |

# 附录A续

3、测试记录

| ### 序号 | ### 测试项目 | ### 测试内容 | ### 测试结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 通过 | ### 不通过 | ### 不适用 |
| ### 1 |  |  |  |  |  |
| ### 2 |  |  |  |  |  |
| ### 3 |  |  |  |  |  |
| ### …… | ### …… | ### …… | ### …… | ### …… | ### …… |

# 附录B

测试报告内页参考格式

| ### 序号 | ### 测试项目 | ### 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 欺骗性使用特征 | ### □ 本次测试未检出欺骗性使用特征 ### □ 本次测试检出欺骗性使用特征，XXX软件，XXX功能具有修改油量累计功能。 |
| ### 2 | ### …… | ### …… |

# 附录C

加油机作弊测试仪测试指南

C.1 测试目的

检查是加油机软件是否具有欺骗性使用特征。

C.2 测试要求

C2.1加油机作弊测试仪软件版本需为最新，支持主流作弊模式识别。

C2.2配备标准金属量器（如20L或100L）、温度计、加油机检定专用手持终端等辅助工具。

C2.3拍摄并留存加油机外观、铭牌及封印标记等，必要时开启视频监控。

C.3 测试方法

C.3.1 查看加油机铭牌，选择加油机作弊测试仪附带对应品牌加油机通讯线缆，穿戴防静电工作服及安全防护装备，连接接地线缆。

C.3.2测试过程不得破坏加油机的结构和计控主板，不得破坏和替换原有软件系统，建议全过程视频监控。

C.3.3 接通加油机和作弊测试仪，运行软件，开始测试过程。

C.3.4 人工核验和复现作弊测试仪的运行结果，确定加油机是否具有欺骗性使用特征。