JJG

中华人民共和国国家检定规程

JJG 517─20××

出租汽车计价器

Taximeters

（征求意见稿）

××××─××─××发布               ××××─××─××实施

国家市场监督管理总局 发 布

JJG517-20××

出租汽车计价器检定规程

JJG 517—20XX

代替 JJG 517—2016

Verification Regulation of

Taximeters

归 口 单 位：全国振动冲击转速计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规程委托全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释

JJG517-20××

本规程主要起草人：

参加起草人：

- 目     录

- 引言----------------------------------------------------------- （Ⅱ）

- 1  范围--------------------------------------------------------- （1）

- 2  引用文件----------------------------------------------------- （1）

- 3  术语--------------------------------------------------------- （1）

- 4  概述--------------------------------------------------------- （3）

- 5  计量性能要求------------------------------------------------- （3）

- 5.1  本机------------------------------------------------------- （3）

- 5.2  装车后的计价器--------------------------------------------- （4）

- 6  通用技术要求------------------------------------------------- （4）

- 6.1  外观与结构------------------------------------------------- （4）

- 6.2  铭牌------------------------------------------------------- （5）

- 6.3  显示屏----------------------------------------------------- （5）

- 6.4  里程测量传感器--------------------------------------------- （6）

- 6.5  空重车转换装置--------------------------------------------- （6）

- 6.6  永久（实时）时钟------------------------------------------- （6）

- 6.7  计价模式--------------------------------------------------- （6）

- 6.8  计价程序设计的基本原则------------------------------------- （7）

- 6.9  计价功能--------------------------------------------------- （7）

- 6.10  运价调整-------------------------------------------------- （7）

- 7  计量器具控制------------------------------------------------- （7）

- 7.1  本机检定--------------------------------------------------- （7）

- 7.2  装车后的计价器检定---------------------------------------- （12）

- 7.3  检定结果的处理-------------------------------------------- （16）

- 7.4  检定周期-------------------------------------------------- （16）

- 附录A  里程测量传感器与计价器适用性条件------------------------ （17）

- 附录B  轮胎修正值测量方法-------------------------------------- （18）

- 附录C  计量检定卡接口技术要求---------------------------------- （19）

- 附录D  计价器本机检定证书、检定结果通知书内页信息--------------- （21）

- 附录E  装车后的计价器检定证书、检定结果通知书内页信息----------- （22）

引  言

本规程以国际法制计量组织（OIML）的国际建议R21-2007 《出租汽车计价器》（Taximeters） 为技术依据，结合了我国出租车计价器的行业现状，对JJG517-2016版本进行修订。

本规程与JJG517-2016相比，除编辑性修改外，主要技术性修改如下：

──调整了术语“出租汽车计价器”，使其与《出租汽车计价器型式评价大纲》一致；

──增加了“计价器电子封印”、“计价器电子封印系统”、“计价器远程调价”、 “计价器运价维护系统”四个术语；

──调整了装车后计价器计程误差计量性能要求，与国际建议R21一致；

──调整了装车后计价器计程误差检定的控制要求，与国际建议R21一致；

──在外观与结构章节，增加了“具有远程调价功能的计价器”的结构要求；

──增加了里程测量传感器防止非法计程信号输入功能；

──增加了通用技术要求“运价调整”；

──调整了计价器检定使用的计量标准器的名称和技术指标，使其与JJG 738-2024《出租汽车计价器检定装置》检定规程一致；

──增加了“里程测量传感器”、“运价调整”两个本机检定项目及检定方法。

JJG517-201X《出租汽车计价器》的历次版本发布情况为：

── JJG517-1988《出租汽车计价器》

── JJG517-1998《出租汽车计价器》

── JJG517-2009《出租汽车计价器》

── JJG517-2016《出租汽车计价器》

出租汽车计价器检定规程

1  范围

本规程适用于出租汽车计价器（以下简称计价器）本机及装车后的首次检定、后续检定和使用中检查。

2  引用文件

本规程引用了下列文件：

JJF 1001  通用计量术语及定义

JJF 1604  出租汽车计价器型式评价大纲

OIML R21－2007  出租汽车计价器：计量和技术要求，试验程序及试验报告格式（Taximeters：Metrological and technical requirements, test procedures and test report format）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3  术语

3.1  出租汽车计价器  taximeter

用于测量出租汽车运营过程中行驶的里程及低速状态时的计时时间，以测得的运营里程及计时时间为依据，计算并显示乘客租车应付费用的计量器具。

3.2  计价器常数k  taximeter constant k

表示计价器为正确指示出租汽车行驶一公里里程应接收的信号数。

3.3  里程测量传感器  distance measurement transducer

能够直接将出租汽车变速器或驱动轴的转动信号转换成计价器可识别的计程信号并输入给计价器的传感器。

3.4  空车  for hire

出租汽车处于待租时的状态。

3.5  重车  hired

出租汽车处于租用时的状态。

3.6  切换速度  switching speed

计价器从计程收费状态转换为计程计时同时收费状态时的切换点速度。

3.7  低速  low speed state

出租汽车的行驶速度等于或低于切换速度时的运营状态。

3.8  昼间  daytime

出租汽车运营标准规定的白天起止时间段（不含终止时刻）。

3.9  夜间  nighttime

出租汽车运营标准规定的夜间起止时间段（不含终止时刻）。

3.10  基本单价  basic price

出租汽车不含加价的每公里租金。

3.11  单价  price

出租汽车含加价的每公里租金。

3.12  起程  initial mileage

出租汽车的最低计价里程。

3.13  续程  increase mileage

出租汽车到达起程后计价的最小里程。

3.14  计程  distance-counting

出租汽车重车状态下计价的里程。

3.15  计时  time-counting

出租汽车重车低速状态时计价的时间。

3.16  往返  round-trip

租用出租汽车从起点经目的地返回起点的运营收费方式。

3.17  单程（里贴）  one-way

租用出租汽车从起点到目的地的运营收费方式。

3.18  本机  for a taximeter not installed in the vehicle

装车前的计价器。

3.19  等距法  equidistance method

以单位里程为定值，租金为变量的计价器计价程序设计方法。

3.20  滚轮测距法  roller ranging method

在滚轮式计价器检定装置上，用滚轮通过摩擦传动的方式带动出租汽车驱动轮转动并测量出租汽车实际行驶的里程，检定装车后计价器计程误差的方法。

3.21  行车测距法  driving distance measuring method

在规定路面上，用测距仪测量出租汽车实际行驶的里程，检定装车后计价器计程误差的方法。

3.22 计价器电子封印  taximeter electronic seal

是指通过数字加密技术对具有远程调价功能计价器的计量参数、计价参数、计价程序以及授权人员介入操作记录等内容进行锁定保护的防篡改机制。

3.23  计价器电子封印系统  taximeter electronic seal system

是指一种基于电子技术手段，对计价器进行数据防篡改、状态监控及合法性认证的封闭式安全管理系统。该系统应经政府计量行政主管部门授权建立，具有施加与移除电子封印的功能。

3.24  计价器远程调价  taximeter adjusts prices remotely

通过互联网和计价器电子封印系统对具有远程调价功能的计价器的计价程序或计价参数进行快速、准确、可靠的调整方式。

3.25  计价器运价维护系统  taximeter rate maintenance system

用于管理、调整和更新具有远程调价功能的计价器的计价程序或计价参数的专用封闭式安全管理系统。该系统经计价器电子封印系统授权后，生成新版计价程序或新版计价参数并对生成的数据包进行加密，将加密生成的文件下发至计价器。

4  概述

计价器主要由主机、里程测量传感器、空重车转换装置、发票打印机等组成。

计价器安装在出租汽车上，里程测量传感器和主机的时间测量单元分别将测量的里程信号和低速行驶时间信号输入给微处理器，微处理器将运算后的计价金额等参数显示在显示屏上。

按照计价器的运价调整方式，将计价器分为不具有远程调价功能的计价器和具有远程调价功能的计价器。

5  计量性能要求

5.1  本机

5.1.1  计程最大允许误差：±0.5%。

5.1.2  计时最大允许误差：±0.2%。

5.1.3  切换速度最大允许误差：±0.5km/h。

5.1.4  切换速度响应时间：不大于5s。

5.1.5  永久时钟最大允许误差：±5s/d。

5.2   装车后的计价器

5.2.1  计程最大允许误差：±2%。

5.2.2  计程误差控制

计价器装车后，应调整计价器的常数k，使计程误差尽可能接近零。

6  通用技术要求

6.1  外观与结构

6.1.1  不具有远程调价功能的计价器

6.1.1.1  计价器机壳

构成计价器主机的主板、显示屏、时钟芯片、微处理器应集成在同一个机壳内。计价器的机壳应有可靠的封印机构，不破坏封印不能打开机壳。

6.1.1.2  调整窗

影响计价器计量、计价功能的调整开关、控制开关应置于机壳内。在机壳的适当位置应设置计价器的计价程序、计价参数及计量性能参数调整窗。调整窗应有可靠的封印机构。不打开封印，不能对计价器的计价程序、计价参数及计量性能参数进行调整。

6.1.1.3  封印

使用一个封印应能同时封住计价器的机壳及调整窗。

6.1.2  具有远程调价功能的计价器

6.1.2.1  计价器机壳

构成计价器主机的主板、显示屏、时钟芯片、微处理器应集成在同一个机壳内。计价器的机壳应有可靠的封印机构，不破坏封印不能打开机壳。

6.1.2.2  电子封印

应有可靠的电子封印功能。未经电子封印系统，不能对计价器的计价程序、计价参数及计量性能参数进行调整。电子封印系统采用的加密管理方式应符合国家密码管理部门发布的国密算法行业标准规范。

注：电子封印系统由计价器使用地的政府计量行政主管部门授权计价器检定机构负责建立、维护和使用，并确保其安全可靠。

6.2  铭牌

计价器的铭牌应牢固可靠，标识清晰。铭牌上应标明：

a）制造厂名称；

b）产品名称；

c）产品型号；

d）出厂编号；

e）出厂日期；

f）计量器具型式批准标志和编号。

6.3  显示屏

6.3.1  显示屏计价项目

计价器的显示屏至少设置单价、计程、计时、金额四个项目。单价屏、计程屏、计时屏应按自左至右或自上而下的设计方式依次排列。

计价项目必须有计量单位，规定如下：

单价：元/公里；计程：公里；计时：时、分、秒；金额：元。

6.3.2  显示屏运营状态项目

计价器的显示屏应显示出租车的运营状态。显示的运营状态至少应包括“往返”、“单程”（或“里贴”）、“低速”、“夜间”、“暂停”五种状态。

6.3.3  重车状态的显示要求

a）金额屏显示总金额。

b）单价屏显示当前运营状态的每公里租金。

c）计程屏显示运营里程，应从“0.0公里”开始显示。

d）计时屏显示低速运营的计时累计值，应从“0秒”开始显示。

e）状态屏应显示当前的运营状态。

f）重车状态的显示项目应在同一块显示屏（或显示屏的独立区域）显示。

g）重车状态的显示项目在整个运营过程中应连续显示。

6.3.4  空车状态的显示要求

a）时钟屏显示实时时间。

b）计程屏显示空驶里程，应从“0.0公里”开始显示。

c）空车状态下，不能显示“金额”、“单价”、“计时”等运营项目。

6.3.5  显示屏显示要求

计价器各显示屏不能出现破裂、划伤等现象。显示的内容应字迹清晰，不能出现缺笔画、断码现象。

6.4  里程测量传感器

6.4.1 一般要求

里程测量传感器应与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轴的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用型式评价认可的独立传感器，不能直接使用车辆提供的信号。

里程测量传感器与计价器适用性条件见附录A。

6.4.2 防止非法计程信号输入功能

计价器软件及里程测量传感器应采取加密措施，并满足以下要求：

a) 计价器只接收与其匹配的里程测量传感器输入的计程信号，能够识别非法计程信号的输入；

b) 当有非法计程信号输入时，计价器计程不受非法计程信号的影响或停止计程。

6.5  空重车转换装置

空重车转换装置应可靠地实现空车、重车状态的转变。

6.6  永久（实时）时钟

计价器无论处于开机或关机状态，其时钟单元的日期和时间应能自动正常运行。

6.7  计价模式

6.7.1  起程

起程应为0.1公里的整数倍数，计价器到达起程时即变价。

6.7.2  续程

续程应为0.1公里的整数倍数，计价器每到达续程点时即变价。

6.7.3  单程（里贴）加价

单程（里贴）应加收基本单价10%的整数倍数。

6.7.4  夜间加价

夜间应加收基本单价10%的整数倍数。

6.7.5  切换速度

切换速度应为12km/h或符合计价器使用地所属政府主管部门的收费标准规定。

6.8  计价程序设计的基本原则

6.8.1  计价方法

计价程序设计应采用“等距法”。

6.8.2  时距冲抵

在起程公里内，计时应冲抵计程，但单程（里贴）加价里程点不变。

6.8.3  计程收费

在无时距冲抵的条件下，计价器“计程”时第一次增加金额应在计程里程等于起程时发生，之后每到续程即增加相应的金额。

6.8.4  计时收费

计价器“计时”增加金额，应在到达规定的计时时间发生。

6.9  计价器的计价功能

应符合计价器使用地政府主管部门制定的收费标准。

6.10 运价调整

6.10.1  不具有远程调价功能的计价器

只有打开计价器的封印，才能对计价器的计价程序或计价参数进行调整。

6.10.2  具有远程调价功能的计价器

计价器运价维护系统需通过计价器电子封印系统完成身份验证与操作授权后，方可对计价器的计价程序或计价参数进行调整。

注：计价器运价维护系统由计价器使用地的出租汽车行业主管部门负责建立、维护和使用。该系统采用的加密管理方式应符合国家密码管理部门发布的国密算法行业标准规范，确保其安全可靠。

7  计量器具控制

7.1  本机检定

新出厂的计价器在装车之前应进行本机检定。如计价器使用地政府计量行政部门批准并制定方案，本机检定可采用抽样的方式进行。

注：装车后的计价器主机修理后，如有必要，也应进行本机检定。

7.1.1  检定条件

7.1.1.1  计量标准器及配套设备

计量标准器及配套设备见表1。

表1  计价器本机检定用计量标准器及配套设备

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出租汽车计价器本机检定装置（以下简称本机检定装置） | 转速测量范围：（50～1500）r/min；MPE：±0.1% |
|  |  | 转数测量范围：0.0～50000.0；MPE：±0.1% |
|  |  | 应有转数单步进给控制功能 |
| 2 | 电子秒表 | 测量范围不小于24h；MPE：±0.10s/h |
| 3 | 直流电压表 | 测量范围不小于20V；MPE：±1.5% |
| 4 | 信号发生器 | 能够模拟输出计价器里程测量传感器输出的计程信号 |
| 5 | 直流稳压电源 | 输出电压上限值不小20V；输出电流上限值不小于5A |

7.1.1.2  检定环境条件

环境温度:（20±10）℃；

相对湿度:不大于85％。

7.1.2  检定项目

首次检定、本机修理后检定及使用中检查的项目见表2。

表2    计价器本机检定项目

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 主机修理后检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与结构 | + | - | - |
| 2 | 铭牌 | + | - | - |
| 3 | 显示屏 | + | + | - |
| 4 | 里程测量传感器 | + | - | - |
| 5 | 空重车转换装置 | + | - | - |
| 6 | 计价功能 | + | + | + |

表2续

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 主机修理后检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 运价调整 | + | - | - |
| 8 | 计程误差 | + | + | + |
| 9 | 计时误差 | + | + | + |
| 10 | 切换速度误差 | + | + | + |
| 11 | 切换速度响应时间 | + | + | + |
| 12 | 永久时钟误差 | + | + | - |
| 注：1、“+”表示应检项目；“-” 表示不检项目。 2、使用中检查是为了检查计价器的法制标识或检定证书是否有效，使用中的计价器状态是否有明显变动，计量性能是否满足要求。 |  |  |  |  |

7.1.3  检定方法

7.1.3.1  外观与结构检查

检查计价器的外观与结构，不具有远程调价功能的计价器其结果应符合6.1.1的要求；具有远程调价功能的计价器其结果应符合6.1.2的要求。

7.1.3.2  铭牌检查

检查计价器的铭牌，其结果应符合6.2的要求。

7.1.3.3  显示屏检查

检查计价器的显示屏，其结果应符合6.3的要求。

7.1.3.4  里程测量传感器检查

a）检查里程测量传感器，其结果应符合6.4.1的要求。

b）计价器在重车计程过程中，用信号发生器从里程测量传感器信号输入端向计价器输入非法计程信号，其结果应符合6.4.2的要求。

7.1.3.5  空重车转换装置检查

检查计价器的空重车转换装置，其结果应符合6.5的要求。

7.1.3.6  计价功能检查

计价功能检查与计程误差、计时误差检定同时进行，检查结果应符合6.9的规定。

7.1.3.7  运价调整

检查计价器的运价调整方式。不具有远程调价功能的计价器，其结果应符合6.10.1的要求；具有远程调价功能的计价器，其结果应符合6.10.2的要求。

7.1.3.8  计程误差检定

（1） 检定点的选择

计程误差检定一般应在昼间往返、昼间单程、夜间往返、夜间单程四种运营状态下进行。

昼间往返、夜间往返状态至少选择四个检定点，包括起程点、两个续程点和单程（里贴）加价里程点；昼间单程、夜间单程状态至少选择六个检定点，包括起程点、单程（里贴）加价点前两个续程点、单程（里贴）加价点、单程（里贴）加价点后两个续程点。

（2） 将里程测量传感器与本机检定装置输出轴连接并确认没有滑动。

（3） 将直流稳压电源的电压调至（12±0.5）V，开启电源给计价器通电。

（4） 将本机检定装置设为计数功能，设置适当转速。

（5） 使计价器进入重车状态，同时启动本机检定装置，当计价器计程接近选定的检定点时，停止检定装置，用转数单步进给控制键驱动计价器至变价点并读取检定装置的计数值。。

（6） 计程误差计算公式

（1）

式中: — 计程误差，%；

— 计价器常数k，1/km；

Q— 检定点，km；

— 本机检定装置转数测量值。

（7）取所有检定点绝对值最大的误差作为计程误差。

（8）计程误差应符合5.1.1的要求。

7.1.3.9  计时误差检定

（1） 检定点的选择

计时检定总计时时间为15min，以5min为一个时间间隔，共三个检定点。

（2） 用本机检定装置驱动计价器至起程变价点停止，当计价器到第2个计时变价点时启动电子秒表，每到计时间隔5min变价点时读取电子秒表的计时值，连续测量15min，读取三个计时值。

（3） 计时误差计算公式

（2）

式中: — 计时误差，%；

— 计价器测量的时间间隔，s；

— 电子秒表测量的时间间隔，s。

（4）取三个检定点绝对值最大的误差作为计时误差。

（5）计时误差应符合5.1.2的要求。

7.1.3.10  切换速度误差检定

（1）本机检定装置置于车速功能，将里程测量传感器与检定装置输出轴连接并确认没有滑动。

（2） 将直流稳压电源的电压调至（12±0.5）V，开启电源给计价器通电。

（3） 设置本机检定装置的k值，与被检计价器的k值一致。

（4)  开启本机检定装置，输出车速为V,并以增量或减量的方式调节检定装置的车速输出值，观察计价器低速显示屏从不显示到显示时, 读取检定装置的车速值，此值即为切换速度实测值。

（5） 切换速度误差计算公式

（3）

式中: — 切换速度误差，km/h；

V— 切换速度标称值，km/h；

— 切换速度实测值，km/h。

（6） 切换速度误差应符合5.1.3的要求。

7.1.3.11  切换速度响应时间检定

（1）本机检定装置设为车速功能，车速值设为km/h，将车速值下调至同时启动秒表，至低速显示时停止秒表，读取秒表读数，测量3次；车速值设为，将车速值上调至 km/h同时启动秒表，至低速显示消失时停止秒表，读取秒表读数，测量3次。

（2）取6次测量的最大值作为切换速度响应时间。

（3）切换速度响应时间应符合5.1.4的要求。

7.1.3.12  永久时钟误差检定

（1） 计价器时钟变为某一时刻（时，分）时，记录电子秒表的时钟值（时，分，秒）。当计价器时钟运行满24小时时，再次记录电子秒表的时钟值T2（时，分，秒）。

（2） 永久时钟误差计算公式

（4）

式中: — 永久时钟误差，s/d；

（3） 永久时钟误差应符合5.1.5的要求。

7.2  装车后的计价器检定

本机检定合格的计价器安装到出租汽车上以后，应连同车辆一起进行计程误差检定。检定方法有两种,即滚轮测距法和行车测距法。

7.2.1  检定条件

7.2.1.1  滚轮测距法

（1）计量标准器及配套设备见表3。

表3  滚轮测距法检定用计量标准器及配套设备

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装车后出租汽车计价器滚轮测距法检定装置（以下简称滚轮测距法检定装置） | 主滚轮标称周长：1 m；MPE：±0.2% |
|  |  | 主滚轮转数测量范围：0～9999；MPE：±0.1% |
|  |  | 主滚轮速度测量范围：（0～60）km/h；MPE：±2 km/h |
| 2 | 轮胎压力表 | 测量范围：（0～0.5）MPa；分度值：不大于0.02 MPa 最大允许误差：±2.5% |
| 3 | 钢卷尺 | 测量范围：（0～20）m；准确度等级：Ⅱ级 |

（2）检定场地应清洁平整，并配备轮胎充气设备。

（3）车辆的轮胎应清洁、干燥。

（4）车辆的载荷应为1至2个成年人的重量。

（5）车辆的轮胎应清洁，轮胎气压应为汽车制造厂规定的气压。

7.2.1.2  行车测距法

（1）计量标准器及配套设备见表4。

表4  行车测距法检定用计量标准器及配套设备

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装车后出租汽车计价器行车测距法检定装置（以下简称行车测距法检定装置） | 测量范围：（0～5）km；MPE：±0.3% |
|  |  | 分辨力：不大于0.1m |
|  |  | 应有自动采样功能，能够存储至少200台计价器检定信息。 |
| 2 | 轮胎压力表 | 测量范围：（0～0.5）MPa；分度值：不大于0.02 MPa 最大允许误差：±2.5% |

（2）车辆的轮胎应清洁，轮胎气压应为汽车制造厂规定的气压。

（3）检定时车辆的载荷应为1至2个成年人的重量。

（4）检定用路面

1）路面材料

检定用路面材料应为柏油、水泥或柏油水泥混合。

2）路面方向

选定的检定路面，应使车辆行驶方向应满足以下规定之一：

a 直行

b 左转不超过3次

c 右转不超过1次

d 左转1次，右转1次

e 左转2次，右转2次

f 掉头1次

g 右转1次，掉头1次

（5）测距传感器应安装在出租汽车右前门外侧。

7.2.2  检定项目

首次检定、后续检定及使用中检查的项目见表5。

表5  装车后的计价器检定项目

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里程测量传感器 | + | - | - |
| 2 | 显示屏 | + | + | + |
| 3 | 计程误差 | + | + | + |
| 注：1、“+”表示应检项目；“-” 表示不检项目。 2、使用中检查是为了检查计价器的法制标识或检定证书是否有效，使用中的计价器状态是否有明显变动，计量性能是否满足要求。 |  |  |  |  |

7.2.3  检定方法

7.2.3.1  里程测量传感器检查

检查里程测量传感器，其结果应符合6.4.1的要求。

7.2.3.2  显示屏检查

检查计价器的显示屏，其结果应符合6.3.5的要求。

7.2.3.3  计程误差检定

（1）检定点的选择

计程误差的检定应不少于三个检定点。选取的最小计程点不能小于1公里。

（2）检定步骤

1）滚轮测距法

a 对于出租汽车新车型，在首次计程误差检定时应测量并确定该车型的轮胎修正值。轮胎修正值测量方法见附录B。

b 引导车辆驶上滚轮测距法检定装置，使汽车驱动轮落在检定装置的主、副滚轮之间，并以适当的方法固定车辆。

c 记录车辆驱动轮轮胎的型号，用轮胎压力表测量轮胎气压，应满足本规程7.2.1.1条中（5）的规定。

d 检定员坐在驾驶室副座。

e 按照车辆的技术要求，使车辆处于可在滚轮测距法检定装置上安全的检定状态。

f 计价器进入重车状态。

g 启动检定装置，观察被检计价器的计程屏，当计程值到达规定的检定点时，立即按下控制器的“采样键”进行采样并记录采样值,此值即为检定装置测量的计程值。

h 计程误差计算公式

（5）

式中: — 计程误差，%；

D— 计价器示值，m；

C— 轮胎修正值，%；

— 检定装置测量的计程值，m。

i 三个检定点的计程误差均应符合5.2的要求。

2）行车测距法

a 记录车辆驱动轮轮胎型号，用轮胎压力表测量轮胎气压，使其满足本规程7.2.1.2条中（2）的要求。

b 按照行车测距法检定装置使用手册的要求，在出租汽车右前门外侧正确安装检定装置的测距传感器。

c 在空车状态下，用计量检定卡（计量检定卡接口技术要求见附录C）采集车牌号、计价器出厂编号等检定信息。

d 计价器进入重车状态。

e 指挥出租汽车司机按规定的检定路线行驶。

f 当计价器计程值到达规定的检定点时，检定装置自动进行采样并记录采样值, 此值即为检定装置测量的计程值。

g 计程误差计算公式

Dw=D−JdJd×100%                           （6）

式中: Dw— 计程误差，%；

D— 计价器示值，m；

Jd— 检定装置测量的计程值，m。

h 三个检定点的计程误差均应符合5.2的要求。

7.3  检定结果的处理

7.3.1  计价器本机

检定合格的计价器本机，开具检定证书；检定不合格的计价器本机，开具检定结果通知书。检定证书、检定结果通知书内页的信息见附录D。

7.3.2  装车后的计价器

检定合格的计价器，开具检定证书，并在显著位置粘贴合格证。不具有远程调价功能的计价器，在规定位置加装封印；具有远程调价功能的计价器，施加电子封印。检定不合格的计价器，开具检定结果通知书。检定证书、检定结果通知书内页的信息见附录E。

7.4  检定周期

7.4.1  本机

新出厂的计价器在装车之前应进行本机检定；装车后的计价器主机修理后，如有必要，也应进行本机检定。

7.4.2  装车后的计价器

装车后的计价器的检定周期一般不超过1年。

装车后的计价器，有下列情况之一的，应重新检定：

a 计价器修理后；

b 车辆更换与原车轮胎型号不一致的驱动轮轮胎；

c 车辆修理影响了计价器的计程准确性。

附录A

里程测量传感器与计价器适用性条件

A.1 计价器与其使用里程测量传感器的适用性

计价器制造商应明确说明里程测量传感器与计价器的适用性。本附录确保计价器与其使用里程测量传感器的适用性符合国际建议的要求。

A.2 里程测量传感器的描述和用途

里程测量传感器安装在车辆上，用于提供车辆行驶里程的可靠的信息。里程测量传感器与车辆的运动部件连接。

A.3 操作的适宜性和安全性

里程测量传感器的设计要与操作方法和安装的车辆适合，应能连续不断地测量行驶里程并安全地传送信息。

A.4 装车后的里程传感器应满足以下要求：

（1）在行程的所有速度下，里程测量传感器能提供稳定的信号。

（2）里程测量传感器将决定电平高低、脉冲宽度、速度和频率的关系等特性。

（3）里程测量传感器应能够确定和鉴别与其连接装置的唯一性。

（4）里程测量传感器要确保运动数据只可能是来源于转换器机械的接口。

A.5 已取得型式批准证书的计价器，当里程测量传感器的原理没有变化，只是外观结构发生变化时，不需要重新型式评价，只需在原型式评价的基础上由计价器的原型式评价机构进行相关的补充试验并出具补充试验报告。

附录B

轮胎修正值测量方法

B.1 车辆要求

选择一定数量同一车型的出租汽车进行轮胎修正值测量。车辆轮胎调整至车辆制造厂规定的气压。

B.2 测量方法

（1）在一段平直路面上，按出租汽车轮距的宽度划两条足够长的平行直线，标出起点位置。

（2）在出租车左右驱动轮上各划一条标记，与路面平行直线的起点位置重合。

（3）慢速开动汽车，使驱动轮旋转5周并在地面上的平行线上标记。

（4）分别测出左右驱动轮行使5周的里程B1、B2。

（5）将出租汽车开上滚轮测距法检定装置，使左右驱动轮在主滚轮上沿着汽车前进方向转5周，在主滚轮上分别测出左右驱动轮行使5周的里程A1、A2。

（6） 轮胎修正值计算公式

C=(AB−1)×100%                 （B1）

式中: C— 轮胎修正值，%；

A— 在主滚轮上测出的左右驱动轮转5周的平均值（A=A1+A22），m；

B— 在地面上测出的左右驱动轮转5周的平均值（B=B1+B22），m。

B.3 确定轮胎修正值

取所有测量车辆轮胎修正值的算术平均值作为该车型的轮胎修正值。

附录C

计量检定卡接口技术要求

C.1 读写方式

读写方式应满足以下要求：

（1）计量检定卡使用I2C总线与计价器通讯；

（2）计量检定卡引脚定义与通用memory相同，模拟24C04卡操作：C1=VCC，C2=RST，C3=SCK， C5=GND，C7=SDA；

（3）对计量检定卡上电后，必须保持电源稳定至少100ms后，方可开始通讯过程；

（4）计量检定卡的I2C总线从地址=0A1H(读)，0A0H(写)；

（5）操作计量检定卡I2C总线的SCL频率最高不超过100kHz。

C.2 功能说明

C.2.1 脉冲输出功能

计价器在重车状态下，每计程100米应在计量检定卡的复位脚RST输出一个脉冲（见图C1）。

图C1  输出脉冲示意图

C.2.2 计价器信息写入功能

计价器应自动在计量检定卡内写入出租公司编号、车牌号、计价器出厂编号、k值、上次检定日期等信息。

C.3 计量检定卡结构

计量检定卡结构见表C1。

表C1 计量检定卡结构

| 字节地址 | 长 度 | 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 12 | “GDJLJDK.V1.0”的ASCII码 | 卡标识 |
| 0x10 | 6 | 车号6ASCII | 写卡 |
| 0x16 | 6 | 司机证号6BCD，现使用低地址3字节 | 写卡 |
| 0x1C | 4 | 计价器设备号：厂家代码（1BCD）批次（1HEX）产品序号（2HEX） | 写卡 |
| 0x20 | 2 | 公司编号2BCD | 写卡 |
| 0x22 | 1 | 计量参数W值（车辆系数） | 写卡 |
| 0x23 | 2 | k值2BCD | 写卡 |
| 0x25 | 4 | 上次检定的日期4BCD（年YYYY月MM日DD） | 写卡 |
| 0x2F | 1 | 写入计量检定卡0x10～0x28内容的异或校验。新车号，是检定卡0x10～0x28、0x3A～0x43内容的异或校验 | 写卡 |
| 0x34 | 4 | 本次检定的日期4BCD（年YYYY月MM日DD） | 读取 |
| 0x38 | 2 | 新车号标识“NC”的ASCII码：0x4E 0x43 | 写卡 |
| 0x3A | 10 | 车号ASCII（后补0） | 写卡 |
| 0x40 | 16 | 预留 |  |

C.4 计量检定卡使用方式

计量检定卡使用方式应满足以下要求：

（1）计价器读取00H地址,判断计量检定卡标识：计量检定卡，即比对“GDJLJDK.V1.0”（0x47 0x44 0x4A 0x4C 0x4A 0x44 0x4B 0x2E 0x56 0x31 0x2E 0x30），如果一致则判定该卡为计量检定卡；

（2）计价器在重车状态下，每100米在计量检定卡的复位脚RST输出一个脉冲；

（3）从0x10位置开始，写入计价器的相关信息并校验；

（4）车辆系数W功能预留，对应位置默认写为0x00。

附录D

计价器本机检定证书、检定结果通知书内页信息

| 检定项目 | 检定结果 |
| --- | --- |
| 外观与结构 |  |
| 铭牌 |  |
| 显示屏 |  |
| 里程测量传感器 |  |
| 空重车转换装置 |  |
| 计价功能 |  |
| 运价调整 |  |
| 计程误差 |  |
| 计时误差 |  |
| 切换速度误差 |  |
| 切换速度响应时间 |  |
| 永久时钟误差 |  |

附录E

装车后的计价器检定证书、检定结果通知书内页信息

计价器k值：                       驱动轮轮胎型号：

| 检定项目 | 检定结果 |
| --- | --- |
| 里程测量传感器 |  |
| 显示屏 |  |
| 计程误差 |  |

说明：

1、在检定周期内发现计价器有异常情况，应立即到原检定机构进行检定。

2、使用中的计价器，有下列情况之一的，应重新检定：

a 计价器修理后；

b 车辆更换与原车轮胎型号不一致的驱动轮轮胎；

c 车辆修理影响了计价器的计程准确性。