中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

煤化工生产企业温室气体监测方法

Monitoring Methods of Greenhouse Gas Emissions from

Coal Chemical Production Enterprise

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX发布          XXXX－XX－XX实施

国家市场监督管理总局 发 布

| 煤化工生产企业温室气体监测方法 Monitoring Methods of Greenhouse Gas Emissions from Coal Chemical Production Enterprise | JJF XXXX-XXXX XXXXXX-XXXX JJF XXXX-XXXX XXXXXX-XXXX |
| --- | --- |

归口单位: 	全国碳达峰碳中和计量技术委员会碳排放量计量

分技术委员会

主要起草单位:		鄂尔多斯市检验检测中心

参加起草单位:

本规范委托全国碳达峰碳中和计量技术委员会碳排放量计量分技术委员会负责解释

- 本规范主要起草人：

- 参加起草人：

目    录

目    录	I

引    言	II

1范围	1

2引用文件	1

3术语	1

4 概述	2

5. 相关参数推荐测量方法及仪器	3

5.1 核算法相关参数	3

5.2 实测法相关参数	5

6  计量方法和计量要求	6

6.1 核算法	6

6.2 实测法	8

7  排放量不确定度评定方法	8

7.1 核算法排放量标准不确定度计算方法	9

7.2 实测法不确定度评定方法	16

8  计量结果表达	17

9  计量周期	17

附录A  原始记录参考格式	18

附录B  报告内页参考格式	22

附录C  参数测量引入的不确定度评定方法	23

附录D  使用缺省值引入的不确定度评定方法	25

附录E  煤化工生产企业核算法排放量不确定度评定示例	26

- 引    言

本规范的编写以JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》为基础，参考了GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/T 32151.10《碳排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业》、T/CMA CC199《企业温室气体排放计量器具配备和管理通则》、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》制定。

本规范为首次发布。

煤化工生产企业温室气体监测方法

- 1范围

本规范适用于采用核算法和实测法对煤化工生产企业煤化工产品生产碳排放量的计量。

- 2引用文件

本规范引用了以下文件：

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1356 重点用能单位能源计量审查规范

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.10 碳排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业

T/CMA CC199 企业温室气体排放计量器具配备和管理通则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3术语

3.1 煤化工生产企业 coal chemical production enterprise

以煤为原料生产各种能源或化工产品的企业。

注：本规范中煤化工生产企业特指采用煤气化技术生产化工产品的企业。

3.2 碳排放carbon emission

在特定时段内向大气中释放温室气体的过程。

[GB/T 32151.9-2023，定义3.2]

注：本规范涉及的温室气体只包含二氧化碳（）。

3.3 核算法 accounting method

采用排放因子法或质量平衡法通过计算得到碳排放量的方法。

3.4 实测法 direct measurement method

通过安装监测仪器、设备（如：烟气排放连续监测系统），并按照相关技术文件的要求测量排放源排放到大气中的碳排放量的方法。

3.5 活动数据 activity data

导致温室气体排放的产生或消费活动量的表征值。

[GB/T 32150-2015，定义3.12]

注：例如各种化石燃料的消耗量和购入的电量等。

3.6 排放因子 emission factor

表征单位生产或消费活动量的碳排放的系数。

[GB/T 32150-2015，定义3.13]

注：例如每单位化石燃料消耗所对应的二氧化碳排放量、购入的每千瓦时电量所对应的二氧化碳排放量等。

3.7 碳氧化率 carbon oxidation rate

燃料中的碳在燃烧过程中被完全氧化的百分比。

[GB/T 32150-2015，定义3.14]

3.8 燃料燃烧排放 fuel combustion emission

燃料在氧化燃烧过程中产生的碳排放。

[GB/T 32150-2015，定义3.7]

3.9 过程排放 process emission

在生产、废弃物处理处置等过程中除燃料燃烧之外的物理或化学变化造成的碳排放。

[GB/T 32150-2015，定义3.8]

3.10 购入电力、热力产生的排放 emission from purchased electricity and heat

水泥生产企业消费的购入电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的碳排放。

[GB/T 32150-2015，定义3.9]

注:热力包括蒸汽、热水等。

3.11 有组织排放 organized emissions

温室气体通过固定排放口有规律的排放。

[T/CMA CC199-2024，定义3.10]

- 4 概述

煤化工生产企业煤化工产品生产涉及的碳排放包括直接排放和间接排放两部分，直接排放主要包括燃料燃烧排放和生产过程排放；间接排放主要包括二氧化碳回收利用隐含的排放和购入电力、热力产生的排放。

核算法涉及相关参数见表1。

- 表1 核算法涉及相关参数

| 排放类型 | 相关参数 |
| --- | --- |
| 化石燃料燃烧排放 | 化石燃料消耗量、燃料元素碳含量、燃料低位发热量、燃料单位热值含碳量、燃料碳氧化率 |
| 生产过程排放 | 原料煤消耗量、煤化工产品产量、气化渣含量、原料煤元素碳含量、原料煤低位发热量、原料煤单位热值含碳量、气化渣元素碳含量、含碳产品元素碳含量、产品纯度。 |
| 二氧化碳回收利用隐含的排放 | 回收且外供二氧化碳量、回收的二氧化碳浓度 |
| 净购入电力产生的排放 | 购入电量、电网排放因子 |
| 净购入热力产生的排放 | 购入热量、热力排放因子 |

实测法涉及相关参数主要为运行期间二氧化碳排放浓度的小时平均值和运行期间烟道流量的小时平均值。

- 5. 相关参数推荐测量方法及仪器

5.1 核算法相关参数

燃煤消耗量宜采用具有有效检定或校准证书的皮带秤或耐压式计量给煤机的入炉煤测量结果。不具备入炉煤测量条件的，根据每日或每批次入厂煤盘存测量数值统计，采用该数据测量仪器宜具有有效检定或校准证书。入厂煤盘库量购销存台账中的消耗量数据，应采用经校验合格后的盘煤仪进行测量。燃油、燃气消耗量，宜采用具有有效检定或校准证书的流量计连续测量结果，不具备连续测量条件的，通过盘存测量得到购销存台账中的消耗量数据，该数据测量仪器宜具有有效检定或校准证书。

通过盘存统计的燃料消耗量计算公式为：

式中：

|  | ——在对应期间内使用的燃料量，t； |
| --- | --- |
|  | ——燃料购入量，t； |
|  | ——燃料输出量（例如输送到不计入碳排放的设施中），t； |
|  | ——期初库存量，t； |
|  | ——期末库存量，t。 |

采样、制样和各相关参数测量宜采用表2中所给出的方法及设备；如不具备实测条件可采用行政主管部门所发布的最新版本指南中所指定的缺省值。

购入使用电量宜采用具有有效检定或校准证书的电能表连续测量结果。电力的排放因子应采用行政主管部门所发布的最新版本指南中所指定的电网排放因子。

- 表2 采样、制样和相关参数测量的推荐方法及测量仪器

| 项目/参数 | 标准/方法 | 主要测量仪器/系统 |
| --- | --- | --- |
| 采样 | GB/T 475 商品煤样人工采取方法 | \ |
|  | GB/T 19494.1 煤炭机械化采样 第1部分：采样方法 |  |
| 制样 | GB/T 474 煤样的制备方法 | \ |
|  | GB/T 19494.2 煤炭机械化采样 第2部分：煤样的制备 |  |
| 发热量 | GB/T 213 煤的发热量测定方法 | 氧弹热量计 |
|  | DL/T 567.8 火力发电厂燃料试验方法第8部分：燃油发热量的测定 |  |
|  | GB/T 384 石油产品热值测定法 |  |
|  | GB/T 30727 固体生物质燃料发热量测定方法 |  |
|  | GB/T 13610 天然气的组成分析气相色谱法 | 气相色谱仪 |
|  | GB/T 11062 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 |  |
|  | GB/T 10410 人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法 |  |
| 全水分 | GB/T 211 煤中全水分的测定方法 | 干燥箱、工业天平、分析天平 |
|  | DL/T 2029 煤中全水分测定自动仪器法 | 全自动水分仪 |
| 水分 | GB/T 212 煤的工业分析方法 | 干燥箱、工业天平、分析天平 |
|  | GB/T 30732 煤的工业分析方法仪器法 | 工业分析仪 |
|  | DL/T 1030 煤的工业分析自动仪器法 |  |
| 碳含量 | GB/T 476 煤中碳和氢的测定方法 | 碳氢测定仪 |
|  | GB/T 30733 煤中碳氢氮的测定仪器法 | 碳氢氮元素测定仪 |
|  | GB/T 31391 煤的元素分析 |  |
|  | DL/T 568 燃料元素的快速分析方法 | 碳氢氮元素分析仪 |
|  | DL/T 567.9 火力发电厂燃料试验方法第9部分：燃油中碳和氢元素的测定 | 碳氢测定仪（三节炉和 二节炉法） |
|  | NB/SH/T 0656 石油产品及润滑剂中碳、氢、氮的测定元素分析仪法 | 有机元素分析仪 |
|  | GB/T 13610 天然气的组成分析气相色谱法 | 气相色谱仪 |
|  | GB/T 8984 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 |  |
|  | GB/T 17281 天然气中丁烷至十六烷烃类的测定气相色谱法 |  |
|  | GB/T 10410 人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法 |  |
| 煤化工产品 组分 | GB/T 338 工业用甲醇 | 气相色谱仪 |
|  | GB-T 6324.5 有机化工产品试验方法 第5部分 有机化工产品中羰基化合物含量的测定 | 分光光度计 |
|  | GB/T6283 化工产品中水分含量的测定 | 滴定管 |
|  | GB 6324.2 有机化工产品试验方法 第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 | 恒温水浴、烘箱 |
|  | GB/T 14571.2 工业用乙二醇试验方法 第2部分：纯度和杂质的测定 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
|  | SH/T 0614 工业丙烷丁烷组分测定法（气相色谱法） | 气相色谱仪 |
|  | GB/T 3392-2023 工业用丙烯中烃类杂质的测定 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
|  | SH/T1550 工业用甲基叔丁基醚（MTBE）纯度及杂质的测定 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
|  | SH/T 1492 工业用1－丁烯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
| 煤化工产品 碳数分布 | SY/T 0542 稳定轻烃组分分析 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
|  | NB/T 10624 费托合成蜡碳数分布的测定 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
|  | NB/SH/T 0889 液体石蜡产品和原料正构烷烃含量及碳数分布的测定 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
| 二氧化碳 纯度 | GB/T 6052 工业液体二氧化碳 | 二氧化碳测定仪 |
|  | GB/T 8984 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
|  | GB/T 23938 高纯二氧化碳 | 气相色谱仪 |

5.2 实测法相关参数

煤化工生产企业实测法相关参数监测测量的推荐方法及测量仪器见表3。

- 表3 实测法相关参数测量监测的推荐方法及测量仪器

| 项目/参数 | 标准/方法 | 主要测量仪器/系统 |
| --- | --- | --- |
| 烟气二氧化碳浓度 | HJ 870 固定污染源废气二氧化碳的测定非分散红外吸收法 | 非分散红外吸收法二氧化碳浓度分析仪 |
|  | DL/T 2376 火电厂烟气二氧化碳排放连续监测技术规范 | 烟气排放连续监测系统 |
| 烟气流量 | GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | 烟气流量计 |
|  | HJ/T 397 固定源废气监测技术规范 |  |
|  | DL/T 2376 火电厂烟气二氧化碳排放连续监测技术规范 | 烟气排放连续监测系统 |
| 烟气温度 | DL/T 2376 火电厂烟气二氧化碳排放连续监测技术规范 | 烟气排放连续监测系统 |
| 烟气含湿量 | DL/T 2376 火电厂烟气二氧化碳排放连续监测技术规范 | 烟气排放连续监测系统 |

- 6  计量方法和计量要求

6.1 核算法

核算法所使用测量仪器/系统应按照对应计量技术规范进行检定或校准。测量仪器/系统应具备有效期内的检定/校准证书，检定或校准结果应满足对应技术指标的要求，以确保测量仪器/系统的量值准确可靠，具体见表4至表5。

- 表4 活动数据测量仪器/系统要求

| 测量仪器/系统 | 技术要求 | 适用检定规程/校准规范 |
| --- | --- | --- |
| 电子汽车衡 | 非自动衡器 准确度等级： 级 | JJG 1118 电子汽车衡（衡器载荷测量仪法） |
| 汽车衡 |  | JJG 539 数字指示秤 |
| 皮带秤 | 自动衡器 准确度等级：0.5 级 | JJG 195 连续累计自动衡器（皮带秤） |
| 计量给煤机 |  | JJG 195 连续累计自动衡器（皮带秤） |
| 储罐 | 自动液位计最大允许仪表误差：±1mm（体积计量交接）， 最大允许安装误差：±4mm（体积计量交接） | JJG 971 液位计 |
| 旋转容积式气体流量计 | 准确度等级： 轻质油：0.5级； 重质油：1.0级； 煤气、天然气：1.5级 | JJG 633 气体容积式流量计检定规程 |
| 孔板流量计 |  | JJG 640 差压式流量计 |
| 喷嘴流量计 |  | JJG 640 差压式流量计 |
| 槽道式流量计 |  | JJG 640 差压式流量计 |
| 文丘里流量计 |  | JJG 640 差压式流量计 |
| 容积式流量计 |  | JJG 667 液体容积式流量计 |
| 涡街流量计 |  | JJG 1029 涡街流量计 |
| 超声流量计 |  | JJG 1030 超声流量计 |
| 电磁流量计 |  | JJG 1033 电磁流量计 |
| 涡轮流量计 |  | JJG 1037 涡轮流量计 |
| 科里奥利质量流量计 |  | JJG 1038 科里奥利质量流量计 |
| 旋进旋涡流量计 |  | JJG 1121 旋进旋涡流量计 |
| 热式质量流量计 |  | JJG 1132 热式质量流量计 |
| 电能表 | 准确度等级： I类用户：0.5S级或C级； II类用户：0.5S级或C级； III类用户：1级或B级； IV类用户：2级或A级； V类用户：2级或A级 | JJG 596 电子式交流电能表 |
| 热能表 | 准确度等级（按总量检定）：2级 | JJG225 热能表 |
| 注1：运行中的电能表按其所计量电能的多少，将用户分为五类。Ⅰ类用户为月平均用电量500万 kWh及以上或变压器容量为10000 kVA及以上的高压计费用户；Ⅱ类用户为小于I类用户用电量（或变压器容量)但月平均用电量100万 kWh及以上或变压器量为2000 kVA及以上的高压计费用户；Ⅲ类用户为小于Ⅱ类用户用电量(或变压器容量) 但月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315 kVA及以上的计费用户；Ⅳ类用户为负荷容量为315 kVA以下的计费用户；V类用户为单相供电的计费用户。 注2：当测量仪器/系统是由传感器、二次仪表组成的测量装置或系统时，表中给出的准确度等级应是装置或系统的准确度等级，装置或系统未明确给出其准确度等级时，可用传感器与二次仪表的准确度等级按误差合成方法合成。 |  |  |

- 表5 排放因子测量仪器/系统要求

| 测量仪器/系统 | 技术要求 | 适用检定规程/校准规范 |
| --- | --- | --- |
| 气相色谱仪 | 检测限：PID：≤5 pg/mL（苯，S/N=2） 检测限：FID≤0.5 ng/s（正十六烷） 检测限：ECD≤5 pg/mL（丙体六六六） 灵敏度：TCD≥800 mV·mL/mg（苯） | JJG 700 气相色谱仪 |
| 在线气相色谱仪 | 灵敏度：TCD≥1000 mV·mL/mg（正丁烷） 检测限：PID：≤5 pg/mL（苯，S/N=2） | JJG 1055 在线气相色谱仪检定规程 |
| 烘干法水分测定仪 | 准确度等级：级 | JJG 658 烘干法水分测定仪 |
| 干燥箱 | 温度偏差：±2℃； 均匀度：2℃； 波动度：±0.5℃ | JJF 1101 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 |
| 工业分析仪 | 灰分最大允许误差（以干燥基d表示）： <15.00%：±0.30%； 15.00%~30.00%：±0.50%； >30.00%：±0.70% | JJG 1140 工业分析仪 |
|  | 挥发分最大允许误差（以干燥基d表示）： <20.00%：±0.50%； 20.00%~40.00%：±1.00% |  |
| 马弗炉 | 温度控制要求：C级 | JJF 1376 箱式电阻炉校准规范 |
| 分析天平 | 分辨率：0.1 mg | JJG 1036 电子天平检定规程 |
| 元素分析仪 | 最大允许误差： 碳：±2% | JJF 1321 元素分析仪校准规范 |
| 氧弹热量计 | 准确度等级：A级 | JJG 672 氧弹热量计 |

6.2 实测法

有组织排放测量所用测量仪器/系统应满足表6要求。

表6 实测法测量仪器/系统要求

| 测量仪器/系统 | 技术要求 | 适用检定规程/校准规范 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳浓度分析仪 | 准确度等级：三级 | JJG 635 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 |
| 烟气排放连续监测系统 | 流速最大允许误差： ≤10 m/s：±10%； >10 m/s：±12% | JJF 1585 固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范 |
|  | 温度最大允许误差：±3℃ |  |

- 7  排放量不确定度评定方法

## 7.1 核算法排放量标准不确定度计算方法

核算法排放量计算公式为：

式中：

|  | ——核算法CO2排放总量； |
| --- | --- |
|  | ——燃料燃烧产生的碳排放量； |
|  | ——煤化工生产过程产生的碳排放量； |
| E回收 | ——企业回收且外供的CO2量； |
|  | ——净购入电力产生的碳排放量； |
|  | ——净购入热力产生的碳排放量。 |

核算法排放量的标准不确定度按式（1）计算。

（1）

式中：

——核算法CO2排放总量的标准不确定度，tCO2；

——燃料燃烧排放量的标准不确定度，tCO2；

——过程排放量的标准不确定度，tCO2；

——企业回收且外供CO2量的标准不确定度，tCO2；

——净购入电力排放量的标准不确定度，tCO2；

——净购入热力排放量的标准不确定度，tCO2；

### 7.1.1 燃料燃烧排放总量的不确定度评定

燃料燃烧排放总量等于每种燃料燃烧排放量的加和，即：

式中：

|  | ——第种燃料燃烧产生的排放量，； |
| --- | --- |
|  | ——燃料类型数量； |
|  | ——燃料种类编号，=1~。 |

则燃料燃烧排放总量标准不确定度的计算公式为：

（2）

式中：

|  | ——第i种燃料燃烧排放量的相对标准不确定度，%； |
| --- | --- |

燃料燃烧所产生的排放量计算公式为：

式中：

|  | ——化石燃料的消耗量，对固体或液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万标准立方米（）； |
| --- | --- |
|  | ——化石燃料的收到基元素碳含量，对固体或液体燃料，单位为吨碳每吨（tC/t）；对气体燃料，单位为吨碳每万标准立方米（tC/）； |
|  | ——化石燃料的碳氧化率，以%表示； |
| 44/12 | ——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。 |

则燃料燃烧排放量的相对标准不确定度计算公式为：

（3）

式中：

|  | ——燃料消耗量的相对标准不确定度，%； |
| --- | --- |
|  | ——燃料元素碳含量的相对标准不确定度，%； |
|  | ——燃料碳氧化率的相对标准不确定度，%。 |

#### 7.1.1.1 燃料消耗量的不确定度

燃料消耗量的不确定度包括测量仪器引入的不确定度及测量重复性引入的不确定度两个分量，即：

（4）

式中：

|  | ——燃料消耗量测量仪器引入的相对标准不确定度，%； |
| --- | --- |
|  | ——燃料消耗量测量重复性引入的相对标准不确定度，%。 |

以皮带秤所称量的燃料煤为例，如所使用的皮带秤最大允许误差为±Δ，则其测量仪器引入的不确定度计算方法为：

（5）

测量重复性引入的不确定度可按照下式计算：

（6）

式中：

|  | ——燃料消耗量测量结果的标准偏差，%； |
| --- | --- |
|  | ——燃料消耗量测量结果平均值，t。 |

#### 7.1.1.2 元素碳含量的不确定度

（1）对于开展燃煤元素碳实测的，其收到基元素碳含量计算公式为：

或：

式中：

|  | ——空气干燥基元素碳含量，tC/t； |
| --- | --- |
|  | ——干燥基元素碳含量，tC/t； |
|  | ——收到基水分，%； |
|  | ——空气干燥基水分，%。 |

则其对应不确定度计算公式为：

（7）

或：

（8）

式中：

|  | ——空气干燥基元素碳含量的相对标准不确定度，%； |
| --- | --- |
|  | ——干燥基元素碳含量的相对标准不确定度，%； |
|  | ——收到基水分的相对标准不确定度，%； |
|  | ——空气干燥基水分的相对标准不确定度，%。 |

、、和可参考附录C的方法进行评定；当使用缺省值时，所引入的不确定度可参考附录D的方法进行评定。

（2）对于未开展元素碳实测的或实测不符合指南要求的，其收到基元素碳含量计算公式为：

式中：

|  | ——化石燃料的收到基低位发热量，对固体或液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为吉焦每万标准立方米（GJ/）。 |
| --- | --- |
|  | ——化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）；采用行政主管部门所发布的最新版本指南中所指定的缺省值。 |

则其对应不确定度计算公式为：

（9）

式中：

|  | ——化石燃料的收到基低位发热量的相对标准不确定度，%； |
| --- | --- |
|  | ——干燥基元素碳含量的相对标准不确定度，%； |

和可参考附录C的方法进行评定；当使用缺省值时，所引入的不确定度可参考附录D的方法进行评定。

(3)对于燃油、燃气的元素碳含量，其不确定度可参考附录C的方法进行评定;当使用缺省值时，所引入的不确定度可参考附录D的方法进行评定。

#### 7.1.1.3 碳氧化率的不确定度

碳氧化率宜统一取缺省值，使用缺省值所引入的不确定度可参考附录D的方法进行评定。

### 7.1.2 过程排放量的不确定度评定

煤化工企业生产过程排放量计算方法如下。

式中：

| E过程 | ——煤化工生产过程产生的二氧化碳排放量； |
| --- | --- |
| E原料煤 | ——煤作为原材料消耗产生的二氧化碳排放量； |
| E含碳产品 | ——煤化工产品隐含的二氧化碳排放量； |
| E气化渣 | ——气化渣隐含的二氧化碳排放量。 |

煤化工生产企业过程排放量的标准不确定度按式（10）计算。

(10)

式中：

——工艺过程产生的二氧化碳排放量的不确定度，吨二氧化碳（tCO2）；

——煤作为原料消耗产生的二氧化碳排放量的不确定度，吨二氧化碳（tCO2）；

——煤化工产品隐含二氧化碳排放量的不确定度，吨二氧化碳（tCO2）；

——气化渣隐含的二氧化碳排放量的不确定度，吨二氧化碳（tCO2）。

7.1.2.1  原料煤使用产生的二氧化碳排放量的不确定度评定方法

原料煤使用产生的二氧化碳排放量计算方法如下。

式中：

| AD | ——原料煤的消耗量，单位为吨（t）； |
| --- | --- |
|  | ——原料煤的收到基元素碳含量，单位为吨碳每吨（tC/t）； |
| 44/12 | ——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。 |

原料煤使用产生的二氧化碳排放量的标准不确定度按式（11）计算。

（11）

式中：

|  | ——原料煤消耗量的相对标准不确定度，%； |
| --- | --- |
|  | ——原料煤元素碳含量的相对标准不确定度，%； |

#### 其中原料煤消耗量的相对标准不确定度可参考燃料消耗量的不确定度进行评定；原料煤元素碳含量的相对标准不确定度可参考燃料元素碳含量的不确定度进行评定。

7.1.2.2  煤化工产品隐含二氧化碳排放量的不确定度评定方法

煤化工产品隐含二氧化碳排放量等于每种含碳煤化工产品隐含二氧化碳排放量的加和，即：

式中：

| E含碳产品，i | ——第种含碳煤化工产品隐含的排放量，； |
| --- | --- |
|  | ——含碳煤化工产品类型数量； |
|  | ——含碳煤化工产品种类编号，=1~。 |

则煤化工产品隐含二氧化碳排放量标准不确定度的计算公式为：

（12）

式中：

|  | ——第i种含碳煤化工产品隐含二氧化碳排放量的相对标准不确定度，%； |
| --- | --- |

含碳煤化工产品隐含二氧化碳排放量计算公式为：

式中：

| AD含碳产品 | ——含碳煤化工产品产量，对固体或液体产品，单位为吨（t）；对气体产品，单位为万标准立方米（）； |
| --- | --- |
| CC含碳产品 | ——煤化工产品含碳量，对固体或液体产品，单位为吨碳每吨（tC/t）；对气体产品，单位为吨碳每万标准立方米（tC/）； |

则含碳煤化工产品隐含二氧化碳排放量的相对标准不确定度计算公式为：

（13）

式中：

|  | ——含碳煤化工产品产量的相对标准不确定度，%； |
| --- | --- |
|  | ——含碳煤化工产品元素碳含量的相对标准不确定度，%； |

#### 其中含碳煤化工产品产量的相对标准不确定度可参考燃料消耗量的不确定度进行评定；煤化工产品含碳量实测时，不确定度可参考附录C的方法进行评定;当使用缺省值时，不确定度可参考附录D的方法进行评定；当根据分子式计算时，不考虑其引入的不确定度。

7.1.2.3  气化渣隐含的二氧化碳排放量的不确定度评定方法

气化渣隐含的二氧化碳排放量计算方法如下。

式中：

| AD气化渣 | ——气化渣产量，单位为吨（t）； |
| --- | --- |
| CC气化渣 | ——气化渣含碳量，单位为吨碳每吨（tC/t）； |

气化渣隐含的二氧化碳排放量的标准不确定度按式（14）计算。

（14）

式中：

|  | ——气化渣产量的相对标准不确定度，%； |
| --- | --- |
|  | ——气化渣元素碳含量的相对标准不确定度，%； |

#### 其中气化渣产量的相对标准不确定度可参照燃料消耗量不确定度评定方法，气化渣含碳量的不确定度可参考附录C的方法进行评定。

#### 7.1.3二氧化碳回收利用量的标准不确定度

#### 若CO2为气体形态回收，二氧化碳量计算方法如下：

#### 若CO2为液体形态回收，二氧化碳量计算方法如下：

#### 式中：

| Q | ——回收且外供的二氧化碳气体体积，单位为万标立方米（104Nm3）； |
| --- | --- |
| MCO2 | ——回收且外供的二氧化碳液体质量，单位为吨（t）； |
| PURCO2 | ——回收的二氧化碳纯度，其中气态形态指体积分数（%）；液体形态指质量分数（%）； |
| 19.77 | ——标准状况下的二氧化碳气体密度，单位为吨二氧化碳每万标立方米（tCO2/104Nm3）。 |

### 若CO2为气体形态回收，企业回收且外供的二氧化碳量的标准不确定度按公式（15）计算:

### (15)

### 若CO2为液体形态回收，企业回收且外供的二氧化碳量的标准不确定度按公式（16）计算:

### (16)

### 式中：

|  | ——回收且外供的二氧化碳气体体积的相对标准不确定度，%； |
| --- | --- |
|  | ——二氧化碳纯度的相对标准不确定度，%； |
|  | ——回收且外供的二氧化碳液体质量的相对标准不确定度，%； |

其中回收且外供的二氧化碳气体体积和液体质量的不确定度可参考燃料消耗量的不确定度进行评定；二氧化碳纯度的相对标准不确定度可参考附录C的方法进行评定。

### 7.1.4 购入热力排放量的不确定度评估

水泥生产企业购入的热力在生产过程中产生的二氧化碳排放量计算方法为：

则购入的热力排放量的标准不确定度计算公式为：

（15）

式中：

| E热力 | ——购入热力活动产生的排放量，tCO2； |
| --- | --- |
|  | ——购入热力活动数据的相对标准不确定度，%； |
|  | ——购入热力排放因子的相对标准不确定度，%。 |

其中购入热力活动数据的不确定度可参考燃料消耗量的不确定度进行评定；购入热力排放因子的不确定度应参考热力领域相关计量技术规范的规定进行评定。

## 7.2 实测法不确定度评定方法

实测法排放总量等于每个有组织排放源排放量的加和，即：

（16）

式中：

|  | ——实测法的排放量，； |
| --- | --- |
|  | ——第个有组织排放源的排放量，； |
|  | ——有组织排放源总数； |
|  | ——有组织排放源编号，=1~。 |

有组织排放源排放量标准不确定度的计算公式为：

（17）

式中：

|  | ——实测法总排放量的不确定度，； |
| --- | --- |
|  | ——第个有组织排放源排放量的标准不确定度，； |

有组织排放源排放量计算公式为：

式中：

|  | ——第个有组织排放源的排放量，； |
| --- | --- |
|  | ——第个有组织排放源排放浓度小时平均值，单位为g/； |
|  | ——第个有组织排放源排放流量小时平均值，单位为。 |

则第个有组织排放源排放量的标准不确定度计算公式如下：

（18）

式中：

|  | ——第个有组织排放源排放浓度的相对标准不确定度，%； |
| --- | --- |
|  | ——第个有组织排放源排放流量的相对标准不确定度，%； |

- 8  计量结果表达

经计量的企业碳排放量出具碳排放量及不确定度评估报告。报告应至少包括以下信息：

1 ).标题：“碳排放量及不确定度评估报告”；

2 ).企业名称和地址；

3 ).报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

4 ).进行评估的日期；

5 ).所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

6 ).排放量不确定度评估结果及说明；

7 ).对计量技术规范的偏离的说明；

8 ).报告签发人的签名、职务或等效标识；

9 ).评估结果仅对被评估对象有效的说明；

10 ).未经实验室书面批准，不得部分复制报告的声明。

煤化工生产企业碳排放量和不确定度评估原始记录及报告可参照附录A、B的格式。

- 9  计量周期

企业可按照实际情况确定碳排放量计量周期，考虑到核算报告周期，规范建议计量周期为1年。

附录A 
原始记录参考格式

A.1 基本信息

| 委托方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 报告编号 |  | 记录编号 |  |
| 计量人员 |  | 核验人员 |  |
| 时间 |  | 地点 |  |

A.2 核算法碳排放部分

A.2.1 测量仪器/系统清单

| 序号 | 名称 | 准确度等级 | 安装地点及用途 | 有效溯源证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- A.2.2 燃料燃烧排放量计量

- 元素碳含量是否实测：是    否

- A.2.2.1 活动数据计量

- （1）燃料消耗量

| 序号 | 燃料类别 | 年消耗量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 合成标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- A.2.2.2 排放因子计量

- （1）单位热值含碳量

| 序号 | 种类 | 单位热值含碳量 | 标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- （2）元素碳含量

| 序号 | 种类 | 元素碳含量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 采样引入的标准不确定度（适用时） | 标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （3）低位发热量

| 序号 | 种类 | 低位发热量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 采样引入的不确定度（适用时） | 合成标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （4）碳氧化率

| 序号 | 种类 | 碳氧化率 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 采样引入的标准不确定度（适用时） | 标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- A.2.2.3 燃料燃烧排放量

| 序号 | 燃料种类 | 年排放总量 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总量 |  |  |  |

- A.2.3 过程排放量计量

- 元素碳含量是否实测：是    否

- A.2.3.1 活动数据计量

- （1）原料消耗量

| 序号 | 类别 | 年消耗量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 合成标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （2）含碳输出物量

| 序号 | 类别 | 年产量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 合成标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- A.2.3.2 排放因子计量

- （1）单位热值含碳量

| 序号 | 种类 | 单位热值含碳量 | 标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- （2）元素碳含量

| 序号 | 种类 | 元素碳含量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 采样引入的标准不确定度（适用时） | 标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （3）低位发热量

| 序号 | 种类 | 低位发热量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 采样引入的不确定度（适用时） | 合成标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （4）产品含碳量

| 序号 | 种类 | 含碳量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 采样引入的标准不确定度（适用时） | 标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- A.2.4 二氧化碳回收量的计量

- （1）二氧化碳回收且外供量

| 序号 | 年二氧化碳回收且外供量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 合成标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （2）纯度

| 序号 | 种类 | 纯度 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 合成标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- A.2.5 购入电力排放量

| 序号 | 类别 | 活动数据 | 排放因子 | 排放量 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- A.2.6 购入热力排放量

| 序号 | 类别 | 活动数据 | 排放因子 | 排放量 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- A.2.7 核算法碳排放量不确定度合成

| 编号 | 排放源类别 | 排放量 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化石燃料燃烧排放 |  |  |
| 2 | 过程排放 |  |  |
| 3 | 二氧化碳回收利用隐含的排放 |  |  |
| 4 | 购入电力产生的排放 |  |  |
| 5 | 购入热力产生的排放 |  |  |
| 温室气体排放总量 |  |  |  |

A.3 实测法碳排放部分

A.3.1 测量仪器/系统清单

| 序号 | 名称 | 准确度等级 | 安装地点及用途 | 有效溯源证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- A.3.2 有组织排放

- （1）浓度

| 序号 | 排放源名称 | 运行工况 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 合成标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （2）流量

| 序号 | 排放源名称 | 运行工况 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 合成标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- A.3.3 实测法碳排放量不确定合成

| 编号 | 排放源名称 | 年度排放总量 | 浓度标准不确定度 | 流量标准不确定度 | 合成标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放总量 |  |  | \ | \ |  |

- A.4 碳排放总量不确定度汇总

| 编号 | 测量方法 | 排放量 | 扩展不确定度（k=2） | 相对扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附录B 
报告内页参考格式

| 报告编号 |  | 原始记录编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.企业碳排放量测量方法：核算法 实测法 2.核算法碳排放量及标准不确定度 编号; 排放源类别; 排放量 tCO2; 标准不确定度 tCO2. 化石燃料燃烧排放. 过程排放. 二氧化碳回收利用量. 购入电力产生的排放. 购入热力产生的排放. 温室气体排放总量. 3.实测法碳排放量及标准不确定度 编号; 排放源名称; 排放量 tCO2; 标准不确定度 tCO2. 温室气体排放总量. 4.碳排放总量及扩展不确定度 编号; 测量方法; 排放量 tCO2; 扩展不确定度（k=2） tCO2; 相对扩展不确定度（k=2） %. ……本页以下空白…… |

附录C 
参数测量引入的不确定度评定方法

当使用煤等固体燃料和原料时，各参数测量所引入的不确定度需要考虑采样不均匀引起的不确定度分量；均匀性较好的液体和气体燃料不需考虑采样引入的不确定度分量。

以低位发热量为例，煤的低位发热量相对标准不确定度按式（C-1）计算：

（C-1）

式中：

|  | ——低位发热量的相对标准不确定度，%； |
| --- | --- |
|  | ——低位发热量测量所引入的相对标准不确定度，GJ/t； |
|  | ——低位发热量采样所引入的相对标准不确定度，GJ/t。 |

C.1 低位发热量测量所引入的不确定度

低位发热量测量所引入的不确定度包括测量仪器引入的不确定度及测量重复性引入的不确定度两个分量，即：

（C-2）

式中：

|  | ——低位发热量测量仪器引入的标准不确定度，GJ/t； |
| --- | --- |
|  | ——低位发热量测量重复性引入的标准不确定度，GJ/t。 |

已知所使用的氧弹量热计最大允许误差为±Δ J/g；设所得低位发热量测量结果平均值为 GJ/t。则测量仪器引入的不确定度为：

（C-3）

对一次采样中获取的同一煤样连续测量次（通常建议不少于10次），测量结果的相对标准偏差为，其计算方法为：

（C-4）

式中：

|  | ——第次低位发热量测量结果，GJ/t； |
| --- | --- |
|  | ——低位发热量测量结果平均值，GJ/t； |
|  | ——总的测量次数； |
|  | ——测量次数，=1~。 |

当日常实际测量结果取次的平均值时，测量重复性引入的标准不确定度为：

（C-5）

C.2 低位发热量采样所引入的不确定度

采样所引入的不确定度需要同时考虑采样时间及空间上的不均匀性所带来的不确定性。因此在进行不确定度评估时，应在同一时间段的不同时间点对不同位置的样品进行采样分析，采样应尽量高频，采样位置应尽量均匀分布，总采样数量应不低于日常采样数量的10倍，以减少测量所得平均值与真实平均值之间的差异。

由于日常采样检测时所采样品的测量值与真实平均值可能存在偏差，基于保守估计的原则，采样测量值与真实平均值偏差的分布区间半宽取两者之间的最大可能偏差。按均匀分布进行评估，则采样所引入的不确定度计算公式为：

（C-6）

式中：

|  | ——企业日常采样检测结果的最大值，GJ/t； |
| --- | --- |
|  | ——企业日常采样检测结果的最小值，GJ/t； |
|  | ——同时间段内不同时间点、不同位置采样测量结果的平均值，GJ/t； |

当不具备上述实测条件时，可采用来源于标准规范或权威文献的缺省值，表C-1给出了不同灰分下采样引起的发热量不确定度参考值：

- 表C-1  采样引入的发热量不确定度

| 灰分 | 采样引入的不确定度 |
| --- | --- |
| Ad≤10% | 2.0% |
| 10%<Ad≤20% | 2.8% |
| Ad>20% | 3.6% |

需要注意的是，由于采样引入的不确定度与测量重复性引入的不确定度存在重复考虑的情况，因此两者只考虑其中较大的分量。

附录D 
使用缺省值引入的不确定度评定方法

企业碳排放量各相关参数宜参考本规范正文所给出的推荐方法进行测量，如不具备实测条件可采用行政主管部门所发布的最新版本指南中所指定的缺省值。针对使用缺省值所引入的不确定度分量，本附录给出了一种较为简单的评定方法。

由于缺省值与真实值可能存在偏差，且使用缺省值的企业通常不具备该参数的实测条件，则真实值的最大可能值及最小可能值可通过大量查阅资料、文献，收集同行业对应参数测量值的范围，或定期委托送检获得。基于保守估计的原则，缺省值与真实值偏差的分布区间半宽取两者之间的最大可能偏差。按均匀分布进行评估，则使用缺省值所引入的不确定度计算公式为：

式中：

|  | ——使用缺省值引入的不确定度； |
| --- | --- |
|  | ——所使用的缺省值； |
|  | ——真实值的最大可能值，可根据实测、资料、文献等方式获得； |
|  | ——真实值的最小可能值，可根据实测、资料、文献等方式获得。 |

附录E

煤化工生产企业核算法排放量不确定度评定示例

### E.1燃料燃烧排放量的不确定度

某煤化工生产企业采用烟煤、柴油、天然气燃烧为生产装置供热，车辆运输、火炬点火供能，烟煤消耗量为407497.33吨，柴油消耗量为6.26吨，天然气消耗量为48.58吨，计算可得燃煤、柴油和天然气燃烧产生的排放量分别为702842.42 tCO2、19.69 tCO2和1050.41 tCO2。因燃煤燃烧排放量不确定度较大，不考虑柴油和天然气燃烧排放量引入的不确定度，燃料燃烧排放量的不确定度只考虑燃煤燃烧排放量引入的不确定度。

#### E.1.1 燃煤消耗量的不确定度

燃煤的消耗量通过皮带秤进行称重，皮带秤的最大允许误差为±0.5%，由皮带秤引入的B类不确定度为：

皮带秤重复性引入的不确定度采用A类不确定度评定方法，已知6次测量中皮带秤测量结果间的最大偏差不超过0.5%，根据极差法可得：

则燃料消耗量引入的不确定度为：

#### E.1.2 燃煤元素碳含量的不确定度

燃料煤的元素碳含量使用元素分析仪进行测量，元素分析仪的最大允许误差为±2.0%，最大允许重复性为0.5%，所得测量结果为0.5058tC/t，则元素分析仪误差引入的不确定度为：

元素碳含量采样引入的相对不确定度采用3.6%；对同一批次煤，进行6次重复测量元素碳含量，测量重复性引入的不确定度为：

由于采样引入的不确定度更大，因此不考虑测量重复性引入的不确定度，则有：

#### E.1.3 燃煤碳氧化率的不确定度

该企业燃煤碳氧化率采用了缺省值93%，根据文献资料显示，企业所使用煤种碳氧化率最低为93%，最高为99%，则使用缺省值所引入的不确定度为：

E.1.4 燃料燃烧排放量的不确定度

燃料燃烧产生的排放量相对标准不确定度为：

该企业燃料燃烧排放量为703912.53 tCO2，燃料燃烧排放量标准不确定度为：

### E.2过程排放量的不确定度

E.2.1原料煤使用产生的排放量的不确定度

（1）原料煤消耗引入的不确定度

该企业原料煤消耗量为1117589.15吨，原料煤消耗量通过皮带秤进行称重，皮带秤的最大允许误差为±0.5%，由皮带秤引入的B类不确定度为：

皮带秤重复性引入的不确定度采用A类不确定度评定方法，已知6次测量中皮带秤测量结果间的最大偏差不超过0.5%，根据极差法可得：

则原料煤消耗量引入的不确定度为：

（2）原料煤元素碳含量引入的不确定度

原料煤的元素碳含量使用元素分析仪进行测量，与燃料煤元素碳含量测量方法一致，故原料煤元素碳含量引入的不确定度，则为：

（3）原料煤使用产生的排放量的标准不确定度

原料煤使用产生的排放量相对标准不确定度为：

原料煤使用产生的排放量为2730382.05tCO2，其标准不确定度计算可得：

E.2.2煤化工产品隐含二氧化碳排放量的不确定度

（1）甲醇产品隐含二氧化碳排放量的不确定度

该企业甲醇产量为703714.86吨，甲醇产量采用汽车衡进行称重，汽车衡的最大允许误差为±0.5%，由电子汽车衡引入的B类不确定度为：

汽车衡重复性引入的不确定度采用A类不确定度评定方法，已知6次测量中汽车衡测量结果间的最大偏差不超过0.5%，根据极差法可得：

则甲醇产量的相对标准不确定度为：

甲醇中碳含量根据甲醇化学分子式来计算，故不考虑其引入的不确定度，则甲醇产品隐含二氧化碳排放量的相对不确定度为：

甲醇产品隐含二氧化碳排放量为967607.94 tCO2，其标准不确定度为：

含二氧化碳排放量的不确

（2）杂醇油隐含排放不确定度

该企业杂醇油产量为1114.18吨，杂醇油产量和甲醇产量称重方式一致，则杂醇油产量的相对标准不确定度为:

杂醇油中含碳量根据甲醇的纯度来计算，杂醇油含碳量的不确定度只考虑甲醇纯度测量引入的不确定度。杂醇油中甲醇纯度采用气相色谱仪进行测量，气相色谱仪引入的不确定度为0.028%。对同批次杂醇油进行了10次甲醇纯度测量，则其测量引入的不确定度为0.14%。则杂醇油含碳量的相对不确定度为：

则杂醇油隐含二氧化碳排放量的相对不确定度为：

杂醇油隐含的二氧化碳排放量为1363.68 tCO2，其标准不确定度为：

### （3）含碳产品隐含二氧化碳排放量的不确定度

### 含碳煤化工产品隐含二氧化碳排放量的标准不确定度为：

E.2.3气化渣隐含二氧化碳排放量的不确定度

该企业气化渣产量采用汽车衡进行称重，故气化渣产量引入的不确定度为：

气化渣碳含量使用元素分析仪进行测量，与燃料煤元素碳含量测量方法一致，故气化渣碳含量引入的相对标准不确定度，则为：

气化渣隐含二氧化碳排放量的相对标准不确定度为：

气化渣隐含的二氧化碳排放量为153586 tCO2，其标准不确定度为：

### E.2.4 过程排放量的不确定度

### 煤化工生产过程排放量的标准不确定度为：

### E.3 二氧化碳回收且外供量的不确定度

### 该煤化工生产企业无二氧化碳回收且外供量，该部分不确定度为零。

### E.4净购入电力排放量的不确定度

该煤化工生产企业采用电能表对购入电力进行计量，净购入电量为277013MWh，排放因子取缺省值0.5366 tCO2/MWh，则可计算得净购入电力碳排放量为148645.18tCO2。电能表的最大允许误差为±0.5%，采用B类不确定度评定方法，则其引入的相对标准不确定度为0.289%，电力排放因子根据相关计量技术规范可知，相对标准不确定度为4%。可得净购入电力活动数据的不确定度为：

### E.5净购入热力排放量的不确定度

该煤化工生产企业无购入热力，该部分不确定度为零。

### E.6核算法排放量的不确定度评估

### 该企业核算法排放量为：

### 该企业核算法排放量的标准不确定度为：

取包含因子k=2，则总排放量E的扩展不确定度为：

相对扩展不确定度为：