- 煤化工生产企业碳排放计量实验报告

A.1 基本信息

| 委托方 | XXXX能源化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | XXXX能源化工有限公司 |  |  |
| 地址 | XXXX |  |  |
| 联系人 | XXXX | 联系电话 | XXXX |
| 报告编号 | XXXX | 记录编号 | XXXX |
| 计量人员 | XXXX | 核验人员 | XXXX |
| 时间 | XXXX | 地点 | XXXX |

A.2 计算法碳排放部分

A.2.1 测量仪器/系统清单

| 序号 | 名称 | 准确度等级 | 安装地点及用途 | 有效溯源证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮带秤 | 0.5级 | XXXX | XXXX |
| 2 | 元素分析仪 | Urel=2%（k=2） | XXXX | XXXX |
| 3 | 气相色谱仪 | 检测限：FID≤0.5 ng/s（正十六烷） | XXXX | XXXX |
| 4 | 交流电能表 | 0.2S | XXXX | XXXX |

- A.2.2 燃料燃烧排放量计量

- 元素碳含量是否实测：■是    否

- A.2.2.1 活动数据计量

- （1）燃料消耗量

| 序号 | 燃料类别 | 年消耗量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 合成标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟煤 | 407497.33 t | 0.289% | 0.198% | 0.35% | 皮带秤 |
| 2 | 柴油 | 6.26 t | / | / | / | / |
| 3 | 天然气 | 48.58 t | / | / | / | / |

- A.2.2.2 排放因子计量

- （1）元素碳含量

| 序号 | 种类 | 元素碳含量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 采样引入的标准不确定度（适用时） | 标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟煤 | 0.5058 tC/t | 0.12% | 0.11% | 3.6% | 3.6% | 元素分析仪 |

- （2）碳氧化率

| 序号 | 种类 | 碳氧化率 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 采样引入的标准不确定度（适用时） | 标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟煤 | 93% | / | / | / | 4.08% | 推荐 |

- A.2.2.3 燃料燃烧排放量

| 序号 | 燃料种类 | 年排放总量 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟煤 | 702842.42 tCO2 | 5.45% |
| 2 | 柴油 | 19.69 tCO2 | / |
| 3 | 天然气 | 1050.41 tCO2 | / |
| 总量 |  | 703912.53 tCO2 | 5.45% |

- A.2.3 过程排放量计量

- 元素碳含量是否实测：■是    否

- A.2.3.1 活动数据计量

- （1）原料消耗量

| 序号 | 类别 | 年消耗量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 合成标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟煤 | 1117589.15 t | 0.289% | 0.198% | 0.35% | 皮带秤 |

- （2）含碳输出物量

| 序号 | 类别 | 年产量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 合成标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 703714.86 t | 0.29% | 0.198% | 0.35% | 汽车衡 |
| 2 | 杂醇油 | 1114.18 t | 0.29% | 0.198% | 0.35% | 汽车衡 |
| 3 | 气化粗渣 | 40559.04 t | 0.29% | 0.198% | 0.35% | 汽车衡 |
| 4 | 气化细渣 | 189069.59 t | 0.29% | 0.198% | 0.35% | 汽车衡 |

- A.2.3.2 排放因子计量

（1）元素碳含量

| 序号 | 种类 | 元素碳含量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 采样引入的标准不确定度（适用时） | 标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟煤 | 0.6663 tC/t | 0.12% | 0.11% | 3.6% | 3.6% | 元素分析仪 |

（2）产品含碳量

| 序号 | 种类 | 含碳量 | 测量仪器引入的标准不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 采样引入的标准不确定度（适用时） | 标准不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 0.3750 tC/t | / | / | / | / | 推荐 |
| 2 | 杂醇油 | 0.3338 tC/t | 0.028% | 0.14% | / | 0.14% | 气相色谱仪 |
| 3 | 气化粗渣 | 0.1080 tC/t | 0.12% | 0.11% | 3.6% | 3.6% | 元素分析仪 |
| 4 | 气化细渣 | 0.5293 tC/t | 0.12% | 0.11% | 3.6% | 3.6% | 元素分析仪 |

- A.2.4 购入电力排放量

| 序号 | 类别 | 活动数据 | 排放因子 | 排放量 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | 277013 MW·h | 0.5366 tCO2/MWh | 148645.18 tCO2 | 4% |

- A.2.5 核算法碳排放量不确定度合成

| 编号 | 排放源类别 | 排放量 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化石燃料燃烧排放 | 703912.53 tCO2 | 38363.23 tCO2 |
| 2 | 过程排放 | 1607824.43 tCO2 | 99053.99 tCO2 |
| 3 | 二氧化碳回收利用隐含的排放 | / | / |
| 4 | 购入电力产生的排放 | 148645.18 tCO2 | 5945.81 tCO2 |
| 5 | 购入热力产生的排放 | / | / |
| 温室气体排放总量 |  | 2460382.14 tCO2 | 106389.77 tCO2 |

- A.3 碳排放总量不确定度汇总

| 编号 | 统计方法 | 排放量 | 扩展不确定度（k=2） | 相对扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核算法 | 2460382.14 tCO2 | 212779.54 tCO2 | 8.65% |