电能质量分析仪校准规范

编写说明

主要起草人：姚锡明

规范起草组

2025年08月

《电能质量分析仪校准规范》编写说明

一、任务来源

2025年6月，起草单位：吉林省计量科学研究院正式向省厅提交了《电能质量分析仪校准规范》立项申请书。

电能质量分析仪是对电网运行质量进行检测及分析的仪器，可测量基波电压、基波电流、基波频率、谐波电压、谐波电流、谐波功率、三相电压不平衡度和闪变值等参数。按用途可分为实验室型、便携型和在线监测型；按功能可分为单功能（如闪变仪）和多功能（两种及以上功能）。电能质量分析仪一般应用采样原理，对电压和电流作瞬时采样，然后作傅里叶变换，得到基波和包括直流成分在内的各次谐波的幅值和相角值，谐波功率则由谐波电压、谐波电流及它们的相位差计算得到。

近年来我院专业技术人员对相关企业的电能质量分析有进行了现场调研，结合各种实际情况对电能质量分析仪进行校准。由于我省相关企业对于电能质量分析仪的校准需求日益上涨，而目前国内并没有该设备的检定规程或校准规范。针对这种情况，我院请示省厅后，决定撰写该项目的地方校准规范。

我院于2025年初开始了该项目的各项准备和试验工作，并聘请国内技术机构和行业专家组成论证组对该项目的进行了论证，结论为同意该地方校准规范制定。于8月启动该项目的编制报批工作，严格按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》等文件的要求，开展技术规范起草工作。

二、立项必要性

1、电能质量分析仪是一种用于监测和分析电网运行质量的专用仪器，被广泛用于电力建设、运营和维护等环节。许多工业生产过程对电力供应的稳定性要求很高，例如自动化生产线、化工生产过程等。如果电力系统的电能质量不佳，出现电压波动、频率偏差等问题，可能会导致生产线停止运行，造成生产中断和经济损失。然而，电能质量分析仪可以帮助企业实时监测电力系统的运行状态，及时发现并解决潜在的问题，减少生产中断的风险，提高生产效率。

2、电能质量分析仪为便携式计量仪器，目前国内尚无电能质量分析仪的相关计量技术规范发布，缺少该计量器具性能评价的统一规范，因此为确保电力系统的安全稳定运行，保证其相关电参数准确可靠的量值溯源工作变得尤为重要。

3、我省吉林石油集团吉松质量技术检测有限责任公司节能监测站、长春吉电能源科技有限公司、大唐东北电力试验研究院有限公司、吉林省高速公路集团试验检测有限公司等9家公司对共计20余台电能质量分析仪有相关量值溯源的需求。电能质量分析仪示值的准确度直接关系着实际工作结果的准确程度，影响着电网运行质量和各项电参数的测量工作，因此制定相应计量技术规范对我省电力系统的质量提升具有重要作用。

4、目前，生产电能质量分析仪的企业显著增多，国内的主要有武汉中科新仪电力科技有限公司、北京博电新力电气股份有限公司、重庆一铭电气自动化设备有限公司等企业，国外主要有美国FLUKE公司、日本HIOKI公司、法国C.A公司等企业。由于计量技术规范将电能质量分析仪明确分为不同等级，因此对该计量器具的质量控制具有重要意义。

5、该校准规范完成后，可广泛应用于全省范围内的计量检定技术机构及相关行业，对我省范围内使用电能质量分析仪的各企事业单位及相关实验室开展校准工作，为全面开展此项量值传递工作提供技术保障，有效解决电能质量分析仪量值无法溯源的难题，为省内客户提供有力的技术支持，以保证我省该项目量值传递的准确性、可靠性、一致性、法制性，填补省内该领域空白。

综上所述，近年来电力行业对于此类计量器具有逐年递增的校准需求，我院作为吉林省最高法定计量技术机构，有责任和义务承担此项工作。

三、规范制定计划

1、规范修订任务批准立项后，起草小组在方案确定和技术路线及文献资料上作了充分的准备工作。

2、起草小组对主要生产厂家的国内代理商和销售企业、检定机构进行了大量的调研并广泛听取了意见，对产品的生产状况、出厂检验方法、校准规范的溯源方法有了较深的了解和认识。

3、规范起草人在调研和听取意见的基础上，在起草小组内部进行征求意见并讨论相关问题，根据起草小组的讨论结果及时进行修改，通过实验形成数据支撑，编写完成初稿。

四、编制原则及技术依据

1、编制原则

规范起草组在制定该规范的过程中，按以下原则完成规范的起草工作：

（1）参照国际标准和国家相关法律法规，并尽量与国家标准保持一致，保证规范的先进性和可行性；

（2）在校准用设备的选择上，既要采用先进的仪器设备，性能可靠，又要考虑经济性和现场使用的便捷性；

（3）在校准方法的设计上，既要保证主要技术指标的有效校准，又要力求经济适用，操作方便。

2、技术依据

规范编制过程中重点参考了以下国家标准和行业标准：

GB/T 12325－2008 电能质量 供电电压偏差

GB/T 12326－2008 电能质量 电压波动和闪变

GB/T 14549－1993 电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543－2008 电能质量 三相电压不平衡

GB/T 15945－2008 电能质量 电力系统频率偏差

GB/T 17626.30－2023 电磁兼容 试验和测量技术 第30部分：电能质量测量方法

GB/T 19862－2016 电能质量监测设备通用要求

DL/T 1028－2006 电能质量测试分析仪检定规程

五、主要技术内容

规范的主要内容包括：

1）范围，规定本规范适用的范围；

2）引用文件，编制本规范所引用的国家标准和行业标准；

3）术语和计量单位，定义本规范所出现的专用术语；

4）概述，简要叙述电能质量分析仪的功能和工作原理；

5）计量特性，规定电能质量分析仪的性能要求；

6）校准条件，规定校准时的环境条件和校准时所使用的主标准器及配套设备；

7）校准项目和校准方法，规定校准项目、校准步骤和校准结果计算；

8）校准结果表达，规定校准结果的表达方式及内容；

9）复校时间间隔，建议电能质量分析仪的复校时间间隔；

10）附录，包括电能质量分析仪的测量不确定度评定示例，以及校准原始记录的参考格式和校准证书内页的参考格式。