《水下声速仪校准规范（激光干涉法）》 编制说明 （征求意见稿）

规范编制组

二〇二五年十一月七日

- 水下声速仪校准规范（激光干涉法）编制说明

- 任务来源及项目意义

依据国家市场监督管理总局2024年国家计量技术法规文件制定/修订计划MTC13-2024-12，本校准规范计划名称为“水下声速仪校准规范（激光干涉法）”。该规范由中国计量科学研究院、福建省计量科学研究院、交通运输部天津水运工程科学研究院、浙江省质量科学研究院共同起草。

水下声速仪，又称声速计，是测量水中（包括海水）声波传播速度的仪器，可用于对水下测距、定位、探测、海底地形调查等声纳设备的声速值进行修正，是确保水下导航定位、海洋调查和目标探测数据准确的重要设备，应用十分广泛。

水下声速测量方法主要包括间接测量法和直接测量法，分别对应基于经验公式计算的温盐深仪和基于距离和时间参数直接测量的声速仪。前者的准确性依赖于经验公式的选择，不同经验公式适用的海水条件不同且不容易辨别，整体上对声速的测量精度较低，一般低于0.3 m/s；而直接测量法的精度更高，国内外海洋调查公司生产的新型声速仪大多采用直接法，基于“时间飞跃”技术可将声速仪的测量精度提升至0.05 m/s，对于常压纯水声速测量精度甚至可高于0.02 m/s。目前水下声速测量存在的主要问题是各水中声速仪产品的测量精度差距较大（可达一个数量级以上），且在相同条件下所测的声速值也各不相同，缺少能够覆盖不同声速仪测量精度范围的校准方法和规范，水下声速值的准确性和一致性有待提升。

因此，制定基于激光干涉法的更高精度的水下声速仪校准规范，建立对应校准装置，对解决基于直接法的高精度水下声速仪的溯源问题和提高水下声速数据的测量水平有重要意义。

- 编制过程

2.1 编制原则

本校准规范在内容与格式均符合JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的规定。

2.2 工作分工

本校准规范的主要起草单位为中国计量科学研究院，参加起草单位为福建省计量科学研究院、交通运输部天津水运工程科学研究院、浙江省质量科学研究院。本规范编制过程中，组建了编制组，主要起草人包括中国计量科学研究院的王敏副研究员、王珂副研究员、杨平研究员，参加起草人包括福建省计量科学研究院的李群高工、交通运输部天津水运工程科学研究院的窦春晖高工、浙江省质量科学研究院的姚磊正高工。王敏为编制组组长，具体工作分工见表1。

表1  编制组工作分工

| 序号 | 工作内容 | 参加人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调研、搜集国内外相关标准资料 | 王敏、杨平、姚磊 |
| 2 | 开展实验及不确定度评定 | 王敏、王珂、杨平 |
| 3 | 规范起草 | 王敏、王珂、李群 |
| 4 | 规范校对、提出修改意见 | 李群、窦春晖、姚磊 |
| 5 | 起草组内部意见汇总 | 王珂、李群 |
| 6 | 标准化 | 王敏、杨平、窦春晖 |

2.3 各阶段工作过程

2023年12月，编制组形成了本规范的立项申报稿，并向国家市场监督管理总局提交了国家计量技术法规项目计划任务书。

2024年5月，编制组与中国计量科学研究院签订计量技术法规文件制定/修订合同，国家市场监督管理总局正式发布本规范的制定通知。

2024年5月至2025年5月，根据合同书的要求，编制组开展了系列干涉法水下声速仪校准实验，开展了测量不确定度评定，形成实验报告和不确定度评估报告初稿。

2025年8月，编制组经过沟通讨论，对本规范草案及不确定度分析报告进行了修改完善。

2025年10月，编制组内部召开线上评审会，对技术资料的正确性、规范性和完整性进行了审查，并提出相应修改意见和建议；编制组依据评审意见，对本规范草案及相应文件进行了修改，形成预审稿。

2025年11月，编制组邀请专家对预审稿进行线上预审会，对规范内容、不确定度评定等形成十余条审查意见；编制组根据意见修改完善，并经专家确认后，形成征求意见稿。

- 主要技术内容的说明

3.1规范名称

本规范是在参照已出版的国家计量技术规范的基础上，结合近几年的相关研究工作，新制定的国家计量技术规范。适用对象为水下声速仪，是一种通过测量声波在水中传播距离与传播时间从而得到水中声速的设备，其声速示值获取方式包括设备显示窗口直读或者上位机通讯读取。本规范所用方法为声速测量精度较高的激光干涉法，为区别现有的相关规范，将本规范名称确定为《水下声速仪校准规范（激光干涉法）》，并参考英文翻译习惯，确定规范英文名称为《Calibration Specification for Underwater Sound Velocity Meters (Laser Interferometry Method)》。

3.2规范格式

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的规定，并根据被校准对象的特征，除引言部分，正文拟定包括十个部分：第一章“范围”、第二章“引用文件”、第三章“术语和计量单位”、第四章“概述”、第五章“计量特性”、第六章“校准条件”、第七章“校准项目和校准方法”、第八章“校准结果表达”、第九章“复校时间间隔”及“附录”。

3.3主要技术内容

（1）规定本校准规范的适用范围，声速的适用范围为1420 m/s~1560 m/s，其他声速范围的声速仪可参考本规范；

（2）规定被校准水下声速仪的主要技术要求，包括技术性能指标、校准装置组成、主要仪器设备的性能要求；

（3）规定校准的环境条件，包括室温、水下温度、相对湿度等；

（4）规定校准的项目，主要是水下声速仪的声速示值误差、声速示值重复性；

（5）规定校准方法，包括激光干涉法校准水下声速仪的原理、步骤和数据处理等；

（6）规定激光干涉法声速校准的测量不确定度评定。

- 验证试验的情况和结果

编制组对本规范规定的计量特性的校准进行了试验验证，试验验证数据详见《水下声速仪校准规范（激光干涉法）试验验证报告》。

试验结果表明，该校准规范具有较好的实用性和可操作性，可以作为水下声速仪的溯源依据，从而规范水下声速仪的校准方法，实现量值统一。

- 与国外同类标准水平的对比分析

根据已经开展的检索工作，暂未查到国外的此类标准。

- 与现行法规、标准的关系

国内现行的声速仪计量标准主要有国家计量检定规程JJG 763-2002《温盐深测量仪》、海洋行业标准HY/T 101-2007《海水声速仪检测方法》、交通运输行业标准JT/T 964-2015《水运工程 声速剖面仪》，都是基于经验公式的间接测量，声速精度低于市面上的大多数新型声速仪。关于精度更高的直接测量法，目前国内有正在报审讨论中的《海水声速仪校准规范（脉冲反射时差法）》，规范中给出的测量不确定度为0.23 m/s (k=2)，仍难以满足国内外较新的声速剖面仪（如HY1203、SVP1500声速测量精度均为(±0.1m/s±0.05m/s)）的校准要求。相比基于经验公式的温盐深仪，基于直接法的声速仪能够实现更高的测量精度，是国内外涉海单位和企业声速测量技术攻关的主要方向，声速仪生产商主推的一些先进声速仪的测量精度高于现有计量标准和规范的指标。因此，本规范基于激光干涉法，实现更高精度的水下声速仪校准，测量不确定度优于0.12 m/s (k=2)，有助于解决基于直接法的高精度水下声速仪的溯源问题和提高水下声速数据的测量水平。

- 实施措施与建议

水下声速仪校准具有明确的应用对象，因此编制组建议由水下声速仪相关设计、使用单位推广使用。在使用过程中，可进一步对本校准规范进行改进。

- 参考资料清单

编制过程中，参考并引用了现行的国家计量校准规范、国家标准以及相关论文等文献，主要引用文献如下：

JJF 1034－2020 声学计量术语及定义

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1650－2017 超声探伤仪换能器声场特性

JJF 2105－2024 海水温盐测量仪

JJG 763－2002 温盐深测量仪

HY/T 101-2007 海水声速仪检测方法

JT/T 964-2015 水运工程 声速剖面仪