JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—202X

汽车座舱声学环境参数测试规范

Measurement Specification of Acoustic Parameters of Car Cabins

（征求意见稿）

2025年11月05日

202X-XX-XX发布                                202X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发布

汽车座舱声学环境参数测试规范

Measurement Specification of Acoustic Parameters of Car Cabins

归口单位：全国声学计量技术委员会

主要起草单位：交通运输部公路科学研究所

中国计量科学研究院

无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司

参加起草单位：湖北省计量科学研究院

北京化工大学

本规范委托全国声学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

袁旻忞 （交通运输部公路科学研究所）

牛  锋 （中国计量科学研究院）

何龙标 （中国计量科学研究院）

黄  威 （无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司）

参与起草人：

邵社刚 （交通运输部公路科学研究所）

姚秋平 （湖北省计量科学研究院）

祝海江 （北京化工大学）

王彦琴 （交通运输部公路科学研究所）

目  录

引  言	III

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

4  概述	1

5  计量特性	2

5.1  车内噪声声压级	2

5.2  车内混响时间	2

5.3  车内语言清晰度	2

5.4  车舱内外声压级差	2

6  测试条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准及其他设备	2

7  测试项目和测试方法	3

7.1  测试项目	3

7.2  测试方法	3

8  测试结果表达	7

8.1  测试数据处理	7

8.2  测试结果的测量不确定度	7

8.3  测试报告	7

9  复测时间间隔	7

附录A	8

附录B	10

- 引  言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本规范的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

汽车座舱声学环境参数测试规范

# 1  范围

本规范适用于载客的汽车座舱声学环境参数测试，非载客的汽车座舱如果对声学环境有测试需求可参照本规范进行测试。

# 2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 175 工作标准传声器（静电激励器法）

JJG 176 声校准器

JJG 449 倍频程和分数倍频程滤波器

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1034 声学计量术语及定义

JJF 1288 多通道声分析仪校准规范

JJF 1520 声学用头和躯干模拟器校准规范

GB/T 3102.7 声学的量和单位

GB/T 15508—1995 声学 语言清晰度测试方法

GB/T 18697—2002 声学 汽车车内噪声测量方法

GB/T 22157—2018 声学 测量道路车辆和轮胎噪声的试验车道技术规范

GB/T 25982—2010 客车车内噪声限值及测量方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

本规范采用GB/T 3102.7中规定的量和单位。

JJF 1001和JJF 1034中界定的及以下术语和定义适用于本规范。

# 4  概述

汽车座舱声学环境参数是用于量化评估座舱内部声音环境特性的一系列关键物理量。这些参数主要包括车舱内声压级分布、混响时间、语言清晰度、以及车舱内外声压级差，主要用来描述座舱内的噪声水平和在座舱中人员互相交流的清晰度，通过对这些参数的优化，可以提高驾乘舒适性。

# 5  计量特性

5.1  车内噪声声压级

不超过汽车在规定运行条件下对车内噪声的最大要求。

5.2  车内混响时间

不超过规定的车内混响时间最大值。

5.3  车内语言清晰度

优于车内语言清晰度最小值。

5.4  车舱内外声压级差

优于规定的最小值。

注：以上技术要求不用于合格判定，仅供参考。

# 6  测试条件

6.1  环境条件

实验室测试环境条件：

——温度：10 ℃～30 ℃；

——相对湿度：30 % ～90 %；

——静压：80 kPa～106 kPa。

室外环境条件：

——温度：（-25～55）℃；

——相对湿度：不超过90%；

——静压：（80～106）kPa。

——风速：不大于4 m/s；

——天气无雨雪等恶劣条件。

6.2  测量标准及其他设备

a)	声校准器：性能等级应符合JJG 176中规定的1级的要求。

b)	自由场型传声器：性能等级符合JJG 175中WS2F或WS3F型的要求，在规定频率范围内测量不确定度不应超过0.8 dB (k=2)。

c)	前置放大器：频率响应在规定频率范围内不超过±0.1 dB，输入端短路线性噪声和A计权噪声应分别不高于10 μV 和3 μV。

d)	头和躯干模拟器：频率范围至少为100 Hz～20 kHz，声学性能满足JJF 1520的要求。

e)	多通道声分析仪：频率范围至少为100 Hz～20 kHz，频率响应优于±0.3 dB，频率计权性能满足JJF 1288的要求，1/3倍频程满足JJG 449的要求。

注：声分析仪可由带频谱分析功能声级测量装置替代。

f)	无指向性声源：性能符合JJF 1468—2014声学性能要求。

g)	功率放大器：在测试频率范围内的频率响应优于±0.2 dB，总失真不大于 0.5%。

h)	语言清晰度（STIPA）分析仪：STI示值误差不超过0.05。

i)	半消声室：性能符合JJF 1147—2006声学性能要求，自由场空间包括测试车外1.0 m的空间。

j)	混响室：性能符合JJF 1143—2006声学性能要求。

k)	钢卷尺：最长测试距离不小于3 m，刻度值至少为0.001 m，最大允许误差不应超过0.1%。

l)	标准路面：性能要求应符合GB/T 22157试验车道的技术要求。

# 7  测试项目和测试方法

7.1  测试项目

汽车座舱声学环境参数的测试项目见表2。

表2汽车座舱声学环境参数测试项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 计量特性条款号 | 测试方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车内噪声声压级 | 5.1 | 7.2.2 |
| 2 | 车内混响时间 | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 车内语言清晰度 | 5.3 | 7.2.4 |
| 4 | 车舱内外声压级差 | 5.4 | 7.2.5 |

7.2  测试方法

### 7.2.1  测试前检查

汽车座舱应具有清晰的标志，包括制造商名称、型号和序列号等。

### 7.2.2  车内噪声声压级

车内噪声声压级误差应按以下步骤检验：

- 根据汽车座舱类型，在驾驶员及每个乘客座位处布设传声器，如图1所示。当乘客未占用座位时，可以布置在乘客位置头中心点处（一般可选距座椅表面0.7 m高度的中心位置）；当乘客占用位置时，可以布置在靠近乘客右耳的位置处（一般可选距座椅表面0.7 m高度的位置，偏离中心位置0.2 m）；

图1 传声器相对于座椅的位置

- 车辆按照客户指定的车速在标准路面段（或者半消声室转毂）上匀速行驶，并记录车辆行驶过程中的各项参数，包括但不限于车速、测试位置，标准路面（或者半消声室转毂或者其他路面等）；

- 用多通道声分析仪测量记录每个传声器的声压级，计算等效声压级；

- 可根据需要情况记录不同状态下的声压级，例如加速、匀速和减速状态下的声压级。

### 7.2.3  车内混响时间

车内混响时间误差应按以下步骤测试：

- 根据汽车座舱类型，依次在驾驶员及每个乘客座位处测试混响时间，测试位置建议与7.2.2中建议的为占用座位时的情况一致，即布置在乘客位置头中心点处（一般可选距座椅表面0.7 m高度的中心位置）；

- 一般在静态环境下测试，推荐在半消声室中进行测试；

- 测量记录每个位置混响时间，混响时间频率范围记录建议选1/3倍频程中心频率125 Hz~5000 Hz，分别测试5次，记录各个位置的混响时间结果和不同位置的平均混响时间。

### 7.2.4  车内语言传输指数

车内语言传输指数（STIPA）一般按以下步骤测试，测试示意图如图2所示：

- 车辆按照设定的车速在标准路面段（或者半消声室转毂）上匀速行驶；

- 根据汽车座舱类型，依次在驾驶员及每个乘客座位处测试语言传输指数（STIPA）的结果；

- 测试位置建议与7.2.2中建议的一致；

- 无指向性声源可根据需要摆放在车内的指定位置处；

- 测量记录每个位置语言传输指数（STIPA），测试5次，最大偏差值与测试平均值差值。

注：此项也可以参照GB/T 15508《声学 语言清晰度测试方法》中给出的测试方法进行测试。

图2 车内语言传输指数测试示意图

### 7.2.5  车舱内外声压级差

车舱内外声压级差测试时，可以根据客户需求分别在混响室、半消声室或者标准路面上进行，分别给初期测试步骤。

7.2.5.1 混响室内车舱内外声压级差测试按以下步骤进行：

- 将车辆置于混响室中部，如图3所示；

- 无指向性声源布置在混响室靠近角落的位置；

图3 混响室内车舱内外声压级差测试示意图

- 车舱外部的传声器一般布置在靠近车门附近，车舱内的传声器一般布置在司机及乘客头耳处位置（建议与7.2.2中的情况一致）；

注：声源和传声器也可布置在用户制定的位置。

- 测试时，利用无指向性声源产生粉红噪声，粉红噪声声压级在其正前放1m处一般不小于100 dB；

- 用多通道声分析仪测量记录每个传声器的声压级，分别计算车舱内的传声器测量得到的声压级的平均值和车舱外传声器测量得到的声压级的平均值；

- 计算得到车舱内外声压级差。

7.2.5.2 半消声室内车舱内外声压级差测试按以下步骤进行：

- 将车辆置于半消声室中部，如图4所示；

- 无指向性声源同时或依次布置在汽车座舱前、后、及两侧正中央的位置；

- 车舱外部的传声器一般布置在靠近车门附近（建议正对车门中心，距车门距离1 m），车舱内的传声器一般布置在司机及乘客头耳处位置（建议与7.2.2中的情况一致）；

注：声源和传声器也可布置在用户制定的位置。

- 测试时，利用无指向性声源产生粉红噪声，粉红噪声声压级在其正前放1m处一般不小于100 dB；

- 用多通道声分析仪测量记录每个传声器的声压级，分别计算车舱内的传声器测量得到的声压级的平均值和车舱外传声器测量得到的声压级的平均值；

- 计算得到车舱内外声压级差。

图4 半消声室内车舱内外声压级差测试示意图

7.2.5.3 标准路面上车舱内外声压级差测试按以下步骤进行：

- 将车辆置于标准路面上，如图5所示；

- 无指向性声源同时或依次布置在汽车座舱前、后、及两侧正中央的位置；

- 车舱外部的传声器一般布置在靠近车门附近（建议正对车门中心，距车门距离1 m），车舱内的传声器一般布置在司机及乘客头耳处位置（建议与7.2.2中的情况一致）；

注：声源和传声器也可布置在用户制定的位置。

- 测试时，利用无指向性声源产生粉红噪声，粉红噪声声压级在其正前放1m处一般不小于100 dB；

- 用多通道声分析仪测量记录每个传声器的声压级，分别计算车舱内的传声器测量得到的声压级的平均值和车舱外传声器测量得到的声压级的平均值；

- 计算得到车舱内外声压级差。

图5 标准路面上车舱内外声压级差测试示意图

# 8  测试结果表达

8.1  测试数据处理

所有的数据应先计算，后修约。测试数据应修约到0.1 dB。

8.2  测试结果的测量不确定度

不确定度评定的示例见附录C。

8.3  测试报告

经过测试，出具测试报告，推荐的汽车座舱声学环境参数测试报告的内页格式见附录A。

# 9  复测时间间隔

使用单位可根据实际使用情况自主决定复测。

# 附录A

# 测试报告的内页格式

推荐的XXX测试报告的内页格式见图B.1。

证书编号××××××－××××

| 测试机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试的技术依据 JJF ××××－20×× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  | 相对湿度 |  | % |  | 其他 |  |  |
| 测试使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 |  | 不确定度 /准确度等级 /最大允许误差 |  | 计量（基）标准证书编号 |  | 有效期至 |  |
| 测试使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 |  | 不确定度 /准确度等级 /最大允许误差 |  | 标准器 证书编号 |  | 有效期至 |  |

第×页  共×页

图A.1  测试报告内页的格式

证书编号××××××－××××

- 车内噪声声压级

表1 车内噪声声压级（客车）                 dB

| 声压级 | 主驾 | 乘客（前） | 乘客（中） | 乘客（后） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 怠速 |  |  |  |  |
| 20 m/s |  |  |  |  |
| 30 m/s |  |  |  |  |
| 50 m/s |  |  |  |  |
| 70 m/s |  |  |  |  |

测量不确定度_______dB（k=2）

2. 车内混响时间

表2 混响时间结果

| 频率/Hz | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT60/s |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| RT60/s |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | / |
| RT60/s |  |  |  |  |  |  |

3. 车内语言传输指数

表3 车内语言传输指数                 %

| 语言传输指数 | 静止 | 30km/h | 45km/h | 60km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STIPA |  |  |  |  |

4. 车舱内外声压级差

表4 车舱内外声压级差

| 频率/Hz | 车内噪声声压级/dB | 车外声压级/dB | 差值/dB |
| --- | --- | --- | --- |

第×页  共×页

图A.1测试证书内页的格式（续）

# 附录B

# 测量不确定度评定示例

本附录以某型汽车座舱声学环境中的车舱内外声压级差为例说明汽车座舱声学环境测试项目的不确定度评定过程。

B.1 车舱内外声压级差不确定度评定

以某汽车座舱作为样品，对其声压级差测量不确定度评定。

根据征求意见稿中的测试方法测试车舱内外声压级差。

B.1.1  标准不确定度的A类评定

对车舱内外声压级差重复10次测量，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。测试结果见表1，取其中的最大值并放大为0.495 dB。

表1 车舱内外声压级差重复性测试

| 频率 Hz | 声压级差 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 100 | 13.68 | 12.47 | 12.53 | 12.42 | 12.95 | 13.73 | 13.05 | 12.51 | 12.68 | 12.51 | 12.85 | 0.495 |
| 125 | 12.83 | 12.64 | 12.40 | 12.22 | 12.39 | 12.50 | 13.16 | 12.94 | 12.19 | 12.39 | 12.57 | 0.319 |
| 160 | 15.11 | 15.71 | 15.71 | 15.55 | 15.15 | 15.65 | 15.77 | 14.80 | 15.29 | 15.44 | 15.42 | 0.321 |
| 200 | 13.73 | 13.87 | 13.84 | 13.70 | 13.42 | 13.70 | 13.52 | 13.28 | 13.48 | 13.13 | 13.57 | 0.244 |
| 250 | 14.72 | 15.34 | 14.80 | 14.93 | 15.22 | 14.93 | 15.51 | 15.24 | 15.15 | 14.92 | 15.07 | 0.255 |
| 315 | 17.25 | 17.30 | 16.97 | 17.28 | 16.84 | 17.26 | 17.44 | 16.69 | 17.07 | 17.09 | 17.12 | 0.233 |
| 400 | 20.42 | 20.62 | 21.19 | 21.22 | 20.94 | 20.45 | 20.63 | 20.99 | 20.64 | 21.00 | 20.81 | 0.293 |
| 500 | 21.41 | 21.25 | 21.49 | 21.76 | 21.17 | 21.35 | 21.37 | 21.50 | 21.47 | 21.50 | 21.43 | 0.161 |
| 630 | 25.13 | 24.85 | 24.76 | 24.76 | 25.23 | 25.21 | 24.99 | 25.41 | 24.99 | 24.83 | 25.02 | 0.222 |
| 800 | 27.74 | 27.49 | 27.44 | 27.54 | 27.57 | 27.75 | 27.63 | 27.44 | 27.85 | 27.82 | 27.63 | 0.155 |
| 1000 | 30.27 | 30.40 | 30.58 | 30.57 | 30.38 | 30.42 | 30.29 | 30.28 | 30.59 | 30.41 | 30.42 | 0.122 |
| 1250 | 31.25 | 31.10 | 30.98 | 31.10 | 31.24 | 31.22 | 31.21 | 31.25 | 31.07 | 31.39 | 31.18 | 0.118 |
| 1600 | 32.56 | 32.55 | 32.42 | 32.49 | 32.38 | 32.53 | 32.39 | 32.46 | 32.57 | 32.52 | 32.49 | 0.072 |
| 2000 | 34.99 | 34.86 | 34.92 | 34.76 | 35.02 | 35.09 | 34.87 | 35.01 | 34.92 | 34.82 | 34.93 | 0.101 |
| 2500 | 35.44 | 35.47 | 35.35 | 35.60 | 35.59 | 35.43 | 35.47 | 35.45 | 35.46 | 35.52 | 35.48 | 0.076 |
| 3150 | 30.17 | 30.46 | 30.70 | 31.08 | 31.03 | 30.44 | 31.03 | 30.87 | 30.68 | 31.10 | 30.76 | 0.321 |
| 4000 | 28.06 | 28.24 | 28.18 | 28.36 | 28.36 | 27.95 | 28.41 | 28.40 | 28.09 | 28.48 | 28.25 | 0.176 |
| 5000 | 25.92 | 26.50 | 26.48 | 26.51 | 26.73 | 26.31 | 26.87 | 26.65 | 26.51 | 26.80 | 26.53 | 0.274 |
| 6300 | 25.22 | 25.46 | 25.55 | 25.32 | 25.38 | 25.28 | 25.62 | 25.36 | 25.40 | 25.59 | 25.42 | 0.133 |
| 8000 | 22.89 | 23.00 | 23.16 | 23.07 | 23.08 | 22.91 | 23.13 | 23.09 | 23.07 | 23.23 | 23.06 | 0.105 |
| 10000 | 20.01 | 19.77 | 20.10 | 19.98 | 19.82 | 19.93 | 19.83 | 19.68 | 20.04 | 20.05 | 19.92 | 0.138 |

B.1.2 B类不确定度的评定

1）测量传声器所引入的不确定度，从溯源证书上可知其扩展不确定度为0.3 dB(k=2)，因此其标准不确定度为0.15 dB。

2)多通道声分析仪引入的不确定度，从溯源证书上可知其扩展不确定度为0.2 dB(k=2)，因此其标准不确定度为0.10 dB。

3）数据修约误差引入的测量不确定度，数据修约间隔为0.10 dB，考虑均匀分布，由此引入的标准不确定度为0.03 dB。

B.1.3合成标准不确定度

各标准不确定度分量互不相关，合成标准不确定度uc=0.183 dB

B.1.4  扩展不确定度

合成后的标准不确定度，按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，其扩展不确定度

=2 ×0.183 dB≈ 0.4 dB

则车舱内外声压级差的测量扩展不确定度U = 0.4 dB， k = 2。