XXXX

X XX

T/CMA

中国计量协会团体标准

XX XXX.1—2025

油气田计量仪表现场校准规范

数字X 射线高速三维在线检测系统数字化校准证书 DDC 数据规范

Digital X-ray high-speed 3 D on-line detection system Digital Calibration Certificate DDC Data Specification

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中 国 计 量 协 会   发布

目  次

前  言	III

引  言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	1

3.1 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书	1

3.2 数字签名	2

3.3 标识符	2

3.4 基础模型	2

3.5 应用模型	2

3.6 实例	2

3.7 数据元	2

4 概述	2

4.1 概述	2

4.2 用途	3

4.3 推荐语言	3

5 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的基本要求	3

5.1 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的元素及组成	3

5.2 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的元素	3

5.3 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的模型架构	7

5.4 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的应用要求	12

5.5 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的安全要求	15

5.6 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的数据交互方式	16

前  言

本文件依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》GB/T 27025-2019 《检测和校准实验室能力的通用要求》等规定起草。

本文件由中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所提出。

本文件由中国计量协会归口。

本文件起草单位：XXX、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本文件为首次发布。

引  言

随着数字化技术的持续发展和数字计量时代的到来，在线检测设备对于数字化计量校准技术的需求日益增加。数字化计量技术是实现校准测量自动化、检测数据信息化以及分析评价智能化的关键综合计量技术。本规范旨在为数字X射线高速三维在线检测系统的数字化校准证书提供统一的数据规范，构建量值传递和溯源的数字链路。数字校准证书作为计量数字化转型的核心基础工作，将计量技术融入产业或系统之中，推动从基准到计量器具的计量新模式的建设和发展。

数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书 DDC 数据规范

  - 范围

本规范规定了数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书（（Digital Calibration Certificate，简称DCC）的元素及组成、模型架构、应用要求、安全要求和数据交互方式等内容。本文件适用于计量技术机构在数字校准证书的制作、传输、储存、真实性验证等方面的应用和管理及测量设备使用单位对设备的数字化管理。

  - 规范性引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1069 法定计量检定机构考核规范

JJF（军工）6-2014 国防军工计量技术规范审查规范

JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

局综技〔2013〕52号国防军工计量标识印刷和使用要求

科工技〔2012〕498号国防军工计量技术规范管理办法

GB/T 25061-2020 信息安全技术—XML数字签名语法与处理规范

GB/T 27025-2019 检测和校准实验室能力的通用要求

ISO 80000-1-2022 量和单位.第1部分：总则

GB/T 37166-2018 无损检测复合材料工业计算机层析成像（CT）检测方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

  - 术语与定义

JJF 1001和JJF 1069界定的有关术语和定义以及下列术语和定义适用于本规范。

    - 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书Digital X-ray high-speed 3 D on-line detection system Digital Measurement Certificates

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书乃一种电子文档形式，旨在证实数字X射线高速三维在线检测系统的校准状态及其性能参数，确保其测量结果的精确性与可信度。数字校准证书（DCC）应详尽记录所有必需的校准数据与信息，以便用户对设备的校准状态进行有效验证。

    - 数字签名Digital Signature

- 数字签名是一种用数字通信形式达到签名的功能，用于鉴别数字信息的方法。目的是确保信息在传输过程中未被篡改，验证信息发送者的身份，以及防止信息被篡改或抵赖。

    - 标识符Digital Object Identifier

- 标识符是用来标识某个实体的一个符号，是用于对数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书变量、常量、函数、语句块等命名，以建立起名称与使用之间的关系的工具。

    - 基础模型 Base Model

- 基础模型定义了数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书所包含的基础元素及基础元素之间的关系，由一个预先定义的基础元素的集合和一组这些元素应遵守规则的集合组成。

    - 应用模型 Application Model

- 应用模型是由基础模型的元素构建，包括基础模型中的关系以及对基础模型进行增加和扩展的关系。

    - 实例 Instance

- 实例是应用元素的实际存在的对象。用来存储应用元素信息和与应用元素相对应的应用属性值。

    - 数据元 Metadata

- 数据元是用一组属性描述其定义、标识、标识和允许值的数据单元。

  - 概述

    - 概述

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书是遵循可发现、可获取、可互操作及可重用的数据管理准则，能够实现国内及国际行业互认，具备机器可用、可读、可解析的功能，且能够溯源到国际单位制的数字化载体，适用于数字化计量信息和测量设备管理系统，具备与纸质证书或电子证书同等效力，是物理证书的数字孪生。

    - 用途

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的主要用途包括：

- 4.2.1 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书能够形成机器可读的测量数据，解决传统证书产生的数据孤岛问题，为计量测试数据的挖掘及分析提供数据支撑；

- 4.2.2 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书加速了测量设备测量标准的数字化程度，是用以表征测量设备信息的数据载体，为设备管理提供了数字化手段；

- 4.2.3 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书能够实现在数字世界中量值的溯源和统一，为后续基于数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的测量设备在线修正、智能化管理提供技术支撑。

    - 推荐语言

- 为了确保国内外计量行业数字证书应用的一致性，数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书推荐采用可扩展标记语言（XML）。

  - 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的基本要求

    - 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的元素及组成

    - 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的元素

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书元素必须遵循统一、规范、标准的方式进行表示，具体可以遵循如下规则：

- a）标识符，数据元的唯一标识符。

- b）中文名称，赋予数据元的中文名称。

- c）字段名，数据元在数据库中作为表的字段的表示，采用数据元的英文名进行表述，值得注意的是，小写驼峰大小写用于所有内容。

- d）说明，表达一个数据元的本质特性并使其区别于所有其他数据元的陈述。

- e）数据类型及格式，给出数据元所采用的符号、字符或其他表示类型，以及数据元值的格式要求，包括所允许的最大和/或最小字符长度，数据元值的表示格式等。量值的数字化表达遵循《数字国际单位制》（以下简称D-SI）的相关描述。

- 为了便于数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的可拓展性、可推广性、可理解性，对数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书中的元素进行统一的命名，表1为数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书部分元素信息的详细说明。

表1数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书部分元素信息说明

| 序号 | 一级元素 | 二级元素 | 三级元素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理数据 | 证书信息 | 发证单位 |
| 2 |  |  | 证书编号 |
| 3 |  | 客户单位信息 | 客户单位 |
| 4 |  |  | 地址 |
| 5 |  | 发证信息 | 测量人员（签章） |
| 6 |  |  | 核验人员（签章） |
| 7 |  |  | 批准人员（签章） |
| 8 |  |  | 接收日期 |
| 9 |  |  | 实施日期 |
| 10 |  |  | 签发日期 |
| 11 |  |  | 有效期 |
| 12 |  |  | 发证单位（签章） |
| 13 |  | 发证单位信息 | 地址 |
| 14 |  |  | 邮箱 |
| 15 |  |  | 邮编 |
| 16 |  |  | 客服电话 |
| 17 |  |  | 投诉电话 |
| 18 |  |  | 传真 |
| 19 |  |  | 网址 |
| 20 |  |  | 电子信箱 |
| 21 |  | 许可/认可/认证信息 | 许可/认可/认证1 |
| 22 |  |  | 许可/认可/认证2 |
| 23 |  |  | … |
| 24 |  |  | 许可/认可/认证n |
| 25 |  | 证书备注 | 注1 |
| 26 |  |  | 注2 |
| 27 |  |  | … |
| 28 |  |  | 注n |
| 29 |  | 声明 | 注1 |
| 30 |  |  | 注2 |
| 31 |  |  | … |
| 32 |  |  | 注n |
| 33 |  | 设备信息 | 设备名称 |
| 34 |  |  | 型号规格 |
| 35 |  |  | 设备编号 |
| 36 |  |  | 制造单位 |
| 37 | 操作条件 | 设备操作条件 | 地点 |
| 38 |  |  | 环境 |
| 39 |  |  | 温度 |
| 40 |  |  | 湿度 |
| 41 |  |  | 压力 |
| 42 |  |  | 其他环境参数要求1 |
| 43 |  |  | 其他环境参数要求2 |
| 44 |  |  | ... |
| 45 |  |  | 其他环境参数要求n |
| 46 |  | 依据文件 | 所依据/参照技术文件（代号、名称） |
| 47 |  | 计量标准器/测量设备 | 名称 |
| 48 |  |  | 编号 |
| 49 |  |  | 测量范围 |
| 50 |  |  | 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度等 |
| 51 |  |  | 溯源机构 |
| 52 |  |  | 证书编号 |
| 53 |  |  | 有效日期 |
| 54 | 测量结果 | 测量数据 | 标准值 |
| 55 |  |  | 测量值 |
| 56 |  |  | 误差 |
| 57 |  | 判定数据 | 合格 |
| 58 |  |  | 不合格 |
| 59 |  | 元数据 | 数值 |
| 60 |  |  | 单位 |
| 61 |  |  | 扩展因子 |
| 62 |  |  | 不确定度 |

- 5.2.1数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的元素组成

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书主要用于确保设备量值的溯源，包括管理数据、计量测试信息、测量结果、文件等。

- 管理数据是设备数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的重要组成部分，其所涵盖的内容一般来说相对比较固定，如法定行政管理数据，对应于纸质证书和电子证书的第一页的信息，用于清晰地识别校准实验室、计量测试对象和计量测试客户等关键信息。

- 计量测试信息主要是用以完善设备进行计量测试时的条件、所依据的技术文件及标准器具的详细信息，用以确保量值的有效溯源。

- 计量测试结果是数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的核心内容，相较于管理数据部分的内容，计量测试结果部分所包含的内容呈现出多样性的特点，该部分的实现也是数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书需要重点解决的关键任务之一。还需重点考虑将已存在和建立的数据交换格式集成起来，形成简单的结构，为数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书在行业的推广奠定基础。

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书设计的文件主要包括XML格式的数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书及其他相关的文件。

- 5.2.2数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的元素属性

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书不同结构部分所包含的元素和不同元素的数据类型、数据长度、是否必要元素等方面都存在较大差别，需要对其进行统一的规定和说明，表2为设备数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书部分元素信息的说明。

表2 设备数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书部分元素信息说明

| 序号 | 元素 | 元素属性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 数据长度 | 是否必填 | 标识符 |
| 1 | 发证单位 | varchar | 100 | 是 | calibrationLaboratory |
| 2 | 证书编号 | varchar | 25 | 是 | No. |
| 3 | 客户单位 | varchar | 100 | 是 | name |
| 4 | 地址 | varchar | 100 | 是 | address |
| 5 | 测量人员（签章） | longblob | / | 是 | respPerson-cryptElectronicSignature |
| 6 | 核验人员（签章） | longblob | / | 是 | respPerson-cryptElectronicSignature |
| 7 | 批准人员（签章） | longblob | / | 是 | respPerson-cryptElectronicSignature |
| 8 | 接收日期 | timestamp | 年月日 | 是 | receivedDate |
| 9 | 实施日期 | timestamp | 年月日 | 是 | calibrationDate |
| 10 | 签发日期 | timestamp | 年月日 | 是 | issueDate |
| 11 | 有效期 | timestamp | 年月日 | 是 | expirationDate |
| 12 | 发证单位（签章） | longblob | / | 是 | IrespLocation-cryptElectronicSignature |
| 13 | 地址 | varchar | 100 | 是 | location |
| 14 | 邮箱 | varchar | 50 | 是 | mailBox |
| 15 | 邮编 | varchar | 20 | 是 | postCode |
| 16 | 客服电话 | varchar | 20 | 是 | phone |
| 17 | 投诉电话 | varchar | 20 | 是 | phone |
| 18 | 传真 | varchar | 20 | 是 | fax |
| 19 | 网址 | varchar | 50 | 是 | website |
| 20 | 电子信箱 | varchar | 50 | 是 | email |
| 21 | 许可/认可/认证 | varchar | 50 | 是 | License |
| 22 | 声明 | varchar | 255 | 是 | declaration |
| 23 | 证书备注 | varchar | 255 | 是 | statement |
| 24 | 设备名称 | varchar | 100 | 是 | equipmentName |
| 25 | 型号规格 | varchar | 50 | 是 | model |
| 26 | 设备编号 | varchar | 50 | 是 | equipment no. |
| 27 | 制造单位 | varchar | 100 | 是 | manufacturer |
| 28 | 地点 | varchar | 100 | 是 | location |
| 29 | 环境 | varchar | 50 | 是 | environment |
| 30 | 温度 | varchar | 50 | 是 | temperature |
| 31 | 湿度 | varchar | 50 | 是 | humidityRelative |
| 32 | 压力 | varchar | 50 | 是 | Pressure |
| 33 | 其他环境参数要求 | varchar | 50 | 是 | Environmental parameters |
| 34 | 所依据/参照技术文件（代号、名称） | varchar | 255 | 是 | Identifications |
| 35 | 名称 | varchar | 50 | 是 | name |
| 36 | 编号 | varchar | 20 | 是 | measurementEquipment no. |
| 37 | 测量范围 | varchar | 50 | 是 | validityRange |
| 38 | 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度等 | varchar | 50 | 是 | measurementUncertainty |
| 39 | 溯源机构 | varchar | 50 | 是 | traceable |
| 40 | 有效日期 | date | / | 是 | period |
| 41 | 标准值 | varchar | 20 | 是 | standardValue |
| 42 | 测量值 | varchar | 20 | 是 | measuringResult |
| 43 | 误差 | varchar | 20 | 是 | error |
| 44 | 合格 | char | 1 | 选填 | pass |
| 45 | 不合格 | char | 1 | 选填 | noPass |
| 46 | 数值 | varchar | 20 | 是 | value |
| 47 | 单位 | varchar | 10 | 是 | unit |
| 48 | 扩展因子 | varchar | 20 | 是 | kValue |
| 49 | 不确定度 | varchar | 20 | 是 | expandedUnc |

    - 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的模型架构

- 5.3.1基础模型

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的基础模型主要由数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的元素及其之间的关系组成。每一个基础元素可以详细描述元素的特征值为基础属性。基础属性包括必选基础属性和可选基础属性。

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的基础元素、模型前需加前缀“dmc:”，即Digital Measurement Certificates。数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书中所有的基于元素主要如图1所示。

图1 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书基础元素

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的每一个基础元素均有专门的基础属性，以dmc:administrativeDataType为例，包含dmcSoftware、dmc:refTypeDefinitions、dmc:coreData、dmc:items、 dmc:calibrationLaboratory、dmc:respPersons、dmc:customer、dmc:statements等属性，同时，为了提升证书的可读性，基础元素可以增加annotation属性对基础元素进行说明。

图2 dmc:administrativeDataType基础模型

- 将元素dmc:administrativeDataType表述为机器可读的XML形式可表示为：

- <xs:complexType name="administrativeDataType">

- <xs:annotation>

- <xs:documentation>The element administrativeData contains all essential administrative information about the calibration. The entries in this area are basically the same and regulated in all DMCs.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:all>

<xs:element name="dmcSoftware" type="dmc:softwareListType"/>

<xs:element name="refTypeDefinitions" type="dmc:refTypeDefinitionListType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="coreData" type="dmc:coreDataType"/>

<xs:element name="items" type="dmc:itemListType"/>

<xs:element name="calibrationLaboratory" type="dmc:calibrationLaboratoryType"/>

<xs:element name="respPersons" type="dmc:respPersonListType"/>

<xs:element name="customer" type="dmc:contactType"/>

<xs:element name="statements" type="dmc:statementListType" minOccurs="0"/>

</xs:all>

</xs:complexType>

- 5.3.2应用模型

字X射线高速三维在线检测系统的数字校准证书应用模型衍生自相应的基础模型，构建了基础模型与应用模型之间的管理关系，以确保必须存储的信息项能够被保存至特定的应用元素内。每个应用模型均具备一组定义其特性的属性集。其中，必选应用元素包含基础属性集，而可选应用元素则包括基础属性集及特定应用属性。图3为由dmc:administrativeData基础模型衍生出的应用模型实例。

Software

图3 dmc:administrativeDataType基础模型

- 5.3.3实例

数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的基础模型和应用模型都不会存储任何（测量性或描述性的）数值，只提供数据存储结构的“元信息”。只有数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书实例才能够存储每一个与应用元素相对应的应用属性值，此外，可以还可以在实例中添加应用模型中没有出现过的新的实例属性。

图4给出由应用模型形成设备数字证书实例的方法，包括：应用元素coreDate的一个实例、应用元素items的一个实例、应用元素dcc的四个实例。

图4 证书实例

- 5.3.4 D-SI模型

数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书测量结果表示遵循D-SI标准，可以表示为标量、向量、矩阵或张量。结果包括：标识符、测量值、扩展测量不确定度、扩展因子、单位、时间（可选）。标识符由Unicode字母组成，数字和时间格式根据现有D-SI标准定义。

a）元数据：元数据至少包含一个数（数值）和一个相应的单位。作为可选项，还可以指定（测量）不确定度信息、标签和时间戳。

b）唯一性：单位以SI基本单位表示。

c）数值：数（数值）以十进制表示，允许用指数表示，只能用圆点作为小数位数的分隔符，不允许使用诸如NaN和INF等数据。

d）字符表示：字符以UTF-8 格式表示，允许映射所有官方语言。

e）准确度：交换数据时，数据的准确性至关重要，允许使用一些角度和时间的非 SI 单位。

f）表示：计量数据的表示基于现有国际公认的文件。其中最重要的是《测量不确定度表示指南》（GUM）、基本物理常量（CODATA）列表、《国际通用计量学基本术语》（VIM）和ISO 80000标准第一部分。

SI单位的标识符被分成三组，以反斜杠作为起始字符。此外，标识符是用小写字母形式书写的。

表3  D-SI单位格式中标识符的示例

| 单位组 | 名称 | 符号 | 标识符 |
| --- | --- | --- | --- |
| SI 基本单位 | 米 千克 | m kg | \metre \kilogram |
| SI 导出单位 | 牛顿 摄氏度 一 | N °C 1 | \newton \degreecelsius \one |
| 国家法定的非SI单位 | 小时 吨 电子伏特 | h t eV | \hour \tonne \electronvolt |

- 5.3.5文件

- 文件用于存储数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书所包含的全部有效信息，文件应包含数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书本身、与之对应的电子计量证书及相应的日志文件，解决计量证书在机器可读和人可读两种场景的需求。

- 5.3.6格式

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书无需遵循纸质和电子计量证书所专有的版式，但必须遵从数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的架构、模型及底层语法。

- 5.3.7文件命名规则

- 文件名长度应不超过255 字符。文件名内容应包含证书类别、证书编号、仪器名称、出厂编号4部分内容。各部分之间宜用“-”连接。

    - 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的应用要求

- 5.4.1数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的密钥

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的密钥传输方式包含但不限于：

- a） 密钥可以使用身份验证时的验证码；

- b） 下载页面直接弹出密钥；

- c） 使用下载人的手机号；

- d） 使用下载人的微信号；

- e） 使用下载人指定的密钥。

- 5.4.2数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的签名

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书在互联网进行传输时，还需要进行签名。数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的签名是通过URI关联数据对象的。在XML文档内部，签名通过XML片段标识符关联本地的数据对象，本地数据可包含在封内签名中，也可包含在封皮签名中。分离签名作用于外部网络资源或者作用于以兄弟元素形式出现的同一个XML文档的本地数据对象，因此这种签名既不是封内签名也不是封皮签名。一个XML文档中签名元素（以及它的ID和属性值和名字）可与其他元素同时存在，也可和其他元素结合在一起，命名时应注意避免违反XML标识的唯一性。XML数字签名使用 Signature元素来表示，其结构如下：

- <Signature ID？>

- <SignedInfo>

- <CanonicalizationMethod/>

- <SignatureMethod/>

- (<Reference URI？>

- (<Transforms>)？

- <DigestMethod>

- <DigestValue>

- </Reference>）+

- </SignedInfo>

- <SignatureValue>

- (<KeyInfo>)？

- (<Object ID？>)*

- </Signature>

- 5.4.3数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的下载

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书在被用户下载时，应有身份识别方式，确定下载人的身份，身份认证方式包含但不限于：

- a） 使用委托人的手机短信获取验证码验证；

- b） 使用委托人的邮箱邮件验证码验证；

- c） 使用委托人的微信信息验证码验证；、

- d） 使用委托人的人脸识别验证；

- e） 使用委托人的预留的口令验证。

- 5.4.4 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的真实性验证

- 发证机构应提供数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的真实性验证方式，验证方式包含但不限于：

- a）  使用第三方阅读器自带的验证功能进行证书的真实性验证，主要验证数字签名是否有效；

- b）  使用数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书发证机构的证书真实性验证平台进行真实性验证，将数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书上传到真实性验证平台后，通过比对数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的标识与该机构业务系统中的标识是否一致判断证书的真实性，出具验证结果；

- c）  数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的真实性由发证机构确认。

- 5.4.5 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的存储及处置

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的发证机构在确保数字证书的真实、完整、可用和安全的基础上，统筹制订数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的备份方案和策略，实施数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书、数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书系统及其配置数据、日志数据等备份管理。数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书发证机构应采用数字证书系统和数据库的热备份，并参照GB/T 20988等标准进行数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的灾难备份和灾难恢复。

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的存储及处置要求包括但不限于：

- a） 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的存储服务器应有一定的安全防护策略，防止数字证书被病毒感染、丢失、失窃、损坏、篡改；

- b） 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的存储应至少保存三份数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书，应至少采用两种不同的存储介质来保存，应制作至少 1 套数字证书离线备份；

- c） 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的存储时间应根据法律法规、行政管理部门、资质认定机构的规定及客户的需求确定，一般不少于6年；

- d） 对数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书存储服务器的访问应有审计日志；

- e） 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书系统应配置与发证机构业务系统相适应的在线存储设备；

- f） 发证机构的数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书系统宜在存储介质中分门别类、集中有序地存储数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书；

- g） 在线存储系统应实施容错技术方案，定期扫描、诊断硬磁盘，发现问题应及时处置；

- h） 当数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的存储期限期满时，应进行数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的删除、销毁等处置，并提出被处置对象的续存或销毁等处置意见，处置意见经审核、批准后方可实施；已经在业务系统中删除处置的数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书，在被真实性验证或下载时，应出现“超过存储期限，不提供真实性验证”；

- i） 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书销毁时应防止数据泄露，进行格式化处理，证书文件存储的介质应防止恢复。

    - 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的安全要求

5.5.1 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书安全

- 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的安全应遵循如下原则：

a） 使用加密技术保障文件的真实性和完整性；

- b） 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书文件的真实性和完整性应可验证；

- c） 应用的密码技术符合国家密码管理的政策、法规和相关要求；

- d） 应由获得政府授权的认证服务商对数字证书文件应用密码技术保护；

- e） 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的管理应遵守发证机构相关要求。

5.5.2 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书系统安全

- a） 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书系统时间应溯源至国家标准时间；

- b） 对数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书加密签章的操作记录日志，应支持追溯、审计；

- c） 确保与业务系统通信的安全性（如进行数据加密、建立 VPN 通道等）；

- d）与业务系统之间数据的交互及响应情况记录日志，应支持追溯、审计；

- e）数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书下载的时间、身份信息等记录日志，应支持追溯、审计；

- f）数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书在互联网传输时应确保安全性；

- g）数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书资源库中的关键数据应加密存储或对其实施安全防护；

- h）数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书资源库，宜有异地备份。

    - 数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书的数据交互方式

- 数据交互方式主要包括基于数据库、文件和通讯接口的交互方式，其中基于数据库的交互和基于文件的交互主要适用于计量信息管理系统之间的数据交互；基于通讯接口的交互主要适用于数字化计量校准系统、测量设备、试验系统等与计量信息管理系统之间的数据交互。

- 5.6.1基于数据库的交互方式

- 基于数据库的交互格式通常为常见数据库查询或存储过程，通过专用的数字解析工具对数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书中的要素信息进行提取，并与数据库实现交互。

- 5.6.2基于文件的交互方式

- 基于文件的交互方式主要指在不影响数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书数字认证的前提下，实现数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书单个文件或批量文件的交互方式。

- 5.6.3基于通讯接口的交互方式

- 数据提供方、数据接收方需明确接口的地址、调用方式、授权认证码等，通讯接口方式建议采用以太网、WLAN、IEEE1394、RS485、GPIB等常见通用接口方式。通过相应的数字化解析工具对数字 X 射线高速三维在线检测系统数字校准证书中相应的标识符进行识别、提取、分析，为数字化计量校准系统、试验系统、测量设备的管理提供技术支撑。