《电动汽车超充设备电能远程计量方法》

编 制 说 明

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局关于印发《市场监管总局办公厅关于印发2024 年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发〔2024〕40 号），由深圳市计量质量检测研究院、中国计量科学研究院、江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）为主要起草单位，承担《电动汽车超充设备电能远程计量方法》的制定任务，参与起草单位为比亚迪股份有限公司。本规范的归口单位为全国电磁计量技术委员会电动汽车专用计量检测分技术委员会。

本规范是首次制定的国家计量校准规范。

二、采纳国际建议说明

本规范未采用国际建议。

三、目的意义

随着电动汽车超充设备规模化建设，其电能计量准确性与远程监测需求日益凸显。传统计量测试与检定方法已难以适配超充场景要求：一方面，现场检定的环境、条件无法匹配超充设备工况，现有检定标准设备的量程与负载功率，也无法满足实际检定需求；另一方面，传统现场检定存在风险，可能为计量异常的超充设备出具合格结论，导致计量结果失准。在此背景下，电动汽车超充设备对远程计量方法的需求愈发迫切。为规范超充设备电能远程计量技术、解决传统计量方式 “覆盖不全、成本高、效率低” 的问题，依据国家新能源汽车产业发展相关政策要求，特启动本标准编制工作，旨在为行业提供统一技术指导，支撑超充设备计量管理规范化发展。

四、编制思路和原则

（一）编制思路

本技术规范立足电动汽车超级充电设备计量检测产业中亟待解决的远程计量方法缺失的问题，本着科学、务实的原则，对电动汽车超级充电设备的远程计量方法和技术进行深入研究，并结合实际情况提出适合实际情况现实可行的远程计量测试方法及技术要求。

（二）编制原则

1、本规范依据本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编制。

2、本规范参考GB/T29318—2012 电动汽车非车载充电机电能计量、JJG 842—2017 电子式直流电能表、JJF 2255-2025稳重仪表物联网功能测量技术规范、JJF 1587—2016 数字多用表校准规范。

3、本规范引用了GB/T 18487.1—2023  电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求、JJG 1149—2022 电动汽车非车载充电机检定规程（试行）、GB/T 19596-2017  电动汽车术语、GB/T 29317-2012  电动汽车充换电设施术语、GB/T 25069  信息安全技术术语、GB/T 36344  信息技术 数据质量评价指标、GB/Z 42885  信息安全技术 网络安全信息共享指南、GB/T 31722  信息技术 安全技术 信息安全风险管理、GB/T 2887  计算机场地通用规范。

五、编制过程

《电动汽车超充设备电能远程计量方法技术规范》的编写工作基本按照预定计划执行，具体的起草过程如下：

1、2024年6月深圳《电动汽车超充设备电能远程计量方法技术规范》起草预备会议上讨论；

2、2024年10月深圳《电动汽车超充设备电能远程计量方法技术规范》起草启动会上讨论；

3、2025年3月组织了专家讨论会，对进行草稿的进一步审议。讨论会过程中共有5家企业，提出了7条修改意见，编制工作组均采纳了相关意见；

4、2025年7月组织了专家讨论会，对进行草稿的进一步审议。讨论会过程中共有5家企业，提出了11条修改意见，编制工作组均采纳了相关意见；

六、内容说明

（一）关于规程的适用范围

本方法规定了电动汽车超充设备用于电能远程计量中的数据采集规则、数据质量要求、数据安全要求、数据核查方法、计量核查结果不确定度评定方法等。其他类型的电动汽车充电设备的电能远程计量可参照本方法执行。

（二）有关条款的说明

1、术语和定义

GB/T 19596-2017、GB/T 18487.1-2023以及GB/T 25069界定的术语和定义适用于本文件。

超充设备 super charging equipment

固定连接至交流或直流电源，并将其电能转化为直流电能，采用整车传导充电方式为电动汽车提供电能，且至少具备一个额定功率不小于480kW的车辆插头的专用装置。

注：超充设备最大输出电压不小于1000  V，持续充电电流不小于480  A，通常包括分体式充电机、一体式充电机。

直流标准模块 DC standard module

安装在超充设备内部，经过技术机构校准，可以实时采集输出电压、电流、电能和充电交互等数据，并具有数据上报到云端功能的模块。

充电运营平台 charging operation platform

通过运用网络信息技术，对充电设备进行监控、管理，并采集和处理车桩交互数据，实现费用结算、订单管理等一系列信息服务功能。

远程计量平台 remote metering platform

通过充电设备计量数据的采集与清洗，实现在线分析与远程计量监测的平台。

标准桩 standard charging pile

使用频率及量值传播效率较高、完成检定且安装直流标准模块的超充设备。

标准车 standard car

结合标准桩与电动汽车之间的网状关系，适用于构建误差评估模型的电动汽车。

2、规范主要内容

主要内容分为：1 范围、2 引用文件、3 术语和定义、4 概述、5 测量条件、6 测试方法、7 数据验证、附 录 A超充设备计量数据定义、附 录 B 直流标准模块数据定义。

编制工作组

2025年11月