《全血检验白细胞项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法》

编写说明

全血检验白细胞项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法编写组

2025-09-05

一、任务来源

按照《中国计量协会团体标准制修订工作管理办法》有关要求，经中国计量协会协调、审核，组织编制了2024年第一批团体标准计划项目。根据中国计量协会关于下达第一批团体标准计划项目的通知，制定全血检验白细胞项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法团体标准。由内蒙古自治区计量测试研究院、内蒙古卫数数据科技有限公司、内蒙古自治区上医智检大数据研究院、内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院、内蒙古自治区妇幼保健院、中国医科大学第二附属医院盛京医院、通辽市市场检验检测中心、包头市检验检测中心作为起草单位，承担编制工作。

二、制定标准的目的与意义

国家计量技术规范《检验医学定量检测项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法》即将发布，其对常规检验项目的实时质量控制算法的溯源方法进行了规范化。鉴于该规范是对所有检验医学定量检测项目的溯源方法进行了统一约束，缺乏对单个指定项目的具体实施要求，内蒙古自治区计量测试研究院组织相关专家参考国家及国际相关行业专家共识，结合对《内蒙古自治区检查检验结果互认工作方案》的需求，根据内蒙古自治区卫生健康委员会办公室印发的《关于定期反馈检查检验结果自治区级互认机构及项目清单的通知》，对全血白细胞（WBC）下的基于患者数据的质量控制算法（PBRTQC），提出一套规范定量评价该类算法在临床应用的可靠程度。

三、制定过程

2024年5月，内蒙古自治区计量测试研究院联合内蒙古卫数数据科技有限公司、内蒙古自治区上医智检大数据研究院共同成立技术规范编制小组，并组织召开启动会议。会议明确了本技术规范的修订管理规定、一般流程与时间节点，介绍了规范提案内容及立项背景，同时对各单位任务分工作了详细梳理。各成员单位依据分工与进度安排，系统开展了资料搜集工作，涵盖国内相关政策法规、管理办法及现行有效标准等关键技术资料。

2024年6月，编制小组召开第一次推进会，确立了技术规范的整体框架结构，包括各章节内容安排及逻辑布局。

2024年8月，编制小组召开第二次推进会，围绕技术规范内容展开深入讨论与修改，重点对前言、术语定义及概述等部分进行了完善。

2024年10月，编制小组召开第三次推进会，继续对规范内容进行研讨与修订，进一步优化了前言、术语定义和概述等内容。

2024年12月，编制小组赴北京市临床检验中心及内蒙古自治区综合疾病预防控制中心开展实地调研，结合临床实际需求，起草完成《检验医学定量检测项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法》初稿。

2025年1月，整合来自内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院、内蒙古自治区妇幼保健院、中国医科大学第二附属医院盛京医院的白细胞真实数据，成功研制质量在控数字量具3万余条。

2025年2月至3月，基于白细胞真实数据及患者数据质量控制算法原理，进一步研制出比例偏倚质量失控数字量具150万余条、恒定偏倚质量失控数字量具30万余条、随机偏倚质量失控数字量具180万余条。

2025年4月至6月，依据本技术规范流程，对所研制的数字量具进行全面验证，完成了比例偏倚、恒定偏倚及随机偏倚的溯源评价结果记录格式设计。

2025年7月至8月，编制小组组织召开线上专家咨询会，邀请产业界、行业机构及相关企业专家参与研讨，并征求了内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院、内蒙古自治区妇幼保健院、中国医科大学第二附属医院盛京医院等多家单位的意见建议。编制小组结合反馈意见对征求意见稿进行了补充与完善，最终形成《全血检验白细胞项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法》送审稿。

四、校准方法的主要技术依据

《全血检验白细胞项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法》团体标准的编制的主要参考资料和依据如下：JJF XXXX—202X《检验医学定量检测项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法》、GB/T 3358.2-2009/ISO 3534-2:2006《统计学词汇及符号 第2部分：应用统计》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、WS/T 403-2012《临床生物化学检验常规项目分析质量指标》、WS/T 415-2013《无室间质量评价时实验室检测评估方法》、CLSI C24 第4版《定量测量程序的统计质量控制：原理和定义》。

五、团体标准的主要内容及主要技术关键

1　范围

2　规范性引用文件

3　术语和定义

4　概述

5　技术要求

5.1 假性失控率

5.2 误差检出率

5.3 错误报告患者检测结果数量中位值/平均值

5.4 算法评价值

6　数字量具特性

6.1 白细胞质量在控数字量具

6.2 白细胞质量失控数字量具

6.2.1　系统偏倚数字量具

6.2.2　随机失控数字量具

7　溯源时间及范围

7.1 首次核查

7.2 周期核查

7.3 关键点核查

8　溯源方法

8.1 假性失控率

8.2 误差检出率

8.3 错误报告患者检测结果数量中位值/平均值

8.4 算法评价值

六、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准按国内实际使用经验编写。

七、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定，贯彻了国家标准化法、产品质量法、强制性安全认证等法律法规要求；与现行法律、法规无抵触不矛盾。

八 、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九 、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议本标准作为推荐性团体标准。

十 、贯彻国家标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

应在实施前保证标准文本的充足供应以及确保各使用单位必要的试验仪器设备配备及精度符合要求。发布后实施前，应及时组织标准的宣贯、培训，并由制定单位负责标准条文的解释。实施后，由制定单位负责实施中产生问题的汇总与备案。

十一 、其他应予说明的事项

无。

全血检验白细胞项目基于患者数据的质量

控制算法溯源方法编写小组

2025年09月05日