#### JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF×××× — 202×

用水产品水效标识计量

专项监督检查工作规范 水嘴

Implementation Specification for Metrology Special Supervision and Inspection of Water Efficiency Labeling Products- Faucets

（征求意见稿）

××××－××－××发布  　　　   ××××－××－××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局　 发 布

JJF XXXX－202X

用水产品水效标识计量 专项监督检查工作规范 水嘴 Implementation Specification for Metrology Special Supervision and Inspection of Water Efficiency Labeling Products-Faucets

| 归口单位： | 全国能源资源计量技术委员会 水效标识计量分技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： |  |
| 参加起草单位： |  |

本规范委托全国能源资源计量技术委员会水效标识计量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目     录

引言	Error: Reference source not found

1 范围	4

2 引用文件	4

3 术语和定义	4

4 检查对象	5

5 抽查人员	5

6 检验依据	5

7 承检机构	5

8 生产领域抽样	6

9 流通领域抽样	6

10 检验检测项目和方法	7

11 判定原则	8

12 结果通知	9

13 异议处理	9

14 样品处置	9

15 保密要求	10

附录A 检测结果测量不确定度要求及评定示例	11

附录B 抽样单（生产领域）格式	15

附录C 抽样单（流通领域）格式	16

附录D 抽样单（网络抽样）格式	17

## 引言

为规范水嘴水效标识计量专项监督检查工作，依据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》和《水效标识管理办法》等法律法规、规章制度、水效相关标准和水效标识实施规则要求，以及《用水产品水效标识计量专项监督检查工作规范 总则》要求，制定本规范。

本规范为首次发布。

用水产品水效标识计量专项监督检查工作规范

水嘴

## 1 范围

本规范规定了洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴、普通洗涤水嘴（以下简称水嘴）水效标识计量专项监督检查的抽样、检验检测和判定原则等活动的通用要求和程序。

本规范适用于水嘴水效标识国家级计量专项监督检查，地方市场监管部门组织的水效标识计量专项监督检查可参考执行。

本规范不适用于具有延时自闭功能的水嘴。

## 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 2320-2025 用水产品水效标识计量专项监督检查工作规范 总则

GB 25501-2019 水嘴水效限定值及水效等级

CWL 01-2023 水嘴水效标识实施规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 术语与定义

JJF 2320-2025和GB 25501-2019界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

##### 3.1 流量调节器 flow rate regulator

##### 安装在水嘴出水口，能够改变水嘴流量的装置。

##### 3.2 普通洗涤水嘴 common wash faucet

##### 用于一般清洗用途（洗手、清洗墩布等）的单柄单控水嘴。

##### 3.3 水效等级 water efficiency grades

##### 表示水嘴产品用水效率高低差别的一种分级方法。

注：一般分为3个等级，1级表示水效最高。

##### 3.4 水效标识  water efficiency label

##### 表示水嘴产品水效等级等性能指标的一种信息标识。

注：计量单位的标注应符合国家法定计量单位的要求。

## 4 检查对象

一般采取“双随机”抽查机制，从市场监管部门统一建立的“检查对象名录库”中随机确定检查对象。

被测产品为检查对象制造的并列入《中华人民共和国实行水效标识的产品目录》内的水嘴产品，并且已经获得“中国水效标识”备案。

## 5 抽查人员

一般采取“双随机”抽查机制，根据水嘴产品类别、产品型式、检查对象数量和地域分布情况等，从抽查（检查）人员名录库中随机确定抽查人员。

## 6 检验依据

检查依据包括：

- 《水效标识管理办法》；

- GB 25501-2019 水嘴水效限定值及水效等级；

- CWL 01-2023 水嘴水效标识实施规则；

- 产品水效指标标注值（“中国水效标识”）等。

## 7 承检机构

承检机构应具备法律、法规规定的开展水嘴水效检验检测能力的资质要求。

承检机构测量技术能力应满足水嘴水效相关标准要求，并满足相关测量不确定度要求。水嘴水效标识检测测量不确定度最低要求见附录A。

## 8 生产领域抽样

8.1 抽样方法

生产企业成品仓库或生产线末端具有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品中随机抽取。抽查人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

8.2抽样数量

在成品仓库或生产线末端抽样时，同一规格型号产品在同一抽样地点每次一般抽取2个样品，1个作为检验样品，另外1个作为备用样品。2个抽样样品应配套相同的关键零部件，如流量调节器、阀芯、阀体、软管（若有）及其他部件。

8.3 抽样单和封条

抽查人员应在抽样现场对抽样样品外包装或本体上加施封条并签名。抽查人员在抽样现场按规定要求填写抽样单，记录抽样产品及检查对象等相关信息，抽样记录见附录B。抽样单需经抽查人员和检查对象相关负责人签字确认并加盖检查对象有效印章。

8.4 样品运送

抽样样品可由抽样人员自行携带或委托安全可靠的物流快递公司负责寄送至承检机构，如样品有特殊储存或搬运要求，应施加必要的标签予以说明。

## 9 流通领域抽样

9.1 抽样方法

抽样样品应当是国内销售的《中华人民共和国实行水效标识的产品目录》内水嘴产品，并且已经获得“中国水效标识”备案。可采用购买的方式在网络销售平台或实体销售店等正规销售渠道获取样品。抽查人员应记录完整的抽样过程并保留相关证据，抽样记录见附录C或附录D。

9.2抽样数量

网络销售平台或实体销售店买样时，同规格型号产品购买2个，1个为检验样品，1个为备用样品。购买的2个产品应配套相同的关键零部件，如流量调节器、阀芯、阀体、软管（若有）及其他部件。

9.3抽样单和封条

购买样品送达指定地点或者现场提取后，由抽查人员对购买样品外包装或本体上加施封条并签名。抽查人员按规定要求填写抽样单，记录购买样品、检查对象及销售单位等相关信息。

9.4 样品运送

购买样品可由抽样人员自行带回或委托安全可靠的物流快递公司负责寄送至承检机构，如样品有特殊储存或搬运要求，应施加必要的标签予以说明。

## 10检验检测项目和方法

承检机构收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式检查记录样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验检测结论产生影响的情形，并核对样品与抽样单记录、样品与任务下达要求是否相符。

对于抽样不规范的样品，承检机构应当拒绝接收并书面说明理由，同时向组织计量专项监督检查的市场监管部门报告。对样品检验检测前确实需要检查对象配合安装调整的，承检机构应当对检查对象安装调整过程通过拍照、录像等方式记录相关证据。安装调整结束后，检查对象和承检机构应当以书面形式确认。

检验检测项目见表1。

表1检验检查项目

| 序号 | 检验检查项目 | 依据标准及检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水效标识标注 | CWL 01-2023中2、4条 | 一般项目 |
| 2 | 流量均匀性 | GB 25501-2019中4.2、5.3、附录A条 | 重要项目 |
| 3 | 水效指标（流量） | GB 25501-2019中4.3、5.2、附录A条 | 重要项目 |
| 4 | 水效等级 | GB 25501-2019中4.3条 | 重要项目 |
| 注：序号2仅适用于洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴。 |  |  |  |

## 11 判定原则

11.1合格判据原则

检验检测数据应给出测量不确定度，合格判定应考虑测量不确定度的影响。

a）若水效指标测量不确定度与标准规定的最大允许误差的绝对值之比不大于 1/3 时，合格判定时不考虑测量不确定度的影响；

b）若水效指标测量不确定度与标准规定的最大允许误差的绝对值之比大于1/3 或标准没有规定最大允许误差时，合格判定时考虑测量不确定度的影响且采用宽限判据原则。

水嘴水效指标（流量）的测量不确定度与标准GB 25501-2019规定的最大允许误差（等级的最小差值）的绝对值之比不大于1/3，故合格判定时不考虑测量不确定度的影响。

11.2  单项合格判据

11.2.1 水效标识标注

水效标识标注满足以下全部要求判定为符合：

a) 在水嘴本体最小外包装正面或侧面的显著位置正确使用水效标识的；

b) 按规定的标识样式和内容进行标注的；

c) 产品规格型号应与铭牌上的标注一致的。

11.2.2 流量均匀性

洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴的流量均匀性不大于3.0L/min判定为合格。

11.2.3 水效指标

水效指标满足以下全部要求判定为合格：

a) 水效指标标注值≤水效指标限定值；

b) 水效指标实测值≤水效指标标注值。

11.2.4 水效等级

水效等级满足以下全部要求判定为合格：

a) 水嘴标注的水效等级符合GB 25501-2019对水效等级的要求；

b) 根据水嘴流量实测值确定的水效等级不低于标注的水效等级的。

11.3 检查结果合格判定

计量专项监督检查合格判定以单个（套）样品的检验检测结果作出。

- “重要项目”结果判定以“合格”或“不合格”给出；

- “一般项目”结果判定以“符合”或“不符合”给出；

- 所检项目的“重要项目”全部符合判定要求的，最终结论判定为合格；

- “重要项目”有一项或一项以上不符合判定要求的，最终判定结论为不合格（“一般项目”不作为最终判定依据）。

## 12 结果通知

承检机构按规定要求将检查结论和检验检测报告报送至组织计量专项监督检查的市场监管部门，并保留相应凭证。

受组织计量专项监督检查的市场监管部门委托，承检机构可按要求将检查结论、检验检测报告等寄送至检查对象、检查对象所在地市场监管部门。针对特殊情况按照有关规定处理。

## 13 异议处理

承检机构应协助市场监管部门做好异议处理工作。

被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的市场监管部门应当组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。

对需要复检并具备复检条件的，由承检机构或复检机构按规定要求对原样品或备用样品进行复检并出具报告。复检结论为最终结论。

## 14 样品处置

承检机构完成全部计量专项监督检查工作后，应按照有关规定要求处理检毕样品（包括备用样品），保留退还、签收、放弃样品等相关证据。计量专项监督检查结论为未发现不合格情况，并且属于检查对象提供的样品，应当在提出异议处理申请期限届满后及时退还。

- 15 保密要求

各有关单位要严格做好保密工作，未经组织计量专项监督检查的市场监管部门的同意，任何单位和个人均不得以任何形式对外透漏或公布计量专项监督检查有关情况。

## 附录A

检测结果测量不确定度要求及评定示例

A.1 环境条件

检测环境条件应满足GB 25501—2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准要求。

试验水温应控制在（25±3）℃，工作区域无明显空气对流、机械振动和电磁干扰，周围空气不含有腐蚀性或易燃、易爆气体。

A.2 测量设备

A.2.1 测量设备及辅助设备应能满足GB 25501—2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准要求。

流量试验装置测量准确度±2.0%；

压力试验装置测量准确度±1.0%；

温度试验装置测量准确度±1℃。

A.2.2 检测设备/仪表应具有有效的检定、校准证书。

A.3 测量不确定度

水嘴流量的测量结果相对扩展不确定度应优于3.0%（）。

A.4 测量不确定度评定示例

本附录主要给出水嘴流量测量不确定度的评定示例。

A.4.1 流量测量不确定度评定

按GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》规定的方法，将水嘴按使用状态连接在供水管路上，在动压（0.10±0.01）MPa下，测量水嘴的流量值。

A. 4.1.1测量模型

Q＝X±△Q                        （A.1）

式中：

Q——水嘴的流量，L/min；

X——水嘴的流量测量值，L/min；

△Q——流量的不确定度，L/min。

A.4.1.2 不确定度分量的评定

A.4.1.2.1 流量重复性引入的不确定度分量

选择厨房水嘴为检测样本，进行20次独立的重复测量，测量数据见表A.1。

表A.1 水嘴检测20次独立测量数据

| 测量次数 | 测量值X（L/min） | 残差d（L/min） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.9 | 0.0 |
| 2 | 6.9 | 0.0 |
| 3 | 7.0 | 0.1 |
| 4 | 7.0 | 0.1 |
| 5 | 7.0 | 0.1 |
| 6 | 6.9 | 0.0 |
| 7 | 7.0 | 0.1 |
| 8 | 7.0 | 0.1 |
| 9 | 6.9 | 0.0 |
| 10 | 7.0 | 0.1 |
| 11 | 6.9 | 0.0 |
| 12 | 6.9 | 0.0 |
| 13 | 7.0 | 0.1 |
| 14 | 6.9 | 0.0 |
| 15 | 6.9 | 0.0 |
| 16 | 6.9 | 0.0 |
| 17 | 6.9 | 0.0 |
| 18 | 7.0 | 0.1 |
| 19 | 6.9 | 0.0 |
| 20 | 6.9 | 0.0 |

测量平均值：        X =i=120Xi20=6.9 L/min                   （A.2）

用贝塞尔公式计算测量结果，可得检测结果重复性引入的标准不确定度，计算公式如下：

u(X)=i=120(Xi−X)2n−1=i=120di219=0.06 L/min

（A.3）

式中：

u(X)——检测结果重复性引入的标准不确定度；

Xi——第i次独立测量得到的水嘴流量；

X——n次独立测量得到的流量平均值；

n——独立测量次数，这里n=20。

取20次独立测量值的平均值X=6.9 L/min作为测量结果，则相对标准不确定度为：

urel（X)=u(Xi)X×100%=0.066.9×100%=0.87%       （A.4）

A.4.1.2.2 压力变送器的精度引入的不确定度分量

仪器的压力表的精度为1.0级，假定为均匀分布，由压力变送器贡献的相对标准不确定度为：

urel(p)=1.0%3=0.58%                   （A.5）

A.4.1.2.3 流量计的精度引入的不确定度分量

仪器的流量计的精度为1.0级，假定为均匀分布，由压力变送器贡献的相对标准不确定度为：

urel(δ)=1.0%3=0.58%                     （A.6）

A.4.1.3 水嘴流量的合成标准不确定度

洗面器水嘴的各个不确定度分量，见表A.2。

表A.2 测量不确定度分量一览表

| 分量 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度 | 可能的分布 | 灵敏系数 | 覆盖因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 测量重复性 | 0.87% | 正态 | 1 | 2 |
| p | 压力变送器 | 0.58% | 均匀 | 1 |  |
| δ | 流量计 | 0.58% | 均匀 | 1 |  |

合成标准不确定度为：

ucrel(Q)=urel2(X)+urel2(p)+urel2(δ)=（0.87%）2+（0.58%）2+（0.58%）2=1.20%（A.7）

A.4.2.4 扩展不确定度

取包含因子，则水嘴流量的相对扩展不确定度为：

Urel(Q)=k×ucrel(Q)=2×1.20%=2.40% ，取Urel(Q)=2.4%   （A.8）

## 附录B

抽样单（生产领域）格式

编号：

| 任务名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任 务 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保质（有效）期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为境内销售 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 生产日期/批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为合格待销产品 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中备样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备样封存地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样基数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 封样状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收款方式 |  |  |  |  |  | □转账 □刷卡 □无偿提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准、技术文件和明示质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无偿提供样品 处置 |  | □退还 □委托机构处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产者信息 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样详细地址 |  | 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收款账号信息 |  | 账户名称： 开户银行（行号）： 账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产者对所填内容确认无误。 生产者签字： 年 月 日 |  |  |  |  | 生产者(盖章)： |  |  |  |  |  |  | 抽样人已出示抽样通知书、身份证明等材料。 抽样人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样单位(盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 抽查通知书编号： 认证机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本单一式4份。生产者、抽样单位、生产者所在地县级市场监督管理部门、检验检测机构各一份；

2.技术文件指执行标准外的图纸、技术合同、产品说明书等有关产品技术的文件；

3.本次产品质量监督抽查样品通过付费方式购买，不收取检验费和其他任何费用，请生产者提供样品销售的正式收款票据。若生产者自愿无偿提供样品，请在收款方式中选择“无偿提供样品”。

## 附录C

抽样单（流通领域）格式

编号：

| 任务名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任 务 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品标称信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保质（有效）期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为合格待销产品 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 生产日期/批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中备样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进货量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备样封存地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 封样状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收款方式 |  |  |  |  |  | □转账 □刷卡 □无偿提供样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产地址 |  | 省 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无偿提供样品 处置 |  | □退还 □委托机构处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售者信息 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者所在地域 |  | □城区 □城乡结合部 □乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者类型 |  | □集贸市场 □专业市场 □商场 □超市 □专卖店 □小商铺 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样详细地址 |  | 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收款账号信息 |  | 账户名称： 开户银行（行号）： 账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售者对所填内容确认无误。 销售者签字： 年 月 日 |  |  |  |  | 销售者(盖章)： |  |  |  |  |  |  | 抽样人已出示抽样通知书、身份证明等材料 抽样人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样单位(盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 抽查通知书编号： 认证机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本单一式4份。销售者、检验检测机构、销售者所在地县级市场监督管理部门、标称生产者所在地县级市场监督管理部门各一份；2.技术文件指执行标准外的图纸、技术合同、产品说明书等有关产品技术的文件；3.本次产品质量监督抽查样品通过付费方式购买，不收取检验费和其他任何费用，请销售者提供样品销售的正式收款票据。若生产者自愿无偿提供样品，请在收款方式中选择“无偿提供样品”

## 附录D

抽样单（网络抽样）格式

编号：

| 任务名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任 务 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品标称信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保质（有效）期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产日期/批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽样数量 |  |  |  |  |  | 其中备样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备样封存地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售量（页面信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 封样状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 库存量（页面信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标称生产者地址 |  | 省 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样品链接网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订 单 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售者 | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者所在平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 销售者店铺名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者店铺网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售者注册地址 |  | 省 市 区（县） 乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽样单位(盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 抽查通知书编号： 认证机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单一式4份。销售者、检验检测机构、销售者所在地县级市场监督管理部门、标称生产者所在地县级市场监督管理部门各一份。