中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××－20××

汽车制动滑移率测量装置校准规范

Calibration specification for Automobile braking slip rate measuring device

（征求意见稿）

202X -XX-XX发布                                             202X -XX-XX实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局发布

汽车制动滑移率测量装置

JJF×××－××××

校准规范

Calibration specification for

Automobile braking slip rate measuring device

归口单位：全国法制计量管理计量技术委员会机动车检验检测分技术委员会

主要起草单位：浙江省质量科学研究院

参加起草单位：

本规范委托全国法制计量管理计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引 言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

4  概述	1

5  计量特性	2

6  校准条件	2

7  校准项目和校准方法	2

8  校准结果的表达	3

9  复校时间间隔	3

附录A	4

附录B	5

附录C	6

引 言

本规范以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制订工作的基础性系列规范。

根据国家标准GB 38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》实施指南，对测量机动车制动力时对制动台第三滚筒的滑移率提出了相关要求，本规范主要参考GB 38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》、JJG 906-2015《滚筒反力式制动检验台》、JJG 1160-2019《汽车加载制动检验台》编制而成。

本规范为首次发布。

汽车制动滑移率测量装置校准规范

1  范围

本规范适用于滚筒反力汽车制动检验台、汽车加载制动检验台滑移率测量装置（以下简称滑移率测量装置）的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 906-2015  《滚筒反力式制动检验台检定规程》

JJG 1160-2019《汽车加载制动检验台》

GB 38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

JJF 1032 界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 滑移率 slip ratio

对带有第三滚筒的制动台，当被检测车辆制动时，第三滚筒线速度随制动车轮线速度的减慢而减慢，在制动台驱动电机自动停机瞬间，主滚筒线速度与第三滚筒的线速度之差与主滚筒线速度的百分比。

……………………………………（1）

ε——滑移率，单位为（%）；

vi——停机时刻第三滚筒的线速度，单位为（km/h）；

v0——主滚筒线速度，单位为（km/h）。

4  概述

滑移率测量装置是用于测量对带有第三滚筒的汽车制动检验台，汽车加载制动检验台驱动电机自动停机时的滑移率的装置。其测量原理是模拟被检车辆制动时，第三滚筒线速度随制动车轮线速度的减慢而减慢，在制动检验台驱动电机自动停机瞬间，测得主滚筒线速度与第三滚筒的线速度之差与主滚筒线速度的百分比，即为滑移率。滑移率测量装置一般由驱动滚轮、测量滚轮（或其它线速度传感器）、信号采集部分、信号处理部分和数据显示部分组成。

5  计量特性

5.1 速度

5.1.1测量范围

（1.2~3.6）km/h。

5.1.2示值误差

一般不超过±2.0%。

5.2滑移率

5.2.1测量范围

20%~40%。

5.2.2 示值误差

一般不超过±2.0%（绝对误差）。

6  校准条件

- 6.1 环境条件

- 6.1.1 环境温度：（0～40）℃。

- 6.1.2 环境相对湿度：不大于85%；

6.1.3 校准应在周围的污染、振动、电磁干扰对校准结果无影响的环境下进行。

6.2  测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表1。

表1 校准项目与测量标准及其他设备

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滑移率测量仪校准装置 | 测量范围：(1~10)km/h 最大允许误差：±0.3% |

7  校准项目和校准方法

- 7.1速度测量范围及示值误差

滑移率测量装置按使用要求预热后，进入校准状态，显示装置应能实时显示。

将滑移率测量装置测量滚轮紧贴滑移率测量仪校准装置（以下简称校准装置）驱动滚筒，启动校准装置驱动滚筒稳速旋转；当校准装置示值在1.2km/h、2.5km/h、3.6km/h时，同时分别记录滑移率测量装置和校准装置的示值。每个点重复测量三次，按公式（2）计算各点的示值误差。

δi=si−ss×100%……………………………………（2）

式中：

δi——第i测量点的速度示值相对误差；

si——第i测量点三次测量值的平均值，单位为（km/h）；

s——第i测量点校准装置的标准值，单位为（km/h）。

7.2 滑移率测量范围及示值误差

将校准装置电流的开关信号接在滑移率测量装置上，驱动滚轮和测量滚轮紧贴校准装置测量滚筒，滑移率测量装置驱动滚轮的速度设置为2.5km/h，启动电机，带动校准装置滚筒转动。控制滑移率测量装置驱动滚轮速度逐渐降低，当速度降至校准装置测得的滚筒线速度为2.0km/h时，校准装置发出电流开关信号，记录此停机时刻滑移率测量装置测得的滑移率。重复上述步骤，分别对速度降至校准装置测得的滚筒线速度为1.75km/h、1.5km/h时进行测量，按公式（3）计算滑移率示值误差。

∆i=εi−ε……………………………………（3）

式中：

εi——第i测量点停机时刻滑移率测量装置显示的滑移率，单位为（%）；

ε——第i测量点停机时刻校准装置测得的滑移率，单位为（%）。

8  校准结果的表达

滑移率测量装置经校准后，出具校准证书，校准证书内容按JJF 1071-2010的5.12给出，推荐的校准证书内页格式及校准记录格式见附录A、附录B。

9  复校时间间隔

滑移率测量装置复校时间间隔建议一般不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。

附录A

汽车制动滑移率测量装置校准记录（式样）

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品信息 | 名称 |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | 分辨力 |  |  |  |
|  | 制造厂 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用测量仪器 | 名称 | 编号 |  | 型号/规格 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、校准项目及校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 速度测量范围及示值误差 | 标准值 | 1.2km/h |  |  |  | 2.5km/h |  |  |  | 3.6km/h |  |  |  |
|  | 测量次数 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 |
|  | 显示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑移率测量范围及示值误差 | 停机滚筒线速度 | 2.0km/h |  |  |  | 1.75km/h |  |  |  | 1.5km/h |  |  |  |
|  | 滑移率标准值 | 40% |  |  |  | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  |
|  | 滑移率示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：                检验员：                                 校准日期：   年  月  日

附录B

校准证书校准结果内容

B.1 校准正式信息

校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）证书编号、页码及总页数；

c）校准实验室的名称和地址；

d）进行校准的日期；

e）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

f）委托单位的名称和地址；

g）被校准汽车制动滑移率测量装置的信息；

h）校准所依据的技术规范名称和代号；

i）测量标准及其他设备的名称、技术参数及证书编号与有效期；

j）校准时的环境条件；

k）校准结果；

1）校准结果的测量不确定度

m）必要时，给出复校时间间隔的建议；

n）校准人签名、核验人签名、批准人签名；

o）校准结果仅对校准对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

B.2 测量仪校准证书内页（式样）

测量仪校准证书内页式样见表B.1。

表B.1 校准证书校准结果内页（式样）

| 序号 | 校准项目(校准点) |  | 技术要求 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速度测量范围 |  |  |  |  |
| 2 | 滑移率测量范围 |  |  |  |  |
| 3 | 速度示值误差 | 校准点 |  | 示值误差 | 不确定度 |
|  |  | 1.2km/h |  |  |  |
|  |  | 2.5km/h |  |  |  |
|  |  | 3.6km/h |  |  |  |
| 4 | 滑移率示值误差 | 40% |  |  |  |
|  |  | 30% |  |  |  |
|  |  | 20% |  |  |  |

附录C

汽车制动滑移率测量装置示值误差

的不确定度评定示例

C.1汽车制动滑移率测量装置速度示值误差不确定度评定

C.1.1 概述

依照本校准规范中示值误差的校准方法，将滑移率测量装置滚轮紧贴校准装置滚筒，驱动校准装置滚筒稳速旋转。以1.2km/h、2.5km/h、3.6km/h校准点为例进行不确定度分析。

C.1.2 测量模型

δ=s−ss×100%=ss - 1

δ——滑移率测量装置速度示值误差；

s——滑移率测量装置速度三次测量值的平均值，单位为（km/h）；

s——线速度测试仪校准装置速度的标准值，单位为（km/h）。

C.1.3 方差和灵敏系数

s和s两者之间相互独立，依据不确定度传播律合成标准不确定度公式：

u2δ = c12×u2s＋c22×u2s

c1=∂δ/∂s= 1s

c2=∂δ/∂s=- ss2

C.1.4 输入量的不确定度来源

（1）被校滑移率测量装置的测量结果重复性

|c1|×u1s = uA

（2）被校滑移率测量装置的数显量化误差

|c1|×u2s = uB

（3）线速度测试仪校准装置的准确性

|c2|×us = uC

C.1.5 输入量的标准不确定度评定

（1）被校滑移率测量装置的测量结果重复性引入的不确定度分量

将被校滑移率测量装置在各校准点进行十次重复性测量，计算单次实验标准差σs：

σs = si−s210−1

实际测量时，以三次测量的算术平均值作为测量结果，可得标准不确定度为：

u1s =σs/3

| 速度(km/h) | 1.2 | 2.5 | 3.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1s(km/h) | 4.8×10-3 | 6.1×10-3 | 15.2×10-3 |

（2）被校滑移率测量装置的数显量化误差引入的不确定度分量

数显式滑移率测量装置的分辨力为0.01 km/h，其量化误差以等概率分布（矩形分布）落在宽度为0.01 /2 = 0.005 km/h的区间内。考虑其引入的标准不确定度为：

u2s = 0.005/3 = 2.9×10-3 km/h

（3）线速度测试仪校准装置的准确性引入的不确定度分量

线速度测试仪校准装置的最大允许误差：±0.3%，在标准示值为1.2km/h、2.5km/h、3.6km/h时，可能引起的误差值d分别为为±3.6×10-3 km/h、±7.5×10-3 km/h、±1.08×10-2 km/h。按正态分布计，则引入的标准不确定度为：

us= d/3

| 速度(km/h) | 1.2 | 2.5 | 3.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准不确定度us(km/h) | 2.1×10-3 | 4.3×10-3 | 6.2×10-3 |

由于测量结果重复性、数显量化误差对测量不确定的贡献存在重复。因此，为避免重复计算，在计算合成不确定度时，只计最大影响量u1s，舍弃u2s。

C.1.6 合成标准不确定度的计算

由于各标准不确定度分量相互无关，故合成标准不确定度为：

uδ=uA2+uC2

uA=|c1|×u1s

uC=|c2|×us

表C.1 标准不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 标准不确定度评定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2 | 2.5 | 3.6 |
| 1 | 滑移率测量装置测量结果重复性引入u1s | 1s | 4.8×10-3 | 6.1×10-3 | 15.2×10-3 |
| 2 | 线速度测试仪校准装置准确性引入us | - ss2 | 2.1×10-3 | 4.3×10-3 | 6.2×10-3 |
| 3 | 合成不确定度uδ | / | 0.4% | 0.3% | 0.4% |

注：计算中s分别取1.2km/h、2.5km/h、3.6km/h，s是十次测量值的平均值，分别取1.19 km/h、2.49 km/h、3.57 km/h。

C.1.7 扩展不确定度

取k = 2，故扩展不确定度为：

Urel = uδ× k

表C.2测量结果扩展不确定度一览表

| 校准点（km/h） | 不确定度Urel，k=2 |
| --- | --- |
| 1.2 | 0.8% |
| 2.5 | 0.6% |
| 3.6 | 0.8% |

C.2汽车制动滑移率测量装置滑移率示值误差不确定度评定

C.2.1 概述

依照本校准规范中滑移率示值误差的校准方法，将校准装置电流的开关信号接在滑移率测量装置上，驱动滚轮和测量滚轮紧贴校准装置测量滚筒，以此来测量滑移率示值误差。以30%校准点为例进行不确定度分析。

C.2.2 测量模型

∆=εi−ε

εi——第i测量点停机时刻滑移率测量装置显示的滑移率，单位为（%）；

ε——第i测量点停机时刻校准装置测得的滑移率，单位为（%）；

C.2.3 方差和灵敏系数

εi和ε两者之间相互独立，依据不确定度传播律合成标准不确定度公式：

u2∆ = c12×u2εi＋c22×u2ε

c1=∂δ/∂εi= 1

c2=∂δ/∂ε=-1

C.2.4 输入量的不确定度来源

（1）被校滑移率测量装置的测量结果重复性

|c1|×u1εi = uA

（1）被校滑移率测量装置的数显量化误差

|c1|×u2εi = uB

（2）滑移率校准装置的准确性

|c2|×u3ε = uC

C.2.5 输入量的标准不确定度评定

（1）被校滑移率测量装置的测量结果重复性引入的不确定度分量

将被校滑移率测量装置在各校准点进行十次重复性测量，计算单次实验标准差σs，可得标准不确定度u1εi为：

u1εi=σs = εi−ε210−1=0.14%

（2）被校滑移率测量装置的数显量化误差引入的不确定度分量

滑移率测量装置的滑移率分辨力为0.1%，其量化误差以等概率分布（矩形分布）落在宽度为0.1% /2 = 0.05 %的区间内。考虑其引入的标准不确定度为：

u2εi = 0.05%/3 =0.029%

由于测量结果重复性、数显量化误差对测量不确定的贡献存在重复。因此，为避免重复计算，在计算合成不确定度时，只计最大影响量u1εi，舍弃u2εi。

（3）滑移率校准装置的准确性引入的不确定度分量

滑移率测量仪校准装置的最大允许误差：±0.5%。按正态分布计，则引入的标准不确定度为：

u3ε= d/3=0.5%×30%/3 =0.09%

C.2.6 合成标准不确定度的计算

由于各标准不确定度分量相互无关，故合成标准不确定度为：

u∆=uA2+uC2=0.17%

C.2.7 扩展不确定度

取k = 2，故扩展不确定度为：

U = u∆× k=0.34%  k=2