| 贵州省地方计量技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | JJF（黔）XX-2025 |  |  |  |  |  |
| 机动车路试车道性能参数校准规范 (征求意见稿) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration Specification for Performance Parameters of Motor Vehicle Test Tracks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20XX-XX-XX 发布 |  |  |  | 20XX-XX-XX 实施 |  |  |  |  |  |
|  | 贵州省市场监督管理局 |  |  |  |  | 发 布 |  |  |  |

| 机动车路试车道性能参数 校准规范 |  |  | JJF(黔)XX—2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Calibration Specification for Performance Parameters of Motor Vehicle Test Tracks |  |  |  |
|  | 归口单位： | 遵义市市场监督管理局 |  |
|  | 主要起草单位： | 遵义市产品质量检验检测院 （遵义市综合检测检验中心） |  |
|  |  | 贵州省计量测试院 |  |
|  | 参加起草单位： | 遵义市产品质量检验检测院 （遵义市综合检测检验中心） 习水县产品质量计量检测中心 |  |
| 本规范委托遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检测检验中心）负责解释 |  |  |  |

本规范主要起草人：

吴灿 遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检测检验中心）

王勇 贵州省计量测试院

闵睿 贵州省计量测试院

参加起草人：

陈江 习水县产品质量计量检测中心

王力 遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检测检验中心）

熊永成 遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检测检验中心）

田敏 遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检测检验中心）

目  录

引言II

1  范围                                                                                         1

2  引用文件                                                                                    1

3  术语和定义

4  概述                                                                                         1

5  计量特性                                                                                    2

6  校准条件                                                                                    2

7  校准项目和校准方法                                                                       2

8  校准结果表达                                                                              4

9  复校时间间隔                                                                              5

附录A  机动车路试车道性能参数校准证书内页（格式）                                   6

附录B  机动车路试车道性能参数校准记录（格式）                                        7

附录C  检测结果的有效数位修约                                                            8

附录D  检测结果的不确定度评定示例                                                      11

引   言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行编制。

本规范主要参考了GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》、GB 38900—2020 《机动车安全技术检测项目和方法》、GB 5768.3—2009《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》、GB/T 16311—2009《道路交通标线质量要求和检测方法》、GB/T 35349—2017 《汽车驻车制动性能检测方法》、GB/T 44411—2024《机动车检测设备及场地附着系数检测方法》和JTG 3450-2019 《公路路基路面现场测试规程》，并部分参考了《机动车检测机构资质认定评审补充技术要求》的技术要求编制而成。

本规范为首次制定。

机动车路试车道性能参数校准规范

1范围

本规范适用于对机动车安全检验机构路试车道和驻车坡道的检测，其他路试车道、路试坡道的检测方法可参照本文进行检测。。

2引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 7258—2017机动车运行安全技术条件

GB/T 8170—2008      数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 38900—2020       机动车安全技术检测项目和方法

GB/T 42685-2023      机动车检测术语

GB/T 44411—2024     机动车检测设备及场地附着系数检测方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3术语和定义

GB/T 42685—2023和GB/T 44411—2024界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

路试车道  road test lane

用于进行机动车行车制动性能检验的试验车道。

3.2

驻车坡道 parking ramp

用于进行机动车驻车制动性能检验的坡道。

3.3

路试车道边缘线  road test lane boundary line

用于标明路试车道区域并具有规定宽度的标线。

3.4

试验通道线  test corridor line

用于辅助判定路试车辆制动稳定性并具有规定宽度的标线。

3.5

平整度　surface evenness

路面表面垂直于理想平面的最大偏差。

4概述

机动车检验机构的路试制动设施包括路试车道和驻车坡道，路试车道用于路试行车制动性能检测和制动稳定性检测，驻车坡道用于进行机动车路试驻车制动性能的坡道。本规范描述了机动车安全技术检测机构使用的路试车道、驻车坡道（含举升式驻车坡道）的关键技术指标和检测方法，界定了路试车道、驻车坡道、附着系数术语和定义，规定了检测设备和检测条件的要求。

5  计量特性

- 5.1路试车道

- 路试车道长度、路试车道宽度、路试车道平整度、路试车道附着系数应满足相应国家标准和技术规范的要求。

- 5.2 驻车坡道

- 驻车坡道斜面长度、驻车坡道斜面宽度、驻车坡道坡度、驻车坡道平整度、驻车坡道附着系数应满足相应国家标准和技术规范的要求。

6  校准条件

6.1环境条件

环境温度：0 ℃～40 ℃；

相对湿度：≤85 %；

路试车道和驻车坡道应干燥、清洁、无异物、无障碍物。

6.2 测量标准及其他设备

检测用仪器设备见表 1。

表 1 检测用仪器设备

| 序号 | 名称 | 测量范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪2） | 距离：（1～150）m 角度：0°～360° | 测距准确度：Ⅲ级 测角准确度：Ⅲ级 |
| 2 | 钢卷尺 | ≥ 10 m | Ⅱ级 |
| 3 | 公路工程质量检测尺 | 3 m | 1级 |
| 4 | 塞尺 | 1mm～60 mm | MPE:±0.05 mm |
| 5 | 牵引式附着系数测试装置 | 载荷单元质量约 40 kg， 拉力传感器测量范围（0～500）N | 拉力传感器准确度等级：0.3级 |
| 注：以上标准器可用同等级或更优的其他标准器代替。 |  |  |  |

7校准项目和校准方法

7.1 路试车道

7.1.1 外观检查

路试车道表面应平整、坚实，无明显破损，设置必要的交通标志、交通标线、引导牌、安全标志等，场内交通标志、标线应简洁、清晰、连续且指向明确，路试车道内无固定障碍物，确保车辆和人员通行安全和进出顺畅。

7.1.2 路试车道长度

将全站仪安置在通视点并调整水平，配合棱镜采用对边测量法，测量左右两侧试验通道线行车方向的斜距，如图1所示，取最小测量结果作为路试车道长度。

标引序号说明：

1——路试车道起点；

2——试验通道线；

3——路试车道起点；

4——棱镜安置点；

5——全站仪；

L1——路试车道左边长度；

L2——路试车道右边长度。

图 1 路试车道长度检测

7.1.3 路试车道宽度

用钢卷尺测量两侧路试车道边缘线外沿横向对称点之间的距离，选取行车方向前中后三个测量点分别测量，如图2所示。对目视明显偏窄处，应增加测量点，取各测量点宽度的最小测量结果作为路试车道的宽度。

标引序号说明：

1——路试车道起点；

2——路试车道边缘线；

3——钢卷尺；

4——路试车道终点；

b1、b2、b3——路试车道宽度3个测量点。

图 2 路试车道宽度检测

7.1.4路试车道平整度

用公路工程质量检测尺和塞尺，沿行车方向，距离纵向中心线约1 m，均匀选取不少于六个测量点进行平整度测量。将公路工程质量检测尺沿行车方向纵向放置在路试车道地面，将塞尺塞进公路工程质量检测尺底面与道路表面之间的最大间隙处，测量间隙高度，如图3所示。对目视明显起伏处，应增加测量点，取各测量点平整度的最大测量结果作为试验通道平整度。

标引序号说明：

1——试验通道起点；

2——公路工程质量检测尺；

3——塞尺；

4——试验通道终点；

d——公路工程质量检测尺与中心线距离。

图 3试验通道平整度检测

7.1.5路试车道附着系数

将牵引式附着系数测试装置载荷单元安置于被测路试车道上，沿行车方向，对拉力传感器平稳施加水平拉力，如图4所示，读取载荷单元从静止到产生滑动时拉力传感器测得的峰值，即为附着力。

标引序号说明：

1——被测路试车道表面；

2——摩擦层；

3——载荷单元；

4——拉力传感器；

5——牵引绳；

6——定滑轮。

图 4 牵引式附着系数测试装置检测示意图

按上述方法进行检测，按公式（1）计算，即为附着系数。

()

式中：

——附着系数，无量纲量；

——牵引力峰值，N；

——载荷单元、摩擦层和拉力传感器总质量，kg；

——重力加速度，取9.80 m/s2；

行车制动路试车道的试验通道分为左、右两侧，每侧均取前、中、后三个位置，共六个位置，各位置均应为行车制动路试检测时的常用位置。各位置重复进行三次测量，取各测量点附着系数均值的最小值作为试验通道的附着系数。

- 7.2 驻车坡道

- 7.2.1 外观检查

驻车坡道表面应平整坚实，无明显破损，设置足够的交通标志、交通标线、引导牌、安全标志，设施铭牌（含承检单位，坡度等参数信息），场内交通标志、标线应简洁、清晰、连续且指向明确，确保车辆通行安全和进出顺畅。

- 7.2.2 驻车坡道斜面长度

将全站仪安置在通视点并调整水平，配合棱镜采用对边测量法，测量驻车坡道左右两边线的斜距，如图5所示，取各测量段斜距最小值作为驻车坡道的斜面长度（不含缓坡坡段）。

标引序号说明：

1——驻车坡道起点；

2——全站仪；

3——驻车坡道边线；

4——棱镜安置点；

5——驻车坡道终点；

S1——驻车坡道左边线斜距；

S2——驻车坡道右边线斜距。

图 5 驻车坡道斜面长度检测

- 7.2.3 驻车坡道斜面宽度

采用钢卷尺测量驻车坡道安全防护装置垂直投影的内沿，行车中心线对称点之间的宽度，选取驻车坡道的坡底向上0.5 m处、坡道纵向中心向下1.5 m处、坡道纵向中心向上1.5 m处和坡顶向下0.5 m处作为测量点，如图6所示。对目视明显偏窄处，应增加测量点，取各测量点宽度最小值作为驻车坡道的斜面宽度。

标引序号说明：

1——驻车坡道起点；

2——钢卷尺；

3——安全防护装置垂直投影；

4——驻车坡道终点；

r1——坡顶向下0.5 m，坡底向上0.5 m；

r2——坡道纵向中心向上向下1.5 m；

S3～S6——驻车坡道斜面宽度。

图 6 驻车坡道斜面宽度检测

7.2.4 驻车坡道坡度

将全站仪安置在通视点并调整水平，配合棱镜采用对边测量法，沿驻车坡道行车方向，在车道中心线向左和向右分别偏移1 m处，选取驻车坡道的坡底向上0.5 m处和坡顶向下0.5 m处作为测量段，测量纵向坡度，如图 7 所示，取各测量段的最小值作为驻车坡道坡度（不含缓坡坡段）。举升式驻车坡道应调整至规定坡度后进行检测。

标引序号说明：

1——驻车坡道起点；

2——全站仪；

3——驻车坡道边线；

4——驻车坡道终点；

5——棱镜安置点；

r3——坡顶向下0.5 m，坡底向上0.5 m；

r4——车道中心线向左和向右分别偏移1 m。

图 7 驻车坡道坡度检测

7.2.5 驻车坡道平整度

用公路工程质量检测尺和塞尺进行测量，将公路工程质量检测尺沿行车方向纵向放置在驻车坡道斜面上，将塞尺塞进间公路工程质量检测尺底面驻车坡道表面之间的最大间隙处，测量间隙高度。沿驻车坡道纵向选取不少于三个测量点，如图 8 所示。对目视明显起伏处，应增加测量点，取各测量点平整度的最大值作为驻车坡道平整度。

标引序号说明：

1——驻车坡道起点；

2——公路工程质量检测尺；

3——塞尺；

4——驻车坡道终点。

图 8 驻车坡道平整度检测

- 7.2.6 驻车坡道附着系数

将牵引式附着系数测试装置安置于被检测表面上，在拉力传感器上缓慢由小到大施加与测试表面平行的拉力F（如图9所示），读取载荷单元从静止到产生滑动时拉力传感器测得的峰值，即为牵引力，按公式（2）计算，即为附着系数。

标引序号说明：

1——载荷单元；

2——摩擦层；

3——拉力传感器；

4——牵引绳；

5——定滑轮；

6——被测驻车坡道

图 9 驻车坡道表面附着系数检测

(2)

式中：

——附着系数，无量纲量；

——牵引力峰值，N；

——载荷单元、摩擦层和拉力传感器总质量，kg；

——重力加速度，取9.80 m/s2；

——被检驻车坡道的坡度，%；

——被检驻车坡道的倾角，°。

驻车坡道的试验通道分为左、右两侧，每侧均取前、中、后三个位置，共六个位置，各位置均应为驻车坡道检测时的常用位置。各位置重复进行三次测量，取各测量点附着系数均值的最小值作为驻车坡道的附着系数。

8．校准结果表达

检测结果应在检测证书上反映，检测证书应至少包含以下信息：

a)标题：“检测证书”；

b)实验室名称和地址；

c)进行检测的地点（如果与测量装置地址不同）；

d)证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)客户的名称和地址；

f)被检对象的描述和明确标识；

g)进行检测的日期，如果与检测结果的有效性和应用有关时，应说明被检对象的接收日期；

h)对检测所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i)本次检测所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j)检测环境的描述；

k)检测结果及其测量不确定度的说明；

l)对检测规范的偏离的说明；

m)检测证书和检测报告签发人的签名或等效标识；

n)检测结果仅对被检对象有效的说明；

o)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的说明。

推荐检测证书内页格式见附录A ，推荐的检测记录格式见附录B。

9复校时间间隔

路试车道和驻车坡道复检时间间隔建议一般不超过12个月。由于复检时间间隔的长短是由路试车道和驻车坡道的使用情况、使用者、本身质量等诸多因素决定的，因此，被检单位可根据实际情况自主决定复检时间间隔。

附录 A

机动车路试车道性能参数校准证书内页（格式）

| 检测项目 |  | 实测值 |  | 扩展不确定度U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路试车道 | 外观检查 |  |  | / |
|  | 路试车道长度/m |  |  |  |
|  | 路试车道宽度/m |  |  |  |
|  | 路试车道平整度/mm |  |  |  |
|  | 路试车道附着系数 |  |  |  |
| 驻车坡道 | 驻车坡道 | 15% | 20% | / |
|  | 外观检查 |  |  | / |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  |  |

注：可根据被检路试车道和驻车坡道实际结构和数量调整证书内页格式。

附录 B

机动车路试车道性能参数校准记录（格式）

| 委托单位 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检设施信息 |  | 设施名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制造厂商 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 信息 |  | 标准器名称 | 型号 |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术特性 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 证书有效期 |  |
| 检测信息 |  | 检测地点 |  |  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测日期 |  |  |  | 检测员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U |  |
| 路试车道 | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 路试车道长度/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道宽度/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道平整度/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道附着系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15%驻车坡道 | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20%驻车坡道 | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本检测记录允许根据驻车坡道实际结构和数量、检测单位技术管理要求，作适当修改。

附录C

检测结果的有效数位修约

| 检测参数 | 有效位数 |
| --- | --- |
| 路试车道长度/m | 保留到小数点后两位 |
| 路试车道宽度/m | 保留到小数点后两位 |
| 路试车道平整度/mm | 保留到整数位 |
| 路试车道附着系数 | 保留到小数点后两位 |
| 驻车坡道斜面长度/m | 保留到小数点后两位 |
| 驻车坡道斜面宽度/m | 保留到小数点后两位 |
| 驻车坡道坡度/% | 保留到小数点后一位 |
| 驻车坡度平整度/mm | 保留到整数位 |
| 驻车坡道附着系数 | 保留到小数点后两位 |

附录D

检测结果的不确定度评定示例

D.1长度检测结果的不确定度评定示例

D.1.1 概述

D.1.1.1 环境条件：环境温度：0 ℃～40 ℃，相对湿度：≤85 %；

D.1.1.2测量标准：全站仪，测距距离：（1～150）m，测距准确度：III级；

D.1.1.3 被测对象：15%驻车坡道的斜面长度；

D.1.1.4 测量过程：将全站仪安置在通视点并调整水平，配合棱镜采用对边测量法，测量驻车坡道左右两边线的斜距，取各测量段斜距最小值作为驻车坡道的斜面长度。

D.1.2驻车坡道斜面长度的不确定度评定

D.1.2.1测量模型：

式中：

—驻车坡道斜面长度；

—驻车坡道左右两边线斜距最小值。

D.1.2.2测量重复性引入的不确定度

任选驻车坡道的一条边线进行测量，重复进行10次观测读数，得到以下结果：

表D.1 驻车坡道斜坡长度重复性试验结果

| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/m | 10.03 | 10.08 | 10.01 | 10.06 | 10.09 | 10.00 | 10.04 | 10.02 | 10.07 | 10.05 | 10.045 |

计算可得单次实验标准偏差： s=0.031m。

考虑实际测量过程取左右边线斜距的最小值为测量结果，每条边线测量一次，因此：

u₁=s≈0.031m

D.1.2.3测量分辨力引入的不确定度

全站仪斜距显示分辨力为0.01m，设其服从均匀分布，则分辨力引入的不确定度分量为：

D.1.2.4标准器引入的不确定度

根据JJG 703-2003《光电测距仪检定规程》，试验所采用的全站仪其测距准确度为III级，其测距系统引入标准差最大值为：

其中：D为测量距离，单位为km。由D.1.2.2的测量结果可知此处D的值取0.01，因此可得

D.1.3驻车坡道斜面长度检测结果的合成标准不确定度

各分量互不相关，则驻车坡道斜面长度检测结果的合成标准不确定度：

=0.032

D.1.4驻车坡道斜面长度检测结果的扩展不确定度

取k=2，则驻车坡道斜面长度检测结果的扩展不确定度为：

D.1.5长度检测结果的不确定度评定

路试车道的长度检测结果的测量不确定度评定可参照D.1的方法进行评定。

D.2宽度检测结果的不确定度评定示例

D.2.1 概述

D.2.1.1 环境条件：环境温度：0 ℃～40 ℃，相对湿度：≤85 %；

D.2.1.2测量标准：10m钢卷尺，准确度：II级；

D.2.1.3 被测对象：路试车道宽度；

D.2.1.4 测量过程：用钢卷尺测量两侧路试车道边缘线外沿横向对称点之间的距离，选取行车方向前中后三个测量点分别测量。对目视明显偏窄处，应增加测量点，取各测量点宽度的最小测量结果作为路试车道的宽度。。

D.2.2路试车道宽度的不确定度评定

D.2.2.1测量模型：

式中：

—被测路试车道宽度；

—被测路试车道宽度各测点的最小测量结果。

D.2.2.2测量重复性引入的不确定度

例如任选驻车坡道的一条边线进行测量，重复进行10次观测读数，得到以下结果：

表D.2.1 路试车道宽度重复性试验结果

| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/m | 3.012 | 3.019 | 3.014 | 3.017 | 3.011 | 3.015 | 3.018 | 3.013 | 3.016 | 3.020 | 3.015 |

计算可得单次实验标准偏差： s≈0.003m。

考虑实际测量过程取个测量点宽度的最小值为测量结果，每个测量点测量一次，因此：

u₁=s≈0.003m

D.2.2.3测量分辨力引入的不确定度

钢卷尺显示分辨力为0.001m，设其服从均匀分布，则分辨力引入的不确定度分量为：

D.2.2.4标准器引入的不确定度

根据JJG 4-2015《钢卷尺检定规程》，试验所采用的钢卷尺准确度为II级，按后续检定，II级钢卷尺的最大允许误差为：

其中：L为四舍五入的整米数，单位为m。由D.2.2.2的测量结果可知此处L的值取3，因此可得最大允许误差为，估计为均匀分布，则用B类方法进行评定，则标准器钢卷尺所引入的不确定度为：

D.2.3路试车道宽度检测结果的合成标准不确定度

各分量互不相关，则路试车道宽度检测结果的合成标准不确定度：

D.2.4路试车道宽度检测结果的扩展不确定度

取k=2，则路试车道宽度检测结果的扩展不确定度为：

D.2.5宽度检测结果的不确定度评定

试验通道宽度和驻车坡道斜面宽度检测结果的测量不确定度评定可参照D.2的方法进行评定。

D.3坡度检测结果的不确定度评定示例

D.3.1 概述

D.3.1.1 环境条件：环境温度：0 ℃～40 ℃，相对湿度：≤85 %；

D.3.1.2测量标准：全站仪，测距距离：（1～150）m，测距准确度：III级；

D.3.1.3 被测对象：15%驻车坡道的坡度；

D.3.1.4 测量过程：将全站仪安置在通视点并调整水平，配合棱镜采用对边测量法，沿驻车坡道行车方向，在车道中心线向左和向右分别偏移1 m处，选取驻车坡道的坡底向上0.5 m处和坡顶向下0.5 m处作为测量段，测量纵向坡度，取各测量段的最小值作为驻车坡道坡度。

D.3.2驻车坡道坡度的不确定度评定

D.3.2.1测量模型：

式中：

i—驻车坡道测量起点到终点的坡度，%；

h—驻车坡道测量起点到终点的高差，m；

L—驻车坡道测量起点到终点的平距，m。

D.3.2.2测量重复性引入的不确定度

由测量模型得到不确定度传播公式：

其中灵敏度系数：

则可得标准不确定度的计算公式为：

D.3.2.3测量重复性引入的不确定度

对驻车坡道的坡度任选一个测量位置，重复进行10次观测读数，得到以下结果：

表D.3.1驻车坡道坡度重复性试验结果

| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡度i/% | 15.105 | 15.170 | 15.212 | 15.204 | 15.162 | 15.162 | 15.162 | 15.204 | 15.170 | 15.155 | 15.171 |
| 高差h/m | 3.03 | 3.04 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| 平距L/m | 20.06 | 20.04 | 20.05 | 20.06 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.06 | 20.04 | 20.06 | 20.05 |

计算可得单次实验标准偏差： s≈0.03%。

考虑实际测量过程取几组测量点位的结果最小值为测量结果，每组测量点位测量一次，因此：

D.3.2.3高差和平距引入的不确定度及

高差和平距的测量标准不确定度可以参照附录D.1.3的驻车坡道斜面长度检测结果的合成标准不确定度评定结果，则：

D.3.3驻车坡道坡度检测结果的合成标准不确定度

灵敏度系数按照测量均值计算，因此各分量引入的标准不确定度来源见下表所示：

表D.3.2标准不确定度来源示意表

| 标准不确定度来源 | 数值 | 灵敏度系数 | 输出量标准不确定度分量c(x)u(x) |
| --- | --- | --- | --- |
| u(i) | 0.03% | 1 | 0.03% |
| u(h) | 0.021m |  | 0.11% |
| u(L) | 0.021m |  | 0.02% |

各分量互不相关，则驻车坡道的坡度测检测结果的合成标准不确定度：

D.3.4驻车坡道坡度检测结果的扩展不确定度

取k=2，则驻车坡道的坡度测检测结果的扩展不确定度为：

U=k×uc≈0.4%

D.4附着系数检测结果的不确定度评定示例

D.4.1 概述

D.4.1.1 环境条件：环境温度：0 ℃～40 ℃，相对湿度：≤85 %；

D.4.1.2测量标准：牵引式附着系数测试装置，拉力传感器等级：0.3级；

D.4.1.3 被测对象：15%驻车坡道的附着系数；

D.4.1.4 测量过程：驻车坡道的试验通道分为左、右两侧，每侧均取前、中、后三个位置，共六个位置，各位置均应为驻车坡道检测时的常用位置。各位置重复进行三次测量，取各测量点附着系数均值的最小值作为驻车坡道的附着系数。

D.4.2驻车坡道坡度的不确定度评定

D.4.2.1测量模型：

式中：

φ—附着系数，无量纲量；

F—显示仪表上牵引力峰值，N；

m—输入的组合砝码总质量，kg；

g—重力加速度，取9.8 m/s²；

i—坡度，%；

D.4.2.2不确定度传播公式与灵敏度系数

由测量模型得到不确定度传播公式：

其中灵敏度系数：

D.4.2.3测量重复性引入的不确定度

在驻车坡道上任选一个测量位置，用牵引式附着系数测试装置对该位置的附着系数重复进行10次测量，得到以下结果：

表D.4.1驻车坡道坡度重复性试验结果

| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附着系数/φ | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.83 | 0.81 |
| 显示力值/N | 386 | 376 | 363 | 355 | 376 | 362 | 388 | 372 | 359 | 381 | 371.8 |

计算可得单次实验标准偏差： s≈0.03。

考虑实际测量过程取3次测量的平均值为测量结果，因此：

D.4.2.4测力仪引入的标准不确定度

牵引式附着系数测试装置选用的是0.3级的标准测力仪，其最大允许误差为±0.3%，考虑为均匀分布，取，则测力仪引入的标准不确定度如下式计算（F取表5中均值）：

D.4.2.5附着系数测试仪质量引入的标准不确定度

牵引式附着系数测试装置配重为40kg，每年进行校准，稳定性较高，其引入的不确定度可以忽略不计。

D.4.2.6坡度引入的标准不确定度

牵引式附着系数测试装置坡度是通过全站仪测得的坡度，其标准不确定度参考附录D3.3可知：

D.4.3驻车坡道附着系数检测结果的合成标准不确定度

灵敏度系数按照测量均值计算，因此各分量引入的标准不确定度来源见下表所示：

表D.4.2标准不确定度来源示意表

| 标准不确定度来源 | 数值 | 灵敏度系数 | 输出量标准不确定度分量c(x)u(x) |
| --- | --- | --- | --- |
| u(φ) | 0.02 | 1 | 0.02 |
| u(F) | 0.64N |  | 0.002 |
| u(i) | 0.2% |  | 0.002 |

各分量互不相关，则驻车坡道的附着系数测检测结果的合成标准不确定度：

D.4.4驻车坡道附着系数检测结果的扩展不确定度

取k=2，则驻车坡道的附着系数测检测结果的扩展不确定度为：

%

D.4.5附着系数检测结果的不确定度评定

路试车道附着系数的检测结果不确定度评定可参照D.4的方法进行评定。

D.5平整度检测结果的不确定度评定

将公路工程质量检测尺沿行车方向纵向放置在路试车道地面，将塞尺塞进公路工程质量检测尺底面与道路表面之间的最大间隙处，测量间隙高度。测量重复性引入的不确定度：重复进行3次观测读数，得到以下结果：

表D.5.1 路试车道平整度重复性试验结果

| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/mm | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.67 |

计算可得单次实验标准偏差： s≈0.289mm。

测量引入的不确定度：mm

5.1   测量分辨力引入的不确定度

塞尺显示分辨力为0.5mm，设其服从均匀分布，则分辨力引入的不确定度分量为：

mm

5.2标准器引入的不确定度

塞尺的最大允许误差为：MPE:±0.05 mm

则塞尺所引入的不确定度为：

5.3 路试车道平整度检测结果的合成标准不确定度

各分量互不相关，则路试车道平整度检测结果的合成标准不确定度：

uc=u12+u22+u32≈0.29mm

5.4路试车道平整度检测结果的扩展不确定度

取k=2，则路试车道平整度检测结果的扩展不确定度为：

5.5平整度检测结果的不确定度评定

平整度检测结果不确定度评定可参照D.5的方法进行评定。