《机动车路试车道性能参数校准规范》

（征求意见稿）

编制说明

《机动车路试车道性能参数校准规范》起草小组

2025年12月

一、任务来源

根据省市场监督管理局下达的《省市场监管局关于对<多通道时间间隔测量仪校准规程>等8个地方检定规程、校准规范进行立项的通知》，由遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检测检验中心）、贵州省计量测试院等单位负责《机动车路试车道性能参数校准规范》贵州省地方校准规范的起草工作。

二、规范制定的必要性

目前全省约有460条路试车道和900个驻车坡道广泛应用于机动车检验机构、机动车驾驶人培训机构、机动车驾驶人资格考试机构、汽车动力性能测试和爬坡能力测试机构。因此其规范的实施能保障交通安全，发现车辆存在的安全隐患，如制动失效、转向失控等严重问题，避免这些故障车辆上路行驶，从而降低交通事故的发生率，保护驾驶员、乘客以及其他道路使用者的生命和财产安全。同时，确保车辆符合相关的安全标准和法律法规要求，有助于维护道路交通秩序，保障整个交通系统的正常运行。

目前，我国尚无对机动车路试车道和驻车坡道的性能参数进行校准的规范。该规范的制定，可为保障机动车安全运行，为“交通强国战略”提供基础保障，提高本地机动车检验检测机构的检测能力，通过对检验监测机构的路试车道进行准确校准，保证检测过程中的测量数据可靠，制定相应的地方校准规范是很有必要的。

三、编制过程

（一）2025年4月—2025年5月，组成起草小组调研；

（二）2025年5月—2025年10月，调研、实验，整理试验数据，确定校准方法

（三）2025年10月—2026年3月，形成规范草稿，起草小组讨论并小范围征求意见，试验验证；

（四）2026年3月—2026年5月，在讨论和征求意见基础上，对草稿进行修改，形成规范征求意见稿。

四、规范制定的主要技术依据与原则

（一）技术依据

本次制订依据JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》、GB/T 8170—2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》、GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》、GB 38900—2020《机动车安全技术检测项目和方法》、GB/T 42685-2023《机动车检测术语》、GB/T 44411—2024《机动车检测设备及场地附着系数检测方法》等文件的要求编制。

（二）原则

#### 为了使规范既有先进性、又考虑适应实际情况，起草小组在制定过程中，力求按照以下原则，完成规范的起草工作：

#### 1）为开展路试车道性能参数的校准提供科学依据，为机动车检验检测提供有利的技术支撑。

#### 2）在校准用设备上，既要采用准确可靠的仪器设备，现场适应性强，数据准确，又要考虑稳定性、重复性可靠，经济适用的设备；

#### 3）在校准方法上，既要能测出主要技术指标，又要力求操作简便、适用。

五、规范的制定说明

#### 《机动车路试车道性能参数校准规范》共分为封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达与处理、复校时间间隔、附录。其中，封面、扉页、目录三个部分根据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》撰写。

（一）关于范围

本规范适用于机动车路试车道性能参数校准的校准。

（二）关于引用文件

《机动车路试车道性能参数校准规范》主要参考了JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》、GB/T 8170—2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》、GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》、GB 38900—2020《机动车安全技术检测项目和方法》、GB/T 42685-2023《机动车检测术语》、GB/T 44411—2024《机动车检测设备及场地附着系数检测方法》。GB/T 13306-2011《标牌》

（三）关于概述

本规范适用于路试车道和驻车坡道的检测。

（四）关于计量特性

这部分规定了路试车道和驻车坡道的计量特性，通过对相关行政法规和标准进行研究，路试车道和驻车坡道相关的技术指标如下表1和表2所示。因此本规范选择了路试车道长度、宽度、坡度、平整度、附着系数、驻车坡道的斜面长度、宽度、坡度、平整度和附着系数等参数进行检测，具体应满足的技术指标应根据实际测试的现场情况确定。

表1 路试车道技术指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 制造单位铭牌应清晰、完整。 | JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》； GB/T 13306-2011《标牌》 |
| 1 | 路试车道长度 | 轻型车检验机构：≥80 m； 重型车检验机构：≥100 m | 《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》的第二十条：总质量小于等于3500 kg的车辆路试车道,有效长度不少于80 m, 总质量大于3500 kg的车辆路试车道，有效长度不少于100 m |
| 2 | 路试车道/试验通道宽度 | 试验车道线宽度：2.3 m、2.5 m、3.0 m、车宽+0.5m（对车宽大于 2.55m 的汽车和汽车列车）； 路试车道宽度应不小于6 m | 1.GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》表3：试验车道线宽度：2.3 m、2.5 m、3.0 m、车宽+0.5m（对车宽大于 2.55m 的汽车和汽车列车）； 2.《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》的第二十条：宽度不少于6 m； ３.GB/T 17993—2017《汽车综合性能检验机构能力的通用要求》7.4.2：路试车道宽度应不小于6 m |
| 5 | 路试车道路面平整度 | 平整度应不大于 2.0‰ | GB/T 17993—2017《汽车综合性能检验机构能力的通用要求》7.2.3：平整度应不大于 2.0‰ |
| 8 | 路试车道附着系数 | ≥0.70 | GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》的7.10.1.1 、《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》的第二十条：轮胎与地面间的附着系数不小于0.7 |

表2 驻车坡道技术指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 驻车坡道斜面长度 | 比被检车型的最大轴距长 1 m | GB/T 35349—2017《汽车驻车制动性能检验方法》5.1.1.1 ：坡道的长度应比被检车型的最大轴距长 1 m |
| ２ | 驻车坡道斜面宽度 | 比被检车型最大车宽宽1 m | 1.GB/T 35349—2017《汽车驻车制动性能检验方法》5.1.1.1 ：宽度应比被检车型的最大宽度宽 1 m。 2.《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》的第二十一条：坡道宽度比承检车型的最大宽度宽 1m。 |
| 3 | 驻车坡道坡度 | 15%，20% | 1、GB/T 35349—2017《汽车驻车制动性能检验方法》5.1.1.1 ：坡度分别为 15%和 20%的驻车坡道各一个。 2、GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》的7.10.3：在空载状态下，驻车制动装置应能保证机动车在坡度为 20%（对总质量为整备质量的1.2倍以下的机动车为 15%） 3.《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》的第二十一条：坡度 15％（适用时）和 20％。 |
| 4 | 驻车坡道附着系数 | ≥0.70 | 1.GB/T 35349—2017《汽车驻车制动性能检验方法》5.1.1.1 ：坡道路面附着系数应不小于 0.7。 2.GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》的7.10.3轮胎与路面间的附着系数大于或等于 0.7的坡道 |

（五）关于校准条件

这部分主要规定了机动车路试车道校准时需要满足的环境条件，以及使用的检测设备。

（六）关于校准项目和校准方法

这部分主要针对路试车道长度、宽度、平整度、附着系数、驻车坡道的斜面长度、宽度、坡度、平整度和附着系数等参数的具体检测方法进行了具体说明和数学公式化处理。

（七）校准结果的表达

经过检测的机动车路试制动设施出具检测证书，证书应符合JJF1071-2010中5.12的要求，检测记录格式见附录B。

（八）复校时间间隔

本规范该部分建议复校时间间隔不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

（九）附录

征求意见稿中附录 A给出了检测证书内页的格式示例，附录B给出了检测记录的格式示例，附录C给出了检测结果的有效位数修约，附录D给出了检测结果的不确定度评定示例。

六、试验报告的形成

在《机动车路试车道性能参数校准规范》的制定过程中，为了合理的确定各校准项目的技术要求及校准方法，编制小组对《机动车路试车道性能参数校准规范》中提出的校准项目进行了试验，试验地点为：遵义市，贵阳市。试验时间为2025年05日至2025年10月，并于2025年08月完成实验报告的编制。

七、测量不确定度报告的形成

在《机动车路试车道性能参数校准规范》制定过程中，为了更好的验证校准方法的可靠性，在试验过程中，对多组试验数据进行了不确定度的评定，结果显示测量不确定度满足《机动车路试车道性能参数校准规范》要求，并于2025年9月完成了不确定度评定报告。

六、结束语

《机动车路试车道性能参数校准规范》制定后，能够满足省内路试车道性能参数的校准要求，校准方法、受检项目和数据处理更加成熟和完善，提高本地机动车检验检测机构的检测能力，通过对检验监测机构的路试车道进行准确校准，保证检测过程中的测量数据可靠。