《机动车路试车道性能参数校准规范》

试验报告

《机动车路试车道性能参数校准规范》规范起草小组

2025年11月

《机动车路试车道性能参数校准规范》试验报告

1  试验目的

通过对机动车检测站路试车道和驻车坡道进行试验，验证所制定的《机动车路试车道性能参数校准规范》的科学性、合理性和可行性。

2  试验方法

依据《机动车路试车道性能参数校准规范》的给出的校准方法对被校路试车道和驻车坡道进行了试验。

3  环境条件、标准设备与试验用钢筋重量偏差测量仪基本信息

3.1  试验环境条件

a) 环境温度：（0±40）℃；

相对湿度：不大于85%；

b) 试验日期：2025.08～2025.10

3.2 主要标准设备

表 1 检测用仪器设备

| 序号 | 名称 | 测量范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪2） | 距离：（1～150）m 角度：0°～360° | 测距准确度：Ⅲ级 测角准确度：Ⅲ级 |
| 2 | 钢卷尺 | ≥ 10 m | Ⅱ级 |
| 3 | 公路工程质量检测尺 | 3 m | 1级 |
| 4 | 塞尺 | 1mm～60 mm | MPE:±0.05 mm |
| 5 | 牵引式附着系数测试装置 | 载荷单元质量约 40 kg， 拉力传感器测量范围（0～500）N | 拉力传感器准确度等级：0.3级 |
| 注：以上标准器可用同等级或更优的其他标准器代替。 |  |  |  |

4  试验过程及数据

4.1.1路试车道长度

将全站仪安置在通视点并调整水平，配合棱镜采用对边测量法，测量左右两侧试验通道线行车方向的斜距，取最小测量结果作为路试车道长度。

4.1.2路试车道宽度

用钢卷尺测量两侧路试车道边缘线外沿横向对称点之间的距离，选取行车方向前中后三个测量点分别测量。对目视明显偏窄处，应增加测量点，取各测量点宽度的最小测量结果作为路试车道的宽度。

4.1.3路试车道平整度

用公路工程质量检测尺和塞尺，沿行车方向，距离纵向中心线约1 m，均匀选取不少于六个测量点进行平整度测量。将公路工程质量检测尺沿行车方向纵向放置在路试车道地面，将塞尺塞进公路工程质量检测尺底面与道路表面之间的最大间隙处，测量间隙高度。对目视明显起伏处，应增加测量点，取各测量点平整度的最大测量结果作为试验通道平整度。

4.1.4路试车道附着系数

将牵引式附着系数测试装置载荷单元安置于被测路试车道上，沿行车方向，对拉力传感器平稳施加水平拉力，读取载荷单元从静止到产生滑动时拉力传感器测得的峰值，即为附着力。

按上述方法进行检测，按公式（1）计算，即为附着系数。

()

式中：

——附着系数，无量纲量；

——牵引力峰值，N；

——载荷单元、摩擦层和拉力传感器总质量，kg；

——重力加速度，取9.80 m/s2；

4.2.1驻车坡道斜面长度

将全站仪安置在通视点并调整水平，配合棱镜采用对边测量法，测量驻车坡道左右两边线的斜距，取各测量段斜距最小值作为驻车坡道的斜面长度（不含缓坡坡段）。

4.2.2驻车坡道斜面宽度

采用钢卷尺测量驻车坡道安全防护装置垂直投影的内沿，行车中心线对称点之间的宽度，选取驻车坡道的坡底向上0.5 m处、坡道纵向中心向下1.5 m处、坡道纵向中心向上1.5 m处和坡顶向下0.5 m处作为测量点。对目视明显偏窄处，应增加测量点，取各测量点宽度最小值作为驻车坡道的斜面宽度。

4.2.3驻车坡道坡度

将全站仪安置在通视点并调整水平，配合棱镜采用对边测量法，沿驻车坡道行车方向，在车道中心线向左和向右分别偏移1 m处，选取驻车坡道的坡底向上0.5 m处和坡顶向下0.5 m处作为测量段，测量纵向坡度，取各测量段的最小值作为驻车坡道坡度（不含缓坡坡段）。举升式驻车坡道应调整至规定坡度后进行检测。

4.2.4驻车坡道平整度

用公路工程质量检测尺和塞尺进行测量，将公路工程质量检测尺沿行车方向纵向放置在驻车坡道斜面上，将塞尺塞进间公路工程质量检测尺底面驻车坡道表面之间的最大间隙处，测量间隙高度。沿驻车坡道纵向选取不少于三个测量点。对目视明显起伏处，应增加测量点，取各测量点平整度的最大值作为驻车坡道平整度。

4.2.5驻车坡道附着系数

将牵引式附着系数测试装置安置于被检测表面上，在拉力传感器上缓慢由小到大施加与测试表面平行的拉力F，读取载荷单元从静止到产生滑动时拉力传感器测得的峰值，即为牵引力，按公式（2）计算，即为附着系数。

(2)

式中：

——附着系数，无量纲量；

——牵引力峰值，N；

——载荷单元、摩擦层和拉力传感器总质量，kg；

——重力加速度，取9.80 m/s2；

——被检驻车坡道的坡度，%；

——被检驻车坡道的倾角，°。

驻车坡道的试验通道分为左、右两侧，每侧均取前、中、后三个位置，共六个位置，各位置均应为驻车坡道检测时的常用位置。各位置重复进行三次测量，取各测量点附着系数均值的最小值作为驻车坡道的附着系数。

4.3试验数据

试验数据见附录A

5 结论

经验证，本校准规范所规定的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法能够满足机动车路试车道性能参数的校准要求，各项要求充分、合理，校准方法严谨、可行，校准规范具备了科学性、合理性和可行性。依据本规范对机动车路试车道性能参数校准进行定期校准能够保证其计量性能的准确可靠。

附录A

机动车路试车道性能参数原始记录（1）

| 委托单位 |  | 单位名称 | 遵义市通通机动车检测有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系地址 |  |  |  |  |  | 遵义市汇川区董公寺镇和平村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检设施信息 |  | 设施名称 | 路试车道、驻车坡道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  | 100m，15%，20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制造厂商 | 通通机动车检测有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 信息 |  | 标准器名称 | 型号 |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术特性 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 证书有效期 |
|  |  | 全站仪2） | GTS-6002 |  |  | QZ20260017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 距离：（1～150）m 角度：0°～360° |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10911 |  |  |  |  | 2026.11.5 |
|  |  | 钢卷尺 | N2020-50m |  |  | XS20JAN01403 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 10 m |  |  |  |  |  | 遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）825009963-001 |  |  |  |  | 2026.05.11 |
|  |  | 公路工程质量检测尺 | JZC-3 |  |  | 005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 m |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10077 |  |  |  |  | 2026.11.12 |
|  |  | 塞尺 | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 1mm～60 mm |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10786 |  |  |  |  | 2026.11.12 |
|  |  | 牵引式附着系数测试装置 | CX-7403 |  |  | FZ260011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 载荷单元质量约 40 kg， 拉力传感器测量范围（0～500）N |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-11025 |  |  |  |  | 2026.11.20 |
| 检测信息 |  | 检测地点 | 遵义市汇川区 |  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 55 |
|  |  | 检测日期 | 2025年8月22日 |  |  | 检测员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 王力 |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  | 吴灿 |
| 检测项目 |  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U |
| 路试车道 | 外观检查 |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 路试车道长度/m |  |  | 100.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道宽度/m |  |  | 2.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  |  | 2.51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道平整度/mm |  |  | 9 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 路试车道附着系数 |  |  | 0.74 |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 0.73 |  |  |  |  | 0.74 |  |  |
| 15%驻车坡道 | 外观检查 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  | 3.52 |  |  |  |  | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  | 3.51 |  |  |  |  | 3.51 |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  | 15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.74 |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |  |
| 20%驻车坡道 | 外观检查 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  | 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  | 3.51 |  |  |  |  |  | 3.52 |  |  |  |  |  |  | 3.51 |  |  |  |  |  | 3.51 |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  | 20.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.74 |  |  |  |  | 0.74 |  |

注：本检测记录允许根据驻车坡道实际结构和数量、检测单位技术管理要求，作适当修改。

机动车路试车道性能参数原始记录（2）

| 委托单位 |  | 单位名称 | 正安县聚源机动车检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系地址 |  |  |  |  | 贵州省遵义市正安县凤仪街道快速通道中段观湖一品C区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检设施信息 |  | 设施名称 | 路试车道、驻车坡道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 80m，15%，20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制造厂商 | 正安县聚源机动车检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 信息 |  | 标准器名称 | 型号 |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术特性 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 证书有效期 |
|  |  | 全站仪2） | GTS-6002 |  |  | QZ20260017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 距离：（1～150）m 角度：0°～360° |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10911 |  |  |  |  | 2026.11.5 |
|  |  | 钢卷尺 | N2020-50m |  |  | XS20JAN01403 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 10 m |  |  |  |  | 遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）825009963-001 |  |  |  |  | 2026.05.11 |
|  |  | 公路工程质量检测尺 | JZC-3 |  |  | 005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10077 |  |  |  |  | 2026.11.12 |
|  |  | 塞尺 | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 1mm～60 mm |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10786 |  |  |  |  | 2026.11.12 |
|  |  | 牵引式附着系数测试装置 | CX-7403 |  |  | FZ260011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 载荷单元质量约 40 kg， 拉力传感器测量范围（0～500）N |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-11025 |  |  |  |  | 2026.11.20 |
| 检测信息 |  | 检测地点 | 遵义市汇川区 |  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 51 |
|  |  | 检测日期 | 2025年9月2日 |  |  | 检测员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 王力 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  | 吴灿 |
| 检测项目 |  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U |
| 路试车道 | 外观检查 |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 路试车道长度/m |  |  | 80.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道宽度/m |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.51 |  |  |  |  | 2.51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道平整度/mm |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 路试车道附着系数 |  |  | 0.76 |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.77 |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.76 |  |  |
| 15%驻车坡道 | 外观检查 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  | 3.03 |  |  |  |  | 3.05 |  |  |  |  |  |  | 3.02 |  |  |  |  | 3.05 |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  | 0.77 |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.77 |  |  |  |  | 0.75 |  |
| 20%驻车坡道 | 外观检查 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  | 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  | 3.01 |  |  |  |  |  | 3.02 |  |  |  |  |  | 3.01 |  |  |  |  |  | 3.01 |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  | 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.77 |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.78 |  |

注：本检测记录允许根据驻车坡道实际结构和数量、检测单位技术管理要求，作适当修改。

机动车路试车道性能参数原始记录（3）

| 委托单位 |  | 单位名称 | 绥阳县鑫物机动车检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系地址 |  |  |  |  |  | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇高坊子村（西部汽贸园区内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检设施信息 |  | 设施名称 | 路试车道、驻车坡道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  | 100m，15%，20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制造厂商 | 绥阳县鑫物机动车检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 信息 |  | 标准器名称 | 型号 |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术特性 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 证书有效期 |
|  |  | 全站仪2） | GTS-6002 |  |  | QZ20260017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 距离：（1～150）m 角度：0°～360° |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10911 |  |  |  |  | 2026.11.5 |
|  |  | 钢卷尺 | N2020-50m |  |  | XS20JAN01403 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 10 m |  |  |  |  |  | 遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）825009963-001 |  |  |  |  | 2026.05.11 |
|  |  | 公路工程质量检测尺 | JZC-3 |  |  | 005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 m |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10077 |  |  |  |  | 2026.11.12 |
|  |  | 塞尺 | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 1mm～60 mm |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10786 |  |  |  |  | 2026.11.12 |
|  |  | 牵引式附着系数测试装置 | CX-7403 |  |  | FZ260011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 载荷单元质量约 40 kg， 拉力传感器测量范围（0～500）N |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-11025 |  |  |  |  | 2026.11.20 |
| 检测信息 |  | 检测地点 | 遵义市汇川区 |  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 62 |
|  |  | 检测日期 | 2025年9月17日 |  |  | 检测员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 王力 |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  | 吴灿 |
| 检测项目 |  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U |
| 路试车道 | 外观检查 |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 路试车道长度/m |  |  | 101.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道宽度/m |  |  | 2.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.55 |  |  |  |  |  | 2.53 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道平整度/mm |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 路试车道附着系数 |  |  | 0.77 |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.77 |  |  | 0.79 |  |  |  |  | 0.76 |  |  |
| 15%驻车坡道 | 外观检查 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  | 3.55 |  |  |  |  | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  | 3.53 |  |  |  |  | 3.54 |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  | 15.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  | 0.76 |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.73 |  |  | 0.74 |  |  |  |  | 0.75 |  |
| 20%驻车坡道 | 外观检查 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  | 12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  | 3.55 |  |  |  |  |  | 3.53 |  |  |  |  |  |  | 3.53 |  |  |  |  |  | 3.52 |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  | 20.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  | 0.77 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.76 |  |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  |  |  | 0.75 |  |

注：本检测记录允许根据驻车坡道实际结构和数量、检测单位技术管理要求，作适当修改。

机动车路试车道性能参数原始记录（4）

| 委托单位 |  | 单位名称 | 遵义惠民机动车检测有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系地址 |  |  |  |  |  | 新蒲新区虾子镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检设施信息 |  | 设施名称 | 路试车道、驻车坡道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  | 100m，15%，20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制造厂商 | 遵义惠民机动车检测有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 信息 |  | 标准器名称 | 型号 |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术特性 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 证书有效期 |
|  |  | 全站仪2） | GTS-6002 |  |  | QZ20260017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 距离：（1～150）m 角度：0°～360° |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10911 |  |  |  |  | 2026.11.5 |
|  |  | 钢卷尺 | N2020-50m |  |  | XS20JAN01403 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 10 m |  |  |  |  |  | 遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）825009963-001 |  |  |  |  | 2026.05.11 |
|  |  | 公路工程质量检测尺 | JZC-3 |  |  | 005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 m |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10077 |  |  |  |  | 2026.11.12 |
|  |  | 塞尺 | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 1mm～60 mm |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10786 |  |  |  |  | 2026.11.12 |
|  |  | 牵引式附着系数测试装置 | CX-7403 |  |  | FZ260011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 载荷单元质量约 40 kg， 拉力传感器测量范围（0～500）N |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-11025 |  |  |  |  | 2026.11.20 |
| 检测信息 |  | 检测地点 | 遵义市汇川区 |  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 57 |
|  |  | 检测日期 | 2025年9月23日 |  |  | 检测员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 王力 |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  | 吴灿 |
| 检测项目 |  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U |
| 路试车道 | 外观检查 |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 路试车道长度/m |  |  | 103.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道宽度/m |  |  | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.53 |  |  |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道平整度/mm |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 路试车道附着系数 |  |  | 0.72 |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.72 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |
| 15%驻车坡道 | 外观检查 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  | 3.56 |  |  |  |  | 3.55 |  |  |  |  |  |  |  | 3.55 |  |  |  |  | 3.56 |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  | 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.72 |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |  |
| 20%驻车坡道 | 外观检查 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  | 3.57 |  |  |  |  |  | 3.58 |  |  |  |  |  |  | 3.55 |  |  |  |  |  | 3.57 |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  | 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.77 |  |  |  |  | 0.76 |  |

注：本检测记录允许根据驻车坡道实际结构和数量、检测单位技术管理要求，作适当修改。

机动车路试车道性能参数原始记录（5）

| 委托单位 |  | 单位名称 | 贵州万能驾检（集团）遵义市圣邦机动车检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系地址 |  |  |  |  |  | 遵义市红花岗区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检设施信息 |  | 设施名称 | 路试车道、驻车坡道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  | 100m，15%，20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制造厂商 | 贵州万能驾检（集团）遵义市圣邦机动车检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 信息 |  | 标准器名称 | 型号 |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术特性 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 证书有效期 |
|  |  | 全站仪2） | GTS-6002 |  |  | QZ20260017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 距离：（1～150）m 角度：0°～360° |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10911 |  |  |  |  | 2026.11.5 |
|  |  | 钢卷尺 | N2020-50m |  |  | XS20JAN01403 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 10 m |  |  |  |  |  | 遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）825009963-001 |  |  |  |  | 2026.05.11 |
|  |  | 公路工程质量检测尺 | JZC-3 |  |  | 005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 m |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10077 |  |  |  |  | 2026.11.12 |
|  |  | 塞尺 | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 1mm～60 mm |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10786 |  |  |  |  | 2026.11.12 |
|  |  | 牵引式附着系数测试装置 | CX-7403 |  |  | FZ260011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 载荷单元质量约 40 kg， 拉力传感器测量范围（0～500）N |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-11025 |  |  |  |  | 2026.11.20 |
| 检测信息 |  | 检测地点 | 遵义市汇川区 |  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 52 |
|  |  | 检测日期 | 2025年9月26日 |  |  | 检测员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 王力 |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  | 吴灿 |
| 检测项目 |  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U |
| 路试车道 | 外观检查 |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 路试车道长度/m |  |  | 101.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道宽度/m |  |  | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.55 |  |  |  |  |  | 2.55 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道平整度/mm |  |  | 7 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 路试车道附着系数 |  |  | 0.76 |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  | 0.76 |  |  | 0.77 |  |  |  |  | 0.76 |  |  |
| 15%驻车坡道 | 外观检查 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  | 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  | 3.51 |  |  |  |  | 3.51 |  |  |  |  |  |  |  | 3.53 |  |  |  |  | 3.52 |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  | 15.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  | 0.77 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.77 |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.77 |  |
| 20%驻车坡道 | 外观检查 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  | 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  | 3.52 |  |  |  |  |  | 3.51 |  |  |  |  |  |  | 3.52 |  |  |  |  |  | 3.52 |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  | 20.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.77 |  |  |  |  | 0.77 |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.75 |  |

注：本检测记录允许根据驻车坡道实际结构和数量、检测单位技术管理要求，作适当修改。

机动车路试车道性能参数原始记录（6）

| 委托单位 |  | 单位名称 | 遵义鼎盛鑫航机动车检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系地址 |  |  |  |  |  | 龙坑街道梳池社区长丰组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检设施信息 |  | 设施名称 | 路试车道、驻车坡道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  | 100m，15%，20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制造厂商 | 遵义鼎盛鑫航机动车检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 信息 |  | 标准器名称 | 型号 |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术特性 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 证书有效期 |
|  |  | 全站仪2） | GTS-6002 |  |  | QZ20260017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 距离：（1～150）m 角度：0°～360° |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10911 |  |  |  |  | 2026.11.5 |
|  |  | 钢卷尺 | N2020-50m |  |  | XS20JAN01403 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 10 m |  |  |  |  |  | 遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）825009963-001 |  |  |  |  | 2026.05.11 |
|  |  | 公路工程质量检测尺 | JZC-3 |  |  | 005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 m |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10077 |  |  |  |  | 2026.11.12 |
|  |  | 塞尺 | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 1mm～60 mm |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-10786 |  |  |  |  | 2026.11.12 |
|  |  | 牵引式附着系数测试装置 | CX-7403 |  |  | FZ260011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 载荷单元质量约 40 kg， 拉力传感器测量范围（0～500）N |  |  |  |  |  | 中国计量科学研究院LSvm2025-11025 |  |  |  |  | 2026.11.20 |
| 检测信息 |  | 检测地点 | 遵义市汇川区 |  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 61 |
|  |  | 检测日期 | 2025年10月9日 |  |  | 检测员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 王力 |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  | 吴灿 |
| 检测项目 |  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U |
| 路试车道 | 外观检查 |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 路试车道长度/m |  |  | 100.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道宽度/m |  |  | 2.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  |  | 2.51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试车道平整度/mm |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 13 |  |  | 9 |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 路试车道附着系数 |  |  | 0.77 |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.76 |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.77 |  |  |
| 15%驻车坡道 | 外观检查 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  | 12.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  | 3.62 |  |  |  |  | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  | 3.66 |  |  |  |  | 3.63 |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  | 15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  | 0.79 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.76 |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.78 |  |
| 20%驻车坡道 | 外观检查 |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 驻车坡道斜面长度/m |  |  | 12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道斜面宽度/m |  |  | 3.63 |  |  |  |  |  | 3.62 |  |  |  |  |  |  | 3.65 |  |  |  |  |  | 3.63 |  |  |  |
|  | 驻车坡道坡度/% |  |  | 20.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻车坡道平整度/mm |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 驻车坡道附着系数 |  |  | 0.76 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.79 |  |  | 0.74 |  |  |  |  | 0.75 |  |

注：本检测记录允许根据驻车坡道实际结构和数量、检测单位技术管理要求，作适当修改。