《净水机水效测量装置校准规范》

编制说明

1. 任务来源

本规范依据“市场监管总局计量司关于印发2025年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知”（市监计量发[2025]45号）文件和全国能源资源计量技术委员会水效标识计量分技术委员会秘书处要求编制，由浙江省质量科学研究院负责起草。

2. 参加单位

本规范由浙江省质量科学研究院负责牵头起草，参与起草单位包括浙江方圆检测集团有限公司、佛山市利涛电子科技有限公司和宁波方太厨具有限公司。

3. 背景和意义

19 世纪初，工业快速发展引发严峻水污染问题，德国率先研发出全球首台净水器，运用石英砂、活性炭、过滤棉实现多层过滤，正式开启家用净水时代。20 世纪，欧美相继研发出反渗透膜、纳滤膜，大幅提升净水过滤精度，推动净水设备在欧美普及，当地净水相关能效标准、监管体系也日趋完善。进入 21 世纪，伴随国民生活水平提高与健康饮水意识普及，国内净水行业迎来高速发展。2019 年安吉尔自研长效反渗透滤芯问世，实现中国净水核心技术重大突破。随着净水机全面普及，国内各类相关行业标准与规范陆续出台，行业发展愈发正规。

3.1 净水机产品标准现状

近年来，我国出台了一系列政策法规和国家标准，如《节约用水条例》、GB5749《生活饮用水卫生标准》、GB5750《生活饮用水标准检验方法》和GB/T 30307-2023《家用和类似用途饮用水处理装置》，以及行业标准：QB/T 1443《家用和类似用途一般水质处理器》和QB/T1444《家用和类似用途纯净水处理器》等，这些政策和标准不仅规范了家用净水机市场秩序，也为净水机产品升级指明了方向——高效低耗能化、智能化和绿色化。该项技术规范的制定有利于助推国产净水机产品质量提升，助力出口净水机产品质量与国际接轨，打破贸易壁垒。

2018年，ISO/PC316水效产品：分类由ISO技术管理局批准成立，其目的是在全球范围内建立统一的用水产品水效测试方法和分级指标，以便推广高效节水产品，节约水资源，提高产品用水效率，促进各国在用水产品水效标准的协调统一。 2018年开始了ISO31600标准的制定，标准产品包含淋浴器、水嘴、所有便器、净水器、洗碗机等。

3.2 净水机水效管理现状

净水机是《中华人民共和国实行水效标识的产品目录（第三批）》，《净水机水效标识实施规则》自2022年7月1日起实施，随着净水机水效标识实施规则的发布实施，2022年浙江省计量科学研究院牵头制定了净水机抽查技术规范，指导检测机构抽查及制造商进行水效标识内部管理，从节能节水环保的需求规范市场，引导行业健康发展。

GB 34914-2021《净水机水效限定值及等级》国家标准，于2022年7月1日实施，标准将净水机水效等级分为3级，其中1级表示能效最高。按照净水机的净水产水率、额定总净水量对净水机水效分级，各等级实测净水产水率、额定总净水量均应达到国标的规定。

3.3 净水机水效测量装置现状

净水机水效测量装置是一种集成了多种物理参数的综合测量系统，用于测量净水机总进水量、总净水量、总浓水量、去除率、净水产水率以及评定净水机水效等级的试验装置；通过稳压电源和水控制系统为被测净水机提供稳定的运行工况，通常配有质量测量系统、液体流量测量系统、水温测量系统和压力测量系统等，主要计量仪器包括电子秤、低流量液体流量计（包括但不限于涡轮流量计、超声流量计、电磁流量计等）、工业铂热电阻、温度变送器和压力变送器等，通过采集质量、流量、温度、压力等参数从而得到被测净水机的进水量、净水量、浓水量及其他各项性能指标。该装置广泛应用于净水机生产企业、水效检验检测机构。目前，国内尚无相适应的校准规范。

3.4 净水机水效检测机构现状

目前，国内开展净水机水效检测的单位大多集中在质检机构、海关和机械行业的专业实验室，部分计量部门技术机构也有所开展。近年来，随着能源资源计量工作的有序推进和地方政府对节能节水工作的高度重视，以及水效标识宣传的深入及民众节水绿色消费意识的提高，水效推进工作显得尤为重要。在总局计量司的推动下，各省级计量技术机构纷纷加大在水效检测实验室建设、专业人才和技术能力上的投入和建设。目前全国超过100多家计量技术机构建立不同程度的水效计量检测实验室。

净水机水效测量装置由多套测量系统组合搭建而成。经走访调研各行业水效检测实验室发现，目前该类装置暂无统一固定生产厂家。其中称重测量系统所用高精度电子天平，进口品牌涵盖梅特勒托利多、赛多利斯、新光电子等，国产品牌则有舜宇恒平、常熟双杰、上海良平等；数字式温湿度计既有罗卓尼克、维萨拉等进口产品，也包含杭州路格、江苏精创等国产设备。经对比调研可知，无论测量装置配置形式如何，其核心目的均为契合《GB 34914-2021 净水机水效限定值及水效等级》《GB/T30307-2023 家用和类似用途饮用水处理装置》两项国家标准要求，实现净水机水效科学精准评定。

随着大众健康饮水意识觉醒，净水机市场认可度持续攀升，产销量稳步上涨。早在上世纪，反渗透膜、纳滤膜相继问世，大幅提升净水过滤品质；进入 21 世纪，国内净水行业迎来快速崛起，2019 年长效反渗透滤芯成功研发，标志我国净水核心技术实现跨越式突破。如今净水行业品牌林立，安吉尔、沁园、美的、海尔、小米、史密斯、飞利浦等众多品牌齐聚市场，产品覆盖全价位段，适配各类家庭用水需求。各大品牌深耕技术研发，贴合国内居家饮水、烹饪用水习惯优化产品，进一步拓宽市场规模，行业未来发展潜力十足。市场蓬勃发展也带动净水机水效检测设备需求激增，除专业质检、计量及行业科研机构外，第三方民营检测实验室也将大量涌现，由此可见，净水机水效整套测量装置的统一校准与专业检测，必将成为行业未来主流发展趋势。

综上所述，为保障科学、合理、准确地评定净水机产品水效等级，有必要对其产品测量装置的计量性能进行测量方法统一，制定全国统一的净水机水效测量装置校准规范。

4. 制定原则

根据净水机水效测量装置的工作原理，结合各企事业对净水机水效测量装置的使用情况，参照用水量测量不确定度分量评定结果，对影响水效指数计算的关键参数进行现场校准和修正。此外，根据净水机行业的需求，本规范制定过程中着重考虑了现场校准可行性和成本控制等实际问题。

5. 制定过程

5.1 调研阶段

2025年6月，浙江省质量科学研究院接到起草任务后，对相关国家标准、检测规范、校准规范和国内外文献内容进行了详细梳理，撰写了规范制定的原则、总体路线、依据内容和注意事项等，征求相关单位和企业的初步意见和意向，并根据汇总结果形成了初步编制方案和起草组人员构成。

5.2 第一次工作会议

2025年9月，针对前期搜集资料情况，制定规范初稿，本规范的适用范围及注意事项，明确与现行国家标准、规范保持一致性的编写要求。

5.3 试验阶段

2026年2月，根据初稿，找了三家单位——浙江方圆检测集团股份有限公司、佛山市利涛电子科技有限公司、宁波方太厨具有限公司进行相应试验，形成试验报告。

5.4第二次工作会议

2026年3月，起草小组针对试验报告和规范正文进行讨论，建议加入水质硬度计和电导率仪的校准内容，形成讨论稿。

5.5征求意见稿

2026年4月，水效标识计量分技术委员会组织部分委员专家召开了规范起草讨论会议，就净水机水效测量装置校准规范的适用范围、校准条件、校准项目和方法、不确定度评定等问题进行研讨，提出修改意见，于2026年5月中旬形成征求意见稿。

6. 规范的先进性

本次起草的《净水机水效测量装置校准规范》结合国内外标准中的技术要求，规范了净水机水效测量装置现场校准流程，较为合理地满足了净水机行业对净水机水效量值溯源的实际需求。

7. 与有关的现行法律、规范和强制性国家标准的关系

本规范与现行法律、法规和强制性国家标准一致。

8. 重大分歧意见的处理经过和依据

本规规范在制定过程中无重大意见分歧。

9. 其他应予以说明的事项

本规范不涉及专利、著作权等知识产权内容。