基于椭球拟合的矢量磁强计校准规范

编制说明

2026年03月

- 一、任务来源

根据市场监管总局办公厅关于下达《2022年国家计量技术规范制修订和宣贯计划》（市监计量函【2021】2109号），由全国电磁计量技术委员会归口管理，中国计量科学研究院为主要起草单位，、山西省检验检测中心、湖北省计量测试技术研究院、陕西省计量科学研究院、中国测试技术研究院为参加单位负责制定国家计量校准规范《基于椭球拟合的矢量磁强计校准规范》。

二、编制的必要性

矢量磁强计是一类可以同时测量空间多个维度磁感应强度分量的磁测量传感器，由于具备体积小、灵敏度高、响应快、成本低等优势，目前已经广泛应用于航空航天、海洋勘探、地质调查、工业检测、消费电子等多个领域。

未经校准的矢量磁强计，各传感轴存在固有灵敏度偏差、轴非正交偏差以及零位偏移误差，这些误差会直接导致矢量磁感应强度的测量结果失准，影响后续应用的可靠性。基于椭球拟合的校准方法是当前矢量磁强计领域常用的现场快速校准方法，该方法无需依赖高精度标准匀强磁场发生装置，即可完成上述误差参数的解算与修正，操作便捷、适用性强，在产业端得到大量推广应用。

目前我国尚未出台针对基于椭球拟合方法的矢量磁强计校准的国家级计量技术规范，缺少统一的校准方法、技术要求和计量性能指标评定规则，导致不同计量机构、不同使用单位开展校准时使用的技术方案差异较大，校准结果的一致性和可靠性无法得到保障，难以对矢量磁强计的测量性能进行科学、公正、准确的评定，也制约了该类仪器在各行业的规范化应用。因此，制定《基于椭球拟合的矢量磁强计校准规范》，填补国内该领域计量技术规范的空白，对统一矢量磁强计椭球拟合法校准的技术要求，保障量值传递的准确一致，支撑相关产业的高质量发展具有重要意义。

- 三、编制过程

- 3.1 编写原则

根据计划要求，主要起草单位于2025年4月正式成立《规范》编写组，依据编写组的工作职责，制定了工作计划。参加编写的工作人员确定了《规范》的结构框架和如下编写原则：

- 适用性，规范内容应便于实施；

- 完整性，设置的条款应力求全面、实用，涵盖矢量磁强计（以下简称磁强计）校准的全部要求；

- 正确性，文字简练，描述科学、准确。

本规范为首次制定，制定过程中严格按照JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》进行编制，并与相关标准协调统一。

- 3.2 各阶段的主要工作

2025年4月：成立编写组，制定工作计划；

2025年5月～12月：完成调研与资料收集，完成《规范》初稿编写；

2026年1月～6月：在初稿基础上，听取专家意见，编写组内部多次讨论修改，形成《规范》征求意见稿，以及测量不确定度评定分析、验证试验等工作；

2026年7月～11月：根据对校准规范征求意见稿收集的意见情况，对规范进行修改完善，形成报审稿；

四、编写主要内容

按照国家计量校准规范编制要求，本规范内容结构上共分为九章，分别是第一章范围、第二章引用文件、第三章术语和计量单位、第四章概述、第五章计量特性、第六章校准条件、第七章校准项目和校准方法、第八章校准结果表达及第九章复校时间间隔、附录A 测量不确定度评定示例、附录B椭球拟合法矢量磁强计校准原始记录格式、附录C 校准证书内页格式。

五、编制说明

1、调研和编制情况

根据任务需求，规范编写组调研了国内外生产的各种矢量磁场测量仪的技术性能和使用情况，对国内开展矢量磁场测量仪校准的主要技术机构进行了相关技术调研，查阅了相关文献资料，与生产厂家进行了咨询和讨论，梳理了低频磁场测量仪的技术指标和校准方法，规定了校准的范围、计量性能要求、校准方法、校准项目、校准结果表达、复校时间间隔等方面的内容。

国内外主要产品及技术指标如下表2：

表2 主要矢量磁场测量仪的技术指标

| 型号 | 生产厂家 | 测量范围 | 正交度 |
| --- | --- | --- | --- |
| HSF-mag03 | 西安华舜测量设备有限责任公司 | ±100μT | ≤0.1° |
| Mag-13 | 巴廷顿 | ±70~±1000μT | ≤0.1° |

从上表可知，市面上主要的矢量磁场测量仪的计量特性主要是其测量范围内的磁场强度测量准确度和三轴正交性。本次制定的矢量磁场测量仪的计量特性的磁场范围为20μT~1000μT，正交度最大允许误差为1°。

编写组针对基于椭球拟合方法的技术原理、操作流程、参数解算逻辑开展了系统性梳理，对比了不同实现路径的精度差异与适用场景，结合国内计量技术机构的实际校准能力，确定了椭球拟合校准方法的实施步骤。同时，编写组围绕该方法的误差来源、不确定度影响因素开展了分析，对现有产业应用中常见的操作不规范问题进行了明确，确保规范内容既符合计量技术要求，又贴合实际使用需求。在此基础上，编写组结合前期调研结果与多次内部讨论，反复打磨规范条款的文字表述，完成了规范正文与配套附录的编制工作，确保规范条款表述严谨准确，流程清晰可操作。

2、验证情况

为验证本规范中所规定的校准项目和校准方法的正确性和可行性，编写组选择巴廷顿公司的Mag-13三轴磁通门磁强计为试验对象，对规范包含的全部校准项目进行了验证，并编制了试验报告。验证试验结果表明，规范规定的校准项目和技术要求合理，校准方法正确，实际操作性强，校准数据准确，校准规范可行。

六、参考资料

JJF 1071 国家计量校准规范编写规则

JJF 1059.1 不确定度评定与表示

JJF 1001通用计量术语及定义