中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××××××

电动汽车非车载充电机电能计量数据加密技术规范

Technical Specification for Data Encryption of Electric Energy Metering for Off-Board Chargers of Electric Vehicles

××××××××发布                 ××××××××实施

国家市场监督管理总局 发 布

电动汽车非车载充电机电能计量数据加密技术规范

Technical Specification for Data Encryption of Electric Energy Metering for Off-Board Chargers of Electric Vehicles

JJF XXXX-XX

归  口  单  位：全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会

主要起草单位：XX

XX

参加起草单位：XX

XX

XX

XX

本规范委托全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

XXX（XXX）

XXX（XXX）

XXX（XXX）

参加起草人：

XXX（XXX）

XXX（XXX）

XXX（XXX）

XXX（XXX）

# 目 录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

3.1 线损	1

3.2 理论线损率	1

3.3 同期线损率	2

3.4 电能计量点	2

3.5 配电自动化终端	2

4 概述	2

5 线损测试类型和计量点设置	3

5.1 测试类型	3

5.2 计量点设置	3

6 测试条件	3

6.1 基本要求	3

6.2 测试设备要求	4

7 同期线损率计算方法	5

7.1 分区测试线损率计算	5

7.2 分压测试线损率计算	5

7.3 分线测试线损率计算	6

7.4 分台区测试线损计算	9

8 测试结果的处理	11

8.1 基本要求	11

8.2 测量不确定度评定法	11

8.3 理论线损比较法	11

附录A 配电网拓扑识别方法	12

附录B不确定度分量评定示例	15

# 引言

本测试方法参照国家计量技术规范JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和GB/T 20001.4－2015《标准编写规则 第4部分 试验方法标准》编制。

本测试方法为首次制定的国家计量技术规范。

电动汽车非车载充电机电能计量数据加密技术规范

范围

本规范规定了电动汽车非车载充电机（以下简称充电机）的电能计量数据及相关管理信息在产生、存储和传输过程中的数据加密、数字签名、安全传输及验证的技术要求。

本规范适用于充电机内部的电能计量模块、充电机、充电机运营平台、设备生产商平台及监管平台之间涉及电能计量数据和相关管理信息的安全交互过程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17215.321 交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）

GB/T 29318 电动汽车非车载充电机电能计量

T/CEC 102.4—2016 电动汽车充换电服务信息交换 第4部分：数据传输与安全

GM/T 0003 SM2椭圆曲线公钥密码算法

GM/T 0004 SM4分组密码算法

GM/T 0005 SM3密码杂凑算法

DL/T 645—2007 多功能电能表通信协议

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 电能计量模块 Metering Module

集成在充电机内部，具备独立电能计量、数据处理、数据存储、安全加密和通信功能的单元。其计量性能应满足 GB/T 29318 等相关标准要求。

3.2 交易计量数据 Transactional Metering Data

由电能计量模块在充电服务过程中实时测量和生成的，用于贸易结算的电能量值、时间戳及相关的电能参数，如电压、电流、功率等。

3.3 生产与管理数据 Manufacturing and Management Data

围绕设备全生命周期产生的静态或配置类信息，包括但不限于设备（充电机、电能表）的出厂信息、技术参数、检定校准结果、机构信息及平台间的认证信息。

3.4 数字签名 Digital Signature

利用非对称密码算法（如SM2）对数据摘要进行加密，用于验证数据来源的真实性、数据的完整性以及行为的不可否认性。

3.5 透传 Transparent Transmission

指中间节点（如充电机、运营平台）在不解密、不修改数据包内容的情况下，将从上一节点接收到的加密计量数据包作为整体，原封不动地转发至下一节点的过程。

总体框架

数据安全模型

为保障电能计量数据的安全，应建立覆盖数据产生、传输到最终应用的全生命周期安全防护体系。该体系基于端到端的加密和认证机制，确保**交易计量数据**在离开电能计量模块时即被加密和签名，并在后续的传输过程中以“黑盒子”的形式进行透传，直至到达具有解密和验签权限的监管平台。

电能计量数据安全传输的典型路径如图1所示。电能计量模块作为安全边界的起点，对原始计量数据进行打包、加密和签名；充电机和运营平台作为中间节点，负责数据的安全透传；监管平台作为安全边界的终点，对数据进行解密和验证。

图1 电能计量数据传输路径示意图

数据传输场景与范围

本规范涵盖的数据传输场景根据数据类型和交互方，可分为以下几类：

（1）交易计量数据传输：

电能计量模块 → 充电机：充电过程中的加密计量数据包传输。

电能计量模块 → ... → 监管平台 (经由充电机和运营平台透传)：核心的交易计量数据安全上报链路。

（2）生产与管理数据传输：

充电机生产商平台 → 监管平台：充电机设备的出厂信息、型号备案、检定/校准数据等信息的上报。

电能计量模块生产商平台 → 监管平台：电能计量模块的出厂信息、公钥/证书注册等信息的上报。

充电机运营平台 → 监管平台：充电站信息、设备状态、充电订单等运营管理信息的上报。

技术要求

总体安全要求

密码算法

所有场景下的加密、解密、摘要和签名等密码运算均应采用国家商用密码（国密）算法，包括但不限于：SM2椭圆曲线公钥密码算法、SM3密码杂凑算法、SM4分组密码算法。

数据完整性

应采用数字签名技术确保数据在传输过程中不被篡改。接收方应具备验证数字签名有效性的能力。

数据机密性

应采用加密算法确保敏感数据在传输过程中的机密性，防止数据被非法窃取。

数据源真实性

应采用数字签名技术和身份认证机制确保数据来源的真实性，防止伪造数据。

电能计量模块要求

硬件安全

电能计量模块应内置符合国家密码管理相关要求的安全芯片或安全单元，用于安全存储设备私钥、执行密码运算和保护关键程序代码。

唯一标识与密钥

每台电能计量模块应在生产阶段固化唯一的设备标识（MeterID），并预置由认证机构签发的唯一设备密钥对（公钥和私钥）及数字证书。

功能要求

电能计量模块除应满足 GB/T 29318 的计量功能要求外，还应具备按 5.3 节要求对交易计量数据进行打包、SM4加密和SM2/SM3签名的能力。

交易计量数据安全要求 (端到端加密)

本节要求适用于 4.2 节中定义的“交易计量数据传输”场景。

数据打包格式

电能计量模块上报的交易计量数据应封装为统一格式的数据包，其结构如表1所示。数据包中“加密数据”字段解密后的明文数据项编码见附录A。

表1 加密计量数据包结构

| 字段名称 | 长度（字节） | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Header | 2 | 固定帧头，推荐值为0xAA55 |
| MeterID | 8 | 电能表唯一标识（如资产编号） |
| Timestamp | 6 | 数据采集时间戳（BCD码，格式为YYMMDDhhmmss） |
| Signature | 64 | 对关键数据（如MeterID, Timestamp, EncryptData）的SM2数字签名 |
| EncryptData | M | 使用SM4加密的原始计量数据内容 |
| CRC | 2 | 对整个数据包（除CRC字段外）的循环冗余校验码 |

安全传输流程

一个完整的端到端加密与透传流程示例见附录B和附录C。

电能计量模块至充电机

应通过RS-485、CAN等可靠的内部通信接口进行数据交换。电能计量模块应按需发送按 5.3.1 节规定格式封装的加密计量数据包。

充电机透传

充电机应将从电能计量模块接收到的完整加密计量数据包作为应用层数据载荷，进行透传。充电机不应对该数据包进行任何解密、修改或解析。

运营平台透传

运营平台应将从充电桩接收到的完整加密计量数据包进行透传至监管平台。

监管平台处理

监管平台接收到数据后，应使用备案的电能计量模块公钥进行验签，验签通过后再使用约定的对称密钥进行解密。

生产与管理数据安全要求 (平台间传输)

本节要求适用于 4.2 节中定义的“生产与管理数据传输”场景，包括充电机生产商平台、电能表生产商平台、运营平台与监管平台之间的信息交换。

总体要求

此类数据传输的通信协议、接口调用方式、消息封装、安全认证及批量传输等总体要求，应遵循 T/CEC 102.4—2016 第4章“数据传输体系”和第5章“平台认证要求”的规定。

安全细化要求

在遵循 T/CEC 102.4 的基础上，应满足以下细化要求：

- 传输层安全：所有接口均应使用基于国密算法的传输层密码协议（如TLCP协议）或HTTPS协议进行传输，确保链路安全。

- 身份认证：平台间的认证应采用 T/CEC 102.4 中规定的 Token 机制。

- 消息签名：应采用基于国密SM3算法的HMAC机制（HMAC-SM3）或SM2数字签名，对 T/CEC 102.4 规定的消息主体进行签名，以替代HMAC-MD5。

- 数据加密：对消息主体中涉及敏感信息（如密钥、商业秘密等）的“Data”字段，应使用国密SM4算法进行加密。

接口定义

本规范不对生产与管理数据的具体交换接口（如设备信息上报、检定任务下发等）的内容、格式和字段进行详细定义。各方在实现具体业务接口时，其安全防护机制必须遵循本节（5.4）的规定。

密钥管理

计量数据加密所涉及的密钥管理体系应遵循安全、规范的原则。

密钥体系

- 设备密钥对：电能计量模块内置的SM2非对称密钥对，私钥不出安全单元，公钥及证书由权威机构统一签发和管理。

- 对称密钥：用于交易计量数据SM4加密的密钥，可通过SM2密钥协商机制在电能计量模块和监管平台之间安全建立，或采用一机一密的方式进行预置。

- 平台密钥：运营平台、生产商平台与监管平台间用于认证和签名的密钥，其管理和使用应遵循 T/CEC 102.4—2016 第6章的相关规定，并采用国密算法。

密钥生命周期管理

密钥的生成、分发、存储、使用、更新和销毁等全生命周期过程，应符合国家密码管理的相关规定，确保密钥安全。

- 附录A
(规范性附录)
交易计量数据明文数据项编码

本附录规定了表1中“加密数据(EncryptedData)”字段经SM4解密后，其明文内容应包含的数据项及其编码格式，以保障不同厂商设备数据的互操作性。格式遵循DL/T 645—2007的数据标识编码规则。

表 A.1 充电结算关键数据项

| 数据标识 (HEX) |  |  |  | 数据格式 | 长度 (字节) | 单位/说明 | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |  |  |
| E4 | 0A | 00 | 01 | (见注1) | 31 | 单次充电的完整结算信息 | 本次充电计量信息 |
| C0 | 01 | 00 | 00 | NN...N | 16 | ASCII码，唯一交易流水号 | 充电订单号 |
| C0 | 01 | 00 | 01 | YYYYMMDDhhmmss | 7 | BCD码 | 充电开始时间 |
| C0 | 01 | 00 | 02 | YYYYMMDDhhmmss | 7 | BCD码 | 充电结束时间 |
| 00 | 60 | 00 | 00 | XXXXXXXX.XXXX | 5 | kWh, BCD码 | (本次充电)正向有功总电能 |
| 00 | 60 | 01 | 00 | XXXXXXXX.XXXX | 5 | kWh, BCD码 | (本次充电)正向有功费率1电能 |
| ... |  |  |  | 其他费率电能、反向电能等可按需扩展 |  |  |  |

注1：数据标识 E4 0A 00 01 为一个复合数据块，建议包含订单号、起止时间、总电量及各费率电量，作为一个整体进行传输。也可采用分项传输，将各数据项组合成明文。

- 附录B
(资料性附录)
端到端加密与验签流程示例

本附录以一次充电结算数据为例，演示从数据产生到最终形成加密数据包的全过程。

- B.1 准备原始数据 (明文)

假设充电结束，电能计量模块需上报如下结算信息（依据附录A）：

- 充电开始时间: 2024-05-10 14:00:00 → 240510140000 (BCD)

- 充电结束时间: 2024-05-10 14:30:00 → 240510143000 (BCD)

- 正向有功总电能: 12.3456 kWh → 123456 (BCD, 4位小数)

组合成明文数据流 Plaintext (HEX): C0010001 240510140000 C0010002 240510143000 00600000 123456 ... (此处为示意)

- B.2 数据加密 (SM4)

使用预共享或协商的128位SM4会话密钥对 Plaintext 进行加密。

- 明文 Plaintext: (如上)

- SM4密钥 Key_SM4: (16字节, 示例值)

- 加密模式: CBC (需初始向量 IV)

加密后得到密文 EncryptedData。

- B.3 构造待签名数据

将数据包中的关键字段按顺序拼接，形成待签名的数据原文。

- MeterID: 1122334455667788 (8字节, 示例)

- Timestamp: 0x663E02A0 (Unix时间戳, 4字节, 示例)

- EncryptedData: (B.2中得到的密文)

Data_to_be_Signed = MeterID || Timestamp || EncryptedData

- B.4 数字签名 (SM2/SM3)

1. 使用SM3算法计算 Data_to_be_Signed 的哈希摘要：Hash = SM3(Data_to_be_Signed)

2. 使用电能计量模块内置的SM2私钥对该哈希摘要进行签名：Signature = SM2_Sign(Hash, PrivateKey_SM2)

得到的 Signature 是一个64字节的数据。

- B.5 封装完整数据包

将所有字段组装成符合表1规范的数据包，并计算CRC校验码，形成最终待发送的二进制数据帧。

- B.6 接收端处理流程

监管平台接收到数据后，执行相反的过程：

- 校验CRC。

- 解析出 MeterID, Timestamp, EncryptedData, Signature。

- 使用相同的规则重新构造 Data_to_be_Signed。

- 从证书库中找到 MeterID 对应的SM2公钥，执行验签操作：SM2_Verify(Hash, Signature, PublicKey_SM2)。

- 验签成功后，使用SM4会话密钥解密 EncryptedData，还原出原始计量数据。

- 附录C
(资料性附录)
加密计量数据包的透传封装示例

本附录展示附录B生成的二进制加密数据包，在通过充电机上报至运营平台时，如何被封装在JSON报文中进行透传。

- C.1 充电桩至运营平台

充电桩将从电能计量模块收到的完整二进制加密数据包（从帧头到CRC）进行Base64编码，然后封装在一个JSON对象中，通过HTTPS POST请求发送给运营平台。

JSON报文示例：

{

"chargerID": "MA1B2C3D4E5F67890",

"reportTime": "2024-05-10T14:30:15Z",

"dataType": "MeteringSettlement",

"meterData": "rv7+...Base64EncodedPacket...A9D=="

}

其中：

- chargerID: 充电桩的唯一标识。

- reportTime: 充电桩上报该数据的时间。

- dataType: 数据类型，用于区分实时数据、结算数据等。

- meterData: 经过Base64编码的、完整的加密计量数据包。

- C.2 运营平台至监管平台

运营平台接收到上述JSON报文后，不对 meterData 字段进行任何处理。在与监管平台交互时，遵循 T/CEC 102.4 的规范，将此 meterData 或包含该数据的完整JSON对象作为业务数据，放入T/CEC 102.4定义的消息体的 Data 字段中（通常也需要加密和签名）。

符合T/CEC 102.4的消息体示例 (简化版)：

{

"OperatorID": "91310000MA1B2C3D4E",

"TimeStamp": "20240510143020",

"Seq": "0001",

"Data": "{ \"charger_report\": { ... C.1中的JSON内容 ... } }",

"Sig": "ABCDEF123456..."

}

通过这种层层封装的方式，确保了最核心的计量数据 meterData 始终处于被加密和签名的“黑盒子”状态，实现了安全透传。