(皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）XXX－202X

重点排放单位碳计量能力评价规范

The Specification for Evaluation of Carbon Measurement

Capacity in Key Organizations of Carbon Emissions

（报批稿）

202X-X-X发布                              202X-X-X实施

安徽省市场监督管理局 发 布

重点排放单位碳计量能力评价规范

The Specification for Evaluation of Carbon Measuring Capacity in Key Organization of

Carbon Emissions

JJF(皖)XXX－202X

归 口 单 位 ：安徽省碳达峰碳中和计量技术委员会

主要起草单位 ：安徽省计量科学研究院

参加起草单位 ：江苏省计量科学研究院

建德市食品药品检验检测中心

安徽省长江计量所（九一0所）

本规范委托安徽省碳达峰碳中和计量技术委员会负责解释

本规范起草人：

王同鹤（安徽省计量科学研究院）

王  雨（江苏省计量科学研究院）

汪  涛（建德市食品药品检验检测中心）

李晓婧（安徽省计量科学研究院）

宋  超（安徽省长江计量所（九一0所））

目  录

引言..........................................................（II）

1  范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 术语	（1）

4 碳排放计量管理	（2）

4.1 碳排放计量管理制度	（2）

4.2 碳排放计量人员	（2）

4.3 碳排放计量器具	（3）

4.4 碳排放计量数据管理	（3）

5 碳排放核算	（4）

5.1 确定核算边界	（4）

5.2 识别温室气体源	（4）

5.3 选择核算方法	（4）

5.4 确定活动数据与排放因子	（4）

5.5 计算与汇总	（4）

6 碳计量能力	（5）

6.1 碳排放计量率（CEMR）	（5）

6.2 碳排放实测数据计量率（CDMR）	（5）

6.3 评价等级	（6）

7 碳计量能力评价程序	（6）

7.1 评价组	（6）

7.2 评价资料	（6）

7.3 资料审核	（6）

7.4 现场评价	（6）

7.5 评价报告	（7）

附录A	（7）

附录B	（8）

引  言

为贯彻落实国家碳达峰碳中和战略目标，增强安徽省重点排放单位碳计量能力，提升重点排放单位温室气体排放数据质量，根据JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 2309《重点排放单位碳计量审查规范》、GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/T 32150《工业企业温室气体排放核算和报告通则》等，制定本规范。

本规范为首次发布。

重点排放单位碳计量能力评价规范

# 1  范围

本规范规定了重点排放单位的碳计量管理、碳排放核算、碳计量能力和碳计量能力评价程序等内容。

本规范适用于安徽省内重点排放单位碳计量能力评价工作。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1001  通用计量术语及定义

JJF 2309  重点排放单位碳计量审查规范

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语

JJF 1001、JJF 2309、GB 17167、GB/T 32150界定的和以下名词术语均适用于本规范。

3.1 碳计量能力 carbon measuring capability

重点排放单位为保证温室气体排放量数据准确、可溯源、可核查，在管理、人员、测量设备、方法和数据应用等方面所具备的综合实力。

3.2 碳排放实测数据 direct measurement emission data

通过安装在排放口的烟气排放连续监测系统（CEMS）或在线分析仪表，直接测量温室气体排放量，测量结果应扣除环境背景浓度影响。

3.3 碳排放计量率carbon emission measurement rate(CEMR)

在核算边界内，通过安装并溯源的计量器具直接获取活动数据，或采用标准缺省值作为排放因子，所核算的排放量占温室气体排放总量的百分比。

注：排放因子采用标准缺省值或国家主管部门发布的年度排放因子，可计入CEMR。

3.4 碳排放实测数据计量率 carbon emission direct measurement rate (CDMR)

通过安装监测仪器、设备 （如烟气排放连续监测系统），并采用相关技术文件中要求的方法测量温室气体源排放到大气中的温室气体排放量，占排放总量的百分比。

[来源JJF2309-2025,3.14,有修改]

注：仅排放源端直接测量值计入，不包括通过物料或因子反向折算数据。

# 4 碳排放计量管理

  - 4.1 碳排放计量管理制度

4.1.1 重点排放单位应明确碳计量工作的领导，确立碳计量主管部门，设置碳计量岗位， 并以文件形式明确规定其职责、权限和相互隶属关系。

注：碳计量管理可与能源计量管理实行一体化管理，但应明确碳计量的专项职责。

4.1.2 重点排放单位应建立健全碳计量管理制度，并保持和持续改进其有效性。管理制度应形成文件，传达至有关人员，确保其理解、获取和执行。碳计量管理制度至少应包括下列内容：

1）碳计量管理职责；

2）碳计量器具配备、使用和维护管理制度；

3）碳计量器具周期检定/校准管理制度；

4）碳计量人员配备、培训和考核管理制度；

5）碳计量数据安全管理制度，数据采集、处理、统计、分析、报告和应用制度；

6）碳计量工作自查和改进制度。

4.1.3 重点排放单位应根据计量法律法规、强制性规范文件要求和本单位节能降碳目标，制定可量化、可考核的计量目标并形成文件。

  - 4.2 碳排放计量人员

4.2.1 重点排放单位应根据工作需要配备足够的专业人员从事碳计量管理工作，确保碳排放计量职责和管理制度落实到位。

4.2.2 重点排放单位应安排专人负责碳计量器具的管理，负责碳计量器具的配备、使用、检定 / 校准、维修、报废等管理工作；碳计量器具检定和校准人员，应按照计量相关法律法规经培训考核取得相应能力后方可开展工作。

4.2.3 重点排放单位应设专人负责碳排放计量数据采集、处理、统计、分析、报告、应用，保证碳排放计量数据完整、真实、准确。

4.2.4 重点排放单位从事碳排放计量管理、碳排放计量器具维护、碳排放计量数据采集、碳排放计量数据统计分析和报告等人员应通过相关培训考核，具备相应能力并保留培训记录。

  - 4.3 碳排放计量器具

4.3.1 重点排放单位碳计量器具配备应满足排放源分类、分级和分项计量要求。碳计量器具配备应与能源计量器具统筹规划，避免重复配备或遗漏。已满足GB 17167能源计量要求的器具，可直接纳入碳计量器具管理。

4.3.2 碳排放计量器具配备率应符合JJF 2309表A.1的规定。

4.3.3 碳排放计量器具检定/校准

4.3.3.1 重点排放单位应编制碳计量器具量值传递/溯源图，明确规定其准确度等级、测量范围、可溯源的上级传递标准。

4.3.3.2 重点排放单位自行检定/校准碳计量器具，企业最高计量标准应满足计量溯源性和法制计量有关要求，取得计量标准考核证书， 标准物质应选用有证标准物质。

4.3.3.3 重点排放单位应制定碳计量器具周期检定/校准计划，实行定期检定/校准。对涉及排放因子测定的化验类计量器具（如煤质分析仪、元素分析仪等），应明确溯源频次和周期，确保排放因子数据的时效性和准确性。其检定周期、检定方式应遵守有关计量法律法规的规定。

4.3.4 重点排放单位应建立完整的碳计量器具档案，内容包括：

1）碳计量器具采购合同；

2）碳计量器具使用说明书；

3）碳计量器具出厂合格证书；

4）碳计量器具最近两个连续周期的检定/校准证书；

5）碳计量器具维护保养记录；

6）碳计量器具其他相关信息。

4.3.5 在用碳计量器具应在明显位置粘贴与碳计量器具台账或一览表编号对应的标

识，并有检定/校准状态标识，以备查验和管理。

  - 4.4 碳排放计量数据管理

4.4.1 重点排放单位应按排放源分类、分级、分项计量要求设置碳计量采集点，碳排放计量数据应实现自动采集、实时传输和集中存储，减少人工干预。原始数据及处理过程应完整、真实、准确、可靠，并按规定的期限予以保存，保存期限不少于5年。对需通过化验分析获取排放因子的物料（如煤炭、油品等），应规定采样频次、化验周期和数据更新机制，确保排放因子与活动数据的时间匹配。

4.4.2 重点排放单位应以碳计量数据为基础，开展节能减碳分析，有针对性地采取计量管理或计量改造措施。建立碳计量数据安全管理制度，采取数据加密、访问控制、操作审计等技术措施，确保数据在采集、传输、存储、使用过程中的安全性和不可篡改性。

# 5 碳排放核算

  - 5.1 确定核算边界

以排放单位法人或视同法人的独立核算单位为边界，确定温室气体排放核算边界与涉及的时间范围，明确工作对象。

  - 5.2 识别温室气体源

在所确定的核算边界范围内，对各类温室气体源进行识别。

  - 5.3 选择核算方法

根据排放数据可获得性和准确性要求，按优先级选择碳排放核算方法（见附录A）：

a) 实测法（最高优先级）；

b) 物料平衡法；

c) 排放因子法。

  - 5.4 确定活动数据与排放因子

根据所选定的核算方法要求，选择和收集温室气体活动数据。数据的类型按照优先级如表1所示，排放单位应按照优先级由高到低的次序选择和收集数据。

## 表1 温室气体活动数据收集优先级

| 数据类型 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 原始数据 | 直接计量、监测获得的数据 | 高 |
| 二次数据 | 通过原始数据折算获得的数据，如根据年度购买量及库存量的变化确定的数据、根据财务数据折算的数据等 | 中 |
| 替代数据 | 来自相似过程或活动的数据,如:计算冷媒逸散量时可采用相似制冷设备的冷媒填充量等 | 低 |

  - 5.5 计算与汇总

分别计算各类排放量，最终汇总为温室气体排放总量，其基本公式为：

（1）

式中：

E    ——温室气体排放总量，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

E燃烧 ——化石燃料燃烧产生的温室气体排放量总和，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

E过程 ——过程温室气体排放量总和，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

E购入电——购入的电力所产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

E输出电——输出的电力所产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

E购入热——购入的热力所产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

E输出热——输出的热力所产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

E回收利用— 化石燃料燃烧、工艺过程产生的温室气体经回收作为生产原料自用或

作为产品外供，且未再次排放至大气，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计。

# 6 碳计量能力

  - 6.1 碳排放计量率（CEMR）

通过核算排放单位中排放源活动数据来自计量器具实测值的排放量占排放总量的比例。计算公式如下：

（2）

式中：

m    ——排放源总数；

Ei ,meter ——第i个排放源中，活动数据来自计量器具的排放量，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

Ei，total  ——第i个排放源的总排放量，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计。

  - 6.2 碳排放实测数据计量率（CDMR）

通过核算排放单位中排放源来源于实测法碳计量器具的排放量占排放总量的比例。计算公式如下：

（3）

式中：

Ej，direct ——第j个采用CEMS或在线分析仪表等直接测量的排放源的排放量，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

n   ——采用实测法的排放源个数；

E   ——温室气体排放总量；

注：采用CEMS实测法时，排放量计算应依据HJ 75等相关技术规范，对烟气参数（温度、压力、流速、湿度）进行修正，并扣除环境背景CO₂浓度。

  - 6.3 评价等级

根据碳排放计量率（CEMR）与碳排放实测数据计量率（CDMR）综合判定：

## 表2 碳计量能力评价等级

| 等级 | 指标 |
| --- | --- |
| A级 | CEMR ≥( 90)%；CDMR ≥( 50)%（仅发电、钢铁、水泥行业） |
| B级 | CEMR ≥( 80)%；CDMR ≥( 30)%（仅发电、钢铁、水泥行业） |
| C级 | CEMR ≥( 70)%，CDMR ≥( 10)%（仅发电、钢铁、水泥行业） |
| D级 | 不满足C级要求 |

注：发电行业重点排放单位名录包括国民经济行业分类代码为4411、4412 的电力生产企业（含自备电厂）；钢铁行业重点排放单位名录包括国民经济行业分类代码为3110、3120 的高炉—转炉长流程钢铁生产企业；水泥行业重点排放单位名录包括国民经济行业分类代码为3011 的硅酸盐水泥熟料生产企业；其它行业重点排放单位名录参照GB/T 4754。

# 7 碳计量能力评价程序

政府计量行政部门或重点排放单位按照有关规定，组织评价组，对照本规范要求，对重点排放单位碳计量能力进行评价。

  - 7.1 评价组

评价组由组长和相关技术专家组成，评价组实行组长负责制。评价组组长应充分考虑排放单位的行业类别、业务范围、生产工艺以及评价人员的专业背景和实践经验等方面的因素，确定成员的任务分工。

  - 7.2 评价资料

受评单位提交碳计量能力自评报告、碳计量器具台账、溯源证书、烟气CEMS系统验收报告、碳排放计量数据管理系统说明（含数据采集方式、传输路径、存储介质、防篡改措施等）及评价周期内（连续12个月或一个完整生产年度）的CEMR、CDMR统计数据。

  - 7.3 资料审核

评价组对资料完整性、合规性进行审查。

  - 7.4 现场评价

依据本规范第4~7节，采取资料验证、人员问询、系统演示、计量器具及CEMS现场抽查测试等方式，逐项评价。其中重点排放单位计量器具抽查不少于10%且覆盖主要排放源，CEMS系统全数核查。

评价时应核查碳计量器具与能源计量器具共享使用情况，碳计量数据与能源计量数据的一致性。

  - 7.5 评价报告

评价工作组按照评价程序完成评价工作后，编写碳计量能力评价报告（报告格式见附录B）。评价报告应包括以下信息：

- a）受评单位基本信息及核算边界；

- b）碳计量器具配备；

- c）碳排放计量率（CEMR）和碳排放实测数据计量率（CDMR）。

# 附录A

碳排放数据核算方法

A.1 实测法

通过安装监测仪器、设备，并采用采用国家或行业技术规范要求的方法测量温室气体源排放到大气中的温室气体排放量。

A.2 物料平衡法

使用物料平衡法计算时，根据质量守恒定律，用输入物料中的含碳量减去输出物

料中的含碳量进行平衡计算得出二氧化碳排放量。计算公式如下：

EGHG =［∑（M1× CC1）- ∑（MQ×CCQ）］×ω×GWP                  （1）

式中：

EGHG ——温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

M1  —— 输入物料的量，单位根据具体排放源确定；

MQ  —— 输出物料的量，单位根据具体排放源确定；

CC1 —— 输入物料的含碳量，单位与输入物料的量的单位相匹配；

CCQ —— 输出物料的含碳量，单位与输出物料的量的单位相匹配；

Ω  —— 碳转化为CO2的转换系数；

GWP ——全球变暖潜势，数值可参考政府间气候变化专门委员会（IPCC）提供的

数据。

A.3 排放因子法

采用排放因子法计算时，温室气体排放量为活动数据和温室气体排放因子的乘积。

计算公式如下：

EGHG = AD × EF × GWP                              （2）

式中：

EGHG ——温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD  ——温室气体活动数据，单位根据具体排放源确定；

EF  ——温室气体排放因子，单位与活动数据的单位相匹配；

GWP ——全球变暖潜势，数值可参考政府间气候变化专门委员会（IPCC）提供的

数据。

# 附录B

重点排放单位碳计量能力评价报告(格式)

报告编号：

重点排放单位碳计量能力评价报告

评价周期

排放单位

评价单位

审查组组长(签字)

签发日期           年       月      日

B.1 排放单位信息

| 排放单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 单位生产地址 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  | 行业类别和代码 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  |  |  | E-mail |  |  |
| 生产经营情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否纳入碳交易市场 |  |  | 纳入碳交易市场 行业类别 |  |  |  |
| 主要能耗种类 | 年消耗 |  |  |  | 备注 |  |
| 主要产品名称 | 年产能 |  |  |  | 备注 |  |

B.2 评价组成员分工

| 评价组职务 | 姓 名 | 评价项目 |
| --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |
| 成员 |  |  |

B.3 评价过程概述

B.4 排放边界

（介绍排放单位的地理边界和组织单元，若有承包、租赁等情况需说明）

B.4.1 组织边界-排放源表

| 排放活动 | 排放源类型 | 排放源 | 温室气体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧排放 | 固定燃烧源 |  |  |
|  | 移动燃烧源 |  |  |
| 过程排放 | 生产过程排放源（输入的含碳原料等） |  |  |
|  | 生产过程排放源（输出的含碳产品等） |  |  |
|  | 废弃物处置过程排放源 |  |  |
|  | 逸散排放源 |  |  |
| 间接排放 | 购入电力消耗源 |  |  |
|  | 购入热力消耗源 |  |  |
|  | 输出电力排放源 |  |  |
|  | 输出热力排放源 |  |  |
| 特殊排放 | 含碳产品 |  |  |
|  | 含碳物质（非产品） |  |  |
|  | 生物质燃料燃烧排放源 |  |  |
| 注：“排放源”列中： 1、燃料燃烧排放填写各类燃料名称； 2、过程排放填写参与温室气体活动的原料/助熔剂、半成品或产品的名称； 3、间接排放直接填写电力、热力； 4、特殊排放填写含碳产品/物质的名称。 |  |  |  |

B.4.2 设施边界-排放源表

| 序号 | 排放设施 | 排放源类型 | 排放源 | 核算方法 | 温室 气体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □实测法 □物料平衡法 □排放因子法 |  |
| 2 |  |  |  | □实测法 □物料平衡法 □排放因子法 |  |
| 3 |  |  |  | □实测法 □物料平衡法 □排放因子法 |  |
| 4 |  |  |  | □实测法 □物料平衡法 □排放因子法 |  |

B.5 计量器具配备

| 序号 | 排放 活动 | 排放设施 | 排放源 | 器具 名称 | 器具编号 | 准确度等级 | 安装地点 | 是否实测法计量器具 | 检定/校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.6 排放数据

| 排放活动 | 排放源类型 | 总排放量 （tCO2e） | 实测法排放量 （tCO2e） | 物料平衡法排放量 （tCO2e） | 排放因子法排放量 （tCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧 排放 | 固定燃烧源 |  |  |  |  |
|  | 移动燃烧源 |  |  |  |  |
| 过程排放 | 生产过程排放源（输入的含碳原料等） |  |  |  |  |
|  | 生产过程排放源（输出的含碳产品等） |  |  |  |  |
|  | 废弃物处置过程排放源 |  |  |  |  |
|  | 逸散排放源 |  |  |  |  |
| 间接排放 | 购入电力消耗源 |  |  |  |  |
|  | 购入热力消耗源 |  |  |  |  |
|  | 输出电力排放源 |  |  |  |  |
|  | 输出热力排放源 |  |  |  |  |
| 特殊排放 | 含碳产品 |  |  |  |  |
|  | 含碳物质（非产品） |  |  |  |  |
|  | 生物质燃料燃烧排放源 |  |  |  |  |
| 总排放量 |  |  |  |  |  |

B.7 碳计量工作人员配备和培训统计

| 序号 | 人员姓名 | 工作部门 | 岗位及职务 | 专业技术 职务 | 岗位培训 考核情况 | 岗位资格 证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

B.8 碳计量管理文件统计

| 序号 | 文件名称 | 所属部门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

B.9 碳计量能力

B.9.1 碳计量器具配备率统计

| 计算方法 | 测量项目 |  | 重点排放单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际配备率（%） | 配备率要求（%） |
| 实测法 | 有组织排放 |  |  | 100% |
|  | 无组织排放 |  |  | 100% |
| 计算法 | 活动数据 | 主要源流 |  | 100% |
|  |  | 次要源流 |  | 100% |
|  |  | 微量源流 |  | 60% |
|  | 排放因子 | 主要源流 |  | 100% |
|  |  | 次要源流 |  | 100% |
|  |  | 微量源流 |  | 100% |

B.9.2 碳排放计量率

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 活动数据来自计量器具，或采用标准缺省值作为排放因子算出的排放量 |  |
| 排放源的总排放量 |  |
| 碳排放计量率（CEMR） | ______% |

B.9.3 碳排放实测数据计量率

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 采用CEMS或在线分析仪表等直接测量的排放源的排放量 |  |
| 温室气体排放总量 |  |
| 碳排放实测数据计量率（CDMR） | % |

B.9.4 本次评价等级 □A级  □B级  □C级  □D级 。

____________________________

JJF（皖）XXX－202X