- 机动车区间测速监测系统现场测速误差不确定度评定

- 1、概述

1.1测量依据：JJG（皖）68-20##《机动车区间测速监测系统》检定规程。

1.2测量环境条件：温度：（-10～55）℃；相对湿度：不大于85%。

1.3被测对象：区间测速系统。

1.4测量方法：将标准测距仪、标准时钟及其显示装置安装在试验车上，以100km/h左右的速度通过测速区间。区间测速监测系统对试验车进行速度测量并拍照，根据拍照照片的信息计算出机动车区间测速监测系统现场测速误差。

1.5评定结果的使用：在符合上述测量条件下，对规定范围内的测量结果，一般可参照使用本不确定度的评定方法。

- 2、建立测量模型

2.1 .测量模型

式中：——区间测速误差（km/h）

——区间车速监测系统显示的速度值（km/h）

L2——试验车辆离开测量区间时路程实际测量值（km）

L1——试验车辆进入测量区间时路程实际测量值（km）

——区间内路程实际测量值（km）

t2——试验车辆离开测量区间的时刻（h）

t1——试验车辆进入测量区间的时刻（h）

——试验车辆在区间内行驶的时间间隔（h）

- 2.2 灵敏系数

- 3、 不确定度的来源

- 测量不确定度的主要来源有：距离和时间的测量重复性引入的不确定度分量；汽车行驶方向与区间道路中心线方向不平行引入的不确定度分量；标准装置引入的不确定度分量（包括标准测距仪最大允许误差引入的不确定度分量，分辨力引入的不确定度分量，标准时钟最大允许误差引入的不确定度分量）。

- 4、不确定度分量的评定

- 4.1 区间路程的测量重复性引入的标准不确定度

- 用A类方法进行评定，用标准测距仪安装在试验车上，以100km/h定速巡航对5km路程的测速区间测量10次，结果如下：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（km） | 5.0355 | 5.0287 | 5.0382 | 5.0108 | 5.0112 | 5.0275 | 5.0129 | 5.0296 | 5.0117 | 5.0166 |
| 平均值（km） | 5.02227 |  |  |  | 标准差（km） |  | 0.011 |  |  |  |

- 单次实验标准差为：=0.011 km

- 所以，=0.011 km

- 另外，时间间隔偏差重复性引入的不确定度非常小，故忽略时间的测量重复性引入的不确定度分量。

- 4.2 汽车行驶方向与区间道路中心线方向不平行引入的不确定度分量

- 理论上尽管要求汽车行驶方向必须与区间道路中心线方向保持平行，但是在实际测量中，汽车的行驶方向不可避免的会与之倾斜一个角度，则实际行驶距离，因此会导致标准测距仪的路程测量值比理论值偏大。实际测量中，控制在±10°范围内，由此产生的测量误差为

- 0.077 km

- 按均匀分布处理，半宽为0.0385km，包含因子取，则不确定度分量为

- km

4.3 标准测距仪最大允许误差引入的不确定度分量

标准测距仪溯源证书上标注的最大允许误差为0.1%，则在5km里程中的最大允许误差为：5×0.1%=0.005 km。按均匀分布处理，去包含因子，其不确定度分量为

km

4.4 标准测距仪分辨力引入的不确定度分量

标准测距仪分辨力为0.0001km，取其半宽为0.00005km，按均匀分布处理，取包含因子，则其不确定度分量为

km

4.5 标准时钟最大允许误差引入的不确定度分量

标准时钟的最大允许误差要满足日差±0.1s/d，实际测量中试验车行驶过区间的时间间隔大约为180s左右，则180s内的标准时间最大允许误差为

s

按均匀分布处理，取包含因子，则其不确定度分量为

s=h

- 5、灵敏系数计算

h-1= -20 h-1

km•h-2

- 6、合成标准不确定度

- 6.1 主要标准不确定度汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路程测量重复性 | 0.011 km | -20 h-1 | -0.22 km/h |
|  | 与区间道路中心线方向不平行 | 0.022 km | -20 h-1 | -0.44 km/h |
|  | 测量路程标准装置最大允许误差 | 0.0029 km | -20 h-1 | -0.058 km/h |
|  | 测量路程标准装置分辨力 | 0.000029 km | -20 h-1 | -0.00058 km/h |
|  | 标准时钟最大允许误差 | h | 2008.91 km•h-2 | km/h |

- 6.2 合成标准不确定度

- 各标准不确定度分量互不相关，则合成标准不确定度为

- =0.50 km/h

- 扩展不确定度的评定

- 取k=2，则扩展不确定度为

- km/h

- 相对扩展不确定度为