中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××-××××

既有建筑改造过程碳排放计量技术要求

Technical Requirements for Carbon Emission Meterage during The Renovation Process of Existing Buildings

（征求意见稿）

××××-××-××发布          ××××-××-××实施

国家市场监督管理总局 发 布

既有建筑改造过程碳排放

计量技术要求

Technical Requirements for Carbon

Emission Meterage during The

Renovation Process of Existing Buildings

归 口 单 位：全国碳达峰碳中和计量技术委员会建筑碳计量
分技术委员会

主要起草单位：中建研科技股份有限公司

北京市计量检测科学研究院

参加起草单位：中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

福州市规划设计集团

住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

本规范委托全国碳达峰碳中和计量技术委员会建筑碳计量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引 言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和定义	2

4 概述	3

4.1 计量对象	3

4.2 计量边界	3

4.3 计量范围	4

5 计量要求	4

5.1一般规定	4

5.3 施工阶段计量要求	10

5.4 运行阶段计量要求	12

6既有建筑改造过程减碳量计算	13

6.1 方法及原则	13

6.2 基准期与核算期	14

6.3计算方法	14

7碳计量数据管理	15

7.1碳计量数据采集	15

7.2碳计量数据处理	16

7.3 碳计量数据应用	16

8计量结果表达	17

8.1 一般要求	17

8.2 报告要求	17

附录A	18

附录B	20

附录C	21

附录D	27

附录E	30

附录F	33

引 言

为推进全国碳达峰碳中和计量体系建设，科学计量建筑运行阶段碳排放，依据《中华人民共和国计量法》《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》（国市监计量发〔2022〕92号）等有关法律、规定，结合我国温室气体排放管理要求及现状，制定了《既有建筑改造过程碳排放计量技术要求》（以下简称“本规范”）。

本规范为首次发布。

既有建筑改造过程碳排放计量技术要求

1 范围

本规范规定了既有建筑改造过程计算建筑碳排放量的计量要求。

本规范明确了既有建筑改造过程碳排放计量边界和计量范围，碳排放计量范围涵盖改造前运行阶段、改造实施阶段（包括建材生产及运输、改造施工）及改造后运行阶段的全过程。本规范适用于既有民用建筑和工业建筑的上述各阶段碳排放计量。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 577膜式燃气表

JJG 596电子式交流电能表

JJG 633气体容积式流量计

JJG 691多费率交流电能表

JJG 971液位计

JJG 1029涡街流量计

JJG 1030超声流量计

JJG 1085标准电能表

JJG 2063液体流量计量器具

JJF 1059.1测量不确定度评定与表示

GB 17167用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 51366建筑碳排放计算标准

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

《建筑碳排放计量器具的配备与管理 施工阶段》

《建筑碳排放计量器具的配备与管理 运行阶段》

GB/T 32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和定义

3.1 既有建筑改造过程  the process of renovating existing buildings

指对已建成并投入使用的建筑进行功能完善、性能提升或结构优化的系统性工程活动，涵盖改造前运行阶段、建材运输、现场施工以及改造后运行阶段的全周期过程。

3.2 既有建筑改造过程碳排放  carbon emission during the renovation process of existing buildings

在既有建筑改造过程中产生的所有温室气体排放量之和，以二氧化碳当量表示，计量单位kgCO2e。

3.3 建筑碳排放计量  building carbon emission metering

实现建筑碳排放量值单位统一、准确可靠的活动。

3.4 活动数据 activity data

导致温室气体排放的产生或消费活动量的表征值。

[GB/T 32150-2015，3.12]

注：如各种化石燃料的消耗量、净购入的电量、热力、冷量等。

3.5 排放因子  carbon emission factor

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

[GB/T 32150-2015，3.13]

3.6 源流 source stream

在既有建筑改造计量边界内，由于其消耗或生产而在一个或多个排放源产生相关温室气体排放的特定燃料类型、原材料或产品。

3.7改造基准期 renovation baseline period

为确定既有建筑改造前后碳排放变化量的基准线，在改造实施前选定的运行阶段碳排放计量周期。可按改造开工前一个完整自然年（1月1日至12月31日）确定，或按连续三个完整自然年的运行碳排放数据计算算术平均值确定。

3.8改造核算期 renovation accounting period

为核算既有建筑改造完成后的实际碳排放水平，在改造工程竣工验收合格并投入正常运行后选定的运行阶段碳排放计量周期。

4 概述

4.1 计量对象

既有建筑改造过程碳排放计量对象为改造计量边界内，由改造活动直接或间接引发的所有温室气体排放，涉及的建材生产及运输、施工、拆除、运行等活动相关的碳排放。

4.2 计量边界

既有建筑改造过程碳排放计量的空间边界及时间边界见下表：

表1 既有建筑改造过程碳排放计量边界

| 阶段 | 空间边界 | 时间边界 | 内容示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建材运输阶段 | 从建材生产地/集散地到施工现场的全部运输路径 | 从建材出厂到送达施工现场 | • 各类建材从生产厂到施工现场运输碳排放 |
| 施工阶段 | 有关主管部门批准的施工改造场地边界，应区分施工区域与非施工区域（办公区及生活区） | 从施工准备到竣工验收 | • 施工机械设备(塔吊、挖掘机、混凝土泵等)运行碳排放 • 临时设施(工棚、围挡、临时水电)碳排放 • 建筑现场加工碳排放 • 施工人员交通(通勤)碳排放 • 施工现场办公、生活能耗碳排放 • 施工用水处理碳排放 • 建筑垃圾二次转运碳排放 |
| 运行阶段① | 改造完成后的建筑使用空间及配套设施区域② | 基准期：改造开工前一个完整自然年（或连续三个完整自然年平均值）； 核算期：竣工验收合格并投入运行后一个完整自然年或以项目核定的建筑碳排放核算年限。③ | • 改造范围建筑运行消耗能源(电力、燃气、热力)碳排放 • 改造相关系统(暖通空调、给排水、照明、电梯)运行碳排放 • 改造部分建筑维护(常规维修、更换)碳排放 • 改造增加的可再生能源系统减碳量(负值计入) |

注：

①本阶段计量的是建筑运行阶段因日常使用产生的碳排放，并非改造施工活动的碳排放。施工活动碳排放按本表“施工阶段”执行；

②基准期与核算期内，建筑主体使用功能应保持一致。若改造涉及使用功能变更（如办公改酒店、住宅改商业等），则改造前后运行碳排放不具直接可比性，不得采用本规范第6章的差值法计算减碳量，但改造实施阶段碳排放仍可按本规范要求进行独立计量；

③进行改造前后减碳效益评估时，应确保基准期与核算期的时间边界一致。

4.3 计量范围

4.3.1本规范涉及的温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCS)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)与三氟化氮(NF3)。

4.3.2既有建筑改造过程碳排放包括化石燃料燃烧产生的碳排放、电力消耗产生的碳排放，以及其他过程（如制冷剂逸散等）产生的碳排放。碳排放计量范围可参考图1。

- 图1 既有建筑改造碳排放计量范围参考图

5 计量要求

5.1一般规定

5.1.1【碳排放源识别】既有建筑改造过程碳排放计量应对计量边界内各阶段产生的温室气体排放源进行系统识别，碳源流分类应按附录A表A.1的规定，划分为直接碳排放与间接碳排放两个类别，识别工作应基于改造设计方案，明确主要源流与次要源流，并获取碳排放设备与基础设施清单、分析工艺流程、进行现场确认、编制源流清单，可参考图2或附录A进行。

图2 碳源流识别参考图

5.1.2【主要源流与次要源流划分】主要源流与次要源流的划分应根据改造项目各阶段碳排放总量贡献及计量可行性综合判定，应遵循以下原则：

a）在某一阶段碳排放总量中占比≥10%的源流种类，或虽占比不足10%但属于改造方案核心变更内容（如新增暖通空调系统、增设电梯、大幅更换围护结构等）所对应的源流应视为主要源流；

b）在某一阶段碳排放总量中占比＜10%且不属于改造方案核心变更内容的源流种类应视为次要源流；

c）当某一源流在多个阶段均出现时（如电力消耗同时存在于施工阶段和运行阶段），应分阶段分别判定其主要/次要属性；

d）主要源流与次要源流的判定结果应在碳源流清单（附录A表A.1）中予以标注，并在计量报告中说明判定依据。

5.1.3【源流更新】当改造方案变更、材料替换或能源结构调整时，应及时更新并记录各阶段新增或移除的碳排放源流。更新记录应注明变更原因、时间及影响范围，并确保后续活动数据获取的一致性。

5.1.4【活动数据获取基本原则】活动数据获取应遵循以下原则：

1 活动数据获取应遵循以下优先级：实测值 ＞ 计算法 ＞ 经验值估算法。

2 实测值应使用经校准的计量器具、监测系统或直接观测数据；计算法应基于物理原理、建筑信息模型（BIM） 、能耗模拟或物料平衡，并符合GB/T 51366《建筑碳排放计算标准》等国家现行相关标准的规定；经验值估算法所采用的经验参数应来自权威机构发布的标准、指南或技术手册。

3 采用不同层级活动数据时，应在计量报告中明确标注数据来源、发布时间及适用范围。

4 改造前运行阶段如因历史数据缺失确需估算，应注明估算依据及不确定度；改造后运行阶段应建立完善的计量监测体系，减少估算使用。基准期与核算期活动数据获取方法应保持一致。

5 各类化石燃料低位发热量宜实测，并给出检测结果不确定度。检测仪器应符合 GB/T 213、GB/T 384、GB/T 11062、DL/T 567.8 等标准，且在检定合格或校准有效期内。

6 各源流活动数据的扩展不确定度应满足表2要求：

7应分别给出各源流的活动数据及标准不确定度。

表2  各源流活动数据的扩展不确定度

| 源流种类 | 过程参数 | 相对扩展不确定度（k=2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要源流 | 次要源流 |
| 气体燃料（天然气、液化石油气、煤气等） | 燃料消耗量与低位发热值乘积/GJ | 5% | 10% |
| 液体燃料（汽油、柴油、燃料油、原油等） | 燃料消耗量与低位发热值乘积/GJ | 5% | 10% |
| 固体燃料（无烟煤、烟煤、褐煤等） | 燃料消耗量与低位发热值乘积/GJ | 5% | 10% |
| 净购入电力 | 有功交流电能计量/kW·h | 1% | 2% |
|  | 直流电能计量/kW·h | 1% | 2% |
| 净购入热力 | 热水焓值/kJ | 5% | 10% |
|  | 蒸汽焓值/kJ | 5% | 10% |

注：主要源流与次要源流的划分标准见本规范第5.1.2条。当同一源流种类下存在多种具体燃料时，应按燃料种类分别计量，不确定度要求相同。

5.1.5【源流更新】排放因子计量应遵循以下基本原则：

1排放因子获取应遵循以下优先级：实测值 > 地方发布的排放因子 > 国家发布的排放因子；

2对于既有建筑改造过程碳排放计量，a）宜采用针对项目特定能源或建材通过实验室检测或现场监测获取的实测排放因子；b）当无法获取实测值时，可采用项目所在地生态环境主管部门、统计部门或住建部门最新发布的地方排放因子；c）当以上方法不可行时，可采用国家生态环境部、国家发展改革委或国家标准委最新发布的国家排放因子作为基准依据；

3当采用不同层级的排放因子时，应在计量报告中明确标注数据来源、发布时间及适用范围；

4改造前运行阶段与改造后运行阶段的排放因子应分别采用对应核算时期的因子值，当项目核算跨越能源结构重大调整期时，应对因子变化进行敏感性分析。对于可再生能源比例变化显著的地区，应采用动态更新的电网排放因子；

5 当存在多个排放因子来源且均符合上述要求时，应按置信度等级最高的数据选用，并在计量报告中说明选取理由；

6应分别给出各源流的二氧化排放因子及标准不确定度。

5.1.6【源流更新】排放因子的实测与计算应满足以下要求：

1化石燃料单位热值含碳量宜通过实测获得，并给出检测结果的不确定度。燃料的碳氧化率和净购入电力、热力排放因子不具备实测条件时，可参考附录B的推荐值。

2化石燃料单位热值含碳量检测仪器应参照GB/T474、GB/T 475、GB/T 4768、GB/T 11062、GB/T 13610、DL/T 567.9选用所用仪器应检定合格或在校准有效期内。煤采样、制样和化石燃料单位热值含碳量检测方法应采用附录B表B.3所示方法。

3排放因子计算

化石燃料的排放因子宜按下式计算，相关计算参数宜采用实测数据。

(1)

式中：

EFi——第i种化石燃料的排放因子（kgCO2/单位）；

CQi——第i种化石燃料的含碳量（kgC/单位）；

OFi——第i种化石燃料的碳氧化率（%），可参考表1中推荐值；

44/12——二氧化碳与碳的相对分子质量比值。

热力排放因子与冷源排放因子应分别计算，具体方法如下：

a）热力排放因子

热力排放因子的计算应根据热源类型确定。当热源为单一供给（如项目自备锅炉）时，应追溯到提供热源所消耗的化石燃料量；当热源为集中热网时，应确定热网总供热量与消耗的化石燃料总量。计算公式如下：

式中：

EFh——热力排放因子（kgCO₂/GJ）；

Mi——提供热量所消耗的第i种化石燃料量（单位）；

W——热量表统计的供热量值（GJ）；

EFi——提供热源的第i种化石燃料的排放因子，通过式（1）获得

b）冷源排放因子

冷源排放因子的计算应根据冷源类型确定，具体分为以下两种情形：

1）当冷源为电力驱动的压缩式制冷机组（如离心式冷水机组、螺杆式冷水机组、多联机系统等）时，其碳排放应通过机组的电力消耗及对应的电网排放因子计算，冷源排放因子按下式计算：

EFc=EC×EFe

式中：

EFc——冷源排放因子（kgCO₂/GJ）；

EC —— 制冷机组单位供冷量的耗电量（kWh/GJ），宜采用机组实际运行能效数据；

EFe——项目所在地电网排放因子（kgCO₂/kWh），取值应符合本规范第5.1.5条的规定。

2）当冷源为集中供冷系统（如区域供冷站、热电厂余热制冷、吸收式制冷机组等）时，应追溯到集中供冷系统所消耗的一次能源总量（化石燃料或热力），冷源排放因子按下式计算：

式中：

EFc——冷源排放因子（kgCO₂/GJ）；

Mi—— 集中供冷消耗的第i种化石燃料量（单位）

EFi——提供热源的第i种化石燃料的排放因子，通过式（1）获得；

Ec ——集中供冷系统消耗的外购电量（kWh），宜采用机组实际运行能效数据；

EFe——项目所在地电网排放因子（kgCO₂/kWh），取值应符合本规范第5.1.5条的规定。

WC——供冷系统输出的总供冷量（GJ）；

当热力或冷源不具备实测条件时，其排放因子可参考附录B表B.1的推荐值。

4排放因子测量要求

部分化石燃料采样、制样和含碳量测定方法应符合附录B表B.3的规定。

5.3 施工阶段计量要求

5.3.1 碳排放源识别施工阶段碳排放源包括：施工机械（塔吊、挖掘机等）运行能耗、装修施工机具能耗、临时设施（工棚、围挡、临时水电）能耗、建筑现场加工能耗、施工人员通勤排放、施工办公及生活区能耗、施工用水处理排放、施工场地内建材二次转运（材料从施工现场入口到作业面的场内倒运）排放、建筑垃圾及装修垃圾二次转运排放等。应结合施工组织设计识别主要和次要源流。

5.3.2 活动数据计量要求

施工阶段活动数据获取方法应满足表3要求

表3 施工阶段活动数据获取

| 主要活动 | 活动数据获取方法 |
| --- | --- |
| 建材运输 | P1 实测值：宜通过物流管理系统数据、GPS轨迹记录、电子运单获取实际运输距离及载重量；大型设备运输配备油耗监测装置。 P2 计算法：宜基于建材供应商位置与施工现场坐标，结合实际路况使用地图软件计算理论距离。 P3 经验值估算法：宜采用项目所在地区平均运输距离或《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 推荐值。 |
| 施工用能（含装修） | P1 实测值：宜通过施工现场安装的分项计量电表、油料计量装置实时监测；关键工序配备物联网传感器采集运行数据。 P2 计算法：宜依据施工日志、机械额定功率与工作时间记录计算；或采用地方建筑施工机械台班定额中的能耗指标推算。 P3 经验值估算法：宜参照同类建筑典型施工能耗估算。 |

5.3.3 【计量器具配备】施工阶段碳排放计量器具的配备应符合 JJF XXX《建筑碳排放计量器具的配备与管理 施工阶段》的规定。

5.3.4 【施工与运行并行的分项计量】当既有建筑改造采取不停运、局部施工方式，施工区域与正常运行区域并存时，应满足下列分项计量要求。

1 施工区域（含装修施工区、施工专用办公区及生活区等全部施工活动涉及区域）所使用的电力、水、燃气等各类能源，应安装经检定或校准合格的独立计量器具，计量回路应与正常运行区域的用能回路实现物理分离。

2 施工阶段碳排放仅计量施工区域独立表具记录的能耗数据，以及施工相关运输排放、材料隐含碳等。施工期间仍维持正常使用的非改造区域能耗，应以正常运行区域独立回路或专用计量装置记录的数据为准，纳入运行阶段碳排放核算，不应计入施工阶段。

3 当确因现场条件限制，无法安装独立计量器具时，施工单位应会同建设单位制定用能分摊方案，经监理单位审核确认后执行；分摊方案可依据设备额定功率、运行台班、施工区域面积、施工时长等方法合理估算，分摊方法应阐明计算依据及参数选取理由；分摊方法、计算依据及原始记录应完整附入碳排放计量报告，确保数据可追溯、可验证。

4 【考虑后续放在哪个位置合适】施工组织设计文件中应包含施工用能计量边界图、计量器具编号及初始读数；监理单位应对计量分界的有效性及数据记录的真实性进行核查，核查结果应纳入监理报告。

5.4 运行阶段计量要求

运行阶段活动数据获取方法应满足表4要求。

表4 运行阶段活动数据获取

| 主要阶段 | 主要活动 | 活动数据获取方法 |
| --- | --- | --- |
| 改造前运行阶段 | 改造范围内建筑日常运行消耗的电力、燃气、热力等能源产生的碳排放，以及相关系统（暖通空调、给排水、照明、电梯）运行排放。应基于历史能源账单或建筑能源管理系统数据识别主要源流。 | P1 实测值：宜采用建筑能源管理系统（BEMS）历史数据，或收集公用事业机构提供的经验证能源账单，数据应覆盖至少一个完整自然年。 P2 计算法：宜基于建筑特征参数（面积、年代、功能）和区域同类建筑能耗基准，结合能源审计报告推算历史能耗。 P3 经验值估算法：宜采用城市/国家建筑能耗统计年鉴中的同类建筑平均值，或使用建筑能耗模拟软件（如EnergyPlus①）模拟估算。 |
| 改造后运行阶段 | 改造范围内建筑运行消耗的能源碳排放、改造相关系统运行碳排放、改造部分维护与更换材料隐含碳，以及改造增加的可再生能源系统减碳量（负值计入）。施工期间仍正常使用的非改造区域能耗也应纳入此阶段识别。 | P1 实测值：宜通过分项计量系统实时采集；关键设备系统安装智能监测装置；可再生能源系统独立计量。 P2 计算法：宜仅在计量装置短期故障时，基于历史规律、运行日志和天气数据进行合理插值计算。 |

注：①采用能耗模拟软件估算时，模拟估算结果应附具边界条件设置说明、模拟软件名称及版本、输入参数汇总表，确保结果可追溯、可验证。同时应明确以下边界条件：1）气象边界：应选取项目所在地典型气象年数据，气象参数的选取应符合现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346的规定；2）围护结构边界：应依据改造前建筑的实际围护结构构造做法及热工性能参数（传热系数、太阳辐射吸收系数、气密性等）建立模型，参数应与设计文件或现场检测数据一致；3）运行边界：应依据建筑实际使用功能设定室内人员数量、照明功率、设备功率、室内设定温度、供暖空调系统运行时间等参数。建筑物运行特征参数可参照GB/T 51366《建筑碳排放计算标准》附录B“建筑物运行特征”的基础参数确定；4）系统边界：应明确暖通空调系统形式、冷热源类型及效率、输配系统及末端设备类型等，系统性能参数应与设计文件一致。

5.4.3【运行阶段计量器具配备】运行阶段碳排放计量器具的配备应符合 JJF XXX《建筑碳排放计量器具的配备与管理 运行阶段》的规定。

6既有建筑改造过程减碳量计算

6.1 方法及原则

6.1.1 既有建筑改造过程的减碳效益评估可采用运行阶段碳排放差值法。

6.1.2 既有建筑改造前后碳排放应遵循数据可比性原则，当建筑功能、使用强度或气候条件发生显著变化时，应对碳排放数据进行归一化处理，以消除非改造因素对减碳效果评估的影响。

6.1.3 既有建筑改造过程中，施工阶段产生的新增碳排放应进行独立计量与记录。在减碳量评估报告中，应明确施工阶段碳排放的处理方式（如是否均摊至改造后运行阶段），并附具详细计量依据及数据处理说明。

6.1.4 既有建筑改造过程的减碳量计算应采用基准线法。项目减排量等于基准线排放量减去项目排放量。其中：

a）基准线排放量：在基准期内，既有建筑在未实施改造的情况下，为提供与项目情景相同功能服务所产生的温室气体排放量。基准线排放量应按月计算，取改造前连续两个完整自然年同月排放量的平均值。

b）项目排放量：改造完成后，在核算期内既有建筑各用能系统实际产生的温室气体排放量，应涵盖建筑运行阶段所有常规用能系统的能源消耗碳排放，包括但不限于暖通空调系统（含冷热源、输配系统及末端设备）、给排水系统、生活热水系统、照明系统、电梯系统、插座及办公设备等，以及暖通空调系统制冷剂泄漏产生的温室气体排放。可再生能源系统及建筑碳汇产生的减碳量应从项目排放量中扣减。

6.1.5 项目减排量计算过程中，若基准期和核算期的气象条件存在显著差异，应采用度日法等方法对排放量进行归一化处理。

6.2 基准期与核算期

6.2.1 基准期可按以下两种方式之一确定：

1 选取改造工程开工前一个完整的自然年（1月1日至12月31日）作为改造前运行碳排放的计量周期；

2 选取改造工程开工前连续三个完整自然年的运行碳排放数据，计算其算术平均值作为基准值。当采用方式二时，应评估各年度数据的异常波动，对因特殊事件（如极端气候、功能重大变更、设备故障等）导致的异常值进行说明或剔除，并在核算报告中详细记录数据处理方法。

6.2.2 基准期应满足以下条件：

a）基准期内建筑使用功能与改造后保持一致；

b）基准期内建筑除中小学及幼儿园项目1月、2月、7月、8月外，每月使用时间不少于160小时（h）；

c）基准期能耗数据应连续、完整，数据缺失时段不超过核算期总时长的5%

6.2.3 核算期应选取改造工程竣工验收合格后，建筑恢复正常运行状态的一个完整自然年（1月1日至12月31日）作为改造后运行碳排放的计量周期；当改造后首个自然年存在非正常运行情况时，可顺延至次一完整自然年，但应说明原因并评估对结果的影响。

6.3计算方法

6.3.1【运行阶段减碳量计算】既有建筑改造前后运行阶段碳减排量计算可采用下式计算：

式中：

——既有建筑改造前后碳减排量，kgCO2e；

Cyx,m——改造前运行阶段第m年碳排放量；kgCO2；

CYX,m——改造后运行阶段第m年碳排放量；kgCO2。

6.3.2【既有建筑改造全过程减碳效益评估】当进行既有建筑改造全过程减碳效益评估时，应将改造实施阶段新增碳排放纳入综合考量，其综合减碳效益按下式计算：

∆Cm=（）−Cs

式中：

∆Cm——既有建筑改造综合减碳效益，kgCO2e；（正值表示有减碳效益，负值表示整体增碳）；

Cs——改造实施阶段（建材运输及施工）产生的碳排放总量，kgCO2e。

7碳计量数据管理

### 7.1碳计量数据采集

7.1.1碳计量数据采集要求

a）数据采集应针对既有建筑改造过程反映能源、资源和材料的活动数据及相应排放因子，或可直接测量获取的碳排放数据。

b）数据采集应与计量器具实际测量结果保持一致，禁止伪造或篡改计量数据。

c）采集数据的计量单位应符合国际单位制的要求。

d）定期对各种能源和材料使用情况进行活动数据采集和记录，记录应完整、真实、准确、可靠，并予以保存。

e）采集时间和频次应连续、稳定，避免因活动数据采集间断影响结果准确性。

7.1.2数据采集方式

a）人工采集。使用规范的数据采集记录（抄表记录）格式，由数据采集人员和复核人员签字。

b）自动采集。利用计算机技术实现碳计量数据的网络化管理，及时采集碳计量数据并备份归档。

c）技术服务机构计量。委托具备中国计量认证（CMA）资质的技术服务机构提供公正的碳计量数据。

7.1.3 碳计量采集应按照标准、规范或程序并在受控条件下进行，受控条件包括：

a）使用合格的碳计量器具；

b）应用经确认有效的采集标准、规范、程序和记录表格格式；

c）具备所要求的环境条件；

d）使用具有资格能力的人员；

e）合适的结果报告方式。

7.1.4活动数据采集点设置应符合以下规定：

a）活动数据采集点应按碳源流分类设置。

b）同类碳源流的活动数据宜根据计量范围内不同系统分项设置采集点。

c）活动数据采集应覆盖计量边界和范围内全部碳源流，如无法准确采集，应取能够覆盖建筑碳计量边界的最小范围活动数据进行采集。

### 7.2碳计量数据处理

7.2.1 碳计量原始数据不得随意更改，并保证数据真实、完整、准确。

7.2.2 当碳计量器具损坏或安装、拆卸期间造成碳计量数据不准或无法统计时，应制定相应的方案进行评估。评估方案包括评估方法、程序、结论、数据可靠性论证、评估期等内容。

7.2.3 经处理后的碳计量数据应由授权人员进行审核确认。

### 7.3 碳计量数据应用

7.3.1碳计量数据可作为统计调查、统计分析和温室气体排放量报告编制的基础。

7.3.2碳计量数据可作为开展碳盘查、碳核查、碳交易、碳减排、碳审计等活动的依据。

7.3.3宜按照现行计量技术规范或企业温室气体排放核算方法与报告指南对碳排放总量进行不确定度分析。

8计量结果表达

8.1 一般要求

既有建筑改造过程碳排放计量结果应以报告形式体现，报告应包含建筑基本信息、建筑碳源流识别、活动数据及排放因子来源、碳排放量4项基本要素。

8.2 报告要求

既有建筑改造过程碳排放计量报告应满足以下规定，报告格式宜参考附录C。

1核查并给出既有建筑改造活动消耗的碳源流名称。

2明确建筑能源计量器具配备和溯源情况，核实不同种类化石能源的消耗量和低位发热量、净购入的电量、其他系统的碳抵消量，以及各种活动数据的来源和不确定度。

3分别确定建筑所使用的不同种类化石燃料的单位热值含碳量、碳氧化率和排放因子，购入电力和热力生产过程中的排放因子，以及来源和所有实测数据的不确定度。

4核算得到建筑报告期内各碳源流产生的碳排放量，并分别给出标准不确定度，当某个建筑碳源流选取排放因子为缺省值时应备注，最终明确既有建筑改造期内总碳排放量，给出合成不确定度。

附录A

既有建筑改造过程碳排放计量范围

A.1 既有建筑改造过程碳源流识别可参照表A.1。

表A.1 既有建筑改造过程碳源流表

| 序号 | 阶段 | 排放类型 |  | 源流种类 | 源流类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建材运输 | 直接碳排放 | 化石燃料燃烧排放 |  |  | 货车、船舶、铁路运输消耗柴油、重油等 |
| 2 |  |  | 其他温室气体的逸散排放 |  |  | 柴油、汽油在运输途中储罐、油箱的挥发；加油过程中油气逸散；液化石油气运输过程中的泄漏 |
| 3 |  | 间接碳排放 | 净购入电力产生的碳排放 |  |  | 电动货车、电动叉车 |
| 4 | 改造施工 | 直接碳排放 | 化石燃料燃烧排放 |  |  | 塔吊、混凝土泵车、打桩机等设备运行中柴油燃烧排放 |
| 5 |  |  | 其他温室气体的逸散排放 |  |  | 混凝土养护剂、脱模剂的挥发 |
| 6 |  | 间接碳排放 | 净购入电力产生的碳排放 |  |  | 现场照明、钢筋加工、电焊、空调等设备使用外购电力 |
| 7 |  |  | 净购入热力产生的碳排放 |  |  | 施工人员宿舍、食堂等区域使用外购热水或蒸汽产生的碳排放 |
| 8 | 运行阶段 | 直接碳排放 | 化石燃料燃烧排放 |  |  | 燃气锅炉、燃气热水器、直燃机等燃 |
| 9 |  |  | 其他温室气体的逸散排放 |  |  | 中央空调、冷水机组、冷库等制冷系统中HFCs（氢氟碳化物）、HCFCs（氢氯氟碳化物）的泄漏 |
| 10 |  | 间接碳排放 | 净购入电力产生的碳排放 |  |  | 照明、空调、电梯、办公设备等使用外购电力 |
| 11 |  |  | 净购入热力产生的碳排放 |  |  | 供暖、生活热水供应等使用外购热水或蒸汽 |

注 :

1 源流种类包括：气态燃料、液态燃料、固体燃料、净购入电力、净购入热力。

2源流类型包括：主要源流、次要源流。

附录B

排放因子测定要求及参考值

B.1相关参数推荐值见表B.1、表B.2。

表B.1  净购入电力、热力排放因子推荐值

| 参数 | 单位 | CO2排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 净购入电力 | kgCO2/kWh | 采用主管部门最新公布的排放因子 |
| 净购入热（冷）力 | kgCO2/GJ | 具备测量条件应以实测数据为准，不具备测量条件的应采用最新发布的公认可靠数据 |

表B.2  常用化石燃料相关参数推荐值

| 燃料类型 | 计量单位 | 低位热量 （GJ/t 或 GJ/104 Nm3） | 单位热值含碳量（tC/GJ） | 碳氧化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤 | t | —— | —— | 98 |
| 原油 | t | 41.816 | 20.1×10⁻³ | 98 |
| 燃料油 | t | 41.816 | 21.1×10⁻³ | 98 |
| 汽油 | t | 43.070 | 18.9×10⁻³ | 98 |
| 柴油 | t | 42.652 | 20.2×10⁻³ | 98 |
| 天然气 | 10⁴Nm³ | 389.31 | 15.3×10⁻³ | 99 |
| 液化石油气 | 10⁴Nm³ | 50.179 | 17.2×10⁻³ | 98 |
| 液化天然气 | 10⁴Nm³ | 44.2 | 17.2×10⁻³ | 98 |
| 其他煤气 | 10⁴Nm³ | 52.27 | 12.2×10⁻³ | 99 |
| 注：数据取值来源为《中国能源统计年鉴》（2022）。 |  |  |  |  |

B.2煤采样、制样和化石燃料单位热值含碳量检测方法见表B.3。

表B.3 煤采样、制样和化石燃料单位热值含碳量检测方法

| 分析项目 | 燃料 | 依据文件 |
| --- | --- | --- |
| 人工采样 | 煤 | GB/T 475 |
| 机械采样 |  | GB/T 19494.1 |
| 人工制样 | 煤 | GB/T 474 |
| 机械制样 |  | GB/T 19494.2 |
| 元素碳含量 | 煤 | GB/T 476 |
|  | 天然气 | GB/T 13610 |
|  | 石油 | ASTM D5291 |
|  | 燃油 | DL/T 567.9 |

附录C

既有建筑改造过程碳排放计量报告模板

既有建筑改造过程碳排放计量报告

报告编号000   000

单位名称：000000

报告日期：000000

说明

1.本报告所依据的技术文件

2.本报告所引用的技术报告

一、建筑基本信息

| 建筑所属单位（公司） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位（公司）性质 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 建筑名称 |  |  |  |
| 建筑所在地址 |  |  |  |
| 建筑面积 |  | 建筑类型 |  |
| 施工完成时间 |  | 使用人数 |  |
| 本次改造时间 | XX年XX月XX日—XX年XX月XX日 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

二、建筑碳源流清单

| 序号 | 阶段 | 排放类型 |  | 源流种类 | 源流类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 建材运输 | 直接碳排放 | 化石燃料燃烧排放 |  |  |
| 5 |  | 间接碳排放 | 净购入电力产生的碳排放 |  |  |
| 6 |  |  | 净购入热力产生的碳排放 |  |  |
| 7 | 改造施工 | 直接碳排放 | 化石燃料燃烧排放 |  |  |
| 8 |  | 间接碳排放 | 净购入电力产生的碳排放 |  |  |
| 9 |  |  | 净购入热力产生的碳排放 |  |  |
| 10 | 运行阶段 | 直接碳排放 | 化石燃料燃烧排放 |  |  |
| 11 |  | 间接碳排放 | 净购入电力产生的碳排放 |  |  |
| 12 |  |  | 净购入热力产生的碳排放 |  |  |

注 :

1 源流种类包括:商业标准燃料、其他气态和液态燃料、固体燃料、净购入电力、净购入热力。

2源流类型包括:主要源流、次要源流。

三、活动数据

1.计量器具配备清单

| 序号 | 计量器具名称 | 准确度等级 | 安装地点及用途 | 有效期/证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

2.源流消耗量

| 序号 | 排放源类别 | 源流种类 | 消耗量 （t或10⁴Nm³或MW·h或GJ） | 不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

3.不同化石燃料低位发热量

| 序号 | 源流种类 | 测试时间 | 低位发热量 （GJ/t或GJ/10⁴Nm³） | 不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

4.温室气体排放活动数据

| 序号 | 源流种类 | 活动数据 | 不确定度 | 最大允许不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

四、排放因子

1.不同化石燃料单位热值含碳量

| 序号 | 源流种类 | 测试时间 | 单位热值含碳量（GJ/t或10⁴Nm³） | 不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

2.不同化石燃料碳氧化率

| 序号 | 源流种类 | 碳氧化率（%） | 不确定度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

3.温室气体排放因子

| 序号 | 排放源类别 | 源流种类 | 排放因子 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

五、既有建筑改造碳排放量

| 序号 | 阶段 | 排放类型 |  | 源流种类 | 排放量tCO2 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX阶段 | 直接碳排放 | 化石燃料燃烧排放 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 非能源介质消耗排放 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 其他特殊物质分解排放 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 间接碳排放 | 购入电力碳排放 |  |  |  |
| 9 |  |  | 购入热力碳排放 |  |  |  |
| 10 |  |  | 购入冷源碳排放 |  |  |  |
| 11 |  | 碳抵消 | 可再生能源系统产能 |  |  |  |
| 温室气体排放总量tCO2 |  |  |  |  |  |  |

编制人员：

单位名称（盖章）：

审核人员：

批准人员：

附录D

不确定度评定方法

既有建筑改造过程碳排放计量应按JJF 1059.1要求对相关活动数据和碳排放因子进行不确定度分析。

D.1活动数据不确定度评定方法

D.1.1化石燃料直接消耗相关活动数据

根据误差传播定律，化石燃料活动数据的标准不确定度按式（D-1）计算：

式中：

u（A）——化石燃料活动数据的标准不确定度；

A——化石燃料的活动数据；

u（F）——化石燃料消耗量的标准不确定度；

u（N）——化石燃料低位发热量的标准不确定度。

对于气体和液体燃料如天然气、燃油，其活动数据标准不确定度应考虑测量仪器的测量不确定度和相关燃料的低位发热量标准不确定度；对于固体燃料如煤炭，应考虑采样不均匀引起的不确定度。煤炭的低位发热量相对不确定度按式（D-2）计算：

式中：

N——煤炭的低位发热量；

uN采——煤炭采样引起的发热量测定相对不确定度；

u热测——煤炭样品发热量测量的相对不确定度。

在评定采样不均匀引起的低位发热量不确定度时，需在同一批次进行多次采样，采样次数不少于10次，采样不确定度按照式（D-3）计算：

式中：

s（x）——某单个采样测得值x的实验标准偏差；

n——采样次数；

xi——同一批次第i次采样的样品低位发热量；

x——同一批次所有采样的样品平均低位发热量。

D.1.2净购入能源活动数据

净购入能源如电力、热力等活动数据的不确定度为相关计量仪表的不确定度。

D.1.3其他材料活动数据

针对某些标准物质的过程排放，如灭火器中二氧化碳灭火剂填充量以设备铭牌标明为准，不再进行不确定度评定。

D.2碳排放因子不确定度评定方法

D.2.1化石燃料碳排放因子

化石燃料碳排放因子的标准不确定度按式（D-4）计算：

式中：

u（E）——化石燃料碳排放因子的标准不确定度；

E——化石燃料的碳排放因子；

u（C）——化石燃料单位发热量含碳量的标准不确定度；

u（OF）——化石燃料碳氧化率的标准不确定度。

当以煤炭为燃料时，需考虑煤炭采样不均匀引起的不确定度。

煤的单位发热量含碳量相对不确定度按式（D-5）计算：

式中：

C——煤炭的单位发热量含碳量；

u碳采——煤炭采样引起的含碳量测定相对不确定度；

u碳测——煤炭样品含碳量测量的相对不确定度。

煤炭采样引起的含碳量测定相对不确定度计算公式参考（D-3），其他化石燃料的含碳量不确定度可不考虑采样的不确定度的影响。

D.2.2其他碳排放因子

过程排放及净购入电力、热力排放使用的碳排放因子采用默认值，该部分不确定度不再进行不确定度评定。

D.3排放量的扩展不确定度

建筑总碳排放量的合成标准不确定度按式（D-6）计算。

式中：

u（T）——建筑总碳排放量的合成标准不确定度；

u（T燃）——化石燃料燃烧碳排放量的标准不确定度；

u（T过程）——过程排放量的标准不确定度；

u（T电）——净购入电力碳排放量的标准不确定度；

u（T热）——净购入热力碳排放量的标准不确定度。

上述u（T燃）、u（T过程）、u（T电）与u（T热）计算公式相似，其标准不确定度计算公式也相似，以化石燃料燃烧排放量的标准不确定度为例，计算公式（D-7）如下：

式中：

T燃——化石燃料燃烧碳排放量；

u（A）——化石燃料活动数据的标准不确定度，计算方法参考（D-1）；

u（E）——化石燃料碳排放因子的标准不确定度，计算方法参考（D-4）。

总排放量的相对扩展不确定度为2u（T）/T（k=2）。

附录E

不确定度评定示例

某建筑基本信息见表E.1。

表E.1 示例建筑基本信息

| 建筑面积 | 10000m2 | 建筑类型 | 商业办公 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑地点 | XX市 | 建造时间 | 2000年 |
| 计量周期 | 2022年10月1日至2023年9月30日 |  |  |
| 建筑能耗数据 |  |  |  |
| 电 | 5146.765MWh | 排放因子 | 570.3kgCO2/MWh |
| 天然气 | 9083m3 | 排放因子 | 55.54kgCO2/GJ |
| 无烟煤 | 153000kg | 排放因子 | 94.44 kgCO2/GJ |

采用电能表对购入电力进行计量，年耗电量为5146.765MWh，电网因子采用国家电网最新公布的570.3kgCO2/MWh，净购入电力产生的碳排放量为5146.765MWh×570.3kgCO2/MWh=2935200kgCO2。电能表的相对标准测量不确定度为0.2%，则其净购入电力活动数据的相对不确定度为0.2%，标准不确定度为2935200kg×0.2%=5870kgCO2。

办公楼配备的职工食堂使用天然气作为燃料，年消耗量为49083m3，天然气排放因子55.54kgCO2/GJ，热值为0.036GJ/m3，天然气燃烧产生的排放量为49083m3×0.036GJ/m3×55.54kgCO2/GJ =98140kgCO2。天然气通过一个管道由天然气公司供应，天然气的用量由一个气体流量计确定，气体流量计的相对标准测量不确定度为2%，天然气的低位发热量和含碳量使用气相色谱仪进行测量，仪器相对标准测量不确定度为0.2%，因此该公共机构天然气活动数据相对不确定度为：

由于该办公楼不具备测定天然气碳氧化率的条件，碳氧化率采用了默认值，因此其排放因子的不确定度仅考虑天然气单位发热量含碳量相对标准测量不确定度，为：

天然气燃烧产生的排放量标准不确定度为：

该公共机构采用锅炉进行供热，消耗无烟煤15300kg，无烟煤的排放因子为94.44 kgCO2/GJ，热值为0.034GJ/kg，煤燃烧产生的排放量为153000kg×0.034GJ/kg×94.44kg CO2/GJ=491280kgCO2。煤是通过皮带秤进行称重的，皮带秤的相对标准测量不确定度为0.47%，煤的低位发热量使用量热仪进行测量，量热仪相对标准测量不确定度为1.52%。

为评定采样不确定度，对同批次煤进行了10次采样测量，低位发热量结果为：0.027531GJ/kg、0.027473 GJ/kg、0.027504 GJ/kg、0.027498 GJ/kg、0.027526 GJ/kg、0.027512 GJ/kg、0.027493 GJ/kg、0.027506 GJ/kg、0.027517 GJ/kg、0.027509 GJ/kg，则其低位发热量采样不确定度为：

其低位发热量不确定度为：

因此该办公楼用煤活动数据的不确定度为：

由于该办公楼不具备测定煤碳氧化率的条件，碳氧化率采用了默认值，因此其排放因子的不确定度仅考虑煤单位发热量含碳量测量不确定度，煤的含碳量使用元素分析仪进行测量，为评定含碳量采样不确定度，对同批次煤进行了10次采样测量，含碳量结果为：68.23%、66.35%、67.13%、66.97%、68.07%、67.42%、67.24%、67.69%、67.86%、67.35%，则其含碳量采样不确定度为：

元素分析仪相对标准测量不确定度为2.24%，结合采样引起的不确定度，其排放因子不确定度为：

煤燃烧产生的排放量标准不确定度为：

综合以上分析，该办公建筑总碳排放量的合成标准不确定度为

相对不确定度为17644/(491280+98140+2935200)=0.50%，相对扩展不确定度U=1.00%（k=2）。

附录F

不确定度评定方法（赋值法）供讨论

F.1活动数据不确定度评定方法

F.1.1化石燃料直接消耗相关活动数据

当无法获取化石燃料消耗量的实测不确定度时，应采用赋值法确定不确定度。不同来源数据的相对不确定度推荐值可参考表F.1：

表F.1 活动数据相对不确定度赋值推荐表

| 数据来源 | 相对不确定度 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 计量仪表（经检定） | 3.0%~5.0% | 用能设备计量 |
| 采购凭证/供应商提供数据 | 5.0%~8.0% | 有完整采购记录和发票支持 |
| 工程估算/经验数据 | 8.0%~15.0% | 有工程量清单支持的估算值 |
| 行业平均值/文献数据 | 15.0%~25.0% | 无其他可靠数据来源时采用 |

F.1.2 净购入能源活动数据

净购入能源如电力、热力等活动数据的不确定度当无计量仪表数据时，可采用表F.1中的推荐值进行赋值。

F.1.3 其他材料活动数据

针对某些标准物质的过程排放，如灭火器中二氧化碳灭火剂填充量无法获取设备铭牌数据时，应采用行业标准值或经验值，并赋予10%~15%的相对不确定度。

F.2碳排放因子不确定度评定方法

F.2.1化石燃料碳排放因子

当无法获取实测碳排放因子时，应根据数据来源进行不确定度赋值。不同来源碳排放因子的相对不确定度推荐值见表F.2：

表F.2 碳排放因子相对不确定度赋值推荐表

| 数据来源 | 相对不确定度 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 项目特定实测值 | 3.0%~5.0% | 委托有资质实验室检测 |
| 地方生态环境部门发布值 | 5.0%~8.0% | 有明确适用范围和发布时间 |
| 国家生态环境部发布值 | 8.0%~12.0% | 最新发布 |
| IPCC指南默认值 | 12.0%~15.0% | 无国家或地方发布值时采用 |
| 文献/数据库值 | 15.0%~20.0% | 无其他可靠来源时采用 |

示例

某建筑基本信息见表 E.1。

表 E.1 示例建筑基本信息

| 建筑面积 | 10000m² | 建筑类型 | 商业办公 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑地点 | XX市 | 建造时间 | 2000年 |
| 计量周期 | 2022年10月1日至2023年9月30日 |  |  |
| 建筑能耗数据 |  |  |  |
| 电 | 5146.765MWh | 排放因子 | 570.3kgCO₂/MWh |
| 天然气 | 49083m³ | 排放因子 | 55.54kgCO₂/GJ |
| 无烟煤 | 153000kg | 排放因子 | 94.44kgCO₂/GJ |

该建筑购入电力数据来源于电费账单，无计量设备检定证书，根据表F.1，采用赋值法确定其活动数据相对不确定度为5.0%。电网排放因子采用国家电网最新公布的值，根据表F.2，其碳排放因子相对不确定度赋值为8.0%。净购入电力产生的碳排放量为5146.765MWh×570.3kgCO₂/MWh=2935200kgCO₂。电力消耗活动数据的标准不确定度为2935200kg×5.0%=146760kgCO₂，电力排放因子的标准不确定度为2935200kg×8.0%=234816kgCO₂

办公楼配备的职工食堂使用天然气作为燃料，年消耗量为49083m³，天然气排放因子55.54kgCO₂/GJ，热值为0.036GJ/m³，天然气燃烧产生的排放量为49083m³×0.036GJ/m³×55.54kgCO₂/GJ=98140kgCO₂。天然气用量数据来源于燃气公司账单，无计量设备检定证书，根据表F.1，采用赋值法确定其消耗量相对不确定度为5.0%；天然气热值采用国家标准值，其相对不确定度赋值为3.0%。因此该建筑天然气活动数据相对不确定度为：

uAA=uFF2+uNN2=0.052+0.0032≈5.8%

天然气排放因子采用地方生态环境部门发布值，根据表F.2，其碳排放因子相对不确定度赋值为6.0%。天然气燃烧产生的排放量标准不确定度为：

该建筑采用锅炉进行供热，消耗无烟煤153000kg，无烟煤的排放因子为94.44kgCO₂/GJ，热值为0.034GJ/kg，煤燃烧产生的排放量为153000kg×0.034GJ/kg×94.44kgCO₂/GJ=491280kgCO₂。煤的用量数据来源于采购记录，根据表D.1，采用赋值法确定其消耗量相对不确定度为6.0%；煤的低位发热量采用供应商提供数据，其相对不确定度赋值为8.0%。因此建筑用煤活动数据的相对不确定度为：

无烟煤排放因子采用国家生态环境部发布值，根据表F.2，其碳排放因子相对不确定度赋值为10.0%。煤燃烧产生的排放量标准不确定度为：

综合以上分析，该办公建筑总碳排放量的合成标准不确定度为：

相对不确定度为285600/(2935200+98140+491280)=8.1%，相对扩展不确定度U=16.2%（k=2）。