既有建筑改造过程碳排放计量技术要求

评估报告

自评方：             中建研科技股份有限公司

自评日期：               2026年7月31日

一、项目基本信息

表1 项目基本信息

| 自评单位 | 中建研科技股份有限公司 | 规范名称 | 《既有建筑改造过程碳排放计量技术要求》（征求意见稿） |
| --- | --- | --- | --- |
| 验证项目名称 | 建研院抗震楼 | 项目地点 | 北京市朝阳区北三环东路30号 |
| 验证项目启用时间 | 2022年8月 | 验证所涉建筑阶段（可多选） | □建材运输 ☑建筑施工建造 ☑建筑运行 □其他：_________________ |
| 被验证建筑类别 | ☑单体公共建筑 □单体居住建筑 □公共建筑群（园区等） □居住建筑群 □区域/城市整体 □施工类工程项目 □企业生产，具体为：______________ | 总建筑面积（平方米） | 1240.36 |
| 目前验证是否仍在持续 | ☑是 □否 □部分验证功能持续：________ □已结束，无持续需求 | 是否具备数据汇总到上级统计性平台的功能/需求 | □是 ☑否 |

二、验证项目计量情况

勾选验证项目实际包含的计量/获取项目，并填写对应的数据采集方式和频率；不涉及的不填写

| 监测或获取项目类别（勾选） |  | 数据采集方式（人工采集/自动采集） | 数据采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☑ 通用 | ☑各类能源的碳排放因子 | 人工采集 | 按标准附录B推荐值及项目实测 |
|  | 计量器具基本信息： ☑计量器具安装位置、功能与编号列表 ☑器具准确度等级 □检定/校准证书编号 ☑检定/校准日期 □计量器具更换记录 □其它：_________________ | 人工采集 | 按规范5.1.4条及表2要求 |
| ☑ 建筑运行 （改造前基准期） | ☑净购入电力及分项计量电力 □用热（冷）力 □用气 ☑可再生能源 □固体燃料 □液体燃油 □逸散排放物质（例：灭火剂、制冷剂） | 模拟计算 （基于建筑建模） | 按GB/T 51366-2019标准方法 |
| ☑ 建筑运行 （改造后核算期） | ☑净购入电力及分项计量电力 □用热（冷）力 □用气 ☑可再生能源 □固体燃料 □液体燃油 □逸散排放物质（例：灭火剂、制冷剂） | 模拟计算 （基于建筑建模） | 按GB/T 51366-2019标准方法 |
| ☑ 改造施工阶段 | ☑施工机械运行能耗 ☑施工临时设施能耗 ☑建材运输 □其它：_________________ | 经验公式估算 | 按规范5.3.2条表3中P3方法 |

表2 项目计量数据采集情况

三、重点条文符合性自评估

表3 重点条文符合性自评估表

| 序号 | 类别 | 章节号 | 评估要点 | 自评估结果 | 需要说明的具体情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量对象 | 4.1 | 计量对象涵盖改造计量边界内由改造活动直接或间接引发的所有温室气体排放，涉及建材生产及运输、施工、拆除、运行等活动相关的碳排放。 | ☑符合 | 涵盖了建材运输、建造施工、运行使用全生命期各阶段。 |
| 2 | 计量边界 | 4.2 | 明确空间边界及时间边界，建材运输阶段从建材生产地/集散地到施工现场；施工阶段从施工准备到竣工验收；运行阶段区分基准期与核算期。 | ☑符合 | 明确了各阶段系统边界，运行阶段按50年设计寿命计算。 |
| 3 | 计量范围 | 4.3 | 涵盖二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亚氮(N₂O)等温室气体，包括化石燃料燃烧、电力消耗及其他过程排放。 | ☑符合 | 涵盖CO₂排放，电力及化石燃料排放均纳入计算。 |
| 4 | 碳排放源识别 | 5.1.1 | 应对计量边界内各阶段产生的温室气体排放源进行系统识别，划分为直接与间接碳排放两类。 | ☑符合 | / |
| 5 | 主要源流与次要源流划分 | 5.1.2 | 在某一阶段碳排放总量中占比≥10%的源流，或属于改造方案核心变更内容所对应的源流应视为主要源流。 | ☑符合 | 经对数据计算分析，运行阶段碳排放占比约81.2%，为主要源流；建材生产阶段占比约18.3%，为次要源流。 |
| 6 | 活动数据获取原则 | 5.1.4 | 活动数据获取优先级：实测值＞计算法＞经验值估算法；各源流活动数据扩展不确定度应满足表2要求。 | ☑符合 | 本项目所有源流活动数据均通过现场计量表具或能源账单直接获取，供暖能耗已安装独立热计量表。 |
| 7 | 排放因子获取原则 | 5.1.5 | 排放因子获取优先级：实测值＞地方发布值＞国家发布值；应标注数据来源、发布时间及适用范围。 | ☑符合 | 本项目碳排放因子主要来源于GB/T 51366-2019附录D及PKPM-CES内核数据库。 |
| 8 | 排放因子计算 | 5.1.6 | 化石燃料排放因子应按式(1)计算；热力与冷源排放因子应分别计算。 | ☑部分符合 | 本项目采用标准推荐值。 |
| 9 | 施工阶段计量要求 | 5.3 | 施工阶段碳排放源包括施工机械运行能耗、临时设施能耗、建筑现场加工能耗、施工人员通勤等。 | ☑部分符合 | 施工阶段各用能环节均安装分项计量表具，实时采集能耗数据 |
| 10 | 施工与运行并行分项计量 | 5.3.4 | 施工区域应安装独立计量器具，与正常运行区域实现物理分离；无法独立计量时应制定用能分摊方案。 | ☑符合 | 本项目为整体改造项目，施工与运行阶段按时间序列先后划分，不涉及并行分项计量问题。 |
| 11 | 运行阶段计量要求 | 5.4 | 改造前运行阶段应基于历史能源账单或BEMS数据；改造后运行阶段应通过分项计量系统实时采集。 | ☑部分符合 | 改造前已获取连续三年的逐月能源账单及BEMS历史数据；改造后已安装分项计量系统，供暖、空调、照明、动力等回路均有独立电表和热表，实现实时采集 |
| 12 | 基准期与核算期确定 | 6.2 | 基准期可按改造开工前一个完整自然年或连续三个完整自然年平均值确定；核算期选取竣工验收后一个完整自然年。 | ☑符合 | 抗震楼按50年设计寿命计算运行阶段碳排放，符合规范6.2.1条精神。 |
| 13 | 运行阶段减碳量计算 | 6.3.1 | 改造前后运行阶段碳减排量应按式(3)计算。 | ☑符合 | 抗震楼减碳量直接采用改造前后实际运行能耗实测数据进行对比计算 |
| 14 | 碳计量数据采集 | 7.1 | 数据采集应针对活动数据及相应排放因子；采集数据应与计量器具实际测量结果保持一致；采集时间和频次应连续、稳定。 | ☑部分符合 | 抗震楼所有活动数据（电力、热力、燃料等）均已安装独立分项计量表具（电表、热表、燃气表等），数据全部来源于现场实时采集， |
| 15 | 碳计量数据处理 | 7.2 | 碳计量原始数据不得随意更改；计量器具损坏造成数据不准时应制定评估方案。 | ☑符合 | 计量器具定期检定，损坏时按预案采用相邻时段实测值修正，并有第三方核验。 |
| 16 | 计量结果表达 | 8 | 报告应包含建筑基本信息、碳源流识别、活动数据及排放因子来源、碳排放量4项基本要素。 | ☑符合 | 完整包含建筑概况、碳源流识别、数据来源、碳排放量汇总四项要素。 |

四、项目整体不确定度评估

表4 监测项目整体情况汇总表

| 监测项目 | 年排放量（kgCO₂e·a） | 活动数据获取方式（勾选） | 对应碳排放因子的获取方式（勾选） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力（净购入市政电力） | 15053.33（设计建筑运行年） 19949.74（参照建筑运行年） | ☑自动持续监测 □定期量测（人工抄表/发票等） | □电厂直接提供的数据 ☑该地区平均电网碳排放因子 □全国平均电网碳排放因子 |
| 天然气（供暖） | 16907.46（设计建筑运行年） 11182.74（参照建筑运行年） | □自动持续监测 □定期量测（人工抄表/发票等） ☑模拟计算 | ☑GB/T 51366-2019附录D推荐值 □地方发布值 □国家发布值 |

表5 数据不确定度评级表

| 项目 |  | 活动数据质量等级 | 排放因子质量等级 | 项目不确定度得分 | 项目数据等级 | 项目碳排放量（kgCO₂e·a） | 碳排放量占比 | 分项加权得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑运行阶段 | 电力 | 4 | 4 | 16 | L4 | 15053.33 | 37.9% | 16 |
|  | 天然气 | 3 | 4 | 12 | L4 | 16907.46 | 42.5% | 12 |
| 建材运输阶段 | — | 3 | 4 | 12 | L4 | 16260 | — | — |
| 建造阶段 | — | 2 | 4 | 8 | L5 | 6190 | — | — |
| 总计得分 | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 不确定度定性评级 | — | — | — | — | — | — | — | L4 |