中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××-××××

精装修模块房碳排放计量技术规范

Technical Specification for Carbon Emission Measurement in

Fully-finished Modular Buildings

（征求意见稿）

××××-××-××发布          ××××-××-××实施

国家市场监督管理总局 发 布

精装修模块房碳排放

计量技术规范

Technical Specification for Carbon

Emission Measurement in Fully-finished

Modular Buildings

归  口  单  位：全国碳达峰碳中和计量技术委员会建筑碳计量分技术委员会

主要起草单位：中建深圳装饰有限公司

中国建筑科学研究院有限公司

参加起草单位：中建研科技股份有限公司

北京市计量检测科学研究院

住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

上海市建筑装饰工程集团有限公司

本规范委托全国碳达峰碳中和计量技术委员会建筑碳计量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXXXXX

参加起草人：

XXXXXX

目  录

引 言	I

1 范围	2

2 引用文件	2

3 术语和定义	3

4 概述	3

4.1 计量对象	3

4.2 计量边界	4

4.3 计量范围	5

4.4 碳源流识别	6

5 计量要求	7

5.1 活动数据获取	7

5.2 碳排放因子获取	8

6 管理要求	8

6.1 碳计量管理制度	8

6.2 碳计量人员管理	9

6.3 碳排放计量器具管理	9

6.4 碳排放计量器具使用	10

7 数据质量控制与评价	10

7.1 异常值识别与处理	10

7.2 数据可追溯性控制	11

7.3 不确定度评定	11

8 计量结果表达	11

8.1 一般要求	11

8.2 报告要求	12

附录A	13

附录B	16

附录C	19

附录D	20

附录E	23

引 言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本规范的基础性系列规范。

本规范旨在服务国家碳达峰、碳中和战略目标，构建精装修模块房生产阶段碳排放的统一计量技术要求。

本规范为首次发布。

精装修模块房碳排放计量技术要求

1 范围

本规范规定了采用碳排放因子法对精装修模块房（以下简称模块房）厂内生产阶段碳排放量的计量要求。

本规范明确了模块房生产阶段碳排放计量边界，适用于已投入生产的模块房工厂，用于计量模块房生产阶段产生的碳排放。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG 195连续累计自动衡器（皮带秤）检定规程

JJG 225热能表检定规程

JJG 539数字指示秤检定规程

JJG 596电子式交流电能表检定规程

JJG 640差压式流量计检定规程

JJG 667液体容积式流量计检定规程

JJG 1187直流标准电能表检定规程

JJF ××××—×××× 碳计量名词术语及定义

JJF ××××—×××× 建筑碳排放监测平台计量技术要求

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 2309-2025 重点排放单位碳计量审查规范

GB/T 213-2008 煤的发热量测定方法

GB/T 384-1981 石油产品热值测定法

GB/T 476-2008 煤中碳和氢的测定方法

GB/T 11062-2020 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法

GB/T 13610-2020 天然气的组成分析气相色谱法

ASTM D5291-21 石油产品和润滑剂中碳、氢和氮的仪器测定方法

GB/T 24851-2024 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和定义

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF xxxx《碳计量名词术语及定义》及JJF xxxx《建筑碳排放监测平台计量技术要求》中的有关定义以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 精装修模块房  fully-finished modular buildings

在工厂内完成主体结构、围护系统、设备管线及装饰装修（可含固定家具、厨卫设施等）的模块化单元，通过现场组装形成具备即时入住功能的建筑产品。

3.2 计量边界  metrology boundary

与精装修模块房（3.1）生产阶段的温室气体排放的范围。

3.3 活动数据  activity data

导致碳排放的产生或消费活动量的表征值。

[GB/T 32150，定义3.12]

注：如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

3.4 碳排放因子  carbon emission factor

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数，用于量化能源、资源以及材料的消耗量的碳排放量。

4 概述

4.1 计量对象

本技术规范所规定的计量对象为同一批次下精装修模块房在工厂生产至打包出厂全过程中产生的碳排放量。

同一批次模块房碳排放计量结果应采用统一的功能单位表达方式。具体计量单元可按以下原则选择：

当计量对象为具有清晰编号、独立功能和完整交付边界的标准模块单元时，宜采用按单模块（kgCO2e/模块）的计量方式；

当模块房按套系或组合单元形式交付，或模块之间存在较强构造依赖时，可采用按单位建筑面积（kgCO2e/m²）的计量方式；

4.2 计量边界

4.2.1 时间边界

模块房碳排放的时间边界应覆盖从构成模块房的各类原材料、构件及部品进入模块房生产工厂起，至在工厂完成全部加工调试并达到交付要求后最终出厂的全过程。

为准确反映模块房产品的碳排放特征，碳排放计量时间边界应依据排放活动与模块房订单的关联性进行分类处理：

（1）与模块房订单直接相关的排放活动（包括装配件加工生产、结构拼装、管线安装、设备安装、装饰装修、检测调试等环节），应按照订单批次或模块单元生产周期为时间边界进行计量。

（2）与具体模块订单不直接相关的通用排放活动（包括厂房照明、仓储管理、办公及员工生活区能耗等），应按季度或其他具备统计完整性的时间区间为时间边界进行计量，并根据模块产量进行合理分摊。

4.2.2 空间边界

- 碳排放计量的空间边界应以承担模块房生产活动的工厂用地红线为边界，涵盖直接或间接服务于该批次模块房制造活动的区域。

- （1）直接服务区域包括用于模块房生产的各功能厂房或加工区域，如原材料加工区、构配件装配区、结构拼装区、装饰装修区、测试调试区，以及厂区内部用于物料流转的运输通道和装卸区域等。

- （2）间接服务区域包括为生产活动提供支撑的厂务和辅助设施区域，如仓储区、办公区、生活配套设施等。

4.3 计量范围

模块房生产阶段碳排放包括直接碳排放和间接碳排放两部分，直接碳排放主要包括燃料燃烧排放、非能源介质过程排放和特殊物质过程排放；间接碳排放主要包括能源间接碳排放（净购入电力、热（冷）力产生的排放）。

模块房生产阶段碳排放计量范围示意图如图1所示。各生产企业应结合自身生产组织方式、工艺流程及能源供应模式，编制模块房生产流程图。

在采用碳排放因子法计算碳排放时，对于无法直接测量排放因子的源流，应至少计量其活动数据，并将计量结果按本规范8.2的要求表达。

注：为鼓励企业开展全生命周期碳排放管理，在具备数据基础和核算条件的情况下，可将材料输入阶段的隐含碳排放纳入扩展计量范围。材料输入阶段隐含碳排放不作为本规范强制计量内容。企业因数据获取受限、供应链信息不足或其他客观条件无法计入的，不影响本规范对模块房生产阶段碳排放计量结果及不确定度评估的符合性判定。若计入该部分内容，应说明数据来源、核算边界、排放因子选取依据及计算方法。

图1 模块房碳排放计量范围示意图

4.4 碳源流识别

4.4.1直接生产阶段碳源流

应依据生产阶段碳排放类型（直接排放、能源间接排放）对相关源流进行分类识别。碳源流识别与确认可参考表1进行识别确认。

表1 生产阶段碳源流示意表

| 范围 | 碳源流类型 | 碳源流 | 举例（不限于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接碳排放 | 化石能源消耗排放 | 煤炭、燃油、天然气等化石燃料 | 天然气加热设备、柴油叉车、应急柴油发电机 |
|  | 非能源介质过程排放 | 原材料加工中化学反应或直接释放的CO₂ | 石灰熟化、焊接保护气产生过程排放 |
|  | 特殊物质过程排放 | 化学品挥发或逸散产生的温室气体 | 含氟发泡剂、溶剂型粘结剂、密封胶逸散 |
| 能源间接碳排放 | 净购入能源排放 | 电力 | 焊接与切割设备用电、直接生产厂区照明、装配流水线运行电力 |
|  |  | 热（冷）力 | 生产工艺用蒸汽 |

4.4.2 辅助生产阶段碳源流

应对辅助生产阶段碳排放类型（直接排放、能源间接排放）对相关源流进行分类识别。辅助生产阶段碳源流的识别可参考表2执行。

表2 生产阶段碳源流示意表

| 范围 | 碳源流类型 | 碳源流 | 举例（不限于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接碳排放 | 化石能源消耗排放 | 煤炭、天然气等化石燃料 | 食堂燃气锅炉、生活热水燃气 |
| 能源间接碳排放 | 净购入能源排放 | 电力 | 办公区照明及设备用电、宿舍及食堂区域电力 |
|  |  | 热（冷）力 | 厂区供热循环热力 |

5 计量要求

5.1 活动数据获取

5.1.1 生产活动数据应全面覆盖模块房在生产过程中所有与碳排放相关的活动，确保核算范围完整、数据来源充分且具有可追溯性。

5.1.2 活动数据原则上应直接通过计量方式获取原始数据。各类化石燃料低位发热量宜采用实测方法获得，检测机构应具有CMA资质，并给出检测结果的不确定度。

5.1.3 对外购电力、热力及化石燃料的计量应符合以下规定：

a）应根据源流清单和生产工艺形成碳排放流向图和碳计量采集点网络图（可分别参考附录A中图A.1、图A.2），并应按碳计量采集点网络图分类、分级、分项配备计量器具。

b）外购电力计量生产区域应按工序或功能单元设置计量装置，其中每个独立生产工序所在厂房应至少设置1块总计量表；宜根据设备类别、产线分布或重点耗能环节设置分路计量仪表。

c）外购电力计量非生产用能区域应实施分类独立计量。办公区域、宿舍区域及其他辅助功能区域应分别设置总计量表。

5.1.4 活动数据的计量器具配备应符合以下规定：

a）化石燃料活动数据获取计量器具配备应满足表3规定的技术要求。

b）净购入能源活动数据获取计量器具配备应满足表4规定的技术要求。

5.1.5 宜配备智能化、具有远程传输等功能的碳计量器具，建立碳排放管理等信息系统。

5.2 碳排放因子获取

5.2.1 实测法下部分化石燃料采样、制样和含碳量测定方法见附录B中的表B.3。

5.2.2 电力应采用国家或地方政府部门最新颁布的、指导开展温室气体排放报告的政策中提出的电力碳排放因子。热（冷）力、气体燃料、固体燃料、液体燃料、过程排放具备测量条件时宜采用实测碳排放因子，不具备测量条件时应采用最新发布的公认可靠数据。

当存在多个排放因子来源时，应按照附录B中的表B.4的排放因子置信度等级顺序选用置信度等级最高的数据。

5.2.3 负责主体应定期（至少每年一次）审查和更新，密切关注国家及地方主管部门发布的最新排放因子数据，确保所用因子的时效性和合规性。

6 管理要求

6.1 碳计量管理制度

6.1.1 计量负责单位应建立覆盖模块房生产过程的碳排放计量管理制度，明确职责分工、操作规程、数据存档、监督审查和持续改进等管理要求。

6.1.2 碳计量管理制度应应至少包括以下内容：

（1）计量管理组织架构与岗位职责；

（2）计量器具配备、使用和维护管理制度；

（3）计量器具周期检定/校准管理制度；

（4）计量人员配备、培训和考核管理制度；

（5）活动数据采集、处理、统计、分析、报告和应用制度

（6）数据质量控制程序与内审机制；

（7）异常数据处理与修正机制；

6.2 碳计量人员管理

6.2.1 应明确碳排放计量相关岗位设置，包括但不限于以下角色：

（1）计量员：负责日常计量设备操作、数据记录与初步校验；

（2）数据管理员：负责数据采集、处理、统计、分析、报告、应用，保障碳计量数据完整、真实、准确；

（3）计量负责人/主管：负责整体计量流程组织、制度执行与外部沟通；

（4）设备管理员：负责计量器具配备、使用、检定/校准、维护、报废等管理工作，依法实施碳计量器具的检定/校准，确保计量器具量值的准确可靠。

6.2.2 各类人员应掌握从事岗位所需的专业技术和业务知识，具备碳计量技术和业务能力，定期接受与其岗位职责相匹配的培训。

6.3 碳排放计量器具管理

6.3.1 应建立完整的计量器具台账，包括编号、名称、型号规格、准确度等级、量程、生产厂家、出厂编号、管理编号、安装使用位置、用途、最近检定/校准日期、检定周期/校准间隔、服务源流种类或排放类型等信息，具体应参照附录A《精装修模块房碳排放计量器具台账》进行执行。

6.3.2 每台计量器具应设有唯一标识码，张贴在设备本体明显位置，并与采集系统数据点编号一一对应。

6.3.3 应制定碳计量器具周期检定/校准计划，实行定期检定/校准。其检定周期、检定方式应遵守相关计量法律法规的规定。

1）属于强制检定范围的工作计量器具应向政府计量行政部门登记备案，并向其指定的技术机构申请强制检定。

2）属于非强制检定的计量器具，应由具备开展计量检定/校准资格的计量技术机构或由重点排放单位内部建立计量标准的部门实施检定/校准。

3）对无检定规程或校准规范的非强制检定计量器具，应采取可行、有效的措施（如自校、比对、定期更换等）确保其量值准确可靠。

4）属于排放单位自行确定检定/校准的计量器具，开展检定/校准应有现行有效的控制文件（如计量器具检定/校准间隔的管理程序和校准规范等）作为依据。

6.4 碳排放计量器具使用

6.4.1 计量设备运行期间应保持在稳定、洁净、无剧烈振动的环境条件下，严禁擅自移动、改装或停用。

6.4.2 应建立日常巡检制度，定期核查设备运行状态、通讯功能、读数准确性及数据完整性。

6.4.3 在用碳计量器具被怀或出现损坏、过载、产生不正确的测量结果、超过检定周期/校准间隔、铅封/封印或保护装置损坏破裂等情况时，应停止使用、隔离存放，加贴明显的标签或标志，排查不符合原因，经再次检定/校准符合要求后才能重新投入。

7 数据质量控制与评价

7.1 异常值识别与处理

7.1.1 应结合历史数据、理论用量或工艺参数制定各类活动数据（如用电、用燃料等）的合理波动范围，当出现偏离均值±3倍标准差（3σ）以上的数据，或与上下时段、同类模块差异明显的记录时，应标识为疑似异常值；

7.1.2 对疑似异常数据应启动核查流程，通过调取原始记录、计量仪器日志、生产工况记录等佐证材料判断其合理性，并按如下原则处理：

（1）经确认合理的保留；

（2）因仪器故障、操作失误造成的数据应剔除或以合理估算值替代，并在报告中说明；

（3）异常频繁发生的环节应提出整改建议，并记录在问题清单中。

7.2 数据可追溯性控制

7.2.1所有采集的活动数据应根据其所属阶段、排放源类型、采集方式、计量级别进行分类，并建立主数据台账。每条活动数据应设定唯一编号，严格参照附录C《活动数据编号管理规则》进行编制填写。

7.2.2 数据分配与模块归集机制

当一批能源或物料消耗数据对应多个模块产品时，应按照合理的分配原则将其分摊到相应模块中，建立对应关系。可采用如下分配逻辑：

（1）当生产同一批相同类型模块产品时，可按模块数量平均分摊各项碳排放活动数据；

（2）当同一批次中存在不同类型或不同结构的模块产品，应依据模块的标准工时、产线运行时长、模块体量或模块毛重等量化指标进行加权分配。应优先选取与该类能源或物料消耗高度相关的指标进行分摊。

7.2.3 当存在插单生产、批次断续、歇产期等不连续情形时，仍应按照实际产出模块进行追踪分摊，不得将数据平均分配至未生产的虚拟产能或超出计量边界的产品单元。

7.3 不确定度评定

采用仪器仪表计量时，应根据各碳源流的活动数据与碳排放因子，按JJF 1059.1方法，评定其标准不确定度，计算模块房产品碳排放量的合成不确定度，示例可参考附录E《模块房碳排放量不确定度评估示例》。

对于采用非实测碳排放因子的，应按本规范8.2 5)的规定表示。

8 计量结果表达

8.1 一般要求

精装修模块房生产碳排放计量结果应以报告形式体现，报告应包含精装修模块房生产阶段的基本信息、源流识别、活动数据及排放因子来源、碳排放量4项基本要素。

8.2 报告要求

精装修模块房生产阶段碳计量报告可参考附录D格式并应满足以下规定：

1）核查并给出精装修模块房在工作制作过程中消耗的源流清单；

2）明确能源计量器具配备和溯源情况，核实不同种类化石能源的消耗量、净购入的电量和热量、其他系统的碳抵消量等，以及各种非能源过程排放活动数据的来源和不确定度；

3）分别确定所使用的不同种类化石燃料排放因子，及用于计算排放因子的低位发热量、碳元素含量、氧化率等数据，确定购入电力、热力和冷源在生产过程中的排放因子，以及各源流的排放因子来源和所有实测数据的不确定度；

4）核算得到批次报告期内各源流产生的碳排放量，并分别给出不确定度，最终明确批次报告期内总碳排放量和精装修模块房生产阶段碳标识，给出合成不确定度；

5）对于无组织或暂未明确计量手段的排放过程，应在报告中记录其可能产生碳排放的途径及前驱体的活动数据，并声明此部分碳排放空缺或非计量值、不参与合成不确定度的计算；当某个源流对应的碳排放因子采用非实测值时，应在报告中注明取值的来源，并声明此部分碳排放非计量值、不参与合成不确定度的计算。

附录A

A.1 碳排放流向图（例）

编制：         审核：       批准：       日期：

图A.1 碳排放气体流向图（参考件）

图注：DX-XXX表示电表

编制：         审核：       批准：       日期：

图A.2 a) 外购电力碳计量器具配备及计量点网络图（参考件）

图注：RX-XXX表示热量表

编制：         审核：       批准：       日期：

图A.2 b) 外购热力碳计量器具配备及计量点网络图（参考件）

图注：TX-XXX表示天燃气表、YX-XXX表示油料表

编制：         审核：       批准：       日期：

图A.2 c) 化石燃料碳计量器具配备及计量点网络图（参考件）

附录B

B.1 部分活动数据获取计量器具配备技术要求见表B.1。

表B.1 活动数据获取计量器具配备技术要求

| 测量参数 | 计量器具/设备 |  | 准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 皮带秤、给煤机 |  | 0.5级 | JJG 195 连续累计自动衡器（皮带秤） JJG 539 数字指示秤 |
|  | 汽车衡 |  | Ⅲ级 | JJG 1118 电子汽车衡(衡器载荷测量仪法) |
|  | 数字指示秤 |  | Ⅲ级 | JJG 539 数字指示秤 |
|  | 轨道衡 |  | 数字指示轨道衡Ⅲ级；自动轨道衡1.0级 | JJG 781 数字指示轨道衡 JJG 234 自动轨道衡 |
|  | 激光测距仪、三维激光扫描仪等 |  | 2级 | JJG 703 光电测距仪 JJG 966 手持式激光测距仪 JJF 1324 脉冲激光测距仪校准规范 |
| 液体燃料消耗量 | 差压式流量计 |  | 成品油最大允许误差±0.5%；重油、渣油准确度等级1.0级 | JJG 640 差压式流量计 |
|  | 超声流量计 |  |  | JJG 1030 超声流量计 |
|  | 液体容积式流量计 |  |  | JJG 667 液体容积式流量计 |
|  | 质量流量计 |  |  | JJG 1038 科里奥利质量流量计 |
|  | 液位计（压力式） |  | 体积计量交接：仪表最大允许误差±1mm，安装最大允许误差±4mm | JJG 882 压力变送器 |
|  | 储罐液位计（联通式、浮力式、反射式） |  |  | JJG 971 液位计 |
| 气体燃料消耗量 | 差压式流量计 |  | 成品油最大允许误差±0.5%；重油、渣油准确度等级1.0级 | JJG 640 差压式流量计 |
|  | 超声流量计 |  |  | JJG 1030 超声流量计 |
|  | 液体容积式流量计 |  |  | JJG 667 液体容积式流量计 |
|  | 质量流量计 |  |  | JJG 1038 科里奥利质量流量计 |
|  | 液位计（压力式） |  | 体积计量交接：仪表最大允许误差±1mm，安装最大允许误差±4mm | JJG 882 压力变送器 |
|  | 储罐液位计（联通式、浮力式、反射式） |  |  | JJG 971 液位计 |
|  | 加油机 |  | ±0.3% | JJG 443 燃油加油机（试行） |
|  | 燃气表 | 膜式燃气表 | 天然气最大允许误差±1.5%； 煤气准确度等级2.0级 | JJG 577 膜式燃气表 |
|  |  | 超声波燃气表 |  | JJG 1190 超声波燃气表 |
|  | 气体流量计 | 容积式流量计 |  | JJG 633 气体容积式流量计 |
|  |  | 涡轮流量计 |  | JJG 1037 涡轮流量计 |
|  |  | 超声流量计 |  | JJG 1030 超声流量计 |
|  |  | 质量流量计 |  | JJG 1132 热式气体质量流量计 |
|  |  | 速度面积法插入式流量计 |  | JJG 835 速度-面积法流量装置 |
| 注： 压力式液位计包括静压(投入)式液位计(变送器)、差压式液位计(变送器)； 联通式液位计包括(石英)玻璃管液位计、玻璃板液位计； 浮力式液位计包括磁翻柱(板)液位计、磁致伸缩液位计、伺服液位计、钢带液位计、(电)浮筒液位计、浮球液位计； 反射式液位计包括雷达液位计、超声波液位计、导波雷达液位计。 |  |  |  |  |

B.2 净购入、输出及消耗能源活动获取计量器具配备技术要求见表B.2。

表B.2 净购入、输出及消耗能源活动获取计量器具配备技术要求

| 测量参数 | 计量器具/设备 | 准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 有功电能表 | 0.5S | JJG 596 电子式交流电能表 JJG 842 电子式直流电能表 |
|  | 电压互感器 | 0.5 | JJG 1189.4 测量用互感器 第4部分：电力电压互感器 JJG 1165三相组合互感器 |
|  | 电流互感器 | 0.5S | JJG 1189.3 测量用互感器 第3部分：电力电流互感器 |
| 热力 | 热量表 | 2级 | JJG 225 热量表 |
|  | 热水水表 | 2级 | JJG 686 热水水表 |
|  | 蒸汽流量计 | 2.0级 | JJG 640 差压式流量计 |
|  |  |  | JJG 1037 涡轮流量计 JJG 1038 科里奥利质量流量计 |
|  |  |  | JJG 1029 涡街流量计 |
|  |  |  | JJG 1030 超声流量计 |
|  |  |  | JJG 1121 旋进旋涡流量计 |
|  | 热水流量计 | 2.0级及以上 | JJG 1029 涡街流量计 |
|  |  |  | JJG 1030 超声流量计 |
|  |  |  | JJG 1033 电磁流量计 |
|  | 流量积算仪 | 0.5级 | JJG 1003 流量积算仪 |
|  | 温度计 | 1.0级 | JJG 229 工业铂、铜热电阻 |
|  |  |  | JJG 160 标准铂电阻温度计 |

B.3 部分化石燃料采样、制样和含碳量测定方法见表B.3。

表B.3 部分化石燃料含碳量测定方法及依据

| 测定活动 | 燃料 | 测定方法依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 采样活动 | 煤炭 | GB/T 475 |
|  |  | GB/T19494.1 |
|  | 天然气 | GB/T13609 |
|  | 燃油 | GB/T4756 |
|  |  | GB/T20603 |
| 制样活动 | 煤炭 | GB/T474 |
|  |  | GB/T19494.2 |
| 发热量分析 | 煤炭 | GB/T213 |
|  | 燃油 | GB/T384 |
|  | 天然气 | GB/T11062 |
| 含碳量分析 | 煤炭 | GB/T476 |
|  | 天然气 | GB/T13610 |
|  | 燃油 | DL/T567.9 |
| 注：化石燃料发热量和含碳量测定方法包括但不限于以上内容。 |  |  |

B.4 各种能源排放因子置信度等级见表B.4。

表B.4 能源排放因子置信度等级

| 序号 | 排放因子名称 | 数据来源 (按优先级由高到低列出) | 数据 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购电力排放因子 | - 工厂所在区域/省级电网最新年度排放因子； - 全国电网最新年度平均排放因子； - 若为特定供电商（如直供电厂）且能提供经核查的电力排放因子（需有合同等可靠性证明文件）； - 国内权威机构建设基础数据库或相关标准。 | 1>2>3>4 |
| 2 | 天然气燃烧排放因子 | 1.基于工厂实际使用天然气的组分分析报告和实测低位发热值（NCV），依据国家推荐方法计算所得因子； 2.天然气供应商提供的可验证的燃料特性数据（如碳含量、NCV）计算所得因子； 3.国家/行业推荐缺省值； 4.国内权威机构建设基础数据库或相关标准。 | 1>2>3>4 |
| 3 | 柴油燃烧排放因子 | 1.基于工厂实际使用柴油的元素碳含量检测报告和实测NCV，依据国家推荐方法计算所得因子； 2.柴油供应商提供的可验证的燃料特性数据计算所得因子； 3.国家/行业推荐缺省值。 | 1>2>3>4 |
| 4 | 液化石油气(LPG)燃烧排放因子 | 1.基于工厂实际使用LPG的组分分析和实测NCV，依据国家推荐方法计算所得因子； 2.LPG供应商提供的可验证的燃料特性数据计算所得因子； 3.国家/行业推荐缺省值； 4.国内权威机构建设基础数据库或相关标准。 | 1>2>3>4 |
| 5 | 煤炭燃烧排放因子 | 1.基于工厂实际使用煤炭的元素分析报告和实测NCV，依据国家推荐方法计算所得因子； 2.煤炭供应商提供的可验证的煤质分析数据计算所得因子； 3.国家/行业推荐缺省值； 4.国内权威机构建设基础数据库或相关标准。 | 1>2>3>4 |
| 6 | 其他化石燃料燃烧排放因子 | 1.基于工厂实际使用该燃料的元素分析报告和实测NCV，依据国家推荐方法计算所得因子； 2.该燃料供应商提供的可验证的燃料特性数据计算所得因子； 3.国家/行业推荐缺省值； 4.国内权威机构建设基础数据库或相关标准。 | 1>2>3>4 |
| 7 | 外购热力排放因子 | 1.热力供应商提供的、基于其年度实际运营数据核算并经核查的单位热量排放因子； 2.地方政府或行业主管部门发布的适用于本区域供热系统的最新年度平均排放因子； 3.若能获取供应商详细燃料消耗及锅炉效率数据，依据国家推荐方法自行核算的因子（需确保数据可靠，方法合规）； 4.国家相关指南中关于热力生产的缺省参数或推荐估算方法； 5.国内权威机构建设基础数据库或相关标准。 | 1>2>3>4>5 |

附录C

活动数据编号管理规则

C.1 编号结构

活动数据编号应采用分段式编码结构，由若干字段组合而成：

AD-【阶段】-【源类】-【采集方式】-【计量级别】-【序号】

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| AD | 活动数据标识，固定前缀 |
| 源类 | 排放源类型（2位） EN：化石能源类 EL：电力类 TH：热力类 OT：其他 |
| 采集方式 | 数据采集方式（2位） M1：在线计量 M2：人工记录 |
| 计量级别 | 计量级别（2位） 01：工厂级 02：厂房级（备注厂房名称） 03：产线级（备注产线名称） 04：设备级（备注设备名称） |
| 序号 | 同类数据顺序编号（3位） |

C.2 编号规则实施要求

编号应由数据归集单位统一生成，不得随意更改；

编号应完整反映数据来源与上下文属性，确保一对一匹配；

若某一数据涉及多个模块或多个工段，可在台账中注明“适用模块/工段”范围，避免重复编号。

C.3 编号实例表（示例）

| 编号 | 数据说明 | 排放源类型 | 采集方式 | 级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD-01-EN-M1-03-001 | 电表读数 | 电力类 | 在线计量 | 产线级别 | 水泥板生产线 |

附录D

精装修模块房碳排放计量报告模板

精装修模块房碳排放计量报告

报告编号____________

| 单位名称： |  |
| --- | --- |
| 计量批次： |  |
| 报告日期： |  |

一、工厂基本信息

| 工厂名称 |  |
| --- | --- |
| 厂房面积 | m2 |
| 厂房建设年份 | 年 |
| 产品类型 |  |
| 能源使用总量 | 电力 、热力 、乙炔 、汽油 、柴油 （如有其他，请补充） |

二、源流清单

| 序号 | 生产系统 | 工艺流程 | 源流 | 排放源 | 主要的固定及移动设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、计量仪表清单

| 序号 | 仪表编号 | 仪表名称 | 型号 规格 | 计量 参数 | 使用 位置 | 适用 环节 | 量程 范围 | 准确度等级 | 不确定度 | 责任人 | 上次检定日期 | 检定周期（月） | 检定/校准证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、计量数据

1.物质和能量流数据汇总

| 序号 | 源流 | 消耗量 | 计量器具 | 器具安装位置及用途 | 不确定度 | 检定/校准证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.排放因子数据汇总

| 序号 | 碳排放源 | 碳氧化率 | 排放因子 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

五、碳排放数据

| 排放活动 | 源流类型 | 编码 | 碳排放量tCO2e | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化石能源消耗排放 | 煤炭燃烧 | D01.1 |  |  |
|  | 天然气消耗 | D01.2 |  |  |
| 非能源过程排放 | 制冷剂 | D02.1 |  |  |
| 特殊物质过程排放 | 绝缘气体 | D03.1 |  |  |
|  | 含碳物质 | D03.2 |  |  |
| 净购入能源排放 | 净购入电力 | I11 |  |  |
|  | 净购入热力 | I12 |  |  |
| …… |  |  |  |  |

五、结果

本批次精装修模块房生产阶段碳排放量及不确定度：

（注明所用排放因子为实测值或采信值）

精装修模块房生产阶段产品碳排放强度：

报告人员：

报告专用章：                           校审人员：

批准人员：

附录E

模块房生产阶段碳排放不确定度评估方法及示例

精装修模块房生产阶段应按JJF 1059.1要求对相关活动数据和碳排放因子进行不确定度分析。

D.1 测量模型

精装修模块房生产阶段碳排放总量按公式1计算：

E=Ehs+Egc+Edr		（D.1）

式中：E  ——精装修模块房生产阶段的碳排放总量，tCO2e；

Ehs——化石燃料燃烧产生的碳排放量，tCO2e；

Egc——非能源过程排放产生的碳排放量，tCO2e；

Edr——净购入电力、热力产生的碳排放，tCO2e；

D.2 不确定度评估

由测量模型可知，基于计算的碳排放量计算不确定度主要由燃烧产生的CO2排放量计算、过程中产生的CO2排放量计算、购入电力热力CO2排放量计算几部分引入。

uE=u2Ehs+u2Egc+u2Edr 		（D.2）

其中：

uE——CO2排放总量的标准不确定度；

uEhs——燃料燃烧排放量的标准不确定度；

uEgc——非能源过程排放量的标准不确定度；

uEdr——购入电力热力排放量的标准不确定度；

D.3 不确定度分量

D.3.1 化石燃料燃烧的不确定度分量

当使用煤等固体燃料和原料时，各参数测量所引入的不确定度需要考虑采样不均匀引起的不确定度分量；均匀性较好的液体和气体燃料不需考虑采样引入的不确定度分量。

以计量边界内某种类型化石燃料燃烧产生的碳排放引入的不确定度分量为例。燃料燃烧产生的碳排放量按式公式3计算。

Ehs=Qhs×Car×OF×44/12		（D.3）

式中：

Ehs——化石燃料燃烧产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

Qhs ——化石燃料的活动数据, 对固体和液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万标立方米（104Nm3）；

Car——化石燃料的含碳量，对固体和液体燃料，单位为吨碳每吨（tC/t）；对气体燃料，单位为吨碳每万标立方米（tC/104Nm3）；

OF——核算和报告年度内化石燃料的碳氧化率；

44/12——二氧化碳与碳的相对分子质量之比；

由公式D.3可知，燃料燃烧产生的碳的不确定度分量主要来源于活动数据测量、化石燃料含碳量测量、化石燃料的碳氧化率测量三部分。

uEhsEhs=uQhsQhs2+uCarCar2+uOFOF2		（D.4）

其中：

uQhs ——化石燃料的活动数据测量的标准不确定度，一般由计量仪器的溯源证书和测量重复性两部分合成得到；但当基于物料变化量确定活动数据时，针对单独购入的数量及相关库存变化折算获得二次数据，折算值按式（D.5）计算：

Qhs=i=1nPi−i=1nExi+(Sbegin−Send)		（D.5）

式中：

Pi——第i批次燃料购买数量；

Exi——第i批次燃料输出数量（例如输送到不包含在碳交易的设施中）；

Sbegin——年初的库存；

Send——年末的库存；

由式（D.5）可知，由燃料活动数据测量引入的不确定度分量按下式计算。

u(Qhs)=u2(Sbegin)+u2(Send)+i=1mu2(Pi)+i=1nu2(Exi)		（D.6）

式中：

u(Pi)——第i批次燃料购买数量的不确定度；

u(Exi)——第i批次燃料输出数量的不确定度；

u(Sbegin)——年初燃料库存量的不确定度；

u(Send)——年末燃料库存量的不确定度；

m,n——分别为燃料购买和输出的批次。

如果用于衡量燃料库存的计量器具和用于测量各批次燃料购买与输出数量的计量器具均保持不变或具有相同的计量不确定度水平，则式（D.6）可作以下简化。

u(Qhs)=2u2(S)+m⋅u2(P)+n⋅u2(Ex)		（D.7）

式中：

u(P)——燃料购买量计量引入的不确定度；

u(Ex)——燃料输出量计量引入的不确定度；

u(S)——燃料库存量计量引入的不确定度。

uCar ——化石燃料的含碳量测量的标准不确定度；

uCar 由采样不均匀性和含碳量测量两部分引入，其中含碳量测量引入的不确定度由仪器校准或检定证书以及测量重复性（可根据重复测量次数采用贝塞尔公式或极差法计算得到）合成得到：

u测量=u仪器2+u重复性2		（D.8）

采样不均匀引起的化石燃料的含碳量测量不确定度时，需在同一批次煤进行多次采样，按采样次数采用贝塞尔公式或极差法计算得到，则化石燃料的含碳量测量的标准不确定度：

uCar =u采样2+u测量2		（D.9）

uCar ——化石燃料的碳含量测量的标准不确定度，由仪器校准证书和测量重复性两部分合成得到。

D.3.2 过程排放的不确定度分量

对非能源过程排放不确定度分量，一般以其消耗的活动数据计量引入的不确定度和其物质中碳含量的测量不确定度两部分合成得到，具体计算可参考D.1.3.1中有关评定方法。

D.3.3净购入能源活动数据

净购入能源如电力、热力等活动数据的不确定度为相关计量仪表的不确定度。

D.4不确定度评估示例

在本项目中主要使用的能源为电力和柴油，其中电力活动数据的采集方式为电表自动采集，柴油活动数据的采集方式为油流量表采集。

采用电能表对购入电力进行计量，批次耗电量为37.27MWh，电网因子采用国家电网最新公布的0.5366tCO2/MWh，净购入电力产生的碳排放量为37.27MWh×0.5366 tCO2/MWh=20t。电能表的相对标准测量不确定度为0.2%，则其净购入电力活动数据的相对不确定度为0.2%，标准不确定度为20tCO2×0.2%=0.04tCO2。

该构件工厂配备了柴油叉车，批次消耗柴油58t，柴油的碳排放因子为74.1 tCO2/TJ，热值为3.3×10-5TJ/L，柴油叉车产生的排放量为58t×3.3×10-5TJ/L×74.1 tCO2/TJ=0.14t。柴油消耗量是油流量计进行计量，油流量计的相对标准测量不确定度为0.21%，柴油的低位发热量使用量热仪进行测量，量热仪相对标准测量不确定度为1.52%。

为评估采样不确定度，对同批次柴油进行了10次采样测量，低位发热量结果为：41.498GJ/t、41.515GJ/t、41.523GJ/t、41.507 GJ/t、41.483GJ/t、41.535GJ/t、41.479GJ/t、41.556GJ/t、41.544GJ/t、41.463GJ/t，则其低位发热量采样不确定度为：

uN采=s(x)n=i=1n(xi−x)2n(n−1)=0.95%

其低位发热量不确定度为：

u(N)N=(uN采)2+(u热测)20.00952+0.01522=1.79%

因此该构件工厂用柴油活动数据的不确定度为：

u(A)A=u(F)F2+u(N)N2=0.00212+0.01792=1.80%

由于该构件工厂不具备测定柴油碳氧化率的条件，碳氧化率采用了供应商提供的数据，因此其排放因子的不确定度仅考虑柴油单位发热量含碳量测量不确定度，柴油的含碳量使用元素分析仪进行测量，为评估含碳量采样不确定度，对同批次柴油进行了10次采样测量，含碳量结果为：86.23%、86.35%、85.94%、86.13%、85.79%、85.84%、86.30%、86.07%、85.96%、85.88%，则其含碳量采样不确定度为：

μ碳采=s(x)n=i=1n(xi−x)2n(n−1)=0.06%

元素分析仪测量不确定度为2.14%，结合采样引起的不确定度，其排放因子不确定度为：

u(C)C=(u碳采)2+(uλ采)2+(u碳测)2+(u热测)2=0.00062+0.00952+0.02142+0.01522=2.79%

uCC=u碳采2+uN采2+u碳测2+u热测2=0.00052+0.00692+0.02142+0.01522=2.71%

柴油叉车产生的排放量标准不确定度为：

u(T柴油)=T柴油2⋅u(A)A2+u(E)E2=0.142×(0.01802+0.02712)=0.0046tCO2

综合以上分析，该精装修模块房生产阶段总碳排放量合成标准不确定度为

u(T)=0.042+0.00462=0.0402tCO2

相对不确定度为0.0402/(20+0.14)=0.20%，相对扩展不确定度U=0.40%（k=2）。

最终，能源计量部分碳排放量合成标准不确定度为0.0402tCO2，相对扩展不确定度U=0.40%（k=2）。