精装修模块房碳排放计量技术规范

测量不确定度评定报告

精装修模块房生产阶段碳排放量为计量边界内化石燃料燃烧排放量、过程排放量和净购入能源排放量之和。活动数据、计量器具、样品代表性及实测排放因子均会引入测量不确定度，因此需要对计量结果进行不确定度评定。

在征求意见稿编制过程中，对于某精装修模块房工厂中的某生产批次开展了不确定度评定。批次基本信息见表1。

表1  批次基本信息

| 企业/工厂名称 | 林芝某精装修模块房工厂 | 厂房面积 | 28600 m² |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂房建设年份 | 2022年 | 产品类型 | 标准精装修住宿模块 |
| 计量批次 | SIM-MF-20260701 | 批次数量 | 120个（3600 m²） |
| 能耗消耗数据 |  |  |  |
| 生产用电 | 238460 kWh | 碳排放因子 | 0.5366 kgCO₂e/kWh |
| 辅助用电（分摊后） | 32100 kWh | 碳排放因子 | 0.5366 kgCO₂e/kWh |
| 柴油 | 2380 L | 碳排放因子 | 74.1 tCO₂e/TJ |
| CO₂焊接保护气 | 1260 kg | 碳排放因子 | 1 kgCO2/kg |
| 食堂天然气 | 1380 m³ | 碳排放因子 | 56.1 tCO₂e/TJ |

1  外购电力排放量的不确定度评定

生产用电与分摊后的辅助用电合计为270560 kWh，电网因子采用“国家温室气体排放因子数据库”（第一版）最新公布的0.5366 kgCO₂e/kWh，对应电力排放量为145.18 tCO₂e。0.5S级电能表的相对标准测量不确定度按0.50%计，则电力排放量的标准不确定度为：

u(E电力) = 145.18 × 0.50% = 0.726 tCO₂e

2  柴油排放量的不确定度评定

本批次柴油叉车消耗柴油2380 L。加油机最大允许误差引入的相对标准不确定度为0.50%，密度和温度修正引入的相对标准不确定度为0.90%，柴油活动数据的相对标准不确定度为：

uᵣ(A柴油) =[(0.50%)² + (0.90%)²] = 1.03%

为评估柴油样品代表性，对同批次柴油低位发热量和含碳量各进行10次平行取样测量。低位发热量结果为：42.54、42.61、42.72、42.67、42.78、42.59、42.63、42.70、42.57、42.71 GJ/t；其平均值为42.652 GJ/t。

uᵣ(NCV采样) = s(x)/(n·x̄) = 0.06%

含碳量结果为：85.62%、85.78%、86.04%、86.31%、86.18%、85.89%、86.22%、85.71%、86.09%、86.16%；平均值为86.00%。

uᵣ(C采样) = s(x)/(n·x̄) = 0.09%

量热仪相对标准测量不确定度为0.20%，元素分析仪相对标准测量不确定度为1.48%。柴油碳氧化率采用默认值98%，不作为实测量参与本次测量不确定度评定。柴油排放因子的相对标准不确定度为：

uᵣ(EF柴油) = [(0.06%)² + (0.20%)² + (0.09%)² + (1.48%)²] = 1.50%

按柴油密度0.84 kg/L、低位发热量42.652 GJ/t、排放因子74.1 tCO₂e/TJ和碳氧化率98%计算，柴油排放量为6.19 tCO₂e。其相对标准不确定度及标准不确定度为：

uᵣ(E柴油) = [(1.03%)² + (1.50%)²] = 1.82%

u(E柴油) = 6.19 × 1.82% = 0.113 tCO₂e

3  CO₂焊接保护气排放量的不确定度评定

CO₂焊接保护气按钢瓶领用、退库称重差额归集，实际释放质量为1260 kg，对应排放量为1.26 tCO₂e。电子平台秤及称重过程的相对标准不确定度为0.20%，质量守恒系数1 kgCO₂e/kg视为精确定义量，则：

u(ECO₂保护气) = 1.26 × 0.20% = 0.0025 tCO₂e

4  食堂天然气排放量的不确定度评定

食堂天然气由独立支路燃气表计量，用量为1380 m³。燃气表相对标准测量不确定度为1.50%，低位发热量和含碳量测量引入的活动数据相对标准不确定度为0.20%，因此天然气活动数据相对标准不确定度为：

uᵣ(A食堂天然气) = [(1.50%)² + (0.20%)²] = 1.51%

天然气低位发热量为38.93 MJ/m³，排放因子为56.1 tCO₂e/TJ，碳氧化率为99%。低位发热量和含碳量各引入0.20%的相对标准不确定度，排放因子相对标准不确定度为：

uᵣ(EF食堂天然气) = [(0.20%)² + (0.20%)²] = 0.28%

食堂天然气排放量为2.98 tCO₂e，其相对标准不确定度及标准不确定度为：

uᵣ(E食堂天然气) = [(1.51%)² + (0.28%)²] = 1.54%

u(E食堂天然气) = 2.98 × 1.54% = 0.046 tCO₂e

5  合成标准不确定度及结论

外购电力、食堂天然气、柴油和CO₂焊接保护气排放量分别为145.18 tCO₂e、2.98 tCO₂e、6.19 tCO₂e和1.26 tCO₂e。各不确定度分量按相互独立处理，全批次合成标准不确定度为：

u(E批次) = [(0.726)² + (0.046)² + (0.113)² + (0.0025)²] = 0.736 tCO₂e

uᵣ(E批次) = 0.736/155.62 × 100% = 0.47%

Uᵣₑₗ = 2 × 0.47% = 0.95% （k=2）

表2  不确定度评定结果汇总

| 评定对象 | 排放量/tCO₂e | 相对标准不确定度 | 标准不确定度/tCO₂e |
| --- | --- | --- | --- |
| 外购电力 | 145.18 | 0.50% | 0.726 |
| 柴油 | 6.19 | 1.82% | 0.113 |
| CO₂保护气 | 1.26 | 0.20% | 0.0025 |
| 食堂天然气 | 2.98 | 1.54% | 0.046 |
| 全批次总量 | 155.62 | 0.47% | 0.736 |

评定结果：全批次碳排放量为155.62 tCO₂e，合成标准不确定度为0.736 tCO₂e，相对标准不确定度为0.47%，相对扩展不确定度为0.95%（k=2）。