精装修模块房碳排放计量技术规范实验报告

报告编号  SIM-EXP-2026-001

| 单位名称： | 林芝某精装修模块房工厂 |
| --- | --- |
| 计量批次： | SIM-MF-20260701 |
| 报告日期： | 2026年8月11日 |

一、模块房工厂基本信息

| 企业/工厂名称 | 林芝某精装修模块房工厂 |
| --- | --- |
| 厂房面积 | 28600 m² |
| 厂房建设年份 | 2022年 |
| 计量批次及时间边界 | SIM-MF-20260701；2026年7月1日—7月31日 |
| 产品类型及产量 | 标准精装修住宿模块120个，合计建筑面积3600 m² |
| 主要材料输入 （不计入本次强制计量结果） | 钢材865 t；水泥基板420 t；石膏板252 t；保温材96 t；涂料18.6 t；胶粘剂及密封胶6.8 t；瓷砖108 t |
| 能源和过程介质 | 生产/辅助用电238460/42800 kWh；柴油2380 L；CO₂保护气1260 kg；食堂天然气1380 m³ |
| 主要工艺 | 材料预处理、结构件加工、底架组装、模块结构总装、水电系统安装、精装修集成、全模块功能调试和打包出厂 |

二、模块房碳源流清单

| 序号 | 生产系统 | 工艺过程 | 源流 | 排放源/归集方式 | 主要设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接生产 | 结构焊接 | CO₂保护气 | 焊接保护气直接释放，按领用与退库质量差获取 | CO₂气体保护焊机 |
| 2 |  | 制造与精装修 | 外购电力 | 厂房级计量 | 切割、焊接、吊装、通风、加工和调试设备 |
| 3 |  | 厂内物流 | 柴油 | 柴油叉车燃烧排放，按批次领用量归集 | 柴油叉车 |
| 4 | 辅助生产 | 仓储、办公与生活支撑 | 外购电力 | 厂房级计量，按建筑面积比例分摊 | 照明、办公设备、空调及仓储设备 |
| 5 |  | 食堂烹饪 | 天然气 | 厂区食堂用气，独立计量，计入批次辅助用能 | 食堂燃气灶具 |

三、工厂碳计量器具配备及计量点网络图

本工厂碳排放主要来源于外购电力，因此应绘制详细的电力计量点网络图；天然气和柴油则按照“在何处使用、在何处计量”的原则，明确其流向、使用环节及计量位置。

图1 外购电力碳计量器具配备及计量点网络图

四、模块房生产阶段计量数据

1.活动数据和计量器具汇总

| 序号 | 数据编号 | 碳源流 | 原始/归集数据 | 计量器具 | 位置及用途 | uᵣ | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AD-01-EL-M1-02-001 | 混凝土搅拌站用电 | 42180 kWh | 0.5S级电能表D2-001 | 混凝土搅拌站车间总进线 | 0.50% | SIM-EM-2026-001 |
| 2 | AD-02-EL-M1-02-002 | 砂浆车间用电 | 68120 kWh | 0.5S级电能表D2-002 | 砂浆车间总进线 | 0.50% | SIM-EM-2026-002 |
| 3 | AD-03-EL-M1-02-003 | SPC墙板生产车间用电 | 77640 kWh | 0.5S级电能表D2-003 | SPC墙板生产车间总进线 | 0.50% | SIM-EM-2026-003 |
| 4 | AD-04-EL-M1-02-004 | 装配车间用电 | 50520 kWh | 0.5S级电能表D2-004 | 装配车间总进线 | 0.50% | SIM-EM-2026-004 |
| 5 | AD-05-EL-M1-02-005 | 仓库用电 | 原始12800 kWh；分摊9600 kWh | 0.5S级电能表D2-005 | 仓库配电总回路 | 0.50% | SIM-EM-2026-005 |
| 6 | AD-06-EL-M1-02-006 | 办公/宿舍用电 | 原始30000 kWh；分摊22500 kWh | 0.5S级电能表D2-006 | 办公及宿舍配电总回路 | 0.50% | SIM-EM-2026-006 |
| 7 | AD-07-EN-M3-03-001 | 食堂天然气 | 1380 m³ | 1.5级燃气表GM-01 | 食堂烹饪用气独立支路 | 1.51% | SIM-GM-2026-001 |
| 8 | AD-08-EN-M2-03-001 | 柴油 | 2380 L | 最大允许误差±0.5%加油机FM-01 | 叉车加油点 | 1.03% | SIM-FM-2026-001 |
| 9 | AD-09-OT-M2-03-001 | CO2保护气 | 1260 kg | Ⅲ级电子平台秤SC-01 | 钢瓶领用及退库称重 | 0.20% | SIM-SC-2026-001 |

2.排放因子及计算参数汇总

| 序号 | 碳源流 | 计算参数 | 碳氧化率 | 排放因子 | 不确定度/数据属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购电力 | 归集电量270560 kWh | / | 0.5366 kgCO₂e/kWh | 0.50% |
| 2 | 食堂天然气 | NCV=38.93 MJ/m³ | 99% | 56.1 tCO₂e/TJ | 0.28% |
| 3 | 柴油 | 密度=0.84 kg/L；NCV=42.652 GJ/t | 98% | 74.1 tCO₂e/TJ | 1.50% |
| 4 | CO₂保护气 | 实际释放质量 | / | 1 kgCO₂e/kg | 质量守恒系数；因子不确定度忽略 |

五、碳排放数据

| 排放活动 | 源流类型 | 编码 | 碳排放量/tCO₂e | 占比 | 不确定度/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化石能源消耗排放 | 食堂天然气 | D01.1 | 2.98 | 1.92% | 1.54% |
|  | 柴油 | D01.2 | 6.19 | 3.98% | 1.82% |
| 非能源介质过程排放 | CO₂保护气 | D02.1 | 1.26 | 0.81% | 0.20% |
| 净购入能源排放 | 净购入电力 | I11 | 145.18 | 93.29% | 活动数据uᵣ=0.50% |
| 批次合计 | — | — | 155.62 | 100.00% | 扩展相对不确定度0.95%（k=2） |

六、总结

本批次精装修模块房工厂生产阶段碳排放量：155.62 tCO₂e。

按单模块表达的碳排放结果：1296.82 kgCO₂e/模块。

按单位建筑面积表达的碳排放结果：43.23 kgCO₂e/m²。

全批次合成标准不确定度为0.736 tCO₂e，相对扩展不确定度为0.95%（k=2）。

计量人员：
校审人员：
审定人员：

具体计算过程

1  计量边界

以林芝某精装修模块房工厂承担精装修模块房生产活动的用地红线为空间边界，以2026年7月1日-7月31日为时间边界，计量批次SIM-MF-20260701的厂内生产阶段碳排放。计量范围包括柴油及厂区食堂天然气燃烧形成的直接碳排放、CO₂焊接保护气直接释放、生产及辅助区域外购电力形成的能源间接碳排放。

材料输入阶段隐含碳排放未纳入本次强制计量结果。该边界设定与征求意见稿第4.1条至第4.3条的生产阶段计量对象、时间边界、空间边界和计量范围要求保持一致。

2  碳源流识别

按直接生产和辅助生产环节识别碳源流。直接生产环节识别出CO₂焊接保护气和生产用电；辅助生产环节识别出柴油、辅助用电及食堂天然气。本批次无外购热（冷）力，无识别到计量期内制冷剂泄漏和含氟气体逸散事件。

3  计量情况

3.1  活动数据的计量

（1）生产用由各生产车间电能表在产线总进线0.5S级电能表D2-001-004连续计量，本批次起止表码差和为238460 kWh；

（2）辅助生产、仓储、办公和生活支撑区域由总进线0.5S级电能表D2-005-006各自电能表连续计量，计量期原始用电量为42800 kWh；

（3）食堂天然气由独立支路GM-01燃气表计量，用量为1380 m³；燃气表与热值测量形成的活动数据相对标准不确定度为1.51%；

（4）柴油依据FM-01加油机累计量和批次领用记录获取，用量为2380 L；加油机最大允许误差±0.5%，密度与温度修正引入的相对标准不确定度为0.90%；

（5）CO₂焊接保护气通过钢瓶领用、退库称重记录获取，实际释放质量为1260 kg，称重相对标准不确定度为0.20%。

3.2  数据分摊和模块归集

计量期内工厂同时交付其他模块产品，辅助用电量无法直接分项到本批次。根据同期产出建筑面积，本批次建筑面积为3600 m²，工厂同期总产出面积为4800 m²，分摊比例为75%。

A辅助用电 = 42800 × 0.75 = 32100 kWh

A本批次电力 = 238460 + 32100 = 270560 kWh

食堂天然气、柴油和CO₂保护气均有专用计量点或批次台账，不再进行二次分摊，并整体计入本批次。本批次120个模块为同类型产品，需要单模块结果时按模块数量平均分摊。

3.3  排放因子的获取

（1）外购电力排放因子采用0.5366 kgCO₂e/kWh。将该数据库因子作为固定计算参数，电力不确定度分量仅由电能表测量引入。

（2）食堂天然气低位发热量为38.93 MJ/m³，排放因子为56.1 tCO₂e/TJ，碳氧化率为99%，排放因子相对标准不确定度为0.28%。

（3）柴油密度为0.84 kg/L，实测低位发热量为42.652 GJ/t，排放因子为74.1 tCO₂e/TJ，碳氧化率为98%，因子相对标准不确定度为1.50%。

（4）CO₂焊接保护气按实际释放质量与1 kgCO₂e/kg的质量守恒系数计算。

4  不确定度计算

4.1  活动数据的不确定度

uᵣ(A食堂天然气) = [(1.50%)² + (0.20%)²] = 1.51%

uᵣ(A柴油) = [(0.50%)² + (0.90%)²] = 1.03%

表1  碳排放活动数据及不确定度

| 序号 | 碳源流 | 活动数据 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产用电 | 238460 kWh | 0.50% |
| 2 | 辅助用电（分摊后） | 32100 kWh | 0.50%（未计分摊模型分量） |
| 3 | 食堂天然气 | 1380 m³ | 1.51% |
| 4 | 柴油 | 2380 L | 1.03% |
| 5 | CO₂保护气 | 1260 kg | 0.20% |

4.2  排放因子的不确定度

表2  碳排放因子和计算系数

| 序号 | 碳源流 | 碳氧化率 | 排放因子 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购电力 | / | 0.5366 kgCO₂e/kWh | 固定参数 |
| 2 | 食堂天然气 | 99% | 56.1 tCO₂e/TJ | 0.28% |
| 3 | 柴油 | 98% | 74.1 tCO₂e/TJ | 1.50% |
| 4 | CO₂保护气 | / | 1 kgCO₂e/kg | 忽略 |

4.3  排放量的不确定度

uᵣ(E食堂天然气) = [(1.51%)² + (0.28%)²] = 1.54%

uᵣ(E柴油) = [(1.03%)² + (1.50%)²] = 1.82%

u(E批次) = [(145.18×0.50%)² + (2.98×1.54%)² + (6.19×1.82%)² + (1.26×0.20%)²] = 0.736 tCO₂e

uᵣ(E批次) = 0.736/155.62×100% = 0.47%

Uᵣₑₗ = 2×0.47% = 0.95%  (k=2)

合成标准不确定度为0.736 tCO2e，相对标准不确定度为0.47%，相对扩展不确定度为0.95%（k=2）。

5  碳排放量计算

表3  模块房生产阶段碳排放计算结果

| 排放活动 | 源流类型 | 编码 | 碳排放量/tCO₂e | 排放量占比 | 不确定度/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化石能源消耗排放 | 食堂天然气 | D01.1 | 2.98 | 1.92% | 1.54% |
| 化石能源消耗排放 | 柴油 | D01.2 | 6.19 | 3.98% | 1.82% |
| 非能源介质过程排放 | CO₂保护气 | D02.1 | 1.26 | 0.81% | 0.20% |
| 净购入能源排放 | 净购入电力 | I11 | 145.18 | 93.29% | 活动数据uᵣ=0.50% |
| 批次合计 | — | — | 155.62 | 100.00% | Uᵣₑₗ=0.95%（k=2） |

6  规范条款适用性验证

| 验证内容 | 实验证据 | 验证结果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量对象和功能单位 | 120个同类型标准模块，同时记录建筑面积 | 可执行 | 可同时给出kgCO₂e/模块和kgCO₂e/m² |
| 时间和空间边界 | 月度批次生产周期； 工厂红线内直接与间接服务区域 | 可执行 | 边界能够与订单、模块编号关联 |
| 碳源流识别 | 柴油、CO₂保护气、生产与辅助用电、食堂天然气 | 可执行 | 生产工艺不使用天然气，但食堂燃气按约定计入辅助用能 |
| 计量器具配备与溯源 | 电能表、加油机、电子平台秤及证书；食堂燃气表用于边界核查 | 可执行 | 实际应替换为真实有效检定/校准证书 |
| 数据编码和可追溯性 | 按附录C逻辑为5类活动数据赋唯一编号 | 可执行 | 编码可关联计量点、批次和原始记录 |
| 数据分摊 | 辅助用电按同期产出建筑面积占75% | 可执行 | 实际应保留同期总产出和分摊计算记录 |
| 不确定度合成 | 参照给定报告合成电量、燃气、柴油和CO₂保护气分量 | 可执行 | 全批次Uᵣₑₗ=0.95%（k=2） |
| 计量结果表达 | 基本信息、源流、数据来源、排放量、不确定度和声明均已列明 | 可执行 | 结构与附录D报告要素一致 |

实验验证表明，征求意见稿中关于计量对象、边界、源流识别、计量器具、数据编码、分摊、不确定度和报告的技术路线可在单一模块房工厂场景下贯通。