国家市场监督管理总局

20××-××-××实施

20××-××-××发布

平原河网地区农业灌溉用水量计量监测

技术规范

Measurement and Monitoring of Agricultural Irrigation Water Consumption in Plain River Network Areas

Technical Specifications

（征求意见稿）

JJF XXXX—20XX

中华人民共和国国家计量技术规范

发布

| 发 布 平原河网地区农业灌溉用水量计量监测技术规范 Measurement and Monitoring of Agricultural Irrigation Water Consumption in Plain River Network Areas Technical Specifications | JJF XXXX—20XX |
| --- | --- |

归 口 单 位 ：全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会

主要起草单位：江苏省水利厅

江苏省水资源服务中心

太湖流域管理局水利发展研究中心

参加起草单位：水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心

本规范委托全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：李春华（江苏省水利厅）

王  菊（江苏省水资源服务中心）

李  敏（太湖流域管理局水利发展研究中心）

贾永志（江苏省水利厅）

参加起草人：周川辰（水利部水文仪器及岩土工程仪器质量

监督检验测试中心）

陆沈钧（太湖流域管理局水利发展研究中心）

陈松峰（江苏省水资源服务中心）

目   录

引言	4

1  范围	5

2  引用文件	5

3  术语和定义	5

4  基本要求	5

5  监测方法	6

5.1  器具计量	6

5.2  以电折水计量	6

6  计量器具配备要求	7

6.1  计量器具配备原则	7

6.2  计量器具配备选型	7

7  灌溉用水量计算方法	8

7.1  一般要求	8

7.2  渠首直接计量法	8

7.3  典型计量推算法	9

7.4  渠首与典型计量综合法	9

7.5  校验机制	10

8  管理要求	11

8.1  计量器具管理	11

8.2  数据管理	11

8.3  档案管理	11

附录A  电灌站以电折水取水量记录表	12

附录B  灌溉水量典型监测记录表	13

# 引    言

本规范针对平原河网地区河网密布、地势平坦、水力关系复杂、农田分布零散等特点，为科学开展农业灌溉用水量计量监测，更好地服务取用水管理需求，促进水资源优化配置与集约节约利用的需要制定。

JJF1001《通用计量术语及定义》构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范，本规范参考了JJF1071《国家计量校准规范编写规则》相关的技术要求。

本规范为首次发布。

平原河网地区农业灌溉用水量计量监测技术规范

# 1  范围

本规范规定了平原河网地区农业灌溉用水量计量监测的基本要求、监测方法、计量器具配备要求、灌溉用水量计算方法、管理要求等。

本规范适用于平原河网地区农业灌溉用水量计量监测的实施与管理。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 2182 农灌机井取水量计量监测方法

GB/T 28714 取水计量技术导则

GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

SL/T 426 水量计量设备基本技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和定义

3.1 平原河网地区 ‌plain river network region

地势平坦、河道纵横交错、水力关系复杂的地区。

3.2 农业灌溉用水量 agricultural irrigation water consumption

农业生产过程中通过各类取水工程和灌溉设施为农作物生长提供的水量，农业灌溉水源主要来自地表河流、湖泊和渠道引水。

3.3 电灌站 electric irrigation station

通过水力机械将低处水源提升至高处进行农田灌溉的水利工程设施，一般由进水建筑物、水泵机组、出水建筑物等构成。

3.4 以电折水 converting water by electricity

通过建立电灌站取水量与消耗电量的关系，以农灌用电量为基础，计算泵机取水量的计量方式。

# 4  基本要求

4.1  农业灌溉用水量计量监测应遵循“因地制宜、分类施策、数据可靠”的原则，结合平原河网地区水力特性及灌区现状确定监测方案。

4.2  计量监测方式应根据现场安装条件和技术可行性，按下列原则进行确定：具备计量设施安装条件的，应按照GB/T28714等相关标准要求，安装计量器具进行直接计量；不具备直接计量设施安装条件的，应采用折算方式或推算开展用水量计量。

4.3  对于同一灌区存在不同水系、不同取水河湖或工业、生活、生态等非灌溉用途的，应分别计量，且满足水资源调度与用水管理的要求。对于存在往复流、感潮影响或流向不定的口门，计量监测应区分取水与排水，并具备双向计量或流向判别功能，准确监测不同工况下的水量。

4.4  灌区监测点位布设按以下原则确定：对于有明确且主要用于农业灌溉渠首的，宜在渠首布设监测点；对于渠首为季节性补水或不完全用于农业灌溉的，应在渠首布设监测点，并应在灌区内增设典型田块监测点；对于无明确渠首或多源分散的灌区，应在灌区内选取代表性沟渠或典型田块布设监测点。

4.5  灌溉用水量计算应根据灌区条件及计量设施配备情况，选用渠首直接计量法、典型计量推算法或渠首与典型计量综合法。

4.6  计量监测设施应具备数据自动采集、存储与实时远传功能，满足取用水管理的时效性要求。

# 5  监测方法

## 5.1  器具计量

5.1.1  具备安装计量器具条件的监测点，应根据取用水方式，选择适用的渠道型或管道型计量方式，并符合GB/T 28714有关要求。

5.1.2  明渠计量可采用流速面积法、水工建筑物法、水位流量关系法、量水堰和量水槽等。

5.1.3  管道计量器具包括管道流量计及配套设备。监测时应考虑测量介质与工况、管道口径以及直管段长度等因素。

5.1.4  管道和明渠混合输水时，宜优先采用管道计量方式。

5.1.5  非满管的取用水监测可在管道出口的明渠处安装明渠计量设施，或在管道上选用适用于非满管的计量器具。

## 5.2  以电折水计量

5.2.1  暂不具备器具计量条件的电灌站，可采用以电折水方式进行计量。

5.2.2  电灌站用电量数据的获取宜选用供电企业直接管理的电能表，供电企业直接管理的电能表计量数据不能满足要求时，可选用其他主体安装的符合规范要求的电能表的计量数据。

5.2.3  以电折水系数测算应在区域内主要灌溉时段进行。测算前应记录的相关信息，并以灌次为单位进行水量计算和记录，记录格式可参考附录A表A.1。

5.2.4  以电折水系数测算过程中，应同步观测用水量和用电量。观测时可采用自动或手动的方式进行，应每15min记录一次时段取水量和时段用电量，并确保记录的取水量、用电量为同一时刻的计量值，测量时长应不低于60min。

5.2.5  电灌站的实测取水量Q，实测用电量A，按照公式（1）计算得到以电折水系数T。

（1）

式中：

T——电灌站的以电折水系数，m3/(kW·h)；

Q——电灌站的实测取水量，m3；

A——电灌站的实测用电量，kW·h。

# 6  计量器具配备要求

## 6.1  计量器具配备原则

6.1.1  灌区主水源及各类辅助水源取水口应实现计量器具全覆盖。

6.1.2  不同类型灌区干、支、斗渠计量器具配备率应满足GB/T 24789的有关要求。

6.1.3  典型监测点计量器具的选点与配备应根据作物种植结构、灌溉方式及灌溉分区的差异确定，在取水条件基本一致的前提下，典型监测点宜按照（0.2~1）万亩/个的密度布设。

## 6.2  计量器具配备选型

6.2.1  选用的计量器具技术指标应符合SL/T 426的相关规定。

6.2.2  流速测量仪器可选用声学时差法流速仪、声学多普勒流速剖面仪以及电波（雷达）流速仪。

6.2.3  测流堰可选用薄壁堰、宽顶堰、三角剖面堰以及平坦V型堰等。测流时优先选择单一堰型。测流槽可选用长喉道槽和短喉道槽。

6.2.4  水位测量仪器可选用浮子式水位计、压力式水位计、雷达水位计、超声波水位计以及电子水尺等。

6.2.5  闸位测量仪器可选用光电式、机电式以及光学式闸位计，编码方式宜选用全量编码式。

6.2.6  管道计量器具包括管道流量计及配套设备。管道流量计可选用电磁流量计、超声流量计以及水表等。

6.2.7  计量器具安装完成后，应进行必要的调试，使其现场计量数据的最大允许误差应符合GB/T 28714的规定。

# 7  灌溉用水量计算方法

## 7.1  一般要求

7.1.1  灌溉用水量计算应根据灌区类型、计量设施条件、水源条件、灌溉组织方式等实际情况，选用渠首直接计量法、典型计量推算法、渠首与典型计量综合法。方法选用应科学合理、计算结果可复核、可溯源，典型计量站点灌溉水量监测表可参考附录B表B.1。

7.1.2  基础资料应真实、完整、连续，计量数据应来自经检定或校准合格的监测设施。

7.1.3  当灌区水源条件、工程状况、种植结构、灌溉方式、用水结构发生显著变化时，应重新校核计算参数。

## 7.2  渠首直接计量法

7.2.1  对灌区灌溉范围明确、渠首边界清晰、渠首计量设施完备、运行稳定的，采用渠首直接计量法。

7.2.2  以渠首总计量水量为基础，扣除非灌溉用水量，按公式（2）计算灌区农业灌溉用水量。

Q农=Q渠首总-Q非灌溉                        （2）

式中：

Q农——灌区农业灌溉用水量，104m³；

Q渠首总——渠首总计量水量，104m³；

Q非灌溉——灌区内部工业、生活、生态等非灌溉用水量，104m³。

7.2.3  灌区非灌溉用水量应逐年/逐时段核定，通常工业、生活用水依托计量数据直接扣除；生态补水、河道航运用水采用调查、比例核算方式扣除；河道槽蓄存量不参与水量核算。

## 7.3  典型计量推算法

7.3.1  对灌区地形或水系复杂、无相对集中水源、灌溉范围分散的，可采用典型计量推算法。

7.3.2  以典型计量站点监测数据为基础，计算作物亩均灌溉用水量，按不同作物实际灌溉面积加权推算，并考虑渠系水利用系数，按公式（3）进行计算。

Q农=i=1mAi*qi/η渠系                    （3）

式中：

Q农——灌区农业灌溉用水量，104m³；

Ai——第i种作物实际灌溉面积，亩；

qi——第i种作物全生育期亩均灌溉用水量，m³/亩；

m——作物种类数；

η渠系——灌区渠系水利用系数。

7.3.3  作物亩均灌溉用水量应根据代表性典型监测站点实测数据按公式（4）计算。

qi=（i=1nQ典型iA典型i）∕n                      （4）

式中：

qi——第i种作物全生育期亩均灌溉用水量，m³/亩；

Q典型i——第i个典型测站计量水量，m³；

A典型i——第i个典型测站控制灌溉面积，亩；

n——典型测站数量。

7.3.4  典型监测应覆盖完整作物生育期，记录灌水时间、灌水次数、流量、历时、灌溉方式、土壤墒情等信息，确保数据完整可追溯。

## 7.4  渠首与典型计量综合法

7.4.1  适用于渠首控制主体灌区、其它区域设置典型计量站点、计量范围无重叠的灌区。

7.4.2  分别采用渠首计量折算法、典型计量推算法计算对应区域灌溉用水量，叠加得到灌区总农业灌溉用水量，按公式（5）计算：

Q农=Q农渠首+Q农典型                      （5）

式中：

Q农——灌区农业灌溉用水量，104m³；

Q农渠首——灌区渠首折算法计算的农业灌溉用水量，104m³；

Q农典型——灌区典型面积比例法计算的农业灌溉用水量，104m³。

7.4.3  应明确划分渠首计量范围与典型站计量范围的边界，避免水量重复计算或漏算。

7.4.4  对于渠首计量覆盖整个灌区，同时在灌区内部兼设典型计量站点的灌区，可采用渠首折算法和典型计量推算法分别计算，并将两种方法计算得出的结果进行比对，若偏差在10%以内，以渠首折算法计算农业灌溉水量；若偏差超过10%，核查渠首与典型测站计量范围、计量数据等环节，修正后确定农业灌溉水量。

## 7.5  校验机制

7.5.1  灌溉定额符合性校验。灌溉需水量分作物、工程、丰平枯年型对标地方农业用水定额（通用值、先进值）。单位耗水显著偏高时，复核种植面积、灌溉制度、田间利用系数等基础参数。

7.5.2  历史数据趋势校验。对于具备连续 5 年及以上计量资料，且灌区水源、工程、用水结构、种植结构较为稳定的灌区，可基于历史渠首计量水量与校核后的农业灌溉用水量，建立“渠首计量水量—农业灌溉用水量”相关关系，多项式回归关系式按公式（6）计算：

Q农=β0+β1Q渠首+β2Q渠首2+β3Q渠首3+⋯+βnQ渠首n+ε   （6）

式中：

Q农——农业灌溉用水量，104m³；

Q渠首——渠首计量水量，104m³；

——待估参数，i=0,1,2,⋯,n；

——误差项；

n ——回归阶数，根据灌区具体情况选定。

相关关系式应进行显著性检验、拟合优度检验，经验证后方可用于灌区渠首计量水量的校验。

7.5.3  多源数据交叉验证。整合遥感蒸散、土壤墒情、气象、在线计量、水电监测等多类数据，结合作物生育期综合判别灌溉水量和取水时段合理性。

# 8  管理要求

## 8.1  计量器具管理

8.1.1  计量器具管理包括计量设施及其附属设备的保护、运行维护、检定校准等。计量责任主体应落实计量器具管理责任；共有产权的，应明确计量器具的责任人和管理人。

8.1.2  计量器具及其附属设施应制定存放、保管、检查和维护制度。

8.1.3  计量器具建设有泵房时，应设置在泵房内;露天安装时，应设置表箱或防护罩；安装在地下时，应设置表井。

8.1.4  计量器具应采取防冻措施，泵房内宜关闭门窗，室外可采用保温材料包裹。

8.1.5  应定期检查计量器具周围环境，扫除尘垢，防止人为破坏。

8.1.6  计量器具应按照GB/T 28714有关要求定期开展检定或校准，并进行量值溯源；新安装、维修后、经搬迁或暂无检定规程/校准规范的新型监测设备，应重新进行检定、校准或采用三方比对、测试验证等方式确认其量值准确可靠，合格后方可投入使用。

## 8.2  数据管理

8.2.1  计量数据应按照GB/T 28714有关要求进行管理，确保数据真实、完整、连续。

8.2.2  非灌溉用水比例、典型灌片定额、以电折水系数等应定期复核，复核周期一般不超过2年；当样本代表性下降或系数发生显著变化时，应及时复核和修订。

8.2.3  计量责任主体应对计量数据及系数的准确性负责，定期开展异常数据排查和率定。

8.2.4  在线监测数据出现异常中断、大幅跳变或与人工观测值偏差超限时，应及时排查原因并修复，相关处理过程应形成记录。

## 8.3  档案管理

8.3.1  计量监测档案应按照GB/T 28714有关要求进行管理。

8.3.2  档案内容应包括灌区基础信息、计量器具台账、安装调试记录、检定/校准证书、运行维护记录、原始监测数据、电灌站现场记录表、灌溉用水量计算成果及相关校验分析报告等。

8.3.3  档案资料应分类归档、统一编号，纸质档案与电子档案并存，并建立档案查阅和利用制度。

8.3.4  灌区基础信息、水源条件、工程状况、种植结构、计量方案、关键计量系数或电灌站运行情况发生变更时，应及时更新相关档案资料，并标注变更内容及生效时间。

# 附录A

# 电灌站以电折水取水量记录表

电灌站以电折水取水量记录表见表A.1。

表A.1  电灌站以电折水取水量记录表

| 一、电灌站信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点编号 |  |  |  |  | 站点名称 |  |  |  |
| 所属区域 |  |  |  |  | 站点位置 |  | 东经： 北纬： |  |
| 取水权人名称 |  |  |  |  | 取水许可证编号 |  |  |  |
| 二、水泵参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵型号 |  |  |  |  | 设计扬程（m） |  |  |  |
| 额定功率（kW） |  |  |  |  | 运行年限（年） |  |  |  |
| 电机型号 |  |  |  |  | 电机功率（kW） |  |  |  |
| 三、灌溉信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计灌溉面积 （万亩） |  |  |  |  | 实际灌溉面积 （万亩） |  |  |  |
| 灌溉年月 |  |  |  |  | 灌溉次数 |  |  |  |
| 总用电量（kWh） |  |  |  |  | 总取水量（m³） |  |  |  |
| 四、逐灌次记录信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 灌溉起止时间 |  | 累计时长 （h） | 时段用电量 （kWh） |  | 以电折水系数 |  | 计算取水量 （m³） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人： 校核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录B

# 灌溉水量典型监测记录表

灌溉水量典型监测记录表见表B.1。

表B.1 灌溉水量典型监测记录表

| 灌区位置 |  | 省 市 县（区、市） 乡（镇） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌区名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水口位置 |  | 村 （东经： 北纬： ） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 日期 | 开机时间 | 关机时间 | 历时（h） | 流量（m3/s） | 总提水量（m3） | 灌溉面积（亩） |
| 记录人： 校核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |