国家计量技术规范

《平原河网地区农业灌溉用水量

计量监测技术规范》

试验报告

主要起草单位：江苏省水利厅

江苏省水资源服务中心

太湖流域管理局水利发展研究中心

参加起草单位：水利部水文仪器及岩土工程仪器质量

监督检验测试中心

二〇二六年八月

# 一、实验目的

典型计量推算法通过获取样本计量站点的各作物亩均灌溉用水量、作物实际灌溉面积及灌区渠系水利用系数开展灌区农业灌溉用水量推算，需完成典型计量推算法样本计量站点的选取以及样本计量站点灌区农业灌溉用水量推算的测算试验，对比公式推算结果与渠首实际计量水量的偏差。

规范编制组在参考相关技术标准和测量仪器设备技术说明书的基础上，为确认本规范制定的样本计量站点典型计量推算测量方法是否合理，按照规范内容确认的典型计量推算法测算流程，对样本计量站点典型计量推算法测算过程进行实验。

# 二、实验安排

## （一）江苏省

实验地点：江苏省常州市武进区雪堰镇贯庄灌区

实验时间：2023年6月8日至9月10日

实验器具：旋桨式流速仪、水表、GPS面积测量仪

实验对象：贯庄灌区为小型提水灌区，设计灌溉面积840亩，2023年水稻实际灌溉面积587.9亩。土壤类型为粘质土，灌区内现有斗渠2.07km（混凝土渠），农渠5.44km（水泥渠），均为防渗渠道，因渠道衬砌完整，参照国标推荐经验取值范围，渠系水利用系数取0.88。

实验过程：

1.测量断面水位，确定水深及断面面积，准备就绪后，启动水泵开始试验，同时记录启泵时间；

2.测定各垂线流速，记录流速仪转数及测流历时，计算垂线平均流速，按流速面积法计算断面流量；

3.记录泵站关机时间，按《灌溉渠道系统量水规范》（GB/T21303-2017）计算本次提水量，全年灌溉26次，灌溉水量共计26.53万m³，数据详见附表1；

4.水稻灌区净灌溉水量采用水位变化法测定计算得到，通过测量每次灌水前后的田面水深，计算得到每次灌水深度，再根据典型田块面积累计求得亩均净灌溉用水量。

5.按公式计算农业灌溉用水量，将公式计算结果与渠首值对比，计算相对误差。

实验最大允许误差：本次实验以公式计算水量与渠首实测水量的最大允许误差为±10%。

## （二）浙江省

实验地点：浙江省建德市高田畈灌区

实验时间：2025年4月15日至10月11日

实验器具：超声波流量计、田间量水设施

实验对象：高田畈灌区是位于建德市寿昌镇山峰村的小型提水灌区。灌区2022年通过农田土壤改良、测土配方施肥、新建机耕增路和排灌渠等基础设施改造，完成高标准农田示范区建设工作。2025年实际灌溉作物面积主要为水稻316亩、油菜54亩（含复种）。灌区内现有2条干渠，共计4.5km（混凝土渠），均为防渗渠道，因渠道衬砌完整，参照国标推荐经验取值范围，渠系水利用系数取0.88。

实验过程：

1.灌区渠首使用超声波水位计进行渠首用水计量，全年灌溉10次，灌溉水量共计52.19万m³，具体数据详见附表2；

2.1#晚稻典型田块，灌溉面积4.79亩，全年灌溉7次，根据田间计量得到净灌溉水量1458m³；2#晚稻典型田块，灌溉面积3.53亩，全年灌溉7次，根据田间计量得到净灌溉水量1075m³；3#晚稻典型田块，灌溉面积2.53亩，全年灌溉7次，根据田间计量得到净灌溉水量768m³，具体数据详见附表2。

3.1#油菜典型田块，灌溉面积4.79亩，全年灌溉2次，根据田间计量得到净灌溉水量115m³；2#油菜典型田块，灌溉面积3.53亩，全年灌溉2次，根据田间计量得到净灌溉水量84m³；3#晚稻典型田块，灌溉面积2.53亩，全年灌溉2次，根据田间计量得到净灌溉水量61m³，具体数据详见附表2。

4.按公式计算农业灌溉用水量，将公式计算结果与渠首值对比，计算相对误差。

实验最大允许误差：本次实验以公式计算水量与渠首实测水量的最大允许误差为±10%。

# 三、实验结果

利用本次试验公式计算样本计量站点典型计量推算法农业灌溉用水量。

Q农=i=1mAi*qi/η渠系

式中：

Q农——灌区农业灌溉用水量，单位为立方米（m³）；

Ai——第i种作物实际灌溉面积，单位为亩；

qi——第i种作物全生育期亩均灌溉用水量，单位为立方米每亩（m³/亩）；

m——作物种类数；

η渠系——灌区渠系水利用系数。

按照典型计量推算法求得的水量与灌区农业灌溉用水量记录水量数据进行误差分析，对比结果见表2。

（一）江苏省常州市武进区雪堰镇贯庄灌区

自6月8日开始至9月10日之间，根据每次灌水时渠首实测流量，乘以灌水时间，可计算得到每次灌溉水量，累计得到2023年度贯庄灌区渠首计量灌溉水量为26.53万m3，详见附表1。

根据典型田块监测计量贯庄灌区水稻净灌溉定额为295.99m3/亩。根据GB/T 29404—2025《灌溉用水定额编制导则》，毛灌溉定额=田间净灌溉定额÷（渠系水利用系数×田间水利用系数）。因本灌区内典型田块所计量的灌溉用水量均为田间净灌溉用水量，故此处须考虑田间水利用系数，参照国标推荐经验取值范围，该系数取0.7，同时因本次试验公式已考虑到渠系水利用系数，故在灌溉定额中先不予以考虑。综上，典型田块单季晚稻亩均灌溉用水量为422.84m3/亩。根据灌区2023年水稻实际灌溉面积587.9亩，渠系水利用系数按0.88考虑，计算得到贯庄灌区2023年农业灌溉用水量为28.25万m³。

表1  泵站提水计量水量与典型推算水量误差分析表

| 灌溉日期 | 水稻计算水量（m³） | 渠系水 利用系数 | 典型计量推算法计算灌溉水量（m³） | 渠首计量水量（m³） | 误差率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8-9.10 | 248587 | 0.88 | 282486 | 265331 | 6.46% |

根据表1计算结果可知，利用样本计量站点按照典型计量推算法进行计算的样本计量站点水量与泵站提水计量水量误差率小于10%。

- 浙江省高田畈灌区

1#晚稻田块监测单季晚稻净灌溉定额为304.52m3/亩，2#晚稻田块监测单季晚稻净灌溉定额为304.61m3/亩，3#晚稻田块监测单季晚稻净灌溉定额为303.47m3/亩，故本次典型田块单季晚稻净灌溉定额为304.2m3/亩。根据GB/T 29404—2025《灌溉用水定额编制导则》，毛灌溉定额=田间净灌溉定额÷（渠系水利用系数×田间水利用系数）。因本灌区内典型田块所计量的灌溉用水量均为田间净灌溉用水量，故此处须考虑田间水利用系数，参照国标推荐经验取值范围，该系数取0.7，同时因本次试验公式已考虑到渠系水利用系数，故在灌溉定额中先不予以考虑。综上，典型田块单季晚稻亩均灌溉用水量为434.57m3/亩。同理，计算得到典型田块油菜亩均灌溉用水量为34.25m3/亩。根据2025年水稻实际灌溉面积316亩、油菜54亩，渠系水利用系数取0.88，根据试验公式，计算得到灌区灌溉用水量为15.82万m3。

表2   渠首计量水量与典型推算水量误差分析表

| 灌溉日期 | 水稻计算水量（m³） | 油菜计算水量（m³） | 渠系水 利用系数 | 典型计量推算法计算灌溉水量（m³） | 渠首计量水量（m³） | 误差率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.15-10.11 | 137324 | 1849 | 0.88 | 158151 | 167885 | 5.80% |

根据表2计算结果可知，利用样本计量站点按照典型计量推算法进行计算的样本计量站点水量与泵站提水计量水量误差率小于10%。

# 四、实验结论

通过上述实验可知，按照技术规范确定的样本计量站点以典型计量推算法流程可以完成样本计量站点的灌区农业灌溉用水量测算，能够支撑平原河网地区农业灌溉用水量计量监测工作开展。

## 附表

## 附表1、江苏省贯庄灌区

### 灌区泵站提水记录表

| 灌区位置 | 江苏省常州市武进区 雪堰 镇（乡） 经度：119°59′；纬度：31°31′ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌区规模 | 小型 | 取水方式 | 提水 |  | 地形 | 平原 | 土壤类型 | 黏质土 |
| 泵站数量 | 1座 | 泵站装机容量 |  | 44kW | 泵站提水能力 | 0.26m3/s | 试验日期： 2023.6.8-9.10 |  |
| 开机时间 |  | 关机时间 |  |  | 历时（h） | 流量 (m3/s) | 提水量 (m3) |  |
| 2023/06/08 06:03 |  | 2023/06/09 08:26 |  |  | 26.38 | 0.231 | 21937.60 |  |
| 2023/06/10 13:32 |  | 2023/06/10 18:26 |  |  | 4.90 | 0. 190 | 3351.60 |  |
| 2023/06/11 10:35 |  | 2023/06/11 18:28 |  |  | 7.88 | 0.215 | 6099. 10 |  |
| 2023/06/14 05:35 |  | 2023/06/14 12:03 |  |  | 6.47 | 0. 194 | 4518.60 |  |
| 2023/06/15 05:05 |  | 2023/06/15 16:32 |  |  | 11.45 | 0. 193 | 7955.50 |  |
| 2023/06/16 05:05 |  | 2023/06/16 16:18 |  |  | 11.22 | 0.234 | 9451.70 |  |
| 2023/06/22 04:32 |  | 2023/06/22 11:03 |  |  | 6.52 | 0.248 | 5821. 10 |  |
| 2023/06/23 04:30 |  | 2023/06/23 12:33 |  |  | 8.05 | 0.244 | 7071. 10 |  |
| 2023/06/28 04:32 |  | 2023/06/28 15:03 |  |  | 10.52 | 0.250 | 9468.00 |  |
| 2023/07/01 07:28 |  | 2023/07/01 10:31 |  |  | 3.05 | 0.241 | 2646.20 |  |
| 2023/07/05 08:06 |  | 2023/07/05 17:28 |  |  | 9.37 | 0.234 | 7893.30 |  |
| 2023/07/11 05:05 |  | 2023/07/11 10:30 |  |  | 5.42 | 0.205 | 4000.00 |  |
| 2023/07/13 04:05 |  | 2023/07/13 17:55 |  |  | 13.83 | 0.230 | 11451.20 |  |
| 2023/07/14 04:28 |  | 2023/07/14 14:20 |  |  | 9.87 | 0.203 | 7213.00 |  |
| 2023/07/15 04:57 |  | 2023/07/15 17:05 |  |  | 12.13 | 0. 194 | 8471.60 |  |
| 2023/07/17 06:08 |  | 2023/07/17 15:15 |  |  | 9. 12 | 0.218 | 7157.40 |  |
| 2023/07/18 07:03 |  | 2023/07/18 15:00 |  |  | 7.95 | 0. 190 | 5437.80 |  |
| 2023/07/19 07:06 |  | 2023/07/19 17:25 |  |  | 10.32 | 0.207 | 7690.50 |  |
| 2023/07/26 02:05 |  | 2023/07/26 07:03 |  |  | 4.97 | 0.210 | 3757.30 |  |
| 2023/08/05 16:02 |  | 2023/08/06 18:27 |  |  | 26.42 | 0. 199 | 18927.30 |  |
| 2023/08/10 08:03 |  | 2023/08/10 16:49 |  |  | 8.77 | 0.205 | 6472.30 |  |
| 2023/08/11 05:03 |  | 2023/08/11 10:04 |  |  | 5.02 | 0. 199 | 3596.30 |  |
| 2023/08/12 16:58 |  | 2023/08/13 18:56 |  |  | 25.97 | 0.234 | 21877.10 |  |
| 2023/08/24 01:56 |  | 2023/08/25 13:26 |  |  | 35.50 | 0.203 | 25943.40 |  |
| 2023/09/03 03:06 |  | 2023/09/04 08:22 |  |  | 29.27 | 0. 190 | 20020.70 |  |
| 2023/09/09 01:38 |  | 2023/09/10 15:28 |  |  | 37.83 | 0. 199 | 27101.40 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 265331.10 |  |

### 典型田块水稻量水结果

| 序号 | 日期 | 测点净水深 （田间水深+入渗深度）cm | 典型田块面积 （亩） | 亩均净灌溉水量 （m³/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6月8日 | 4.7 | 213.10 | 31.3 |
| 2 | 6月10日 |  | 213.10 |  |
| 3 | 6月11日 | 2.3 | 213.10 | 15.3 |
| 4 | 6月14日 |  | 213.10 |  |
| 5 | 6月15日 | 2. 1 | 213.10 | 14.0 |
| 6 | 6月16日 | 1.7 | 213.10 | 11.3 |
| 7 | 6月22日 | 2.2 | 213.10 | 14.7 |
| 8 | 6月23日 |  | 213.10 |  |
| 9 | 6月28日 |  | 213.10 |  |
| 10 | 7月1 日 | 1.3 | 213.10 | 8.7 |
| 11 | 7月5日 | 2.0 | 213.10 | 13.3 |
| 12 | 7月11日 |  | 213.10 |  |
| 13 | 7月13日 | 2.2 | 213.10 | 14.7 |
| 14 | 7月14日 | 1.8 | 213.10 | 12.0 |
| 15 | 7月15日 |  | 213.10 |  |
| 16 | 7月17日 |  | 213.10 |  |
| 17 | 7月18日 | 1.5 | 213.10 | 10.0 |
| 18 | 7月19日 | 2.2 | 213.10 | 14.7 |
| 19 | 7月26日 |  | 213.10 |  |
| 20 | 8月5日 | 3.2 | 213.10 | 21.3 |
| 21 | 8月10日 |  | 213.10 |  |
| 22 | 8月11日 | 1.7 | 213.10 | 11.3 |
| 23 | 8月12日 | 3.9 | 213.10 | 26.0 |
| 24 | 8月24日 | 3.5 | 213.10 | 23.3 |
| 25 | 9月3日 | 3.7 | 213.10 | 24.7 |
| 26 | 9月9日 | 4.4 | 213.10 | 29.3 |
| 合计 |  |  | 213.10 | 295.99 |

## 附表2、浙江省高田畈灌区

### 高田畈灌区高田畈泵站量水结果

| 灌水次数：9 |  |  | 灌溉面积：340亩 |  | 灌溉水量（m3）：167885 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 月份 | 灌水开始日期 | 灌水结束日期 | 次灌溉水量（m3） |  | 备注 |
| 第1次 | 4 | 15 | 15 | 3197 |  |  |
| 第2次 | 4 | 28 | 28 | 3622 |  |  |
| 第3次 | 5 | 11 | 12 | 8709 |  |  |
| 第4次 | 6 | 16 | 25 | 30948 |  |  |
| 第5次 | 7 | 1 | 12 | 35815 |  |  |
| 第6次 | 8 | 6 | 15 | 30927 |  |  |
| 第7次 | 8 | 15 | 26 | 33035 |  |  |
| 第8次 | 9 | 17 | 24 | 17390 |  |  |
| 第9次 | 10 | 11 | 11 | 4242 |  |  |

### 高田畈灌区高田畈1#晚稻（单季晚稻）田块量水结果

| 灌水次数：7 |  | 灌溉面积：4.79亩 |  |  |  | 灌溉水量（m3）：1458.6508 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 生育期 | 月份 | 灌水开始日期 | 灌水结束日期 | 次灌溉水量（m3） |  | 备注 |
| 第1次 | 泡田期 | 5 | 11 | 12 | 144.76 |  |  |
| 第2次 | 返青期 | 6 | 16 | 17 | 187.86 |  |  |
| 第3次 | 分蘖期 | 7 | 1 | 2 | 184.86 |  |  |
| 第4次 | 拔节孕穗 | 8 | 6 | 9 | 293.86 |  |  |
| 第5次 | 拔节孕穗 | 8 | 15 | 18 | 273.6808 |  |  |
| 第6次 | 抽穗开花 | 9 | 17 | 19 | 237.65 |  |  |
| 第7次 | 黄熟 | 10 | 11 | 11 | 135.98 |  |  |

### 高田畈灌区高田畈2#晚稻（单季晚稻）田块量水结果

| 灌水次数：7 |  |  | 灌溉面积：3.53亩 |  |  | 灌溉水量（m3）：1075.2849 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 生育期 | 月份 | 灌水开始日期 | 灌水结束日期 | 次灌溉水量（m3） |  | 备注 |
| 第1次 | 泡田期 | 5 | 11 | 12 | 128.25 |  |  |
| 第2次 | 返青期 | 6 | 18 | 19 | 132.2026 |  |  |
| 第3次 | 分蘖期 | 7 | 2 | 3 | 142.73 |  |  |
| 第4次 | 拔节孕穗 | 8 | 6 | 9 | 194.79 |  |  |
| 第5次 | 拔节孕穗 | 8 | 15 | 18 | 195.62 |  |  |
| 第6次 | 抽穗开花 | 9 | 17 | 19 | 144.7623 |  |  |
| 第7次 | 黄熟 | 10 | 11 | 11 | 136.93 |  |  |

### 高田畈灌区高田畈3#晚稻（单季晚稻）田块量水结果

| 灌水次数：7 |  | 灌溉面积：2.53亩 |  |  |  | 灌溉水量（m3）：767.7708 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 生育期 | 月份 | 灌水开始日期 | 灌水结束日期 | 次灌溉水量（m3） |  | 备注 |
| 第1次 | 泡田期 | 5 | 11 | 12 | 85.19 |  |  |
| 第2次 | 返青期 | 6 | 17 | 18 | 89.203 |  |  |
| 第3次 | 分蘖期 | 7 | 4 | 5 | 99.7326 |  |  |
| 第4次 | 拔节孕穗 | 8 | 6 | 9 | 151.7902 |  |  |
| 第5次 | 拔节孕穗 | 8 | 15 | 18 | 146.1623 |  |  |
| 第6次 | 抽穗开花 | 9 | 17 | 19 | 101.7627 |  |  |
| 第7次 | 黄熟 | 10 | 11 | 11 | 93.93 |  |  |

### 高田畈灌区高田畈1#油菜量水结果

| 灌水次数：2 |  |  | 灌溉面积：4.79亩 |  | 灌溉水量（m3）：114.5131 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 生育期 | 月份 | 灌水开始日期 | 灌水结束日期 |  | 次灌溉水量（m3） | 备注 |
| 第1次 | 蕾薹期 | 4 | 15 | 15 |  | 58.2333 |  |
| 第2次 | 开花期 | 4 | 28 | 28 |  | 56.2798 |  |

### 高田畈灌区高田畈2#油菜量水结果

| 灌水次数：2 |  |  | 灌溉面积：3.53亩 |  | 灌溉水量（m3）：84.1083 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 生育期 | 月份 | 灌水开始日期 | 灌水结束日期 |  | 次灌溉水量（m3） | 备注 |
| 第1次 | 蕾薹期 | 4 | 15 | 15 |  | 41.6985 |  |
| 第2次 | 开花期 | 4 | 28 | 28 |  | 42.4098 |  |

### 高田畈灌区高田畈3#油菜量水结果

| 灌水次数：2 |  |  | 灌溉面积：2.53亩 |  | 灌溉水量（m3）：61.2596 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 生育期 | 月份 | 灌水开始日期 | 灌水结束日期 |  | 次灌溉水量（m3） | 备注 |
| 第1次 | 蕾薹期 | 4 | 15 | 15 |  | 29.6893 |  |
| 第2次 | 开花期 | 4 | 28 | 28 |  | 31.5703 |  |