JJF XXXX-XXXX

《铁路罐车和罐式集装箱容积三维激光扫描仪校准规范》

编写说明

规范起草组

（2026 年 8 月）

一、任务来源

三维激光扫描法凭借准确、高效、安全等技术优势，在铁路罐车和罐式集装箱容积检定中发挥了重要作用，已成为常规计量检定方法，其主要计量器具为三维激光扫描仪。为确保该类仪器的量值准确可靠，需建立与之相适应的计量校准规范。

本规范根据国家市场监督管理总局 2026 年国家计量技术规范制定、修订计划项目表的计划安排，由全国铁路专用计量器具计量技术委员会铁路专用衡器容量分技术委员会归口，国家铁路罐车容积计量站、中国铁道科学研究院集团有限公司标准计量研究所、国家铁路罐车容积计量站西安分站、国家铁路罐车容积计量站沈阳分站共同起草。

二、编制依据和原则

按照 JJF 1001 通用计量术语及定义、JJF 1009 容量计量术语及定义、JJG 140-2018 铁路罐车容积、JJG 184-2024 液化气体铁路罐车容积检定规程、JJG 1203-2024 罐式集装箱容积检定规程的要求，结合我国铁路运输实际情况以及三维激光扫描新技术、新产品的应用和发展情况，制定本规范。

三、项目背景

三维激光扫描法凭借准确、高效、安全等技术优势，在铁路罐车和罐式集装箱容积检定中发挥了重要作用，已成为常规计量检定方法，其主要计量器具为三维激光扫描仪，溯源依据为 JJF 1719-2019《铁路罐车和罐式集装箱容积校准规范》。JJF 1719-2019 是我国目前唯一直接用于容积测量三维激光扫描仪校准的计量校准规范。该规范解决了三维激光扫描仪按长度、角度等分量溯源无法直接得到容积校准结果的难题，点云数据处理软件完全自主研发，容积计算核心算法自主可控，校准人员及技术管理人员均取得注册计量师资质，实验室满足温度、湿度、振动等环境条件要求。自 2019 年 3 月 25 日实施以来，已累计校准三维激光扫描仪百余台次，间接服务铁路罐车、罐式集装箱等中大容器容积检定数十万辆次。

近些年随着科学技术发展、先进技术方法的不断创新，以及相关检定规程和铁路运输技术条件的发布实施，计量校准需求发生了变化，呈现测量更加精准化、应用场景更加多样化的发展趋势。为保障容积三维激光扫描仪测量结果的准确性与可靠性，为铁路罐车和罐式集装箱容积计量检定提供更加准确有效的参考来源，需开展本规范的修订。

四、修订的主要内容

本次修订在保持原规范技术框架和校准原理基本不变的基础上，主要对以下内容进行了修订：

1. 明确示值误差以修正值形式给出。原规范对示值误差的表述方式不够明确，本次修订明确示值误差以修正值形式给出，便于使用方直接对三维激光扫描仪的容积测量结果进行修正，从而提高铁路罐车、罐式集装箱容积测量结果的准确度与一致性。

2. 对校准方法中校准前准备进行细化。明确容积参考值及其液位高度等数据在校准前准备中完成。要求校准前确认数据处理软件中扫描仪容积修正值清零。

3.根据相关标准规范，细化容积温度修正公式。给出对容积表进行温度修正的罐壁温度修正系数，以及考虑温度对量油尺等液位测量工具的影响后罐壁温度修正系数。

4.根据实际工作需求，将磁致伸缩液位计修改为无需按修正值使用，并重新评定不确定度。

五、修订工作计划

2026 年 1 月，开展项目调研，结合相关计量检定规程、铁路运输技术条件，分析计量应用需求与计量管理要求。研究确定容积三维激光扫描仪计量性能指标与校准方法。

2026 年 2月，完成历史数据汇总。

2026 年 3至8月，修正值有效性验证试验，编制完成征求意见稿。

2026 年 10 月，修改完善文稿，形成报审稿。

六、校准方法试验验证

采用容量比较法获取检测罐的容积参考值，使用三维激光扫描仪对同一参考罐进行扫描测量，计算扫描测量值与参考值之差，得到容积示值误差。在不引入修正值条件下，汇总近五年（2021—2025）各被校对象的示值误差数据，分析示值误差分布规律，结果表明：同一被校对象在不同年份的示值误差具备稳定的系统性特征，采用修正值进行修正的条件成立。

在引入修正值条件下，对同一批被校对象于2026年3月至8月逐月进行复测，对比修正前后的示值误差变化。被校对象引入修正值后的月均示值误差绝对值均显著减小，且各月数据波动范围明显收窄，验证了修正值对系统性偏差的持续补偿效果。

七、环境因素分析

本次修订未变更校准方法及环境条件等因素，相关环境影响试验内容与上一版保持一致，即仪器说明书规定范围内，温度、湿度、浮尘、震动等环境因素对扫描测量结果的影响可忽略不计。